Anexă

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de extindere a porților de acces

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demolare. |  |  |
| 1 | RCsS19G | Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, așezate pe beton | m | 30,510 |
| 2 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetelor și împrejmuirilor metalice etc (D-2.) | kg | 350,000 |
| 3 | RCsA01A | Săpături manuale de pământ în spatii limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite - Înlăturare sol fertil V=66+4.8=70.8m2x0.25 | m3 | 17,700 |
| 4 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare | t | 21,240 |
| 5 | TsH92B | Încărcarea in auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 21,240 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 21,240 |
| 7 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc. (D3) | m3 | 1,100 |
| 8 | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 5,780 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,780 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajare (PG-4) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Nod.1. Construcția accesului pentru automobile.S=3.5+66.6+7=77.1 m2 |  |  |
| 10 | DA11C | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoroire h=15cm(compactata în pământ) | m3 | 11,570 |
| 11 | DA11C | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoroire h=15cm | m3 | 11,570 |
| 12 | DB19C | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu așternere manuala BADPC | m2 | 77,100 |
| 13 | DB16D | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuala MAS16 | m2 | 77,100 |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm L=4+23.1+3.35 | m | 30,450 |
| 15 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic încleiate, cu grosimea sub 15 mm (7mm) (M-7, placi verticale ale bordulului rampei) | m2 | 0,450 |
|  |  | Capitolul 2.2. Înverzire |  |  |
| 16 | TsC03E1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare în autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,062 |
| 17 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 7,440 |
| 18 | TsH05A | Așternerea uniforma a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime | m2 | 24,800 |
| 19 | TsH09C | Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg sămânța pe 100 mp | 100 m2 | 0,248 |
| 20 | TsH12B | Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna | 100 m2 | 0,248 |
|  |  | Capitolul 3. Portita |  |  |
| 21 | TsA02E | Săpătură manuala de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,450 |
| 22 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,850 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -C30/37 | m3 | 0,030 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,360 |
| 25 | RCsB21A | Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm | buc | 8,000 |
| 26 | RCsU07C | Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații - mortar "HILTI" | buc | 8,000 |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C30/37 | m3 | 0,580 |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,760 |
| 29 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,190 |
| 30 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,630 |
| 31 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Pi1 (PL-1b) | kg | 20,600 |
| 32 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi1 | kg | 10,300 |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi2 | kg | 2,480 |
| 34 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ ( St1, St2, B1-B3Portitei) V=226.19+134.86 | kg | 361,050 |
| 35 | Pret | Balama d=45x240 | buc | 7,000 |
| 36 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 11,550 |
| 37 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ (M/k decorative din metal pentru portita) PG-4, PL-1b | kg | 242,670 |
| 38 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,770 |