CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  USMF " N. Testemitanu" Reparatia Salilor de studii a Disciplinei  de boli ocupationale si Medicina a muncii din incinta IMSP  Spitalul Clinic al  Ministerului Sanatatii, str.A. Puskin, 51

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 10,80 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport | m2 | 86,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 86,00 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 38,00 |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,20 |
| 6 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 2,00 |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 86,00 |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,00 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 144,00 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 144,00 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 144,00 |
| 12 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 144,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 144,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 144,00 |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 38,00 |
| 16 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri ( usi , ferestre) | m | 38,00 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane ( incliv "Betonocontact" ) | m2 | 8,00 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 152,00 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( partial ) | m2 | 86,00 |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ( nivelir sau analogic ), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 86,00 |
| 24 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie ≥ 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 86,00 |
| 25 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din aluminiu pentru radiatoare gata confectionata 1200x800x200mm, inclusiv diblurile | m2 | 8,00 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 200x250 ) | buc | 4,00 |
| 27 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 36,00 |
| 28 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 16,00 |
| 29 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 16,00 |
| 30 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 16,00 |
| 31 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 16,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea electrica |  |  |
| 32 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 136,00 |
| 33 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 18,00 |
| 34 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 16,00 |
| 35 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 109,00 |
| 36 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 109,00 |
| 37 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 22,00 |
| 38 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 22,00 |
| 39 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 78,00 |
| 40 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 112,00 |
| 41 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, ( amstrong ) ,600x600 , 4*20W compatibil pu tub led 9W | buc | 18,00 |
| 42 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni | buc | 72,00 |
| 43 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 44 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 12,00 |
| 45 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 12,00 |
| 46 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 120*100*70mm | buc | 4,00 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 47 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 164,00 |
| 48 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 49 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 12,00 |
| 50 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii metalic 19" 4U | buc | 1,00 |
| 51 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI Acces Point ( Unifi AP AC LR ) | buc | 2,00 |
| 52 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 19" 24 Ports - RJ45 | buc | 2,00 |
| 53 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+ RM | buc | 2,00 |
| 54 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 212- 1G-10S-1S+ RM | buc | 1,00 |
| 55 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 | buc | 18,00 |
| 56 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 12,00 |
| 57 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu Optic | 100 m | 1,00 |
| 58 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza RJ 45 interne duble | buc | 4,00 |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, Module RJ45 , interna ( in prize ) | buc | 8,00 |
| 60 | Pret furnizor | Cutie pentru prize ( doze ) | buc | 4,00 |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza de electricitate dubla pu dulap | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Internet |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Dulap comunicatii metalic 19" 4U | buc | 1,00 |
| 63 | Pret furnizor | Bloc Wi-fi Acces Point ( Unifi AP AC LR ) | buc | 2,00 |
| 64 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports -RJ45 | buc | 2,00 |
| 65 | Pret furnizor | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S + RM | buc | 2,00 |
| 66 | Pret furnizor | Switch Mikrotik CRS 212- 1G- 10S-1S + RM | buc | 1,00 |

Șef Administrarea Patrimoniului                                                            Valentina Șpac