| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220154B

Gimnaziul nr.52. Bloc B. Nodul de reglare nr.2 .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (deaerator automatizat de aeresire /возвушник/) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 29131345015 |  | Deaerator automatizat de aeresire /возвушник/, Dy15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 2 | ID04D |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (Valva-fluture сu flanse) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2875274205165 |  | Valva-fluture сu flanse, Dy65 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 3 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420150 |  | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
| 4 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 287527420132 |  | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy32 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 5 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 287527420140 |  | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 6 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet sferic сu mufa, Italia, RLV) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 287527420120 |  | Robinet sferic сu mufa, Italia, RLV, Dy20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |
| 7 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 108x4,0 mm (lamba (гребёнка) Dy108x4,0mm, L=1850mm cu 6 stuti) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 291312412418 |  | Lamba (гребёнка) Dy108x4,0mm, L=1850mm cu 6 stuti |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
| 8 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 287527420232 |  | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 9 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 287527420240 |  | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 10 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420250 |  | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-PV, DANFOSS, Dy50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
| 11 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 287527420233 |  | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 12 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 287527420241 |  | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 13 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420251 |  | Robinet de balansare automatizat in complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru Dy10mm, ASV-M, DANFOSS, Dy50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
| 14 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,88 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 56,00 |  |  |
| 15 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru 0-110' С) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 33205000015 |  | Termometru 0-110' С |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 16 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 33205000156 |  | Manometru |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 17 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinen sferic сu 3-i cai pentru manometru) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinen sferic сu 3-i cai pentru manometru, Dy15 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,108 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 18 |  |  | Furtun flexibil pentru golirea conductelor Dy20 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 25845103220 |  | Furtun flexibil pentru golirea conductelor Dy20 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 19 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dy15 mm pentru manometru) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2913134504275 |  | Stut Dy15 mm pentru manometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 20 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (stut Dy15 mm pentru termometru) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2913134504276 |  | Stut Dy15 mm pentru termometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 21 | IC10H |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 252121670176 |  | Teava din otel cu sudare electrica, Dy76х3,0 mm |  |  | m |  | 9,135 |  |  |
|  | 287527411776 |  | Cot fonta maleabila Dn76 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 272120411576 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn76 mm |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 272120411076 |  | Reductie fonta Dn76 mm |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
|  | 272120412076 |  | Mufa fonta maleabila Dn76 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,612 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 22 | IC10F |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 252121670145 |  | Teava din otel cu sudare electricaя, Dy45х2,5 mm |  |  | m |  | 6,09 |  |  |
|  | 287527411745 |  | Cot fonta maleabila Dn45 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 272120411545 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn45 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 272120411045 |  | Reductie fonta Dn45 mm |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 272120412045 |  | Mufa fonta maleabila Dn45 mm |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 23 | IC10F |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (teava din otel cu sudare electrica) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 252121670157 |  | Teava din otel cu sudare electricaя, Dy57х3,0 mm |  |  | m |  | 9,135 |  |  |
|  | 287527411757 |  | Cot fonta maleabila Dn57 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 272120411557 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn57 mm |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 272120411057 |  | Reductie fonta Dn57 mm |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
|  | 272120412057 |  | Mufa fonta maleabila Dn57 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 24 | IC10E |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5 mm (teava din otel cu sudare electrica) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,55 |  |  |
|  | 252121670138 |  | Teava din otel cu sudare electrica, Dy38х2,5 mm |  |  | m |  | 9,135 |  |  |
|  | 287527411738 |  | Cot fonta maleabila Dn38 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 272120411538 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn38 mm |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 272120411038 |  | Reductie fonta Dn38 mm |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
|  | 272120412038 |  | Mufa fonta maleabila Dn38 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,153 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 25 | IC10C |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 252121670325 |  | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy25х2,8ц mm |  |  | m |  | 12,18 |  |  |
|  | 287527411725 |  | Cot fonta maleabila Dn25 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 272120411525 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn25 mm |  |  | buc |  | 1,92 |  |  |
|  | 272120411025 |  | Reductie fonta Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 272120412025 |  | Mufa fonta maleabila Dn25 mm |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 26 | IC10B |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 252121670320 |  | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy20х2,8ц mm |  |  | m |  | 14,21 |  |  |
|  | 287527411720 |  | Cot fonta maleabila Dn20 mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 272120411520 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn20 mm |  |  | buc |  | 2,24 |  |  |
|  | 272120411020 |  | Reductie fonta Dn20 mm |  |  | buc |  | 1,12 |  |  |
|  | 272120412020 |  | Mufa fonta maleabila Dn20 mm |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
| 27 | IC10E |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 252121670240 |  | Teava din otel (ВГП), Dy40х2,8 mm |  |  | m |  | 1,015 |  |  |
|  | 287527411740 |  | Cot fonta maleabila Dn40 mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 272120411540 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn40 mm |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 272120411040 |  | Reductie fonta Dn40 mm |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 272120412040 |  | Mufa fonta maleabila Dn40 mm |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
| 28 | IC10G |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 252121670165 |  | Teava din otel (ВГП), Dy65х3,2 mm |  |  | m |  | 1,015 |  |  |
|  | 287527411765 |  | Cot fonta maleabila Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 272120411565 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 272120411065 |  | Reductie fonta Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 272120412065 |  | Mufa fonta maleabila Dn65 mm |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
| 29 | IC10F |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 252121670250 |  | Teava din otel (ВГП), Dy50х2,8 mm |  |  | m |  | 1,015 |  |  |
|  | 287527411750 |  | Cot fonta maleabila Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 272120411550 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 272120411050 |  | Reductie fonta Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 272120412050 |  | Mufa fonta maleabila Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
| 30 | IC10D |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х3,2 mm (teava din otel (ВГП)) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 252121670232 |  | Teava din otel (ВГП), Dy32х3,2 mm |  |  | m |  | 1,015 |  |  |
|  | 287527411732 |  | Cot fonta maleabila Dn32 mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 272120411532 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn32 mm |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 272120411032 |  | Reductie fonta Dn32 mm |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 272120412032 |  | Mufa fonta maleabila Dn32 mm |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
| 31 | IC10C |  | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,8 mm (teava din otel (ВГП)) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 252121670225 |  | Teava din otel (ВГП), Dy25х2,8 mm |  |  | m |  | 1,015 |  |  |
|  | 287527411725 |  | Cot fonta maleabila Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 272120411525 |  | Teu din fonta maleabila, zincat Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 272120411025 |  | Reductie fonta Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 272120412025 |  | Mufa fonta maleabila Dn25 mm |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
| 32 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 33 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
| 34 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 35 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
| 36 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
| 37 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
| 38 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=78 mm (tuburi termoizolante Dinter 78, S=15 mm ARMOFLEX) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 33205173578 |  | Тuburi termoizolante Dinter 78, S=15mm ARMOFLEX, Dy78 mm |  |  | m |  | 9,7335 |  |  |
| 39 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=47 mm (tuburi termoizolante Dinter 47, S=15 mm ARMOFLEX) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 33205173547 |  | Тuburi termoizolante Dinter 47, S=15mm ARMOFLEX, Dy47 mm |  |  | m |  | 10,815 |  |  |
| 40 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=59 mm (tuburi termoizolante Dinter 59, S=15 mm ARMOFLEX) |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 33205173559 |  | Тuburi termoizolante Dinter 59, S=15mm ARMOFLEX, Dy59 mm |  |  | m |  | 9,7335 |  |  |
| 41 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (tuburi termoizolante Dinter 40, S=15 mm ARMOFLEX) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 33205173540 |  | Тuburi termoizolante Dinter 40, S=15mm ARMOFLEX, Dy40 mm |  |  | m |  | 8,652 |  |  |
| 42 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=110 mm (tuburi termoizolante Dinter 110, S=25 mm ARMOFLEX) |  |  | m |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 332051735110 |  | Тuburi termoizolante Dinter 110, S=25mm ARMOFLEX, Dy110 mm |  |  | m |  | 4,8668 |  |  |
| 43 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27 mm (tuburi termoizolante Dinter 27, S=10 mm ARMOFLEX) |  |  | m |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 33205173527 |  | Tuburi termoizolante Dinter 27, S=10 mm ARMOFLEX, Dy27 mm |  |  | m |  | 4,8668 |  |  |
| 44 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,483 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
| 45 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85, pe acoperire in 2-ua straturi) |  |  | m2 |  | 4,42 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 4,0222 |  |  |
|  | 268216261304 |  | Vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1,2 din doua parti, marca 125, ГОСТ 21880-85, pe acoperire in 2-ua straturi |  |  | m2 |  | 4,4996 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 1,6708 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,2564 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,1812 |  |  |
| 46 | IzJ07B |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ21 |  |  | m2 |  | 31,72 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 5,0752 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 12,3708 |  |  |
|  | 243022610837 |  | Grund alchidal ГФ21 |  |  | kg |  | 9,516 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,2688 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,586 |  |  |
| 47 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 15,86 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 4,9483 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 71,6872 |  |  |
| 48 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 15,86 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 7,6762 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 111,02 |  |  |
| 49 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 90 mm (tub de protectie, L=0,55 m) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 272210331090 |  | Teava instalatie, Dy90 mm |  |  | m |  | 1,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,856 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
| 50 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm (tub de protectie, L=0,55 m) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 272210331080 |  | Teava instalatie, Dy80 mm |  |  | m |  | 2,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,712 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
| 51 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 70 mm (tub de protectie, L=0,55 m) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 272210331070 |  | Teava instalatie, Dy70 mm |  |  | m |  | 2,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,712 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
| 52 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 60 mm (tub de protectie, L=0,55 m) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 272210331060 |  | Teava instalatie, Dy60 mm |  |  | m |  | 2,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,712 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
| 53 | RCsB21C k=2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dy10 cm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 3,20 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 54 | RpCU06D |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Filtru Y cu flanse Dy65 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 292412722065 |  | Filtru Y cu flanse Dy65 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |