Anexa nr. 3

la Anunțul de participare

Obligațiunile companiei, privind serviciile de mentenanță a echipamentului climatic TOSHIBA, DAIKIN, FUJITSU, MITSUBISHI, GREE, MITSUI  va include următoarele activități:

- Să asigure servicii de profilaxie și diagnosticare a echipamentului climatic:

- Verificarea integrităţii blocurilor şi componentelor climatizatorului;

- Verificarea trecerii fluxului aerian prin filtrele aeriene;

- Verificarea trecerii libere a fluxului aerian prin canalele aeriene a blocurilor interne și externe;

- Verificarea funcționării corecte a climatizatorului în moduri diferite acceptate de către producător;

- Verificarea sistemului de indicație si control;

- Curățirea blocurilor interne și externe;

- Verificarea temperaturii minime a aerului la ieșire și în caz de neconformitate a verifica cantitatea de Freon;

- Verificarea la scurgere;

- Verificarea funcționării sistemului de drenaj;

- Verificarea curentului și tensiunii electrice de alimentare;

- Verificarea curentului electric a compresoarelor;

- Diagnosticarea blocurilor de control electronice;

- Verificarea montării blocurilor pe suprafață;

- Analiza parametrilor la conformitatea cu cerințele tehnice a producătorului.

- Să asigure servicii de diagnosticare în caz de defecţiune (la înștiințare din partea Beneficiarului) a climatizoarelor indicate în lista 365X24X7, cu întocmirea Actului de constatare a defecţiunilor, ce trebuie întocmit și  prezentat Beneficiarului în termen maxim de 6 ore.

- Să asigure implicarea și restabilirea funcționalității sau soluționarea problemei conform cerințelor indicate în tabelul de mai jos ”Termeni de reacție”.

Orele de lucru :

Zilnic: intervalul de timp cuprins: 24 ore neîntrerupt;

Săptămânal: 7 zile calendaristice.

Termeni de reacție:

În cazul în care vor parveni solicitări de suport și anume cazurile de asigurare a funcționării sistemului (vezi tabelul):

| Neconcor danță | Descriere | Timpul maxim de reacție | Timp maxim de restabilire a funcționalității sau soluționare a problemei (ore de lucru, zile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Critică | Problemă care afectează funcționalitatea întregului echipament climatic. | Timp maxim de reacție: 4 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 6 ore. |
| Înaltă | Probleme care au o influență înaltă asupra funcționalității echipamentului climatic care pot conduce la limitarea utilizării echipamentului climatic. | Timp maxim de reacție: 4 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 16 ore |
| Medie | Probleme ce țin de dereglările funcționalității echipamentului climatic, care pot fi soluționate fără riscul prejudicierii funcționalității echipamentului climatic. | Timp maxim de reacție: 8 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 40 ore |
| Redusă | Probleme cu impact mic sau foarte mic asupra funcționalității echipamentului climatic. | Timp maxim de reacție: 8 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 80 ore |

Prestatorul trebuie să asigure Beneficiarul, pentru perioada contractuală, prezentarea sistemului de înregistrare și evidență a apelurilor în format electronic și evidența apelurilor până la executarea acestora. Să prezinte darea de seamă pentru fiecare lună, împreună cu Actul de prestare a serviciilor respective și factura fiscală.