Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |
|  |  | 1.1. BIROU NR.1,2,3. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpIzC43B | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. | m2 | 158,920 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 158,920 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 158,920 |
| 4 | RpIzC42B | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 294,600 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,100 |
| 6 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 15,600 |
| 7 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 15,600 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 15,600 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 21,200 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 122,800 |
| 11 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 38,700 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,700 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,700 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 38,700 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 15 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie ( ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm ) | m2 | 310,360 |
| 16 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 96,200 |
| 17 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 310,360 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 310,360 |
| 19 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 299,600 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,760 |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de minim 500mm | m | 14,200 |
| 22 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoareaa si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,440 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 300x400mm | buc | 9,000 |
| 24 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu grosimea minima de 2 mm, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (FASADA SPONATA cu lemn natural) | m2 | 10,100 |
| 25 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 3,000 |
| 26 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 27 | CK33C | Lacat electronic cu cip | buc | 3,000 |
| 28 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 21,200 |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 158,920 |
| 30 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 4,950 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 158,920 |
| 32 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 158,920 |
| 33 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu 20x20 la imbinarea canalelor de comunicatii cu pardoseaua | m | 115,200 |
| 34 | CK06A | Usite din fanera laminata cu grosimea minim 21mm intr-un canat, pentru camuflarea canalelor informationale.(800x800mm) | m2 | 11,520 |
| 35 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din lenoleum HETEROGEN (linoleum antistatic), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 158,920 |
|  |  | 1.2. BIROU 4,5,6. |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 36 | RpIzC43B | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. | m2 | 38,600 |
| 37 | RpCM33E | Demontarea placajelor din azbociment (Tavane) | m2 | 19,200 |
| 38 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 38,600 |
| 39 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 19,200 |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 57,800 |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,920 |
| 42 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Replanificare) | m3 | 1,620 |
| 43 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 9,200 |
| 44 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 9,200 |
| 45 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 9,200 |
| 46 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 10,400 |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 57,800 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 48 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie ( ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm ) | m2 | 61,200 |
| 49 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 44,950 |
| 50 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,200 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,200 |
| 52 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 61,200 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,760 |
| 54 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de minim 500mm | m | 8,900 |
| 55 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoareaa si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 7,120 |
| 56 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu grosimea minima de 2 mm, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (FASADA SPONATA cu lemn natural) | m2 | 7,820 |
| 57 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 3,000 |
| 58 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 59 | CK33C | Lacat electronic cu cip | buc | 3,000 |
| 60 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 10,400 |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 57,800 |
| 62 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 2,100 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 57,800 |
| 64 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 57,800 |
| 65 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din lenoleum HETEROGEN (linoleum antistatic), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 57,800 |
|  |  | 1.3. CORIDOR |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 66 | RpCM33E | Demontarea placajelor din azbociment (Tavane) | m2 | 51,800 |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 116,800 |
| 68 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,670 |
| 69 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 15,600 |
| 70 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 15,600 |
| 71 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 15,600 |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |
| 72 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie ( ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm ) | m2 | 116,800 |
| 73 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 64,600 |
| 74 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 116,800 |
| 75 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 | 116,800 |
| 76 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 5,670 |
| 77 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Usa lift) | m2 | 11,200 |
|  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |
| 78 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 51,800 |
| 79 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 9,200 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,200 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,200 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,200 |
|  |  | 2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |
| 83 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 28,000 |
| 84 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |
| 85 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 25,000 |
| 86 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 40,000 |
|  |  | 2.2. Montare TGD1 |  |  |
| 87 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, 310x395x120mm, SRv-24z-1-38 UHLZ | buc | 1,000 |
| 88 | RpEE01B | Montarea separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A | buc | 1,000 |
| 89 | RpEE01B | Montare intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/3P/C20 | buc | 1,000 |
| 90 | RpEE01B | Montare intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/1P/C20 | buc | 9,000 |
| 91 | RpEE01B | Montare intrerupatoare automat Ic.10 A, VA47-29/1P/B10 | buc | 9,000 |
| 92 | RpEE01B | Montare intrerupator automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16 | buc | 1,000 |
| 93 | RpEE01B | Montare contactor KM 20-20 | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Lucrari de montare |  |  |
| 94 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 17,930 |
| 95 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m | 500,000 |
| 96 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 1 050,000 |
| 97 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x4 mm2 | m | 232,000 |
| 98 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x6 mm2 | m | 11,000 |
| 99 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,200 |
| 100 | Pret de piata | Corpurilor de iluminat de 35 W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED 600 | buc | 20,000 |
| 101 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | 20,000 |
| 102 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc | 20,000 |
| 103 | Pret de piata | Cutie pentru prize | buc | 45,000 |
| 104 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,110 |
| 105 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 11,000 |
| 106 | RpEE03A | Montarea prizelor interior 16A, 230V, IP20 | buc | 45,000 |
| 107 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m | 17,930 |
| 108 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.15mm | m | 500,000 |
| 109 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm | m | 1 050,000 |
| 110 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.25mm | m | 243,000 |
| 111 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 |
|  |  | 2.4. Retele informationale |  |  |
| 112 | RpEE03A | Montarea prizelor informationale RJ 45 duble cat.6 (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba) | buc | 40,000 |
| 113 | RpEE03A | Montarea prizelor informationale RJ 11 (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba) | buc | 16,000 |
| 114 | RpEE03A | Montarea prizelor TV (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba) | buc | 7,000 |
| 115 | RpED09A | Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC. | m | 2 000,000 |
|  |  | 3. UTILAJ |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj TGD1 |  |  |
| 116 | Pret de piata | Dulap metalic IEK Moldova 310x395x120mm, SRv-24z-1-38 UHLZ | buc | 1,000 |
| 117 | Pret de piata | Separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A | buc | 1,000 |
| 118 | Pret de piata | Intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/3P/C20 | buc | 1,000 |
| 119 | Pret de piata | Intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/1P/C20 | buc | 9,000 |
| 120 | Pret de piata | Intrerupatoare automat Ic.10 A, VA47-29/1P/B10 | buc | 9,000 |
| 121 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16 | buc | 1,000 |
| 122 | Pret de piata | Contactor KM 20-20 | buc | 1,000 |