Anexa nr. 7

Volume de lucrări

Приложение № 7 / Объемы работ

„Reconstrucția stației de predare gaze (SP) Briceni”

«Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) Бричень».

- Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

- Наименования и объемы работ:

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilajul, montarea si lucrari generale de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pretul utilajului |  |  |  |
| 1 |  | Utilajul SP 10000 nm3/ora | set |  | 1,000 |
|  | 10000001 | Utilajul SP 10000 nm3/ora | set |  | 1,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 2 | M1B03B | Compresor cu piston si turbocompresor de aer, de gaze si similare, livrat in subansamble (placa de baza, carcase inferioare si superioare, cu lagare si labirinte, stator si rotor pentru turbina si compresor, reductor, cuplaje si organe de asamblare, racitoare si conducte de legatura intre trepte si racitor, gata fasonate, respectiv batiu, cilindri, pistoane, arbore cotit, biela, tija, cap cruce, motor, racitor trepte, cuplaje, organe de asamblare si conducte de legatura intre trepte si racitor, gata fasonate), utilajul avind greutatea de 15-30 t | t |  | 15,500 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 1 198,770 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 |  | 0,078 |
|  | 2710403607301 | Tabla groasa 8 x 1250 | kg |  | 86,800 |
|  | 2874115823160 | Surub cap hexagonal M 24 x 200 gr. 4,8 | buc |  | 15,500 |
|  | 2874115840651 | Piulita hexag. M24 | buc |  | 15,500 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg |  | 1,240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 3,100 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 15,500 |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg |  | 6,200 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg |  | 6,200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 6,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 4,650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 2,790 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 5,890 |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut |  | 74,555 |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut |  | 19,375 |
| 3 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t | t |  | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 5,934 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t |  | 0,003 |
|  | 110-9283 | Constructii din otel a portalelor IDD | t |  | 0,154 |
|  | 031004 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m | h-ut |  | 0,945 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut |  | 0,882 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut |  | 0,945 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,003 |
| 4 | M1A01A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona | t |  | 0,750 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 18,330 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg |  | 0,900 |
|  | 2874115822996 | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8 | buc |  | 3,000 |
|  | 2874115840651 | Piulita hexag. M24 | buc |  | 3,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,150 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 0,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,188 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,150 |
| 5 | M1H05A | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone | t |  | 0,280 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 19,950 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,249 |
|  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg |  | 0,700 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg |  | 1,120 |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc |  | 5,040 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc |  | 5,040 |
|  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg |  | 0,028 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg |  | 0,280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,280 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l |  | 0,336 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,280 |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg |  | 0,134 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg |  | 0,134 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | m |  | 2,170 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,070 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,196 |
| 6 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,420 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 6,972 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,378 |
|  | 10193731 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | m |  | 42,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,092 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 1,315 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,092 |
| 7 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,280 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t |  | 0,046 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t |  | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,260 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,076 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,076 |
|  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 8 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал) | 100 m3 |  | 1,190 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,440 |
| 9 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную ) | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 12,360 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 |  | 0,470 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 0,512 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой ) | 100 m3 |  | 0,470 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,145 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 4,883 |
| 12 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Oбратная засыпка вручную) | m3 |  | 11,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,859 |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи) | m3 |  | 11,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,475 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 1,130 |
|  |  | 1.3.2. Fundatie Fm1 |  |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris prundis | m3 |  | 40,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 39,996 |
|  | 14211022068 | Prundis | m3 |  | 46,460 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 4,040 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 16,968 |
| 15 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 73,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,950 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 58,400 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,365 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 21,900 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 21,900 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 2,190 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 2,190 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 8,030 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,073 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,182 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 8,760 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 1,460 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton SM EN206+A1, 2017, C8/10) | m3 |  | 2,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 9,625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,625 |
|  | 26631021008 | Beton clasa..SM EN 206+A1;2017 C8/10 | m3 |  | 2,588 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,252 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,625 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 1,000 |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1 218,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 65,777 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,654 |
|  | 271060220010 | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 10 mm | kg |  | 1 248,552 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 182,715 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 12,181 |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 331,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 21,197 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,994 |
|  | 27106021008 | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 8 mm | kg |  | 339,480 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 49,680 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 3,312 |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 8,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,538 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,025 |
|  | 27106021006 | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 6 mm | kg |  | 8,610 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 1,260 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,084 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.SM EN 206+A1;2017 C20/25 | m3 |  | 23,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 93,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,320 |
|  | 266310210020 | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 | m3 |  | 24,241 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 2,365 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 13,980 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 5,825 |
|  |  | 1.3.3. Lucrari de izolare |  |  |  |
| 21 | IzF04Ak=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi | m2 |  | 63,750 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 2,550 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 108,375 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 21,675 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,038 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 72,038 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,064 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,829 |
| 22 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 42,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 21,400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 16,264 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron Admix" | kg |  | 34,240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,070 |
|  |  | 1.3.4. Fundatie Fm2 |  |  |  |
| 23 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 4,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,698 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 3,720 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,023 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 1,395 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 1,395 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,140 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 0,512 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,012 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,558 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,093 |
| 24 | CC01F1 | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 38,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 2,074 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,115 |
|  | 271060220012 | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 12 mm | kg |  | 39,360 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 5,760 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,384 |
| 25 | CC01E | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 9,440 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,604 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,028 |
|  | 27106021008 | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 8 mm | kg |  | 9,676 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 1,416 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,094 |
| 26 | CC01E | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,122 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,006 |
|  | 27106021006 | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 6 mm | kg |  | 1,947 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,285 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,019 |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.SM EN 206+A1;2017 C20/25 | m3 |  | 1,120 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,448 |
|  | 266310210020 | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 | m3 |  | 1,165 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,114 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,672 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,280 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( З/д Рil) | kg |  | 40,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 7,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,400 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,320 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 0,600 |
|  |  | 1.3.5. Lucrari de izolare |  |  |  |
| 29 | IzF04F,k-2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 |  | 5,150 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,618 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 17,510 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 3,502 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 11,639 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,134 |
|  |  | 1.3.6. Platforma generator |  |  |  |
| 30 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,465 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,155 |
| 32 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,375 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,050 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris prundis | m3 |  | 3,520 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,485 |
|  | 14211022068 | Prundis | m3 |  | 4,048 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,352 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 1,478 |
| 34 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 2,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,315 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 1,680 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,010 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,630 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,630 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,063 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,063 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 0,231 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,252 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,042 |
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3 |  | 0,660 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,264 |
|  | 266310210020 | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 | m3 |  | 0,687 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,067 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,396 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,165 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa . D- 10 A3) | kg |  | 47,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,188 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,238 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate D-10 A3 | kg |  | 47,975 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,238 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,475 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 14,250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,028 |
| 37 | CC02F2 | Armaturi din otel beton D-10 A3 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 37,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,042 |
|  | 2710602200000 | Otel beton D-10A3 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 38,130 |
| 38 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,760 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron Admix" | kg |  | 1,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,050 |
|  |  | 1.3.7. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |
| 39 | TsC18B1 | (Albia pentru imbracaminte rutiera) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,420 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 1,151 |
| 40 | TsC18B1 | (Albia pentru zona verde) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,720 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 1,973 |
| 41 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 0,040 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 0,005 |
| 42 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал - kopыто) | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  | 0,220 |
| 43 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка лишнего грунта в а/самосвалы) | 100 m3 |  | 1,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,574 |
| 44 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t |  | 217,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 16,553 |
| 45 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 1,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,396 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,436 |
|  |  | 1.3.8. Imbracaminte rutiera din placi de beton, S-130,0m2, gr.50mm |  |  |  |
| 46 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 1,300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,246 |
| 47 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня 100mm) | m3 |  | 13,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 3,900 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-40mm M300 | m3 |  | 16,510 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,650 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,546 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 2,834 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,065 |
| 48 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi din beton vibropresat B15 | m2 |  | 130,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 75,426 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 2,054 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg |  | 208,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg |  | 1 716,000 |
|  | 266111280655 | Placi din beton, pentru trotuare din beton B15 vibropresat gr. 50 mm | m2 |  | 131,950 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 |  | 0,650 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 |  | 4,940 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc |  | 2,600 |
| 49 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР50.20.10 | m |  | 65,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,750 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 28,600 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa кл. В12.5 | m3 |  | 2,925 |
|  | 2666122800285561 | Bordura beton БР50.20.10 | m |  | 65,325 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,390 |
|  |  | 1.3.9. Montarea ingradirii din beton2.50x2.50m cu fundatie tip cana |  |  |  |
| 50 | CP01A1 | Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (Укладка сборных фундаментов FO-2 | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 16,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,000 |
|  | 26661228005001 | Fundatie FO-2 V=0,253m3 630kg | buc |  | 4,040 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 3,400 |
| 51 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Укладка плит ограждения РО-2) | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 2,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,600 |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat РО-2 | buc |  | 4,040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,006 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 12,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,020 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut |  | 0,400 |
|  |  | 1.3.10. WC |  |  |  |
| 52 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  | 0,480 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 3,456 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 1,632 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 |  | 0,005 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg |  | 0,039 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,977 |
| 53 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) | buc |  | 2,000 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 2,000 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 1,000 |
| 54 | CD66E | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori nearmati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм, неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича, с приготовлением раствора M-50, вручную, высотой этажа до 4 м) | 100 m2 |  | 0,130 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 16,373 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,182 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc |  | 655,200 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 |  | 0,002 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  | 66,378 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 16,505 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg |  | 0,299 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 |  | 0,361 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,132 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,534 |
| 55 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 |  | 0,240 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 0,204 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,022 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 0,240 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 1,440 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 0,169 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,059 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,144 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | m |  | 0,240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,005 |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 |  | 1,890 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,151 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 1,890 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 7,560 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 0,945 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,331 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,134 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | m |  | 1,890 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,038 |
| 57 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород, опертая прямо на кладку (без стропильной связи), состоящая из подкладок и стропил, для кровли из рубероида или листовой стали, с 1 или 2 скатами, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления: из пиленного лесоматериала) | m2 |  | 3,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 2,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,360 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 |  | 0,029 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 0,036 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,360 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,108 |
| 58 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2 |  | 3,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,252 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,029 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,432 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,108 |
| 59 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2 |  | 3,600 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 3,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,360 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 |  | 4,347 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc |  | 18,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,079 |
| 60 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях) | m2 |  | 25,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 26,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,140 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 124,645 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,694 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,180 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,051 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut |  | 0,190 |
| 61 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 |  | 12,900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 15,738 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 29,670 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,052 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,077 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 |  | 12,900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 15,738 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 92,106 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,019 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,206 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 |  | 12,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 7,095 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 5,160 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,774 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 6,450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,645 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,026 |
|  |  | 1.3.11. Demolare |  |  |  |
| 64 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка а/б покрытия.S=160.0m2, gr.10cm ) | m3 |  | 16,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 25,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,306 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut |  | 12,400 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut |  | 12,400 |
| 65 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебёночного покрытия 160,0m2,gr.25cm ) | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 5,720 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,956 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut |  | 0,552 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut |  | 0,552 |
| 66 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м) | m |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 5,700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 5,700 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut |  | 0,800 |
|  |  | 2. Aprovizionarea cu energie electrica |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pretul utilajului |  |  |  |
| 67 |  | Cut Out | buc |  | 3,000 |
|  | 300 | Separator Cut Out 630/10 | buc |  | 3,000 |
| 68 |  | Cut Out I (element fuzibil) | buc |  | 3,000 |
|  | 301 | Cut-Out (element fuzibil) Inom=6A | buc |  | 3,000 |
| 69 |  | Descarcator ОПН-10 | buc |  | 3,000 |
|  | 302 | Descarcator ОПH-10 | buc |  | 3,000 |
| 70 |  | Separator RLNDZ | buc |  | 1,000 |
|  | 302-1 | Separator RLNDZ | buc |  | 1,000 |
| 71 |  | Panou de evidenta BZUM 380V | buc |  | 1,000 |
|  | 380 | Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF | buc |  | 1,000 |
| 72 |  | Contor intelectual tip ZMG310 | buc |  | 1,000 |
|  | 310 | Contor ZMG 405, 5A 220/380V | buc |  | 1,000 |
| 73 |  | Intrerupator automat VA47-29/3P/B20A | buc |  | 1,000 |
|  | 306 | Intrerupator automat VA47-29 3/B20A | buc |  | 1,000 |
| 74 |  | Panou de control ЩМП-2-0 IP54 | buc |  | 1,000 |
|  | 5538020 | Panou de control ЩМП-2-0 IP54 | buc |  | 1,000 |
| 75 |  | Separator de sarcina BH-32/1P/B63A | buc |  | 1,000 |
|  | 5530871 | Separator de sarcina BH-32/1P/B63A | buc |  | 1,000 |
| 76 |  | Intrerupator automat VA47-29/3P/C16A | buc |  | 2,000 |
|  | 5530869 | Intrerupator automat VA47-29 3 C16A | buc |  | 2,000 |
| 77 |  | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A | buc |  | 1,000 |
|  | 5530870 | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A | buc |  | 1,000 |
| 78 |  | Limitator de supratensiuni ОПС-1С | buc |  | 1,000 |
|  | 5530872 | Limitator de supratensiuni ОПС-1С | buc |  | 1,000 |
| 79 |  | Sigurante fuzibile 10A ПКТ-10 | buc |  | 3,000 |
|  | 312 | Mufa terminala Raychem 12/150-240 | buc |  | 3,000 |
| 80 |  | Transformator de forta 25kVA 10/0,4kV | buc |  | 1,000 |
|  | 315 | Transformator de forta 25kVA, 10/0,4kV | buc |  | 1,000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 81 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc |  | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,870 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 1,330 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. |  | 0,007 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,007 |
| 82 |  | Traversa M2-10-SP | buc |  | 7,000 |
|  | 122 | Traversa M2-10-SP | buc |  | 7,000 |
| 83 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M9 (pentru conectare) | buc |  | 14,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 5,740 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 2,660 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. |  | 0,014 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,014 |
| 84 |  | Traversa M9 | buc |  | 14,000 |
|  | 123 | Traversa M9 | buc |  | 14,000 |
| 85 | 08-02-364-1 | Consola КМ 1 pe stilp | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,140 |
|  | 136 | Кронштейн КМ1 | buc |  | 2,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,060 |
| 86 |  | Suport (Кронштейн) КМ1 | buc |  | 2,000 |
|  | 136 | Suport (Кронштейн) КМ1 | buc |  | 2,000 |
| 87 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune pina la 35kV (constructia sub cut-out) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,840 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t |  | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,120 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 0,400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,140 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,090 |
| 88 |  | Constructie sub Cut Out | buc |  | 1,000 |
|  | 106 | Constructie sub Cut Out | buc |  | 1,000 |
| 89 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 8,290 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t |  | 0,081 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t |  | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 2,540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,140 |
| 90 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,320 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 5,312 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,288 |
|  | 10193731 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | m |  | 32,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 1,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,070 |
| 91 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc |  | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 5,670 |
| 92 |  | Clema PS 1-1 | buc |  | 60,000 |
|  | 102 | Clema PS 1-1 | buc |  | 60,000 |
| 93 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 9,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 1,140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,330 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,330 |
| 94 | 08-01-052-2 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 2 | buc |  | 40,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 18,400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 3,200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 3,200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. |  | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,320 |
| 95 |  | Izolator PS-70-E | buc |  | 40,000 |
|  | 108 | Izolator PS-70-E | buc |  | 40,000 |
| 96 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,870 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,010 |
| 97 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,600 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc |  | 0,008 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,040 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg |  | 0,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,040 |
| 98 |  | Mufe 4 КНТп-1 25/50 | buc |  | 4,000 |
|  | 55085151 | Mufe 4 КНТп-1 25/50 | buc |  | 4,000 |
| 99 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Bzum, TDG | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,100 |
| 100 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m |  | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 15,180 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc |  | 1,080 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,732 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. |  | 3,504 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. |  | 3,504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,732 |
| 101 |  | Cablu AVVG 4x25 mm2 | m |  | 6,000 |
|  | 138 | Cablu AVVG 4x25 mm2 | m |  | 6,000 |
| 102 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m |  | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,680 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. |  | 0,180 |
| 103 |  | Canal metalic neperforat 50x50mm | m |  | 6,000 |
|  | 142 | Canal metalic neperforat 50x50mm | m |  | 6,000 |
| 104 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m |  | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,080 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,001 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc |  | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,015 |
| 105 |  | Fir electric APV 50 mm2 | m |  | 6,000 |
|  | 144 | Fir electric APV 50 mm2 | m |  | 6,000 |
| 106 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 6,240 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,280 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg |  | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,196 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 4,880 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc |  | 0,056 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 4,880 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg |  | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,144 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 24,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 4,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,080 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg |  | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg |  | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,008 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,520 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,008 |
| 107 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,380 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,005 |
| 108 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,760 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,431 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t |  | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,006 |
| 109 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,510 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg |  | 0,477 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. |  | 0,180 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. |  | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,012 |
| 110 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 10 kV, putere, kVА: 25 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 22,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 3,310 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,990 |
| 111 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,580 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t |  | 0,005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,105 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 2,180 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc |  | 2,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t | h-ut. |  | 0,033 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. |  | 1,790 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. |  | 0,464 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. |  | 0,033 |
| 112 |  | Furtun metalic izolat d=60mm | m |  | 10,000 |
|  | 152 | Furtun metalic izolat d=60mm | m |  | 10,000 |
|  |  | 2.3. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 113 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc |  | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 12,700 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. |  | 3,500 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,600 |
| 114 | 33-04-041-2 | Demontarea bransamentelor LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,660 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,030 |
| 115 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc |  | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 5,670 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. |  | 3,080 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,280 |
| 116 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,500 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. |  | 1,680 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. |  | 1,920 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,180 |
| 117 | 33-04-042-3 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu doua proptele | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,560 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 1,230 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 1,400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 0,120 |
| 118 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. |  | 1,400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. |  | 1,400 |
| 119 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,200 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. |  | 0,640 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. |  | 0,640 |
| 120 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 26,600 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. |  | 5,460 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 1,330 |
| 121 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 15,800 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. |  | 3,720 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,800 |
| 122 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc |  | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 36,330 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t |  | 0,000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg |  | 0,060 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t |  | 0,001 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg |  | 0,300 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 9,030 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 1,830 |
| 123 |  | Stilp de beton armat SV 105/5 | buc |  | 20,000 |
|  | 116 | Stilp de beton armat SV 105/5 | buc |  | 20,000 |
| 124 | 33-04-005-2 | Montarea contrafortului la stilpi: LEA 6-10 kV | buc |  | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 10,800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,540 |
| 125 |  | Nod de fixare a contrafortului pilon 10 KV | set |  | 6,000 |
|  | 112 | Nod de fixare a contrafortului pilon 10 KV | set |  | 6,000 |
| 126 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor Cut-Out: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 0,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,000 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. |  | 0,000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,000 |
| 127 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m |  | 2,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,320 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t |  | 0,000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t |  | 0,017 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut. |  | 1,200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,240 |
| 128 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (AS-70) | km |  | 1,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 103,014 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. |  | 13,608 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. |  | 26,676 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 5,148 |
| 129 |  | Conductor AS-70 | m |  | 1 800,000 |
|  | 104 | Conductor AS-70 | m |  | 1 800,000 |
| 130 |  | Ureche U1-7-16 | buc |  | 40,000 |
|  | 124 | Ureche U1-7-16 | buc |  | 40,000 |
| 131 |  | Clemă feronerie (Зажим аппаратный) А1А | buc |  | 120,000 |
|  | 126 | Clemă feronerie А1А | buc |  | 120,000 |
| 132 |  | Clemă feronerie А2А | buc |  | 120,000 |
|  | 128 | Clemă feronerie А2А | buc |  | 120,000 |
| 133 |  | Clemă de tensiune НБ-2 | buc |  | 40,000 |
|  | 130 | Clemă de tensiune НБ-2 | buc |  | 40,000 |
| 134 |  | Clemă de susținere ПГН-2-6 | buc |  | 24,000 |
|  | 132 | Clemă de susținere ПГН-2-6 | buc |  | 24,000 |
| 135 |  | Legătură intermediară ПРТ-7 | buc |  | 24,000 |
|  | 134 | Legătură intermediară ПРТ-7 | buc |  | 24,000 |
| 136 | 33-04-027-2 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 62,050 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. |  | 2,140 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. |  | 1,710 |
| 137 | 33-04-027-1 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,010 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. |  | 0,870 |
| 138 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor (RLNDZ) cu ajutorul mecanismelor | set |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 8,090 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. |  | 0,660 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. |  | 0,410 |
|  |  | 3. Sistemul de masurare a gazului |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 139 | M1J14A | Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm | t |  | 0,009 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 2,661 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om |  | 0,205 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,834 |
|  | 2513736601510 | Inele pt.flanse libere | buc |  | 0,603 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg |  | 0,014 |
|  | 2874115801112 | Suruburi cap hexagonal M 12x45 mm, gr.4,8 | buc |  | 2,187 |
|  | 2874115821667 | Suruburi cap hexagonal 16 x 50 mm, gr 4.8 | buc |  | 0,009 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc |  | 2,187 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc |  | 0,009 |
|  | 2873155902000 | Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria | kg |  | 0,085 |
|  | 2734125903881 | Sirma pt. sudare otel cu 0,5% mo - s12mn2mo 4 | kg |  | 0,021 |
|  | 1420202205506 | Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a | m3 |  | 0,387 |
|  | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi | buc |  | 0,042 |
|  | 2881116002725 | Discuri abrazive 178 x 4 x 22 | buc |  | 0,024 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | m |  | 0,063 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,002 |
|  | 3210517311408 | Creion termocolor import -cutie 3 buc | buc |  | 0,009 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,001 |
|  | 2811237353195 | Teflon (import) placi 5-40 mm | kg |  | 0,040 |
|  | 29522700030099 | Aparat de sudura in mediu de argon | h-ut |  | 0,365 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,447 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut |  | 0,036 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min | h-ut |  | 0,034 |
| 140 |  | Teava inox 15x1,5 | m |  | 18,000 |
|  | 1111111109 | Teava inox 15x1,5 | m |  | 18,000 |
| 141 | 08-02-403-4 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee | 100 m |  | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,570 |
|  | 1019105 | Dibluri | kg |  | 0,054 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,009 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc |  | 0,840 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc |  | 0,004 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,009 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,001 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut |  | 0,142 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,000 |
| 142 |  | Conductor PVS 3x1,5 | m |  | 3,000 |
|  | 1111111108 | Conductor PVS 3x1,5 | m |  | 3,000 |
| 143 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 4,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,372 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,184 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg |  | 0,080 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m |  | 0,800 |
|  | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc |  | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,096 |
| 144 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 5,150 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg |  | 0,238 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,230 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut |  | 0,530 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 0,030 |
| 145 |  | Dulap metalic 500x300 | buc |  | 1,000 |
|  | 1111111107 | Dulap metalic 500x300 | buc |  | 1,000 |
| 146 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (calculator de debit) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,520 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg |  | 0,035 |
| 147 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,120 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg |  | 0,168 |
| 148 | 11-04-029-06 | Asamblarea cablului multifilar cu fixarea impletiturii de ecran, diametrul interior al tevii, mm, pina la: 10 | m |  | 40,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 12,000 |
| 149 |  | Cablu FTP 5e 4x2x0,51 | m |  | 40,000 |
|  | 1111111106 | Cablu FTP 5e 4x2x0,51 | m |  | 40,000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 150 | GD03D2 | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 150 mm - montare (Стальная труба для составляющих элементов измерительно-наладочных станций (распределитель, коллектор, вертушка, штуцер, редуктор), диам. 150 мм - установка) | m |  | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om |  | 0,570 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,120 |
| 151 | GD04D | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 150 mm (Соединение ответвлений труб кислородно-ацетиленовой и дуговой электросваркой, диам. трубы 150 мм) | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om |  | 2,080 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,340 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 1,700 |
| 152 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,900 |
|  | 2875274205200 | Robinet de inchidere (cana) | buc |  | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,048 |