WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Restaurarea Conacului Russo si conservarea biserici din lemn din s.Macareuca, com.Cotova, raionul Drochia (actualizare devizelor) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/22/19/2101002

Sistematizarea pe verticala

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 01.08.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 |  |  |

INTOCMIT					APROBAT:

| Antreprenor | Investitor |
| --- | --- |
| N.Jaman | L. Andrusceac |
| ______________________________________________ | __________________________________________________ |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.