Lot 8

| Denumire Lot | Birouri și dulapuri administrație |  |
| --- | --- | --- |
| Cantitate | 1 Masa birou anticameră 1 Masă birou director 1 Masa birou vicedirector 1 Dulap documente și Haine M5 2 Dulap documente și haine M4 1 Panou decorativ |  |
| Componența | - Masa birou anticameră - Masă birou director - Masa birou vicedirector - Dulap documente și Haine M5 - Dulap documente și haine M4 - Panou decorativ |  |
| Mesele de birou construite din PAL melaminat cu cant ABS 2mm pentru marginile de lucru și de 0,5mm pentru restul. Carcasa mesei din anticameră este din profil metalic 40x20 mm și blatul este din PAL melaminat de 36mm. Picioarele meselor directorului și vicedirectorului sunt din PAL melaminat cu margine decorativă conform desenului de mai jos. Mesele dotate cu capace pentru găurile de cablu și sertarele pe glisiere telescopice. Partea mesei cu sertare și tumbă va fi amplasată pe picioare de aluminiu 40x40. Toate sertarele și tumbele la masa birou anticameră vor fi dotate cu lacăte, iar restul doar primul sertar. Dulapurile pentru documente și haine M5 și M4 construite din din PAL melaminat cu ABS 0,5/2mm pe picioare de aluminiu pătrate 40x40mm. O secție pentru haine cu suport glisant pentru umerașe. Panou decorativ va fi din PAL melaminat cu ABS 0,5/2mm. Va avea ușă ascunsă pe balămăli și lacăt push open. Forma, dimensiunile și gama de culori sunt prezentate mai jos |  |  |