| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: garnitură – profil cu suport metalic, lacăte și mînere pentru uși/geamuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarte de referință |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 garnitură – profil cu suport metalic pentru geamuri |  |  |  |  |  | Partea de bază (de fixare) Densitatea cauciucului: 1,28-1,32 gr/cm3; Duritatea: 67-72 sho A; Rezistența la tracțiune: minim 6,00 N/mm2; Alungirea la rupere: minim 200% Partea lucrătoare (buretul de izolare) Densitatea cauciului: 1,19-1,23 Gr/cm3; Duritatea: 53-57 Sho A; Rezistența la tracțiune: minim 2,00 N/mm2; Alungirea la rupere: minim 150 %; Armarea cu rîsmă (pentru prindere) Gama de prindere a suportului metalic: 1,0 -3,5 mm; Lățimea: 27 +0,1/ -0,3 mm; Grosimea: 0,74 ±0,02mm. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Broască și mîner din aluminiu pentru aceasta |  |  |  |  |  | 40 set – lacăte și 40 set broască Tip lacăt: îngropat; destinație: uși profilate din PVC; Tip montare: placă frontală; Tipul zavoarelor: clasic/dreptunghiular; Ieșirea zăvoarelor: 15 mm; Îndepărtarea găurii de la cheie (backset) 25 mm; clanță:clasică/universală; stînga/dreapta: universal; distanța între mîner și cheie: 85 mm; Număr de pucnte de blocare: 1; Acoperire plăci frontale: galvanizare; Culoarea plăcii frontale: crom lucios; Contraplacă în complet; Rozată decorativă în complet. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________