Lot 3

Sursa de înaltă tensiune.

- Scopul.

O sursă de înaltă tensiune proiectată pentru alimentarea cu curent direct la diverse dispozitive cu un neutru împământat.

- Date tehnice.

2.1.Tensiunea de ieșire este de 1...10kV.
2.2.Putere în sarcină până la 20 de wați.
2.3.Contoare digitale de tensiune și curent în sarcină.
2.4.Limită de tensiune de protecție mai mare de 12 kV.
2.5.Tensiunea de alimentare 180...240V,50Hz.
2.6.Dimensiuni generale - 340x140x220mm.
2.7.Greutatea este de 3,5kg.
2.8. Gama de temperaturi de funcționare este de 0 ... 400 C, umiditatea relativă nu este mai mare de 80%.

- Dispozitivul și principiul funcționării.

Sursa de înaltă tensiune trebuie construită în conformitate cu schema unui convertor de impulsuri de înaltă tensiune, cu o ieșire a transformatorului încărcată pe un multiplicator de tensiune simetric. Dispozitivul trebuie să asigure polaritatea diferită a tensiunii de ieșire cu o posibilă ajustare a tensiunii de ieșire.