| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Echipament Electric de Forta si IIuminat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 1 200,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 120,00 |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 1 200,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om | 360,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 2 040,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 12,00 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 18,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 24,00 |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc | 200,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 130,00 |
| 4 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  | buc | 200,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om | 100,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 66,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,20 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 2,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 3,00 |
| 5 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 90,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 19,80 |
| 6 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  | buc | 75,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 4,50 |
| 7 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  | buc | 75,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 4,50 |
| Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panouri |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-9 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850 |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,20 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,17 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,05 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,02 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,21 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,66 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,21 |
| 9 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  |  | buc | 8,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 18,56 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 2,40 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 1,36 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,24 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,08 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,80 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 4,40 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,80 |
| 10 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A - ВР32 |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,54 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,72 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,03 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,21 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,06 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,18 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 0,30 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 11 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 10,26 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,21 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 1,10 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,06 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,14 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,03 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 12,30 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc | 0,09 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,04 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,14 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,02 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,42 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,36 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 0,60 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,02 |
| 12 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 VА88-33/M6E-100H (reglabil |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 23,20 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,70 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,04 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 3,80 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 12,20 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,14 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 12,20 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,14 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,47 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,02 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 61,00 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,20 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,02 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,09 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,36 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,05 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 1,30 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,40 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 2,00 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,05 |
| 13 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 VА88-33/M6E-160H (reglabil |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 5,52 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,14 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,86 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,03 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,09 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 12,20 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,08 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,08 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 0,46 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  | buc | 185,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 207,20 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 3,70 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,37 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,37 |
| 15 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, ORM 1 /16 |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 4,00 |
|  |  |  |  | Total Panouri |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  | 100 m | 1,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 23,10 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 2,70 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,03 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,15 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,04 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,38 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,63 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut | 5,40 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut | 5,40 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,63 |
| 17 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  |  | 100 m | 0,20 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 5,06 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,36 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,00 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,05 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,24 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut | 1,17 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut | 1,17 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,24 |
| 18 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  | 100 m | 0,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 9,15 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,00 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,25 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,28 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut | 2,13 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut | 2,13 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,28 |
| 19 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m | 5,30 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 65,72 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,04 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,05 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 2,65 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 2,07 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut | 15,90 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut | 15,90 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 2,07 |
| 20 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m | 46,80 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 367,85 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t | 0,05 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,94 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc | 14,51 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc | 37,44 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 570,96 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc | 2,34 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,94 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 14,98 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 1,87 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 1,87 |
| 21 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m | 44,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 296,56 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t | 0,03 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,88 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc | 13,64 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc | 35,20 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 536,80 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc | 2,20 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,88 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 7,04 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,88 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,88 |
| 22 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 240mm2 YAXV/NA2YY -1x240mm2 |  |  |  | m | 150,00 |
|  | 122455 |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 240mm2 YAXV/NA2YY -1x240mm2 |  |  |  | m | 150,00 |
| 23 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x70 mm2 NYY-J -5x70,0mm2 |  |  |  | m | 20,00 |
|  | 1224551 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x70 mm2 NYY-J -5x70,0mm2 |  |  |  | m | 20,00 |
| 24 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x35 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 50,00 |
|  | 12244551 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x35 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 50,00 |
| 25 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x25 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 80,00 |
|  | 122445751 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x25 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 80,00 |
| 26 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x16 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 80,00 |
|  | 1224457510 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x16 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 80,00 |
| 27 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x6 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 370,00 |
|  | 12244457510 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x6 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 370,00 |
| 28 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 80,00 |
|  | 12244010 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 80,00 |
| 29 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 4 500,00 |
|  | 122440444 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 4 500,00 |
| 30 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 3 500,00 |
|  | 1224404440 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  |  | m | 3 500,00 |
| 31 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 |  |  |  | m | 800,00 |
|  | 12024404440 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 |  |  |  | m | 800,00 |
| 32 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 |  |  |  | m | 50,00 |
|  | 120244404440 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 |  |  |  | m | 50,00 |
| 33 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 6 mm2 ПВ1-1х6,0mm2 |  |  |  | m | 100,00 |
|  | 120244404777 |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 6 mm2 ПВ1-1х6,0mm2 |  |  |  | m | 100,00 |
| 34 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 10 mm2 ПВ1-1х10,0mm2 |  |  |  | m | 50,00 |
|  | 1202444047707 |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 10 mm2 ПВ1-1х10,0mm2 |  |  |  | m | 50,00 |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Prize, intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc | 1,67 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 63,63 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 2,50 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 170,34 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,70 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,07 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,07 |
| 36 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc | 1,13 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 36,39 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 115,26 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,05 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,05 |
| 37 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,32 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 1,02 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,00 |
| 38 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc | 0,23 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 7,54 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 23,46 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 39 |  |  | Cutie de montaj prize-intrerupatoare |  |  |  | buc | 191,00 |
|  | 222.4012 |  | Cutie de montaj prize-intrerupatoare |  |  |  | buc | 191,00 |
| 40 |  |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС23-3-ББ IP20 |  |  |  | buc | 152,00 |
|  | 222.40412 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС23-3-ББ IP20 |  |  |  | buc | 152,00 |
| 41 |  |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 РС23-3-ББ IP54 |  |  |  | buc | 15,00 |
|  | 222.404142 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 РС23-3-ББ IP54 |  |  |  | buc | 15,00 |
| 42 |  |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 |  |  |  | buc | 113,00 |
|  | 222.4041042 |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 |  |  |  | buc | 113,00 |
| 43 |  |  | Intrerupator in stalat pe perete In=10A IP54 |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 222.40410042 |  | Intrerupator in stalat pe perete In=10A IP54 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 44 |  |  | Intrerupator cu doua butoane inglobat in perete In=10A IP20 |  |  |  | buc | 23,00 |
|  | 222.404100401 |  | Intrerupator cu doua butoane inglobat in perete In=10A IP20 |  |  |  | buc | 23,00 |
| Total Prize, intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Tevi/ jgheaburi |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclud scoabe) |  |  |  | 100 m | 88,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2 106,30 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,19 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 84,96 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1 185,90 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1 185,90 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg | 17,70 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 88,50 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 1 593,00 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 159,30 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 9,73 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 1 398,30 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 238,95 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 428,34 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 9,73 |
| 46 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (se exclud scoabe) |  |  |  | 100 m | 6,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 209,84 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 5,86 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 81,74 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 81,74 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg | 2,44 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 6,10 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 109,80 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 10,98 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 2,01 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 143,35 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 16,47 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 42,46 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 2,01 |
| 47 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  | 100 m | 0,24 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 7,61 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 1,64 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,19 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,26 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 3,00 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,10 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 3,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,37 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 2,34 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,76 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 0,52 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,37 |
| 48 |  |  | Cutie de distributie inglobata in perete 67025 80x50mm Plastic Tyco - montarea se prevede de norma tevi |  |  |  | buc | 150,00 |
|  | 222.405 |  | Cutie de distributie inglobata in perete 67025 80x50mm Plastic Tyco |  |  |  | buc | 150,00 |
| 49 |  |  | Teava rigida neteda din PVC120 H 20mm PVC d20 mm |  |  |  | m | 4 300,00 |
|  | 12240 |  | Teava rigida neteda din PVC120 H 20mm PVC d20 mm |  |  |  | m | 4 300,00 |
| 50 |  |  | Teava rigida neteda din PVC125 H 25mm PVC d25 mm |  |  |  | m | 4 550,00 |
|  | 122401 |  | Teava rigida neteda din PVC125 H 25mm PVC d25 mm |  |  |  | m | 4 550,00 |
| 51 |  |  | Teava rigida neteda din PVC132 H 32mm PVC d32 mm |  |  |  | m | 610,00 |
|  | 1224011 |  | Teava rigida neteda din PVC132 H 32mm PVC d32 mm |  |  |  | m | 610,00 |
| 52 |  |  | Mufa de imbinare PVC D 20mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 200,00 |
|  | 222.4051 |  | Mufa de imbinare PVC D 20mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 200,00 |
| 53 |  |  | Mufa de imbinare PVC D 25 mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 200,00 |
|  | 222.4052 |  | Mufa de imbinare PVC D 25 mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 200,00 |
| 54 |  |  | Mufa de imbinare PVC D 32 mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 30,00 |
|  | 222.44052 |  | Mufa de imbinare PVC D 32 mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 30,00 |
| 55 |  |  | Cot de imbinare PVC D. 20mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
|  | 222.440521 |  | Cot de imbinare PVC D. 20mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
| 56 |  |  | Cot de imbinare PVC D. 25mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
|  | 222.4405211 |  | Cot de imbinare PVC D. 25mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
| 57 |  |  | Cot de imbinare PVC D. 32 mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 222.44052111 |  | Cot de imbinare PVC D. 32 mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 20,00 |
| 58 |  |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 20mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
|  | 222.440521011 |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 20mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
| 59 |  |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 25mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
|  | 222.4405421011 |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 25mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 100,00 |
| 60 |  |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 32 mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 222.44055011 |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 32 mm pentru teava rigida neteda |  |  |  | buc | 10,00 |
| 61 |  |  | Clema PP D. 20mm pentru teava gofrata |  |  |  | buc | 4 320,00 |
|  | 22011 |  | Clema PP D. 20mm pentru teava gofrata |  |  |  | buc | 4 320,00 |
| 62 |  |  | Clema PP D. 25mm pentru teava gofrata |  |  |  | buc | 4 570,00 |
|  | 220111 |  | Clema PP D. 25mm pentru teava gofrata |  |  |  | buc | 4 570,00 |
| 63 |  |  | Clema PP D. 32 mm pentru teava gofrata |  |  |  | buc | 620,00 |
|  | 22017711 |  | Clema PP D. 32 mm pentru teava gofrata |  |  |  | buc | 620,00 |
| 64 |  |  | Jgheab metalic, zincat, perforat de tip 300x50x3000mm cu capac |  |  |  | m | 24,00 |
|  | 12214011 |  | Jgheab metalic, zincat, perforat de tip 300x50x3000mm cu capac |  |  |  | m | 24,00 |
|  |  |  |  | Total Tevi/ jgheaburi |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-594-9 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console |  |  |  | 100 buc | 0,37 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 65,49 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  |  | buc | 75,48 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc | 0,75 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg | 1,14 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,69 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 19,39 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,69 |
| 66 | 08-03-593-8 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata |  |  |  | 100 buc | 0,47 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 20,54 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc | 9,59 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,48 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,12 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 14,48 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,12 |
| 67 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  | 100 buc | 1,44 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 171,36 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,08 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,14 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,60 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 1,74 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 60,77 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 1,74 |
| 68 |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, НПП1101 1х40 W |  |  |  | buc | 23,00 |
|  | 551250200 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, НПП1101 1х40 W |  |  |  | buc | 23,00 |
| 69 |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 12W, IESIRE |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 5512502400 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 12W, IESIRE |  |  |  | buc | 6,00 |
| 70 |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 1х 36 W, IP31 ДБО 6565 36W, IP31 |  |  |  | buc | 144,00 |
|  | 55125402400 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 1х 36 W, IP31 ДБО 6565 36W, IP31 |  |  |  | buc | 144,00 |
| 71 |  |  | Corp de iluminat suspendat p e peret , cu sursa de lumina LED, puterea 12W, NU INTRA |  |  |  | buc | 14,00 |
|  | 21455 |  | Corp de iluminat suspendat p e peret , cu sursa de lumina LED, puterea 12W, NU INTRA |  |  |  | buc | 14,00 |
| 72 |  |  | Corp de iluminat lampa bactericida 220V, 0.15kW suspendat p e peret lampa bactericida 220V, 0.15kW |  |  |  | buc | 14,00 |
|  | 2145445 |  | Corp de iluminat lampa bactericida 220V, 0.15kW suspendat p e peret lampa bactericida 220V, 0.15kW |  |  |  | buc | 14,00 |
| 73 |  |  | Panou de perete cu iluminare ambientala 220V, 0.08kW suspendat p e peret iluminare am bianta 220V, 0.08kW |  |  |  | buc | 27,00 |
|  | 2145444451 |  | Panou de perete cu iluminare ambientala 220V, 0.08kW suspendat p e peret iluminare am bianta 220V, 0.08kW |  |  |  | buc | 27,00 |
| Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Altele |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-02-158-1 |  | Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 25,50 |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,05 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,05 |
| 75 | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 3-4 (conductori 70 mm2) |  |  |  | buc | 7,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 9,59 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,01 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,07 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,02 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,70 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg | 1,05 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,07 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,07 |
| 76 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (3-4 conductori) |  |  |  | buc | 37,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 42,55 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t | 0,03 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,08 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,09 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,37 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg | 5,55 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 3,70 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,37 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,37 |
| 77 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 6,78 |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,84 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,12 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut | 0,03 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,12 |
| 78 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,51 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,00 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,48 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,04 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,18 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 0,24 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 79 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,69 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,62 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,02 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,00 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,06 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,18 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 0,30 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 80 |  |  | DL-240mm2 M16.5 |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 551250204552 |  | DL-240mm2 M16.5 |  |  |  | buc | 10,00 |
| 81 |  |  | DT- 16 mm2 M8.5 |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 5512574552 |  | DT- 16 mm2 M8.5 |  |  |  | buc | 10,00 |
| 82 |  |  | DT- 25 mm2 M8.5 |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 55125400 |  | DT- 25 mm2 M8.5 |  |  |  | buc | 20,00 |
| 83 |  |  | DT- 35 mm2 M 10 .5 |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 551254001 |  | DT- 35 mm2 M 10 .5 |  |  |  | buc | 10,00 |
| 84 |  |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 5541254001 |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 |  |  |  | buc | 20,00 |
| 85 |  |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 5541254001 |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300 мм) УХЛЗ (IP31) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 55125252 |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300 мм) УХЛЗ (IP31) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 87 |  |  | ВР32И.-37В31250 400А |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 551250252 |  | ВР32И.-37В31250 400А |  |  |  | buc | 3,00 |
| 88 |  |  | КТИе-5250 250А |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 5512502052 |  | КТИе-5250 250А |  |  |  | buc | 1,00 |
| 89 |  |  | КМ 63А 4NO |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 55125020552 |  | КМ 63А 4NO |  |  |  | buc | 2,00 |
| 90 |  |  | VА88-33/M6E-100H (reglabil |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 2245141552 |  | VА88-33/M6E-100H (reglabil |  |  |  | buc | 10,00 |
| 91 |  |  | VА88-33/M6E-160H (reglabil |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 22450110 |  | VА88-33/M6E-160H (reglabil |  |  |  | buc | 2,00 |
| 92 |  |  | ЩРн-72..-1 36 УХЛЗ IP31 550х600х120mm |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 2244150110 |  | ЩРн-72..-1 36 УХЛЗ IP31 550х600х120mm |  |  |  | buc | 6,00 |
| 93 |  |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) УХЛЗ (IP31) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 224410555411 |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) УХЛЗ (IP31) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 94 |  |  | ВH 32 3Р 100 А |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 224410011 |  | ВH 32 3Р 100 А |  |  |  | buc | 6,00 |
| 95 |  |  | АВДТ32/2р/С/16А/3 |  |  |  | buc | 130,00 |
|  | 2244105555 |  | АВДТ32/2р/С/16А/3 |  |  |  | buc | 130,00 |
| 96 |  |  | ВА 47-29/1/В/10А |  |  |  | buc | 28,00 |
|  | 22441055 |  | ВА 47-29/1/В/10А |  |  |  | buc | 28,00 |
| 97 |  |  | ВА 47-29/1/С/16А |  |  |  | buc | 7,00 |
|  | 224417 |  | ВА 47-29/1/С/16А |  |  |  | buc | 7,00 |
| 98 |  |  | ВА 47-29/1/С/6А |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 22441007 |  | ВА 47-29/1/С/6А |  |  |  | buc | 3,00 |
| 99 |  |  | ВА 47-29/3/С/10А |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 224478887 |  | ВА 47-29/3/С/10А |  |  |  | buc | 2,00 |
| 100 |  |  | ORM 1 /16 |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 2244758887 |  | ORM 1 /16 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 101 |  |  | ВА 47-29/3/С/20А |  |  |  | buc | 5,00 |
|  | 224475778887 |  | ВА 47-29/3/С/20А |  |  |  | buc | 5,00 |
| 102 |  |  | ВА 47-29/3/С/32А |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 22447587 |  | ВА 47-29/3/С/32А |  |  |  | buc | 1,00 |
| 103 |  |  | ВА 47-29/3/С/50А |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2244754487 |  | ВА 47-29/3/С/50А |  |  |  | buc | 1,00 |
| 104 |  |  | ППНИ-37 габ.2 250А |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 0114001 |  | ППНИ-37 габ.2 250А |  |  |  | buc | 3,00 |
| 105 |  |  | ППНИ-37 габ.2 40А |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 011404401 |  | ППНИ-37 габ.2 40А |  |  |  | buc | 3,00 |
| 106 |  |  | ДП-37 габ.2 400А |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 0114777 |  | ДП-37 габ.2 400А |  |  |  | buc | 6,00 |