____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Vadeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Vadeni

3. Obiectul achiziţiilor  Pavarea cailor de acces la gradinita de copii sin s.Vadeni, com.Vadeni, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 12,3000 |
| 2 | RCsB28A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (pereu) | m3 | 1,2900 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 167,0000 |
| 4 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 | 100 m3 | 0,9900 |
| 5 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,1600 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 17,5000 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 212,6200 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,9600 |
| 9 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 482,0000 |
| 10 | DI112 K=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade 2cm la norma Dl111 K=2,0000 | m2 | -482,0000 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 167,0000 |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 482,0000 |
|  |  | Formularul 5 |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | RCsB28A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (pereu) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,0000 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 24,8500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601-1 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ,) | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | DI112 K=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade 2cm la norma Dl111 K=2,0000 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |
|  | 14111222016601-1 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ,) | m3 | 0,0057 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa С12/15 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 200 x 80 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546-1 | Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547-1 | Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |