CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a gradinitei nr. 1, s. Copceac

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Blocul alimentar |  |  |
|  |  | 1.1. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pardosele |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,200 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,200 |
| 3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 19,500 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pardosele | m2 | 40,700 |
| 5 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 40,700 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 39,000 |
| 7 | CK17F | Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 39,000 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 87,500 |
| 9 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,380 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti | m2 | 87,500 |
| 11 | CF15A k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 87,500 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti | m2 | 58,300 |
| 13 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 58,300 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,600 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,600 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,600 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,600 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,600 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,600 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,600 |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 21 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la ferestre | kg | 10,000 |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 5,290 |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,140 |
| 24 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 3,960 |
| 25 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 3,700 |
| 26 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,100 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,960 |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre (existente) | kg | 10,000 |
| 29 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (inclusiv lacata) | m2 | 1,700 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 89,800 |
| 31 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 25,200 |
| 32 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 25,200 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 15,100 |
| 34 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 15,100 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,100 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,100 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 15,100 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,100 |
|  |  | 1.1.5. Electricitatea |  |  |
| 39 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 20,000 |
| 40 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 41 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,000 |
| 42 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng 3*2,5) | m | 40,000 |
| 43 | RpEE03C | Montarea prizelor ordinare interne cu impamintare | buc | 3,000 |
| 44 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor | buc | 3,000 |
|  |  | 1.1.6. Subsol |  |  |
| 45 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,300 |
| 46 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 10,000 |
| 47 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,000 |
| 48 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardosele | m2 | 9,200 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 9,200 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 3,500 |
| 51 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 3,500 |
| 52 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 5,600 |
|  |  | 1.2. Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 1.2.1. Fasada |  |  |
| 53 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 122,900 |
| 54 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm. grosime | m2 | 122,900 |
| 55 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 13,300 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 103,600 |
| 57 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 103,600 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti | m2 | 19,300 |
| 59 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din Cosauti | m2 | 19,300 |
| 60 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - glafuri | m2 | 6,700 |
| 61 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm. grosime - glafuri | m2 | 6,700 |
| 62 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 44,700 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la glafuri | m2 | 6,700 |
| 64 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri | m2 | 6,700 |
|  |  | 1.2.2. Acoperis |  |  |
| 65 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 202,800 |
| 66 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 24,900 |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,680 |
| 68 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 12,800 |
| 69 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.65m3 | m2 | 0,650 |
| 70 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,650 |
| 71 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,650 |
| 72 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 202,800 |
| 73 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 202,800 |
| 74 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Frontoane | m2 | 25,100 |
| 75 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite Покраска свесов | m2 | 26,100 |
| 76 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,960 |
| 77 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,610 |
| 78 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar - Пол чердака из черновой доски | m2 | 150,500 |
| 79 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,500 |
| 80 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 1,500 |
| 81 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 150,500 |
| 82 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 137,900 |
| 83 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 137,900 |
| 84 | CK17G | Captusirea copertinei cu lambriuri din metal | m2 | 12,800 |
| 85 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 43,600 |
| 86 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 10,000 |
|  |  | 1.2.3. Pereu |  |  |
| 87 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,500 |
| 88 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,600 |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,830 |
| 90 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,500 |
| 91 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,500 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 23,600 |
| 93 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Облицовка ступенек напольной плиткой не скользящей | m2 | 2,000 |
|  |  | 2. Fasada |  |  |
| 94 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 39,000 |
| 95 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri | m | 33,200 |
| 96 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 336,000 |
| 97 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm. grosime | m2 | 336,000 |
| 98 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 48,500 |
| 99 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 391,000 |
| 100 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 391,000 |
| 101 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - glafuri | m2 | 41,100 |
| 102 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm. grosime - glafuri | m2 | 41,100 |
| 103 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 193,300 |
| 104 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la glafuri | m2 | 50,600 |
| 105 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri | m2 | 50,600 |
| 106 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (existente) | m | 39,000 |
| 107 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350 mm | m | 33,200 |
|  |  | 3. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 108 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | m | 165,000 |
| 109 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 6,600 |
| 110 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 99,000 |
| 111 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 4,950 |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,200 |
| 113 | CA03F | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 4,750 |
| 114 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Gard din tabla (Профнастил h=1,50m и l=165,0) | kg | 1 471,800 |
| 115 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 4,540 |
| 116 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 22,700 |
| 117 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 583,200 |
| 118 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80 | m | 277,100 |
| 119 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pardosele | m2 | 67,300 |
| 120 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Устройство плитки, морозоустойчивой, уличной, не скользящей | m2 | 67,300 |
| 121 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu banda din cauciuc la trepte | m | 50,000 |
| 122 | CH06A | Mina curenta din INOX - Устройство перил из нержавеющей стали h=0,9 | m | 9,500 |
|  |  | 4. Foisor 6x6 m |  |  |
| 123 | CA04F | Beton B15 turnat in centura preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 0,230 |
| 124 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,980 |
| 125 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,500 |
| 126 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,480 |
| 127 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala Vtotal=0.25m3) | m2 | 36,000 |
| 128 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,250 |
| 129 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,360 |
| 130 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 36,000 |
| 131 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 16,000 |
| 132 | CN17A | Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la dusumele, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 32,000 |
| 133 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,400 |
| 134 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,000 |
| 135 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 39,700 |
| 136 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80 | m | 25,200 |