Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Termoizolarea fatadelor scolii primare Spiridon Vangheli'' 21 str. T. Vladimirescu 16 mun. Balti N15971 - SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare (pl.15.1) |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea parasolarelor din b/a) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 3 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte metalice (ulterior vor fi montate inapoi) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glafuri. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (ulterior vor fi montate inapoi) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 |  |  |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | 2. Usi (pl.15.4) |  |  |  |  |
| 12 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu bariera termica), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 1300*2800, cu sticla) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 13 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu bariera termica), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, 1000*2100) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3. Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero (ETICS) (pl.15.3) |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 15 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 17 | CK26B | Profil zincat de sustinere a placilor de vata minerala | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 274312354902623 | Profil de baza | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 18 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala - 100 mm (130 kg/m3) | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (montarea celor scoase anterior) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 4. Termoizolarea glafurilor exterioare (pl.15.3) |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 24 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 26 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |  |  |
|  | 252130260290930 | Placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 28 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 29 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200...250 mm) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 5. Termoizolarea si finisarea soclului (pl.15.2) |  |  |  |  |
| 30 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (M150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 32 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 33 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 34 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100) (ancora pentru fixarea plasei AIII d8 - 14,22 kg) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 35 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 36 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS gros.120 mm (0,035w/mk, 28-35 kg/m3 ) fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 252130260290250 | Placi polistiren extrudat XPS -120 mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 37 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cramponata | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213260162602 | Membrana cramponata | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 38 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | 6. Lucrari de executie a pereului (pl.15.2) |  |  |  |  |
| 39 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 40 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 41 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu B7,5 (100 mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 42 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) (beton M200 - 2,9 m3) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26661228003252 | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 7. Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor (pl.15.2) |  |  |  |  |
| 43 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 44 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 46 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | 8. Copertine (Cp-2) (pl.15.3) |  |  |  |  |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri pentru copertine | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 49 | CK35A | Bulon de ancoraj M10 | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001 | Bulon de ancoraj prin dilatare M12*100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | CE30C | Placi tip OSB-3 gros.10 mm | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 202013292052710 | Placi tip OSB-3 gros.10 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 51 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2416202602100 | Placi sindrila bituminoasa | m2 | 2,3500 |  |  |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | 9. Scari exterioare |  |  |  |  |
| 52 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 53 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (M200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pl.25) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 55 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 56 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (doar montarea scarilor scoase anterior) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 57 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 10. Balustrada (pl.19) |  |  |  |  |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 59 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Termoizolarea fatadelor scolii primare Spiridon Vangheli'' 21 str. T. Vladimirescu 16 mun. Balti N15971 - SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare (pl.15.1) |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea parasolarelor din b/a) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 3 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte metalice (ulterior vor fi montate inapoi) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glafuri. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (ulterior vor fi montate inapoi) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 |  |  |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | 2. Ferestre (pl.15.4) |  |  |  |  |
| 12 | CK19A | Ferestre din aluminiu (cu bariera termica) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1, 850*850,) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 13 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (doar la ferestrele noi) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2521106718392350 | Glafuri interioare din PVC ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 3. Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero (ETICS) (pl.15.3) |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 15 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 17 | CK26B | Profil zincat de sustinere a placilor de vata minerala | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 274312354902623 | Profil de baza | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 18 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala - 100 mm (130 kg/m3) | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (montarea celor scoase anterior) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 4. Termoizolarea glafurilor exterioare (pl.15.3) |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 24 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 26 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |  |  |
|  | 252130260290930 | Placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 28 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 29 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200...250 mm) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 5. Termoizolarea si finisarea soclului (pl.15.2) |  |  |  |  |
| 30 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (M150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 32 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 33 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 34 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100) (ancora pentru fixarea plasei AIII d8 - 11,7 kg) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 35 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 23203226000361 | Mastica bituminoasa | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 36 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS gros.120 mm (0,035w/mk, 28-35 kg/m3 ) fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 252130260290250 | Placi polistiren extrudat XPS -120 mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 37 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cramponata | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213260162602 | Membrana cramponata | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 38 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | 6. Lucrari de executie a pereului (pl.15.2) |  |  |  |  |
| 39 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 40 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 41 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu B7,5 (100 mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 42 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) (beton M200 - 2,4 m3) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26661228003252 | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 7. Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor (pl.15.2) |  |  |  |  |
| 43 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 44 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 46 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | 8. Copertine (Cp-1) (pl.15.3) |  |  |  |  |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri pentru copertine | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 49 | CK35A | Bulon de ancoraj M10 | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001 | Bulon de ancoraj prin dilatare M12*100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | CE30C | Placi tip OSB-3 gros.10 mm | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 202013292052710 | Placi tip OSB-3 gros.10 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 51 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2416202602100 | Placi sindrila bituminoasa | m2 | 2,3500 |  |  |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 1,1200 |  |  |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | 9. Scari exterioare |  |  |  |  |
| 52 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 53 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (M200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pl.25) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 55 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 56 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (doar montarea scarilor scoase anterior) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 57 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 10. Balustrada (pl.19) |  |  |  |  |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 59 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |