| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament de protecție |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Căști de protecție portocalii |  |  |  | Cască de protecție fabricată din polietilenă de înaltă densitate, care este foarte rezistentă la uzură. Cască este concepută în conformitate cu EN 397. Dotată cu curea pe bărbie. Formă: cu cozoroc scurt cu rezistenta temperaturilor de la -20°C la +50 °C. Culoare: Portocalie. Căști de protecție cu caciulă sub cască destinată purtării pe sub cască de protecție în sezonul rece. Țesătura exterioara impermeabilă din poliester,iar interior bumbac respirabil. |  |  |
| Căști de protecție |  |  |  | Cască de protecție fabricată din polietilenă de înaltă densitate, care este foarte rezistentă la uzură. Cască este concepută în conformitate cu EN 397. Dotată cu curea pe bărbie. Formă: cu cozoroc scurt cu rezistenta temperaturilor de la -10°C la +50 °C. Culoare: Albă. |  |  |
| Căști de protecție dielectrice, albe |  |  |  | Cască de protecție cu vizier de protecție fabricată din polietilenă de înaltă densitate, care este foarte rezistentă la uzură. Rezistentă la stropi de metal topit ( test realizat fără urme de penetrare și cu o deformație sub 10 mm) - inclusiv protecție laterală conform test EN 397 - protecție dielectrică, conform EN 50365, testată la joase tensiuni sau șocuri electrice AC 1000 V sau DC 1500 V. Cască este concepută în conformitate cu EN 397 și viziera cu protectie UV conform EN 170, filtru UV impotriva radiațiilor ultraviolete, tratament antiaburire și antizgâriere. Dotată cu curea pe bărbie. Formă: cu cozoroc scurt cu rezistenta temperaturilor de la -10°C la +50 °C. Culoare: Albă. Căști de protecție cu vizier de protecție (conform ISO 16321-1; ISO 16321-2 și EN 397) |  |  |
| Mănuși de protecție cu un deget |  |  |  | Mănuși confecționate din fibre aspre de bumbac. În palmă - țesătură cu 2 straturi, ațe trainice, rezistente la uzură, rupere și leziuni mecanice. Culoare închisă. Mărimi: L-XL (10-12) lungimea 26-28 cm. |  |  |
| Mănuși de protecție tricotate |  |  |  | Mănușile de protecție tricotate din țesătură mixtă din bumbac și poliester. Pe partea de palmă a mănușilor sunt aplicate puncte din PVC care să asigure o prindere sigură a instrumentelor, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. În conformitate cu ISO 21420 De tip: RND400 sau echivalent. |  |  |
| Mănuși de protecție latex |  |  |  | Mănuși de protecție chimică din 100% latex natural, conform ISO 21420 |  |  |
| Mănuși din piele |  |  |  | Mănușile de protecție confecționate din piele pentru lucrări de construcții EN 388. Rezistență la sfâșiere min. 25N Rezistență la perforație min. 60N |  |  |
| Mănuși din piele spalt |  |  |  | Mănuși din piele șpalț. Mărimea L (10-12) Tip: ”Kraga-Standart” sau cu caracteristici echivalente |  |  |
| Mănuși din poliester |  |  |  | Mănușile fabricate din poliester impregnate parțial cu nitril de înaltă densitate. Pe partea de palmă mănușii au o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură. Este folosit un tip de latex rezistent la uzură. Pe manjetele mănușilor - o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardul internațional ISO 21420 Mărimea L (10-12) |  |  |
| Mănuși de protecție sudori |  |  |  | Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Destinate pentru sudare, precum și pentru lucrări de complexitate moderată în construcții și industrie, asociate cu temperaturi ridicate (până la 100° C) și cu pericolul traumatismelor mecanice a mâinilor. Mănuși de protecție pentru sudură concepute conform EN 407 – Protective Gloves Against Thermal Risks (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și ISO 21420-Protective Gloves General Requirements (Mănuși de protecție, cerințe generale). |  |  |
| Mănuși de protecție latex |  |  |  | Mănuși de protecție din latex natural, fără cusături și nepudrate. Grosimea ≥ 0,43 mm Destinație: uz casnic, protecție contra atacurilor chimice |  |  |
| Mănuși medicale nesterile |  |  |  | Mănuși de vinil, de unică folosință, netede, cu pudra, nesterile, mărimea M. Ambalaj max 100 buc. |  |  |
| Ochelari de protecție |  |  |  | Ochelari de protecție, cu lentilă transparentă, cu protecție laterală și frontală, rezistenți la zgârâituri și protecție la aburire. EN 16321-1 și EN 16321-2 |  |  |
| Cască antizgomot |  |  |  | Căști dielectrice cu banda reglabilă pentru protejarea organelor auditive de zgomot. Asigurarea reducerii zgomotului cu 20-30 dB. Norme: EN 352-1 |  |  |
| Masca-respirator |  |  |  | Masca-respirator (antipulbere, conform EN149, cu un grad de protecție FPP1, FPP2) |  |  |
| Respirator РУ-60 + 2 filtre |  |  |  | Respirator C + 2 filtre (marca КД). Filtrul - conform standardului EN 143 |  |  |
| Filtru pentru РУ 60 |  |  |  | Filtru pentru РУ 60 (marca КД) |  |  |
| Centură de siguranță ППА В |  |  |  | Centură de siguranță cu poziționare lombară, dotată cu 1 funie flexibilă de ancorare cu lungimea : 1500 mm ± 50 mm. Fără bretele, cu frânghie autoasigurare, marimea L (tip: «ППА В») |  |  |
| Centură de siguranță ППА Г |  |  |  | Centură de siguranță cu poziționare lombară, dotată cu lanț autoasigurare, fără bretele, marimea L. (tip: «ППА Г») |  |  |
| Centură de siguranță ППВ аВ |  |  |  | Centură de siguranță cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Cu bretele, cu frânghie autoasigurare, marimea L. Rezistența la tensionare ≥ 15 kN. Termen de utilizare minim 60 luni. (tip: « ППВ аВ ») |  |  |
| Vizier de protecție |  |  |  | Vizier de protecție cu protecție frontală și laterală de scântei, particule abrazive și picături de lichide agresive. Ecran optic transparent, alungit în jos pentru protecția gâtului și a părții superioare a pieptului. Dotată cu bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunea capului. EN 16321-1 și EN 16321-2 |  |  |
| Mască pentru sudură |  |  |  | Mască pentru sudură cu geam de sticlă de protecție cu întunecare automată la apariția scânteilor, rază mare de vizibilitate, clasa optică 1, dispersie 1, protecție la radiație UV și IR de până la 16 DIN. Temperatura de lucru: -10 +60° C. Fixare ajustabilă. Sursa de de energie – celule fotovoltaice. Tip «Hameleon» |  |  |
| Costum de pânză pentru sudoare |  |  |  | Costum de lucru pentru sudori fabricat din țesătura Madeira, costând la 100% de bumbac natural, cu densitate înaltă (320 g/m2). Datorită folosirii bumbacului pur, costumul asigură protecție complexă împotriva scânteilor, flăcărilor și căldurii. Țesătura Madeira să dețină certificare conform standardului HRC 2 (Hazard Risk Category, NFPA 70E) și ATPV (Arc Thermal Protective Value) 13.0 cal/cm2. La fel, costumul de lucru pentru sudori să respecte standardele internaționale ISO 11611 (CLASS 1 AND 2), ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), ASTM 1959. Mărimile la solicitarea autorității contractante |  |  |
| Șorț de protecție de sudură |  |  |  | Șorț de protecție de sudură (din spilk) Tip: «Gigant GT-108» sau cu caracteristici echivalente |  |  |
| Șorț de protecție |  |  |  | Șorț din PVC, gros şi rezistent, cu capse sudate şi bretele confortabile. Rezistent la acizi și baze. Mărime : 90x120 cm Material: polimer; Grosime: 0,3 mm; Culoare: negru EN 14325:2018 |  |  |
| Pelerină impermeabilă |  |  |  | Pelerina impermeabilă, cu protecție împotriva ploii și vântului, având o siluetă trapezoidal cu glugă, închidere cu capse, 2 buzunare aplicate pe părțile laterale cu clapă, cusăturile lipite suplimentar din interior cu benzi ce protejează împotriva pătrunderii apei. Compoziție: 100% poliester/ PVC Culoare: Galben sau portocaliu Calitate conform standardului EN 343 Mărimile la solicitarea autorității contractante |  |  |
| Banda de semnalizare |  |  |  | Banda de semnalizare adezivă galben/neagra - 33m (48mm x 914) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________