CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație capitală a drumurilor din s. Făurești, comuna Ciorescu:

str. Doina, str. Ogoarelor

| № crt. | Simbol, norme și Cod resurse | Lucrări | U. M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TsC18B1 | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren categoria II. | 100 m3 | 12,180 |
| 2. | TsC22B1 | Spor la consulurile de ore – utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18B1 teren categoria II. | 100 m3 | 12,180 |
| 3. | TsC03F1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren categoria II. | 100 m3 | 12,180 |
| 4. | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 5 km. | t | 2 010,000 |
| 5. | TsA03C | Săpătura manuală pe pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime – teren tare. | m | 90,300 |
| 6. | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 12,180 |
| 7. | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplaarea în goluri a pământului săpat în teren de categoria II. | 100 m2 | 36,000 |
| 8. | DI96 | Compactarea rambleului pământ de categoria II, cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urmă. | 100 m3 | 8,120 |
| 9. | TsD01C | Împrăștierea pământului afinat - cu lopata, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren tare. | m3 | 33,500 |
| 10. | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere impanare fără înnororire, h=220 cm, S=4060 m2. | m3 | 700,000 |
| 11. | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2. | t | 2,275 |
| 12. | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică. | m2 | 3 650,000 |