| Lucrari de reparatie la Sala Evenimente din bl. B al ASEM | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari diverse |  |  |  |
| 1 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 460,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 69,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 322,00 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,92 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 1,61 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 138,00 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 138,00 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 138,00 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 23,00 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 46,00 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 69,00 |
| 2 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  | m3 | 39,82 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,92 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 69,69 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,78 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,19 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 12,74 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 12,74 |
| 3 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 7,75 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 16,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,23 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,39 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,25 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 2,25 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,16 |
| 4 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 38,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,36 |
| 5 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate. |  | m2 | 156,55 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,35 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 18,79 |
| 6 | RpCM33A Apl. |  | Demontarea placajelor din ipsos la pereti |  | m2 | 236,79 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 189,43 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 189,43 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,71 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,55 |
| 7 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 12,98 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,73 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,73 |
| 8 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 63,04 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,63 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 29,63 |
| 9 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 199,52 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 53,87 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 53,87 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,99 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,99 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,98 |
| 10 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 8,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,28 |
| 11 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 30 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 63,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 15,75 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 63,00 |
| 12 | TrB01C1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  | t | 78,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 98,28 |
| 13 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 78,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 33,86 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie si reparatie. |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tamplarie |  |  |  |
| 14 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu cu punte termica, sticla dubla tip Low E cu acoperire fumurie, furnitura de calitate superioara, culoarea si modelul de coorodonat cu beneficiarul) |  | m2 | 14,78 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 14,04 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,63 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 14,78 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 59,12 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 8,13 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,85 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,87 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 14,78 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,30 |
| 15 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 4,00 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 7,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,24 |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 4,00 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,12 |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |
| 16 | СF59J |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm (rezistent la foc si umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 113,12 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 254,97 |
|  | 2662102701000PGC 12 |  | PGC 12,5 mm (rezistent la foc si umezeala) |  | m2 | 124,14 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 108,68 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 260,11 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 277,85 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 89,56 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 32,06 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 10,35 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 195,08 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 914,47 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,57 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,57 |
| 17 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 113,12 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 173,07 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 807,68 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,45 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,94 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,21 |
| 18 | CF53B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  | m2 | -113,12 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -70,13 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -323,52 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,23 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,90 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -3,62 |
| 19 | CF57A k=2 materiale |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 113,12 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 50,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,31 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 238,66 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,23 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,11 |
| 20 | CK26D |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 102,40 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,22 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,02 |
|  | 27431235490271 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 102,40 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 614,40 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,02 |
| 21 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 113,12 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,62 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,31 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 55,77 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,11 |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 113,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,40 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 16,98 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,66 |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol 3D-System Plus, cod culoare = Grauweis sau analog ca calitate) |  | m2 | 113,12 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 62,22 |
|  | 2430116103800g |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol 3D-System Plus, cod culoare = Grauweis |  | kg | 45,25 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,79 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 56,56 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,66 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,23 |
| 24 | CK52D |  | Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m (Tavan lamelar suspendat textura lemn) |  | m2 | 159,58 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 170,43 |
|  | 2662102701010-1 |  | Tavan suspendat lamele (textura lemn) |  | m2 | 163,26 |
|  | 2812106305912 |  | Suspendare cu bratara si tije |  | buc | 128,05 |
|  | 2812106305914 |  | Profiluri de colt 24 mm albe |  | m | 179,27 |
|  | 2812106305915 |  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 |  | m | 134,45 |
|  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  | buc | 34,57 |
|  | 2051142950712 |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  | buc | 129,65 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,59 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,02 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pereti |  |  |  |
| 25 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 290,94 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 40,73 |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 120,74 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,55 |
| 26 | RpCG17A |  | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime |  | m2 | 145,47 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 116,38 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 209,48 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 141,11 |
|  | 2873132004220 |  | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37 |  | kg | 726,19 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 151,29 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5 143,82 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,57 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 20,27 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,14 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 75,64 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 60,52 |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg | 60,52 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 756,44 |
|  | 2664102101214 |  | Mortar M 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 6,20 |
|  | 2664102101207 |  | Mortar M 100-T (pt. informatie) |  | m3 | 10,59 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 17,46 |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  | h-ut | 3,20 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 3,20 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,27 |
| 27 | CK26D |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 57,60 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,18 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,58 |
|  | 27431235490271 |  | Coltare din aluminiu |  | m | 57,60 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 345,60 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,58 |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 290,94 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,73 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 43,64 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,55 |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsitorii cu vopsea antibacteriana) |  | m2 | 290,94 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 160,02 |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea antibacteriana |  | kg | 116,38 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 17,46 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 145,47 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 14,55 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,58 |
| 30 | IzF15B - aplicativ |  | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante tip Tecsound FT 50 |  | m2 | 290,94 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 154,20 |
|  | 26821626113701 |  | Placi fonoizolante tip Tecsound 50 |  | m2 | 306,36 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 26,18 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  | kg | 174,56 |
| 31 | СF59N |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ACUSTIC PERFORAT 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  | m2 | 383,93 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 810,09 |
|  | 2662102701000a |  | PGC acustic perforat 12,5 mm |  | m2 | 405,14 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 354,60 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 848,87 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 906,75 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 292,28 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 104,57 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 33,76 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 636,65 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 6 246,91 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,77 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 18,24 |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 363,34 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,90 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 54,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 18,17 |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol 3D System Plus Logo 70 sau analog cu calitate) norma de consum 0.25 kg/m2 |  | m2 | 182,41 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 100,33 |
|  | 2430116103800l |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol 3D System Plus Logo 70 |  | kg | 45,60 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,94 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 91,20 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,12 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,36 |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol 3D System Plus Granit 20 sau analog cu calitate) norma de consum 0.25 kg/m2 |  | m2 | 115,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 63,53 |
|  | 2430116103800gr |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol 3D-System Plus, cod culoare = Granit 20 |  | kg | 28,88 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,93 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 57,75 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,78 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,23 |
| 35 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol 3D System Grauweis sau analog cu calitate) norma de consum 0.25 kg/m2 |  | m2 | 65,43 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 35,99 |
|  | 2430116103800g |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Caparol 3D-System Plus, cod culoare = Grauweis |  | kg | 16,36 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,93 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,72 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,27 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,13 |
| 36 | CK17A2 |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din Placi PAL |  | m2 | 30,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 73,50 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,50 |
|  | 2670112204050pal |  | Placi PAL |  | m2 | 30,06 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 3,01 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 12,02 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 2.4. Pardosea |  |  |  |
| 37 | RpCE08B |  | Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat 1 strat de pinza bitumata de 1 m latime (pinza sau carton) |  | m | 271,97 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 27,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,32 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 294,14 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 112,05 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 28,01 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 98,05 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 476,22 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 5,71 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,82 |
| 38 | IzF11B |  | Strat termoizolant la executat din cimentoplast de 10 cm |  | m3 | 27,20 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 43,79 |
|  | 28731220054001 |  | Cimentoplast |  | m3 | 28,29 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 7,62 |
| 39 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele interioare |  | m2 | 271,97 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 38,08 |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 112,87 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,60 |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 271,97 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 163,18 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,20 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 8,98 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 535,61 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 11,42 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,72 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,16 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,26 |
| 41 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=6 pentru grosimea finala de 6 cm |  | m2 | 271,97 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 163,18 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,64 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 8,98 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 508,41 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 11,42 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,26 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,90 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,45 |
| 42 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR4 100x100) |  | kg | 475,95 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 11,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,38 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR4 100x100 |  | kg | 480,71 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 2,38 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,76 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 142,78 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,29 |
| 43 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 250,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 58,50 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 3 844,12 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 22,61 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,00 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 10,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,50 |
| 44 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat tip SPC, culoarea de coordonat cu beneficiarul), grad de uzura, cat.33-34 sau analog ca calitate |  | m2 | 250,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 287,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,50 |
|  | 2670112204051Reziste |  | Placi din laminat tip SPC calitate superioara Clasa 33 grosime 4,5 mm |  | m2 | 265,12 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 265,12 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 227,25 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,50 |
| 45 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Carcasa din lemn a scenei |  | m3 | 0,29 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 5,87 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,65 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 2,17 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,00 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,27 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,03 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,99 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,87 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,75 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,87 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,42 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,04 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,10 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,07 |
| 46 | CE30C Aplicativ |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. Scena |  | m2 | 29,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 6,67 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,45 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,90 |
|  | 2020132920527 |  | Placi PAL grosime 22 mm |  | m2 | 30,45 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,87 |
| 47 | CG08A2 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. Linoleum IVC ISAFE Sabbia 597-IVC-Group sau analog ca calitate |  | m2 | 29,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,90 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 29,00 |
|  | 2523116716345ivc |  | Covor PVC Linoleum ISAFE Sabbia 597 |  | m2 | 30,91 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,88 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 17,66 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,35 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,72 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 5,89 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,71 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  | m | 29,43 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,87 |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie si reparatie. |  |  |
|  |  |  | 3. Retele de ventilare |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de constructii |  |  |  |
| 48 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 90,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 221,40 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,91 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 4,09 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,91 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 4,36 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,73 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 122,72 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,73 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,55 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 1 454,40 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 3,64 |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  | kg | 654,48 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 1 454,40 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 1 454,40 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,30 |
| 49 | VA16B |  | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm |  | m2 | 22,50 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 113,62 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 94,50 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,23 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 4,50 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,40 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 5,40 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,67 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,09 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 135,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 2,70 |
|  | 27104036430001 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  | kg | 141,75 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 135,00 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 135,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,58 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,45 |
| 50 | VA02F1 |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 60,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 153,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,61 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 2,42 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 2,73 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,61 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 2,91 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,48 |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 96,96 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,64 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 3,64 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 727,20 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,21 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 272,70 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 727,20 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 727,20 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,60 |
| 51 | VA17B |  | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm |  | m2 | 15,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 88,95 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 63,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,15 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,00 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,27 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 3,60 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,45 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,06 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 120,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,80 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 157,50 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 120,00 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 120,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,05 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,30 |
| 52 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea Пенофол Тип С 05*600*30 cамоклейка |  | m2 | 113,53 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 74,48 |
|  | 2682162611 |  | пенофол |  | m2 | 116,94 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 2,04 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 5,11 |
| 53 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  | kg | 45,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 13,50 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,80 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,71 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 46,89 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,90 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,90 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,90 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,60 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,45 |
| 54 | VC34B |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg |  | kg | 92,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 27,60 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,69 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 5,53 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 95,87 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,84 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,84 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,84 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 7,36 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,92 |
| 55 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Светофор VZC SV K ?315 мм |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,92 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,68 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,18 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,16 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,24 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 112,00 |
|  | C SV K ?315 мм |  | Светофор VZC SV K ?315 мм |  | buc | 4,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 2,40 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 112,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 112,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,72 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,08 |
| 56 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Дроссель клапан (ручная заслонка) VZC CRM ?355 мм L=400 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,96 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,34 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,09 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,08 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,12 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 56,00 |
|  | ель клапан (ру |  | Дроссель клапан (ручная заслонка) VZC CRM ?355 L=400 |  | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,20 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 56,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 56,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,36 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,04 |
| 57 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Диффузор Vents 315 мм |  | buc | 20,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 19,60 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,40 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,90 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,80 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,20 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 560,00 |
|  | Диффузор |  | Диффузор "Vents" 315 мм |  | buc | 20,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 12,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 560,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 560,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,60 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,40 |
| 58 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка А2 ОРГ 300*300 (290*290) |  | buc | 10,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 9,80 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,70 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,45 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,40 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,60 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 280,00 |
|  | ка А2 ОРГ 30 |  | Решетка А2 ОРГ 300*300 (290*290) |  | buc | 10,00 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 6,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 280,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 280,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,80 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,20 |
| 59 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Гибкий воздуховод AF-019 D315 (izolat) |  | m | 30,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 39,00 |
|  | 544 |  | Гибкий воздуховод AF-019 D315 (izolat) |  | m | 30,91 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de montaj |  |  |  |
| 60 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,35 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,00 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 60,30 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 8,04 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,01 |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 60,30 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 8,04 |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 2,01 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,30 |
| 61 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 5,20 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,24 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 128,00 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 128,00 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 128,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |
|  |  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |
| 62 | B1 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией Aerostar 80-50 - 4500 м3/ч (вкл АВТ) |  | buc | 1,00 |
|  | 8797 |  | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией "Aerostar 80-50" - 4500 м3/ч (вкл АВТ) |  | buc | 1,00 |
| 63 | B1 |  | Шумоглушитель SMN 80-50-1.0 |  | buc | 4,00 |
|  | 8798 |  | Шумоглушитель SMN 80-50-1.0 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de ventilare |  |  |
|  |  |  | 4. Retele de conditionare |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de constructii |  |  |  |
| 64 | IC33A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv Teava din cupru cu izolare 3/4"x1,0mm |  | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,20 |
|  | 52 |  | Teava din cupru cu izolare 3/4"x1,0 mm |  | m | 40,40 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,04 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,04 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,60 |
| 65 | IC33A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv Teava din cupru cu izolare 5/8"x1.0 mm |  | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,20 |
|  | 53 |  | Teava din cupru cu izolare 5/8"x1,0 mm |  | m | 40,40 |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,04 |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,04 |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,60 |
| 66 | SA14D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm дренаж |  | m | 40,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 14,40 |
|  | 252121671705032 |  | Teava din material plastic 32 |  | m | 40,80 |
|  | 252315671943032 |  | Cot din material plastic 32 |  | buc | 4,80 |
|  | 252315671945032 |  | Teu din material plastic32 |  | buc | 7,60 |
|  | 252315671946032 |  | Reductie din material plastic32 |  | buc | 1,60 |
|  | 252315671940032 |  | Mufa din material plastic32 |  | buc | 1,60 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,80 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,28 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,96 |
| 67 | VC34C |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg |  | kg | 25,20 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 7,56 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,01 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,52 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 26,26 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,51 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,51 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,51 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,02 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |
|  |  |  | 4.2. Lucrari de montaj |  |  |  |
| 68 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Кондиционер кассетный тип HAIER AB160S1LK1FA/PB-950KB/1U160S1LN1FA |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 226,96 |
|  | 2952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (In utilaj) |  | buc | 4,02 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 2,01 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 6,03 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 1,00 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 241,20 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 32,16 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 64,32 |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 241,20 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 64,32 |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 32,16 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,60 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |
|  |  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |
| 69 | 1 |  | Кондиционер сплит каcсетный HAIER AB160S1LK1FA/PB-950KB/1U160S1LN1FA, Qx=16.20 кВт, Qт=18.0 кВт, Nэл=6.8 кВт |  | buc | 4,00 |
|  | 12 |  | Кондиционер сплит-тепловой насос кассетный Inverter #HAIER AB160S1LK1FA/PB-950KB/1U160S1LN1FA# Qх=16.20 кВт, Qт=18.0 кВт, Nэл=6.8 кВт |  | buc | 4,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de conditionare |  |  |
|  |  |  | 5. Retele electrice |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 70 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  | 100 buc | 0,47 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 35,77 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,01 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,00 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,28 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,59 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,59 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,06 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,18 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,06 |
| 71 | pret firma |  | Priza |  | buc | 47,00 |
|  | 129 |  | Priza 220 |  | buc | 47,00 |
| 72 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,97 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,06 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |
| 73 | pret firma |  | Intrerupator cu o clapa |  | buc | 3,00 |
|  | 131 |  | Intrerupator cu o clapa |  | buc | 3,00 |
| 74 | 08-03-591-10 |  | Priza pentru cablu internet |  | 100 buc | 0,30 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 22,83 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,00 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,82 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,93 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,93 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,04 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,39 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,04 |
| 75 | pret firma |  | Priza internet |  | buc | 30,00 |
|  | 133 |  | Priza internet |  | buc | 30,00 |
| 76 | pret firma |  | Cutie pentru interupator si prize |  | buc | 80,00 |
|  | 134 |  | Cutie pentru intrerupator si prize |  | buc | 80,00 |
| 77 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20-25 mm |  | 100 m | 12,45 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 296,31 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,03 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 11,95 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 166,83 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 166,83 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 2,49 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 12,45 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 83,41 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 224,10 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 22,41 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,37 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 196,71 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 33,62 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 60,26 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,37 |
| 78 | pret firma |  | Gofra d=20mm |  | m | 1 155,00 |
|  | 136 |  | Gofra d=20mm |  | m | 1 155,00 |
| 79 | pret firma |  | Gofra d=25mm |  | m | 90,00 |
|  | 137 |  | Gofra d=25mm |  | m | 90,00 |
| 80 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 15,75 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 88,36 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,01 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,32 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 4,88 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 12,60 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 192,15 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,79 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,32 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 2,52 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,16 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,16 |
| 81 | pret firma |  | Cablu internet cat5E |  | m | 420,00 |
|  | 138 |  | Cablu internet cat5E |  | m | 441,00 |
| 82 | pret firma |  | Cablu 3 x 1.5 mmp |  | m | 840,00 |
|  | 140 |  | Cablu 3 x 1.5 mmp |  | m | 882,00 |
| 83 | pret firma |  | Cablu 3 x 2.5 mmp |  | m | 315,00 |
|  | 1212122 |  | Cablu 3 x 2.5 mmp |  | m | 330,75 |
| 84 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m | 0,60 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,98 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,00 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,01 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,30 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,34 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 2,56 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 2,56 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,34 |
| 85 | pret firma |  | Cablu 4 x 16 mmp |  | m | 60,00 |
|  | 142 |  | Cablu 4 x 16 mmp |  | m | 63,00 |
| 86 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,30 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,72 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,00 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,00 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,00 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,15 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,12 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,90 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,90 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,12 |
| 87 | pret firma |  | Cablu 5 x 4 mmp |  | m | 30,00 |
|  | 143 |  | Cablu 5 x 4 mmp |  | m | 31,50 |
| 88 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Cutii de distributie |  | buc | 15,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,00 |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" |  | t | 0,02 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,30 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,06 |
|  | 1130079 |  | Lac "БТ-577" |  | t | 0,00 |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  | kg | 0,30 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,30 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 1,54 |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  | h-ut | 5,10 |
| 89 | pret firma |  | Cutie de distributie |  | buc | 20,00 |
|  | 121212211 |  | Cutie de distributie |  | buc | 20,00 |
| 90 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, automat B16 |  | buc | 7,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,92 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,49 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,01 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,34 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,10 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,54 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,04 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,25 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,01 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 42,70 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 7,00 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,14 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,01 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,04 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,08 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,91 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,28 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |
| 91 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 17,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,04 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,34 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,03 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,03 |
| 92 | RpEG02C |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, Panou pentru 36 de automate |  | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,33 |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 8,08 |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 8,08 |
|  | 2874115801368 |  | Surub M 12x120 mm |  | buc | 4,04 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,01 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |
| 93 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat, Magnetic Light ZR-TT2-35 (1m) |  | 100 buc | 0,30 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 26,40 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 61,20 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,61 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,84 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,46 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 9,45 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,46 |
| 94 | pret firma |  | Magnetic Light ZR-TT2-35 (1m) |  | buc | 30,00 |
|  | 157 |  | Magnetic Light ZR-TT2-35 (1m) |  | buc | 30,00 |
| 95 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat, LM-CX003-12F 12W Black |  | 100 buc | 0,12 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,56 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 24,48 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,24 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,34 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,19 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 3,78 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,19 |
| 96 | pret firma |  | Corp de iluminat, LM-CX003-12F 12W Black |  | buc | 12,00 |
|  | 159 |  | Corp de iluminat, LM-CX003-12F 12W Black |  | buc | 12,00 |
| 97 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat Aluminum Profile KD-904 110 |  | 100 buc | 0,26 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 22,88 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 53,04 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,53 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,73 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,40 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,19 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,40 |
| 98 | pret firma |  | Aluminum Profile KD-904 110 |  | buc | 26,00 |
|  | 161 |  | Aluminum Profile KD-904 110 |  | buc | 26,00 |
| 99 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat, Track Spot COB M32L 30W |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,52 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 8,16 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,08 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,11 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,06 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,26 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,06 |
| 100 | Pret firma |  | Corp de iluminat, Track Spot COB M32L 30W |  | buc | 4,00 |
|  | 121415 |  | Corp de iluminat Track Spot COB M32L 30W |  | buc | 4,00 |
| 101 | 08-03-594-1 |  | Profil din aluminiu pentru banda LED LMC-408 (2m/buc) |  | 100 buc | 0,87 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 76,56 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 177,48 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 1,77 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 2,44 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 1,35 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 27,41 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,35 |
| 102 | pretul firmei |  | Profil din aluminiu pentru banda LED LMC-408 (2m/buc) |  | buc | 87,00 |
|  | 165 |  | Profil din aluminiu pentru banda LED LMC-408 (2m/buc) |  | buc | 87,00 |
| 103 | Pret firma |  | LENTA LED3000k |  | m | 174,00 |
|  | 166 |  | LENTA LED3000kLENTA LED3000k |  | m | 174,00 |
| 104 | Pret firma |  | Transformator, Led driver CV 600W, 24VDC, 25.00A, IP20, PS600-H1V24 |  | buc | 8,00 |
|  | 167 |  | Transformator, Led driver CV 600W, 24VDC, 25.00A, IP20, PS600-H1V24LENTA LED3000k |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 5.2. Utilaj |  |  |  |
| 105 | pret firma |  | Automat B16 |  | buc | 7,00 |
|  | 148 |  | Automat B16 |  | buc | 7,00 |
| 106 | pret firma |  | Automat C16 |  | buc | 7,00 |
|  | 150 |  | Automat C16 |  | buc | 7,00 |
| 107 | pret firma |  | Separator de sarcina 40A |  | buc | 2,00 |
|  | 152 |  | Separator de sarcina 40A |  | buc | 2,00 |
| 108 | pret firma |  | Intrerupator diferential (АВДТ 1P+N 32 С40 30мА) |  | buc | 5,00 |
|  | 154 |  | Intrerupator diferential АВДТ 1P+N 32 C40 30мА |  | buc | 5,00 |
| 109 | pret firma |  | Panou pentru 36 automate |  | buc | 1,00 |
|  | 155 |  | Panou pentru 36 automate |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |
|  |  |  | 6. Sistema de antiincendiu |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Lucrari de montaj |  |  |  |
| 110 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,00 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,01 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,06 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,16 |
| 111 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,12 |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  | kg | 5,60 |
| 112 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena S9000 |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,00 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,01 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,01 |
| 113 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Avertizor de incendiu de fum D9000 SR |  | buc | 12,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,00 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,01 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 3,00 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,06 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 1,92 |
| 114 | pret de piata |  | Piese metalice material de fixare |  | kg | 2,00 |
|  | 085200 |  | Piese metalice material de fixare |  | kg | 2,00 |
| 115 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 2,05 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,50 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,04 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,64 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 1,64 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 25,01 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,10 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,33 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,02 |
| 116 | pret de piata |  | Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  | m | 200,00 |
|  | 0720500 |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  | m | 200,00 |
| 117 | pret de piata |  | Cablu ПВС 2x1.5 mm2 |  | m | 5,00 |
|  | 0720501 |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 5,00 |
| 118 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  | 100 m | 0,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,14 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,50 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 100,00 |
|  | 110-03331 |  | Cablu canal 22x10x2000 |  | m | 50,00 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 3,04 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,04 |
| 119 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  | 100 m | 1,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 35,70 |
|  | 05840025200 |  | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  | m | 150,00 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 20,10 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 20,10 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 1,50 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 10,05 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 27,00 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 2,70 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 7,26 |
| 120 | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete / Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,50 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |
|  |  |  | 6.2. Utilaj |  |  |  |
| 121 | pret de piata |  | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-4 |  | buc | 1,00 |
|  | 0720503 |  | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-8 |  | buc | 1,00 |
| 122 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 2,00 |
|  | 0720505 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 2,00 |
| 123 | pret de piata |  | Sirena 10-16 VDS, 300mA, 123 db, S9000 |  | buc | 3,00 |
|  | 0720506 |  | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 |  | buc | 3,00 |
| 124 | pret de piata |  | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR |  | buc | 12,00 |
|  | 0720507 |  | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR |  | buc | 12,00 |
| 125 | pret de piata |  | Panou informativ EXIT |  | buc | 4,00 |
|  | 0720511 |  | Panou informativ EXIT |  | buc | 4,00 |
| 126 | pret de piata |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  | buc | 1,00 |
|  | 0720512 |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  | buc | 1,00 |
| 127 | pret de piata |  | Baza standart de dioda B9000 D |  | buc | 12,00 |
|  | 0720513 |  | Baza standart de dioda B9000 D |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de antiincendiu |  |  |
|  |  |  | 7. Acoperis |  |  |  |
| 128 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  | m2 | 339,51 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 159,57 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 67,90 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 20,37 |
| 129 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla la parapete |  | m2 | 37,30 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 13,43 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,43 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,75 |
| 130 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 30 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 20,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 5,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,00 |
| 131 | RCsE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii |  | m2 | 339,51 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 54,32 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,98 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 374,17 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  | m3 | 0,70 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,19 |
| 132 | RpCE01B |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 339,51 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 13,58 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,19 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 244,79 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,70 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,02 |
| 133 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat Uniflex ЭПП, al doilea strat Uniflex ЭКП) |  | m2 | 339,51 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 152,78 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 78,09 |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase Uniflex ЭПП + Uniflex ЭКП |  | m2 | 819,92 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 213,89 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 67,90 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 20,37 |
| 134 | RpCE26B |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat din plastic |  | buc | 10,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 30,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,70 |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  | kg | 10,40 |
|  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,31 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,94 |
|  | 10 |  | Aerator gata confectionat din plastic |  | buc | 10,40 |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  | m2 | 5,20 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 11,44 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 2,29 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 2,29 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,83 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,25 |
| 135 | CE43B |  | Executarea invelitoarei de mastic in trei straturi din mastic din polimeri "MASTIGUM2" gr. 1,8 mm prin metoda de pulverizare fara aer: executarea racordarilor |  | m | 125,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,44 |
|  | 2416526101469 |  | Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2" |  | kg | 237,35 |
|  | 2430226100041 |  | Grund de bitum "Multigum primer MS" |  | kg | 30,30 |
|  | 2875111000004 |  | Tesatura cu greutatea 110+140g/m2 |  | m2 | 65,65 |
|  | 2952270003011 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kwt |  | h-ut | 2,41 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,31 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,25 |
| 136 | CE23D2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  | m | 48,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 32,64 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 24,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,60 |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 | 0,55 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg | 159,74 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 9,98 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 49,92 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 3,99 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 204,67 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,65 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,20 |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  | buc | 399,36 |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  | buc | 399,36 |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  | buc | 399,36 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,96 |
| 137 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din HPDE, cu iesire laterala, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, avind diametrul de 150 mm, inclusiv para-frunzarul |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,20 |
|  | 2875114203870-1 |  | Gura de scurgere din HPDE pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d-150, inclusiv parafrunzar |  | buc | 2,08 |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  | m2 | 0,17 |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  | kg | 0,11 |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  | kg | 0,83 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |