Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor demisol în  clădirea administrativă  din str. N. Iorga 21, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 05.05.2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor demisol în  clădiriea administrativă  din str. N. Iorga 21, mun. Chișinău..

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari generale. 1.1. Tavanul |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat G/carton hidrofob gr.12.5mm |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 10,925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,902 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina |  | h-om |  | 0,238 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton hidrofob 250x120x1.25 cm |  | buc |  | 1,758 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc |  | 4,085 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc |  | 1,283 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 213,750 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 1,287 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m |  | 3,574 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc |  | 95,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere |  | buc |  | 5,700 |
|  | 2875276305105 | Conector |  | buc |  | 21,090 |
| 2 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc |  | 20,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 4,000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal |  | buc |  | 20,000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra. |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,142 |
|  | 241658615505303 | Grund Supraton Extra. |  | kg |  | 0,713 |
|  | 8210741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,238 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 2,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,475 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 5,011 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,005 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra. |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,142 |
|  | 241658615505303 | Grund Supraton Extra. |  | kg |  | 0,713 |
|  | 8210741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,238 |
| 6 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 3,277 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 1,900 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 2,375 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,238 |
| 7 | CK18C | Montarea corniselor din poliuretan |  | m |  | 15,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 4,056 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu |  | m |  | 16,380 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 93,600 |
| Total Tavanul Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Peretii. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 |  | 0,270 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,122 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,915 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,032 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 6,070 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,910 |
| 10 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m. Placi g/carton hidrofob. Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 |  | m2 |  | 31,620 |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 77,162 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidrofob |  | m2 |  | 66,734 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj |  | m |  | 36,386 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport |  | m |  | 69,912 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 38,769 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 48,144 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 17,224 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 5,561 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 47,667 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 935,229 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,508 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 6,070 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,182 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,910 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,304 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 |  | 6,070 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 8,498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,821 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 63,735 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,182 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,042 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,146 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 63,070 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,892 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 9,460 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 3,154 |
| 14 | CI04I9 | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru executarea placajelor la exterior (fatade) |  | m2 |  | 27,820 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  | h-om |  | 91,806 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 13,910 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica |  | m2 |  | 29,489 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 27,820 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg |  | 27,820 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata |  | kg |  | 2,782 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,167 |
|  | 2462106110600 | Pasta adeziva |  | kg |  | 5,564 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 556,400 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 94,588 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 35,250 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 43,005 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat |  | kg |  | 251,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,141 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 35,250 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,057 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 5,287 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 1,763 |
| 17 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  | m2 |  | 35,250 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar |  | h-om |  | 22,560 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 123,375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,211 |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  | m3 |  | 0,021 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 35,250 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,057 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  | 5,287 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 1,763 |
| 19 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 35,250 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 24,322 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 14,100 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 17,625 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,763 |
| 20 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m |  | 15,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om |  | 8,008 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat |  | kg |  | 0,031 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg |  | 1,309 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice |  | m |  | 16,170 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,385 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 |  | kg |  | 0,031 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg |  | 0,231 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez |  | kg |  | 0,092 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M |  | kg |  | 0,062 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet |  | kg |  | 0,031 |
|  | 2320166200729 | Parchetin |  | l |  | 0,031 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC |  | kg |  | 0,092 |
| Total Peretii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Pardosele. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  | m3 |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 2,370 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,011 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,006 |
| 22 | RpCB02A2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 1,338 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,362 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 37,758 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,175 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,055 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 |  | 0,158 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 2,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,475 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,157 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 61,750 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,048 |
| 24 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,000 |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 2,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,570 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,157 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 61,275 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,057 |
| 25 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,375 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 1,805 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" |  | kg |  | 3,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,119 |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 |  | 4,750 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 12,397 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,377 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 4,893 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 19,238 |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 1,425 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 95,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 4,275 |
| 27 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m |  | 11,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 9,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 22,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,066 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,017 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m |  | 11,220 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg |  | 1,100 |
| Total Pardosele. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Timplarii. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 4,620 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om |  | 3,373 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,370 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 4,620 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 18,480 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 2,310 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg |  | 0,808 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 2,772 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 4,620 |
| 29 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc |  | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,240 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 7,260 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle |  | buc |  | 3,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 18,000 |
| Total Timplarii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Lucrari de electricitate. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpEF15E | Montarea corpurilor de iluminat. Varianta LED, complet echipat. |  | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 3,300 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat LED |  | buc |  | 3,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m |  | 0,600 |
| 31 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,950 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator |  | buc |  | 3,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc |  | 6,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,015 |
| 32 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,310 |
|  | 2746167335100 | Priza |  | buc |  | 1,020 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,005 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc |  | 2,000 |
| 33 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 |  | m |  | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 11,040 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  | m |  | 25,704 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc |  | 5,040 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, |  | buc |  | 3,780 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie |  | buc |  | 3,780 |
| 34 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 |  | m |  | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,680 |
|  | 2722223107001 | Conductor de cupru VVG ng 2*2.5mm |  | m |  | 27,192 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura |  | buc |  | 1,320 |
| 35 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,350 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  | buc |  | 2,000 |
| 36 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,900 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,010 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,000 |
| Total Lucrari de electricitate. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Apeduct. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  | m |  | 18,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 13,500 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic |  | m |  | 18,360 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic |  | buc |  | 12,600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic |  | buc |  | 8,100 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic |  | buc |  | 1,800 |
| 38 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  | buc |  | 18,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 6,840 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc |  | 18,000 |
| 39 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 |  | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,440 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc |  | 2,012 |
| 40 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,200 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |
| 41 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2", stativa. |  | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
| 42 | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,000 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,300 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 1,000 |
| 43 | RpSC19A |  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 900*900mm Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,250 |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  | buc | 1,030 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,030 |
| Total Apeduct. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Canalizarea. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 5,900 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,242 |
|  | 25212516720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm |  | m | 6,077 |
| 45 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  | m | 4,120 |
| 46 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot d=110mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,980 |
|  | 2523156712230 |  | Cot 110*110*90grade canalizare |  | buc | 3,075 |
| 47 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Teu 110*110*90gr Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,660 |
|  | 25230156712230 |  | Teu 110*110*90grade |  | buc | 1,025 |
| 48 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Mufa 110mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,660 |
|  | 2523831156712230 |  | Mufa 110mm |  | buc | 1,025 |
| 49 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot 110*110*50 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,320 |
|  | 25243156712230 |  | Cot 110*110*50 |  | buc | 2,050 |
| 50 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,960 |
|  | 25231567122230 |  | Cot d=50mm |  | buc | 2,080 |
| 51 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,400 |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 4,000 |
| 52 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,980 |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 2,000 |
| 53 | RpSC24A |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,600 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,050 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |
| Total Canalizarea. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Lucrari auxiliare. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 6,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,320 |
| 55 | TsH92B |  | Incarcarea in auto a molozului. |  | t | 3,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,330 |
| 56 | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 3,000 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu