Lista cu cantitaţile de lucrări ( desfășurată )

Reparatia  capitala  a  salii  de  sport   la   I.P. Gimnaziul                                       din  s.  Cotiujeni,  raionul  Briceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilajul si echipament sportiv |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Panou de distributie , cu 24 module, 460*310*130 mm IP31 de tip ЩРн - 24з - 0 36УХЛЗ PRO | buc |  |
|  | 01 | Panou de distributie cu 24 module, 460*310*130mm IP31 de tip ЩРн - 48з - 0 36УХЛЗ PRO | buc | 1,0000 |
| 2 |  | Ventilator centrifugal de perete d 315 mm, productivitatea min. 2000 m3/h, inclusiv accesoriile de fixare. | buc |  |
|  | 02 | Ventilator centrifugal de perete d 315 mm, productivitatea min. 2000 m3/h, inclusiv accesoriile de fixare | buc | 1,0000 |
| 3 |  | Proiector W 500 | buc |  |
|  | 03 | Proiector 500W | buc | 1,0000 |
| 4 |  | Set de echipament sportiv pentru baschet (panou baschet, cos baschet cu plasa si elemente de fixare ) | buc |  |
|  | 04 | Set de echipament sportiv ( panou baschet, cos baschet cu plasa si elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
| 6 | VC07D | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 67,15 kg cu motor de 2,2 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,8200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 7 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie | buc |  |
|  | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 6,1400 |
|  | 3162160004907 | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor | h-ut | 1,2000 |
|  | 3410540004802 | Laborator mobil incercari electrice | h-ut | 1,2000 |
| 8 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 188,0000 |
| 9 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 100,0000 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ( se include numa manopera ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
| 11 |  | Cablu VVGng 3x1,5 | m |  |
|  | 01 | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 1,0000 |
| 12 |  | Cablu VVGng 3x2,5 | m |  |
|  | 02 | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 1,0000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 14 |  | Automat 10A | buc |  |
|  | 36 | automat 10A | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 16 |  | Automat 25A | buc |  |
|  | 365 | automat 25 A | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
| 18 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  |
|  | 1311 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
| 20 |  | Priza de fisa | buc |  |
|  | 1291 | Priza de fisa | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Sala de sport ( 17500x8900x5700h ) |  |  |
|  |  | 3.1.1. Tavan |  |  |
| 21 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 8 mm | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 24 | CF53B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 26 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 29 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431239026 | profil de colti | m | 1,0000 |
|  |  | 3.1.2. Рereti, inclusiv demolarea echipamentului sportiv |  |  |
| 30 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 31 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice de la ferestre | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
| 32 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru ventilatoare | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betonocontact" | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( gr. 4 cm ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 36 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 40 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 41 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431239026 | profil de colti | m | 1,0000 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 45 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |
| 46 | CL26A | Grile metalice gata confectionate existente ( se excud resursele: rama metalica, carbuni de forja, electrozi pentru sudura, energie electrica ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 47 | CK30B | Masca pentru protejarea proiector gata confectionata din plasa metalica cu ancadrament, inclusiv diblurile | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2030127329586 | Masca pentru proiector | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
| 48 | TsH38F | Montarea panouri de baschet pe suport existent ( se include numa manopera : lacatus mecanic K = 0,5, muncitor necalificat, dulgher ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,7700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,3700 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | 3.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 50 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 51 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 52 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
| 54 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
| 55 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul, plinta - 52,8 m ), la pardoseli | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 3.1.4. Diverse |  |  |
| 56 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |
| 57 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7200 |
| 58 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 59 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ( moloz ) | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 3.1.5. Incalzirea |  |  |
| 60 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
| 61 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 62 | RCsB21A K = 2,0 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
| 63 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
| 64 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( PPR PN 20 d 25 *4,2 / k = 1,3 на фитинги ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena 25 | m | 1,0300 |
| 65 |  | Clema dn 25 ppr | buc |  |
|  | 39 | Clema dn 25 ppr | buc | 1,0000 |
| 66 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 600*1700 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000006001700 | Radiator 22K 600*1700 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 67 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический спускник воздуха д 15 ) Airvent 3/8 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " автоматический спускник воздуха д 15 | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 68 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 145751001 | Термостатическмй комплект - кран подачи RA-N15 + кран обратки RLV-S 15 | set | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 69 | IC38H | Американка PPR d32 х 1 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | 28752741101012m | Американка PPR 32*1 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |
| 70 | CK30B | Masca pentru radiatoare si proiectoare gata confectionata din din europlasa, inclusiv diblurile | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 203012732986 | Masca pentru radiator | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
| 71 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.