Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satului Niscani r-nul Calarasi (Etapa 1) №17/20-CE.SU |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 5 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 6 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 201010291768215 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |
| 7 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |
|  | 14211022031 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 10 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 16 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 25212167028200 | Conducta PPHM SN8 d200mm | m | 1,0450 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |
| 17 |  | Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m |  |
|  | 2513206621512 | Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 1,0000 |
| 18 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 |
|  |  | 1.3. Camine |  |  |
| 19 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 58,69 m3) | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,1100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,7600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0720 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,1250 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,0000 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,2000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,8000 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9600 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,0760 |
| 20 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 3,42 m3) | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3500 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1400 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,1010 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 8,0000 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 6,0000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,5000 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 19,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,1490 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,0610 |
| 21 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 266112643310 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 266112643315 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |
|  | 2661126433106 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3) | buc |  |
|  | 26611264330109 | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc |  |
|  | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 2661126433159 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) | buc |  |
|  | 26611264331101 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05m3) | buc |  |
|  | 266112643373 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc |  |
|  | 205211121 | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg |  |
|  | 2775276309142 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 1,0000 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 34 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc |  |
|  | 2875274200012 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc |  |
|  | 2875274200011 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc | 1,0000 |
| 36 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 37 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 39 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  | 1.4. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | 1.4.1. Drumul din asfalt |  |  |
| 40 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 41 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
| 42 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 43 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 45 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 46 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001302 | Mixtura asfaltica praparata la cald mica | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | 1.4.2. Drumul din pietris |  |  |
| 47 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 48 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 49 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (pretul pietrei sparte k=0,5) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 1.4.3. Transportarea gunoiului |  |  |
| 50 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,6000 |
| 51 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
|  |  | 1.5. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat) |  |  |
| 53 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR17 PN10 d400mm | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,4800 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,1000 |
|  | 2521216710400 | Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d400mm prin foraj orizontal dirijat | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,8200 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 109,2000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,1000 |
| 54 |  | Inel distantier PA 7-75 | buc |  |
|  | 120712161775 | Inel distantier PA 7-75 | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satului Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-D1-TH.SU | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Statia de pompare a apelor uzate SPAU-4. Lucrari tehnologice. Platforma  D1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 9 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (CP1) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 252121671110 | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 10 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.50mm | m |  |
|  | 2513206621502 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.50mm | m | 1,0000 |
| 11 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, pina la d100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
| 12 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411220 | Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 13 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm (6 buc) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 25212167056 | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm | m | 1,0450 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d100/100mm PN10 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411100 | Teu fonta cu flanse d100/100mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d50/50mm PN10 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110312 | Teu fonta cu flanse d50/50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d100mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117330365 | Vana sertar cauciucat PN10 d100mm | buc | 1,0000 |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117330377 | Vana sertar cauciucat PN10 d50mm | buc | 1,0000 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117330383 | Clapeta de retinere cu disc d50mm | buc | 1,0000 |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana de aerisire PN10 d50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117330384 | Vana de aerisire PN10 d50mm | buc | 1,0000 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse fonta ductila d100/50mm PN10 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411125 | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila d100/50mm PN10 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat d50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411350 | Flansa oarba din otel zincat d50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie concentrica PE100 d110/63 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671122 | Reductie concentrica PE100 d110/63 mm | buc | 1,0300 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d100/110mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411227 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d100/110mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d50/63mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411263 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d50/63mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 25 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90*60*30*15* PEHD RC PE100 d110 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671382 | Cot 90*60*30*15* PEHD RC PE100 d110 mm | buc | 1,0300 |
| 26 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 2663102100026 | Beton marca B20 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |
| 27 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,1100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,7600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0720 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,1250 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,0000 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,2000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,8000 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9600 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,0760 |
| 28 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 29,2300 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1490 |
| 29 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3500 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,2590 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 42,7900 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,8000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,6600 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 28,5300 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0300 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1560 |
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  | 266112643310 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m . Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc |  |
|  | 26611264332152 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |
|  | 26611264331513 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 34 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0.24m3) | buc |  |
|  | 2661126433109 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc |  |
|  | 266112643315203 | Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6(0,265 m3) | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,0.31m3) | buc |  |
|  | 266112643315241 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc |  |
|  | 26611264332155 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc |  |
|  | 266112643321533 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0.1m3) | buc |  |
|  | 26611264331101 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc |  |
|  | 266112643321578 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare). Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare). Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) | buc |  |
|  | 266112643315455 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3) | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc |  |
|  | 2875274200011 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B250 | buc |  |
|  | 28752742055 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B250 | buc | 1,0000 |
| 46 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 47 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 48 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 49 | AcE09A | Montarea treptelor din otel cu acoperire din polimer | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236306327 | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| 50 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie | kg |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
| 51 |  | Scara | kg |  |
|  | 2775276309890 | Scara | kg | 1,0000 |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Placa de metal 16x500 in caminul C.S.P. -1) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 54 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 55 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 2663102100036 | Beton marca B10 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 56 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Pat din beton B7.5 (pentru C.S.P.-4) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 2663102100047 | Beton marca B7.5 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 1.4. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | 1.4.1. Drumul din pietris (240m) |  |  |
| 57 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 58 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 la costul pietris) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satului Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-D1-CBA | Investitor ООО |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Statia de pompare a apelor uzate SPAU-4.

Lucrari de constructii. Platforma D

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente..(Groapa de fundatie 6.7x6.7x5.26h ) |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,3500 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,2500 |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Basa de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=18.4m |  |  |
| 11 | TsA02B К=1,2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodaririi apelor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,2500 |
| 13 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0640 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 15 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |
| 16 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |
| 17 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.3. Plita Pm1 (2.3x2.3m) |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021005 | Beton M50 (C3.5) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 26631021525 | Beton C20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 22 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 23 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
|  |  | 1.4. Pereu latime 0.9m |  |  |
| 25 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 26 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0140 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a sat.Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-D1-TH.SU | Investitor ООО |
| --- | --- |

Statia de pompare a apelor uzate SPAU-4. Utilaj. Platforma D

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul N2-5-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=4.76m cu doua pompe submersibile Q=5.50 l/sec, H=23.31m | set |  |
|  | 12345678921 | Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=4.76m cu doua pompe submersibile Q=5.50 l/sec, H=23.31m | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satului Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-D-PG | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea teritoriului. Platforma D

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (surplus de sol) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0500 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-80m2 |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.30.15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru strada БР100.30.15 | m | 1,0050 |
|  |  | 3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-50m2 (10+40) |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | 4. Gardul metalic (28sectii-69m) |  |  |
| 13 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 28 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 28 buc; capac patrat 28buc; element de fixare ECO 40 zincat - 112 buc; beton M150 - 2.02 m3) | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 | buc |  |
|  | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m | buc |  |
|  | 27107037003401 | Capac patrat 60*60 | buc |  |
|  | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40 | buc |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |
| 14 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set) | set |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 15 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set) | set |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Cornier din otel | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |
| 18 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |
| 19 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 1,7500 |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 1,7500 |
| 20 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |
| 21 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0088 |
| 22 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 28301273030011 | Artar | buc | 1,0500 |
| 23 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-D-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Retele electrice ВЛ-0,4 кВ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior СВ-95 (в т.ч.подкос) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi СВ95-2 | buc | 1,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi СВ95-2 | buc | 2,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |
| 3 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele СВ95-2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1100 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi СВ95-2 | buc | 3,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 3,0100 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,6100 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |
| 6 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
| 8 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |
| 9 | Pretul firmei | Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2 | m |  |
|  | 02 | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2 | m | 1,0000 |
| 10 | 136 | Banda F2007 | m |  |
|  | 136 | Banda F2007 | m | 1,0000 |
| 11 | 137 | Screpa A200 | buc |  |
|  | 137 | Screpa A200 | buc | 1,0000 |
| 12 | 163 | Consola CA 1500 | buc |  |
|  | 163 | Consola CA 1500 | buc | 1,0000 |
| 13 | 162 | Сurau CSB | buc |  |
|  | 162 | Curau CSB | buc | 1,0000 |
| 14 | 110-0305 | Clema de ancoraj "PА 25x100" | buc |  |
|  | 110-0305 | Clema de ancoraj "PА 25x100" | buc | 1,0000 |
| 15 | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc |  |
|  | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc | 1,0000 |
| 16 | 161 | Clema PA 1500 | buc |  |
|  | 161 | Clema PA 1500 | buc | 1,0000 |
| 17 | 1516 | Capac CPTAU-16 | buc |  |
|  | 1516 | Capac CPTAU-16 | buc | 1,0000 |
| 18 | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc |  |
|  | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc | 1,0000 |
| 19 | 1681 | Clema ES 1500 | buc |  |
|  | 1681 | Clema ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 20 | 1513 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc |  |
|  | 110-0313 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc | 1,0000 |
| 21 | 1519 | Уплотнитель RDSS75+CIPS75 | buc |  |
|  | 15199 | Уплотнитель RDSS75+CIPS75 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-03-526-2 | Clema SL11.11 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 54422 | Clema SL11.11 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 23 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 16 A SV19-25 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 54023 | Siguranta SV19-20 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor ВН32-3Р-20А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3Р 10А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 28 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-5х6 mm2 | m |  |
|  | 590-2055 | Cablu ВВГ-5х6 mm2 | m | 1,0000 |
| 31 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-3х4 mm2 | m |  |
|  | 590-2058 | Cablu ВВГ-3х4 mm2 | m | 1,0000 |
| 32 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 64656 | Furtun metalic D40mm | m | 100,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
| 33 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |
| 34 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc |  |
|  | 620-10- | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |
| 36 | Pretul firmei | Contor electric ZMG310ACE 380B | buc |  |
|  | 503-9969 | Contor electric ZMG310ACE 380B | buc | 1,0000 |
| 37 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р C10А | buc |  |
|  | 540-2612 | Automat ВА47-29 3Р C10А | buc | 1,0000 |
| 38 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-20A | buc |  |
|  | 530-2011 | Intreruptor BH32-3P-20A | buc | 1,0000 |
| 39 | Pretul firmei | Limitator LVA-440-CS | buc |  |
|  | 510-12 | Limitator LVA-440-CS | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-D-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Dizel-generator   20 кВт GEKO

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-01-062-2 | Reactor uleios, masa pina la 3 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0100 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 10,5000 |
|  | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | 15,0000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 5,8000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Dizel-generator 20 кВт GEKO | buc |  |
|  | 505-101 | Dizel-generator 20 kBT GEKO | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-D-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 5 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек) | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000 | Beton Б-7,5 | m3 | 1,0250 |
| 7 | 404-23 | Caramida | buc |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1,0000 |
| 8 | 408-93 | Nisip | m3 |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |
| 9 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: PКУ-01 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat PКУ-01 | buc | 1,0000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8000 |
| 10 | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc |  |
|  | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc | 1,0000 |
| 11 | 510-126 | Bratara X20 | buc |  |
|  | 510-126 | Bratara X20 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 13 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 13,7000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 12,4000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 15 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 6,5100 |
| 16 | Pretul firmei | Cablu АПвзБбШп-5х6 mm2 | m |  |
|  | 590-2055 | Cablu АПвзБбШп-5х6 mm2 | m | 1,0000 |
| 17 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 24518 | Cap terminal | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЯУЭ-0643 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 2,3700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor ПП3-16 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 540-4002 | Intreruptor ПП3-16 | buc | 1,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В3A | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 540-523 | Automat BA47-29/1/В3A | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн2/7 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 2,3700 |
|  | 577-14 | Dulap КМПн2/7 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 22 | 08-03-526-2 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 540-420 | Intreruptor (сумеречный с фотореле) | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 23 | Pretul firmei | Sina 8/1 | buc |  |
|  | 620-195 | Sina 8/1 | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,7000 |
|  | 503-803 | Teava din otel D40 | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0750 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,8100 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление ДЭС) | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |
| 26 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление ДЭС) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
| 27 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7500 |
| 28 | 08-01-087-2 | Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare | m2 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,3000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0118 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,2800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1500 |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 30 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,4100 |
|  | 24560 | Consola KC1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |
| 31 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 503-800 | Teava din otel D20 | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4700 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 20,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |
| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap ЯУЭ-0643 | buc |  |
|  | 57714 | Dulap ЯУЭ-0643 | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satului Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-E1-TH.SU | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Statia de pompare a apelor uzate SPAU-5. Lucrari tehnologice. Platforma  E1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Debimetru electromagnetic pentru apa uzate menajere d75mm | buc |  |
|  | 12071216155 | Debimetru electromagnetic pentru apa uzate menajere d75mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. lucrari de montare |  |  |
| 2 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, d75 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,4500 |
|  | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,2200 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0600 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3500 |
|  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 5 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 3.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 11 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d125mm triplustrat (CP1) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 252121671125 | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d125 mm triplustrat | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 12 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d125mm triplustrat (A12) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 252121671125 | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d125 mm triplustrat | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 13 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.50mm | m |  |
|  | 2513206621502 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.50mm | m | 1,0000 |
| 14 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411220 | Adaptor larga toleranta universal cu flansa d200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 16 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm (6 buc) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 252121670046 | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm | m | 1,0450 |
| 17 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d160mm (4 buc) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  | 25212167053 | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d160mm | m | 1,0400 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d100/100mm PN10 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411100 | Teu fonta cu flanse d100/100mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila d65/65mm PN10 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110365 | Teu fonta cu flanse d65/65mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d100mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117330365 | Vana sertar cauciucat PN10 d100mm | buc | 1,0000 |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411733065 | Vana sertar cauciucat PN10 d65mm | buc | 1,0000 |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117330387 | Clapeta de retinere cu disc d65mm | buc | 1,0000 |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana de aerisire PN10 d50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117330384 | Vana de aerisire PN10 d50mm | buc | 1,0000 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse fonta ductila d100/50mm PN10 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411125 | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila d100/50mm PN10 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat d65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411351 | Flansa oarba din otel zincat d65mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 26 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie concentrica PE100 d125/75 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671133 | Reductie concentrica PE100 d125/75 mm | buc | 1,0300 |
| 27 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte PEHD d125/125mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |
|  | 287527411125 | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila d100/50mm PN10 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Capat flansa PEHD RC d75 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411275 | Capat flansa PEHD RC d75 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 29 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d75mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 287527442825 | Flansa libera din otel zincat d75mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90*60*15* PEHD RC PE100 d125 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671382 | Cot 90*60*30*15* PEHD RC PE100 d125 mm | buc | 1,0300 |
| 31 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 2663102100026 | Beton marca B20 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 3.3. Camine circulare |  |  |
| 32 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,1100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,7600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0720 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,1250 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,0000 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,2000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,8000 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9600 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,0760 |
| 33 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Beton M100 pentru masiv ancoraj-0.05m3) | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 29,2300 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1490 |
| 34 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3500 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,2590 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 42,7900 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,8000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,6600 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 28,5300 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0300 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1560 |
| 35 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  | 266112643310 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m . Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc |  |
|  | 26611264332152 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |
|  | 26611264331513 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0.24m3) | buc |  |
|  | 2661126433109 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc |  |
|  | 266112643315203 | Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6(0,265 m3) | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,0.31m3) | buc |  |
|  | 266112643315241 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3) | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc |  |
|  | 26611264332155 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc |  |
|  | 266112643321533 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0.1m3) | buc |  |
|  | 26611264331101 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 47 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc |  |
|  | 266112643321578 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) | buc | 1,0000 |
| 48 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare). Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 49 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare). Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) | buc |  |
|  | 266112643315455 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3) | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc |  |
|  | 2875274200011 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B250 | buc |  |
|  | 28752742055 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B250 | buc | 1,0000 |
| 52 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 53 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 55 | AcE09A | Montarea treptelor din otel cu acoperire din polimer | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236306327 | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| 56 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie | kg |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
| 57 |  | Scara | kg |  |
|  | 2775276309890 | Scara | kg | 1,0000 |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Placa de metal 16x500 in caminul C.S.P. -1) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 60 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 61 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 2663102100036 | Beton marca B10 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 62 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Pat din beton B7.5 (pentru C.S.P.-5) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 2663102100047 | Beton marca B7.5 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 3.4. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | 3.4.1. Drumul din asfalt (145m) |  |  |
| 63 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 64 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 65 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 68 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 69 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001302 | Mixtura asfaltica praparata la cald mica | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | 3.4.2. Drumul din beton de ciment (L=36m) |  |  |
| 70 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 71 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 72 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 73 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 141112220175202 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 74 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 75 | DI07A K=2 | Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |
|  | 2664102100013 | Mortar asfaltic | t | 0,0420 |
|  | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0004 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 3.4.3. Transportarea gunoiului |  |  |
| 76 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,6000 |
| 77 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |
| 78 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satului Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-E1-CBA | Investitor ООО |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Statia de pompare a apelor uzate SPAU-5. Lucrari de constructii. Platforma E

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente..(Groapa de fundatie 7.4x7.47x5.46h ) |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,3500 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Grunt deplasat | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,2500 |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Basa de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=21.2m |  |  |
| 11 | TsA02B К=1,2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodaririi apelor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,2500 |
| 13 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0640 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 15 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |
| 16 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |
| 17 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.3. Plita Pm1 (3.0x3.0m) |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice (C3.5) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021005 | Beton M50 (C3.5) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 26631021525 | Beton C20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 22 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 23 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
|  |  | 1.4. Pereu latime 0.9m |  |  |
| 25 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 26 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0140 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a sat.Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-E1-TH.SU | Investitor ООО |
| --- | --- |

Statia de pompare a apelor uzate SPAU-5. Utilaj. Platforma E

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul N2-6-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=4.60m cu doua pompe submersibile Q=7.00 l/sec, H=66.40m | set |  |
|  | 12345678921 | Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm, H=4.60m cu doua pompe submersibile Q=7.00 l/sec, H=66.40m | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-E-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Iluminarea exterioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 2 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
| 3 | 590-4010 | Conductor ПВ-1х1.5 мм2 | m |  |
|  | 590-4010 | Conductor ПВ-1х1.5 | m | 1,0000 |
| 4 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 503-800 | Teava din otel D20 | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4700 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 20,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |
| 5 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,4100 |
|  | 24560 | Consola KC1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |
| 6 | 24566 | Cutie У614 | buc |  |
|  | 24566 | Cutie У614 | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
| 8 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1300 |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 10 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi CB-95-2 | buc | 1,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |
| 11 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |
| 12 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: PКУ-01 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat PКУ-01 | buc | 1,0000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8000 |
| 14 | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc |  |
|  | 510-125 | Lampa ДРЛ-125 | buc | 1,0000 |
| 15 | 510-126 | Bratara X20 | buc |  |
|  | 510-126 | Bratara X20 | buc | 1,0000 |
| 16 | 510-1266 | Bratara X15 | buc |  |
|  | 510-1266 | Bratara X15 | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satului Niscani, r-nul Calarasi. N17/20-E-PG | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea teritoriului. Platforma E

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (surplus de sol) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0500 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 5 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Molura din beton B15=5.1m) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 266310210015 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-50m2 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.30.15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru strada БР100.30.15 | m | 1,0050 |
|  |  | 3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-40m2 (10+30) |  |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | 4. Gardul metalic (16sectii-40m) |  |  |
| 14 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 16 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 16 buc; capac patrat 16 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 64 buc; beton M150 - 1.15 m3) | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0 | buc |  |
|  | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m | buc |  |
|  | 27107037003401 | Capac patrat 60*60 | buc |  |
|  | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40 | buc |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |
| 15 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set) | set |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 16 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set) | set |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Cornier din otel | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |
| 19 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |
| 20 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 1,7500 |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 1,7500 |
| 21 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |
| 22 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0088 |
| 23 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 28301273030011 | Artar | buc | 1,0500 |
| 24 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-E-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Retele electrice exterioare ВЛ-10kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 |  |  |
| 1 | 33-04-003-12 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu doua proptele CB-105 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3700 |
|  | 446-2015 | Sustineri pentru stilpi СВ-105 | buc | 3,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 3,1600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 1,0700 |
| 2 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9900 |
|  | 446-23001 | Placi de ancorare din beton armat П-3и | buc | 1,0000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0500 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |
| 5 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 mm2 | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,2300 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0035 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,5600 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 14,8200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,8600 |
| 6 | 507-970 | Conductor AC-70 mm2 | m |  |
|  | 502-9589 | Conductori AC-70 mm2 | m | 1,0000 |
| 7 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1 | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4100 |
| 8 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: CUT-AUT | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4100 |
| 9 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 15 m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |
|  |  | 2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,38 Коэффициент к машинам=1,38 |  |  |
| 10 |  | 1.Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.7) | buc |  |
| 11 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Е | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4600 |
|  | 1230- | Izolator ПС-70Е | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0040 |
| 12 | 08-02-305-1 | Clema НБ-2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 1144 | Clema НБ-2 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 13 | 08-02-305-1 | Ушко У1-7-16 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 150536 | Ушко У1-7-16 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 14 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15563 | Clema de filiera "ПА" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 15 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПC" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15562 | Clema RP150 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 16 | 08-02-305-1 | Clema "А2А" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 150531 | Clema "А2А" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 17 | 08-02-305-1 | Звено ПРТ-7 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 150534 | Звено ПРТ-7 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 18 | 08-02-305-1 | Серьга СРС-7-17 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 154 | Серьга СРС-7-17 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 19 | 08-02-305-1 | Clema ПГН-2-6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 116 | Clema ПГН-2-6 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 20 | 08-02-305-1 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada):сonductor AC-70 (ошиновка) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 1533 | Conductor ВЛ-АС70 (ошиновка) | m | 10,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 21 |  | 2.Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АЕЕ.7) | buc |  |
| 22 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M2-10-SP | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 15500 | Traversa "M2-10-SP" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 23 | 08-02-377-3 | Consola RLND | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8800 |
|  | 1505009 | Consola RLND | buc | 1,0000 |
|  | 31001 | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m | h-ut. | 8,9500 |
| 24 | 1547 | Круг 10 | m |  |
|  | 1547 | Круг 10 | m | 1,0000 |
| 25 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 15501 | Traversa TM-3 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 26 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 15502 | Traversa TM-6 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 27 | 08-02-305-1 | Оголовок ОГ-2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 1505323 | Оголовок ОГ-2 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 28 | 08-02-305-1 | Оголовок ОГ-5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 1505324 | Оголовок ОГ-5 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 29 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp Х1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 1553 | Bratara "X1" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 30 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp Х7 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15533 | Bratara "X7" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 31 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp Х8 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15534 | Bratara "X8" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 32 | 08-02-305-1 | Стяжка Г1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 1505322 | Стяжка Г1 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 33 | 08-02-368-1 | Conductor de legare la pamint "ЗП1" | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 79,6000 |
|  | 110-0822 | Conductor de legare la pamint "ЗП1" | m | 100,0000 |
| 34 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное концевое УОК | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 1505940 | Устройство ответвительное концевое УОК | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 35 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное промежуточное УОП | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 150593 | Устройство ответвительное промежуточное УОП | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 36 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4600 |
|  | 122 | Izolator ШФ20-В | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0040 |
| 37 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70D | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4600 |
|  | 12300 | Izolator ПС-70Д | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0040 |
| 38 | 154666 | Сopacel К-6 | buc |  |
|  | 154666 | Сopacel К-6 | buc | 1,0000 |
| 39 | 1505 | Clema ПС-2 | buc |  |
|  | 1505 | Clema ПС-2 | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15563 | Clema de filiera "ПА" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 41 | 08-02-305-1 | Clema "А2А" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 150531 | Clema "А2А" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 42 | 08-02-305-4 | Consola PA-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 150509 | Consola PA-1 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 43 | 08-02-305-4 | Consola PA-2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 150510 | Consola PA-2 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 44 | 08-02-305-4 | Consola (вал привода) PA-3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 150511 | Consola (вал привода) PA-3 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 45 | 08-02-305-4 | Consola PA-4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 150512 | Consola PA-4 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 46 | 08-02-305-4 | Consola PA-5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 150513 | Consola PA-5 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 47 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu (Suport У1) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2200 |
|  | 1602 | Suport У1 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,5800 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Decupla РЛНД1-10/200 + привод | buc |  |
|  | 530-201 | Decupla РЛНД1-10/200 + привод | buc | 1,0000 |
| 49 | 1152 | Intreruptor-siguranta СUT-OUT | buc |  |
|  | 1152 | Intreruptor-siguranta CUT-OUT | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-E-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Dizel-generator   50 кВт GEKO

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-01-062-2 | Reactor uleios, masa pina la 3 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0100 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 10,5000 |
|  | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | 15,0000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 5,8000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Dizel-generator 50 кВт GEKO | buc |  |
|  | 505-101 | Dizel-generator 50 kBT GEKO | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-E-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 4 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек) | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000 | Beton Б-7,5 | m3 | 1,0250 |
| 6 | 404-23 | Caramida | buc |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1,0000 |
| 7 | 408-93 | Nisip | m3 |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |
| 8 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для заземления) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 11 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 13 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
| 14 | Pretul firmei | Cablu АПвзБбШп-3х4 mm2 | m |  |
|  | 590-2057 | Cablu АПвзБбШп-3х4 mm2 | m | 1,0000 |
| 15 | Pretul firmei | Cablu АПвзБбШп-5х35 mm2 | m |  |
|  | 590-2055 | Cablu АПвзБбШп-5х35 mm2 | m | 1,0000 |
| 16 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 24518 | Cap terminal | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЯУЭ-0642 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 18 | 08-03-525-2 | Separator de sarcina ПП3-100 80A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 54022 | Separator de sarcina ПП3-100 80A | buc | 1,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 19 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,7000 |
|  | 503-803 | Teava din otel D40 | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0750 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,8100 |
| 20 | 08-02-407-14 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 70 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 72,2000 |
|  | 503-805 | Teava din otel D80 | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0750 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,4500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,8100 |
| 21 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7500 |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление ДЭС) | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |
| 23 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (заземление ДЭС) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Dulap ЯУЭ-0642 | buc |  |
|  | 57714 | Dulap ЯУЭ-0642 | buc | 1,0000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor exterioare de canalizare a satiului Niscani, r-nul Calarasi N17/20-E-AEE |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Substantie de transformatoare КТП-40/10/0,4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-029-3 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0100 |
|  | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 4,0000 |
|  | 446-2431 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric УСО-3А | buc | 2,0000 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 2,4400 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 3 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-01-025-1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 40 kV А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,9000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0070 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3600 |
|  | 5009053 | Papuci de cablu din aluminiu | buc | 18,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 7,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |
| 5 |  | Установка в РУ-0,4кВ | buc |  |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 8 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic ПМА-0247 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
| 10 | 08-03-526-2 | Сумеречный выключатель с фотореле ФР-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 540-420 | Intreruptor (сумеречный с фотореле) | buc | 1,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 80А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 14 | 08-03-525-2 | Separator de sarcina BH32-3P-100A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 12,4000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 16 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-4х35 mm2 | m |  |
|  | 590-2050 | Cablu ВВГ-4х35 mm2 | m | 1,0000 |
| 17 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-5х35 mm2 | m |  |
|  | 590-2052 | Cablu ВВГ-5х35 mm2 | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 70 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 64657 | Furtun metalic D70 mm | m | 100,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |
| 20 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Substantie de transformatoare КТП-40/10/0,4 | buc |  |
|  | 505-1016 | Substantie de transformatoare КТП-40/10/0,4 | buc | 1,0000 |
| 22 | Pretul firmei | Transformator TM-40/10/0,4кВ | buc |  |
|  | 505-1018 | Transformator TM-40/10/0,4кВ | buc | 1,0000 |
| 23 | Pretul firmei | Automat ВА47-100 3Р 63А С | buc |  |
|  | 620-1000 | Automat ВА47-100 3Р 63А С | buc | 1,0000 |
| 24 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 4А В | buc |  |
|  | 620-1083 | Automat ВА47-29 3Р 4А В | buc | 1,0000 |
| 25 | Pretul firmei | Limitator ОПС1-В-3P | buc |  |
|  | 510-121 | Limitator ОПС1-В-3P | buc | 1,0000 |
| 26 | Цена поставщика | Demaror ПМА-0247 | buc |  |
|  | 55645522 | Demaror ПМА-0247 | buc | 1,0000 |
| 27 | Цена поставщика | Fotoreleu ФР-1 | buc |  |
|  | 55645523 | Fotoreleu ФР-1 | buc | 1,0000 |
| 28 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-100 | buc |  |
|  | 620-10- | Dulap BZUM-TF-01-100 | buc | 1,0000 |
| 29 | Pretul firmei | Contor electric ZMG310CR 380B | buc |  |
|  | 503-9969 | Contor electric ZMG310CR 380B | buc | 1,0000 |
| 30 | Pretul firmei | Automat ВА47-100 3Р 80А С | buc |  |
|  | 620-1003 | Automat ВА47-100 3Р 80А С | buc | 1,0000 |
| 31 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-80A | buc |  |
|  | 530-2011 | Intreruptor BH32-3P-80A | buc | 1,0000 |