## Caiet de sarcin

Obiectul	Hidroizolarea subsolului edificiului cu nr. cadastral 0100520228.01 (Palatul Național „Nicolae Sulac”) și amenajarea terenului pe str. Pușkin, 21, mun. Chișinăi

Autoritatea contractantă MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII și CECRCETĂRII or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| Subsolul și pridvor |  |  |  |
| 1 | 2-1-1 | Lucrări de construcții generale (marca C) |  |
| 2 | 2-1-2 | Lucrări de construcții generale (marca SA) |  |
| Pavarea |  |  |  |
| 3 | 5-1-1 | Pavarea (marca PG) |  |
| Rețele exterioare |  |  |  |
| 4 | 6-1-1 | Rețele exterioare de apele pluvială |  |
| Amenajarea teritoriului |  |  |  |
| 5 | 7-1-1 | Amenajare (marca PG) |  |
| 6 | 7-1-2 | Scări (marca PG) |  |
| 7 | 7-1-3 | Iverzie (marca PG) |  |
| 8 | 7-1-4 | Forme arhitecturale mici (marca PG) |  |

| Investitor: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cerecetării | Beneficiar: Organizația Concertistică și Impresariat „Moldova-Concert” |
| --- | --- |
| Ministru M. BABUC | Director: |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                L.S.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructie generale (mаrcа С)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsur, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 26,700 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 55,000 |  |  |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 4 632,500 |  |  |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) | 100 m3 | 27,250 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 27,250 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории - для завоза обратно) | 100 m3 | 27,250 |  |  |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Завоз грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 4 632,500 |  |  |
| 8 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) | 100 m3 | 27,250 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 21,800 |  |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 21,800 |  |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 545,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 12 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичных перегородок перегородок толщ.120мм) | m3 | 10,800 |  |  |
| 13 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t | 16,740 |  |  |
| 14 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка мусора автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км) | t | 16,740 |  |  |
| 15 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,108 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Усиление плит перекрытия CР1 |  |  |  |  |
| 16 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка бетонных поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 790,000 |  |  |
| 17 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона В25 по перекрытию) | m3 | 41,000 |  |  |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Вр1) | kg | 1 656,400 |  |  |
| 19 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6,8 мм) | kg | 161,900 |  |  |
| 20 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12, 16мм) | kg | 608,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Усиление плит перекрытия CР2 и СР3 |  |  |  |  |
| 21 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка бетонных поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 550,000 |  |  |
| 22 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона В25 по перекрытию) | m3 | 4,280 |  |  |
| 23 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 диаметром д=32 мм) | kg | 288,800 |  |  |
| 24 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=25мм) | kg | 1 596,000 |  |  |
| 25 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Огрунтовка поверхности битумным праймером STRATO 4900 - 2 слоя - для защиты бетона и арматуры) | m2 | 550,000 |  |  |
| 26 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, заглаженная штукатурка на потолках) | m2 | 550,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Усиление колон |  |  |  |  |
| 27 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Бетонирование колонн бетоном В25) | m3 | 2,000 |  |  |
| 28 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 9,600 |  |  |
| 29 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=8 мм) | kg | 35,500 |  |  |
| 30 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 диаметром д=10 мм) | kg | 10,800 |  |  |
| 31 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12, 18мм) | kg | 74,600 |  |  |
| 32 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см для поз.1) | buc | 16,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Изоляционные работы |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Деталь"1" и "2" покрытие подвала |  |  |  |  |
| 33 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Огрунтовка поверхности битумным праймером TehnoNICOLI - 2 слоя) | m2 | 790,000 |  |  |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка TehnoNICOLI) | m2 | 790,000 |  |  |
| 35 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит толщ.150мм) | m3 | 118,500 |  |  |
| 36 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора М100 по горизонтальным поверхностям, толщиной 2 см) | m2 | 790,000 |  |  |
| 37 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Огрунтовка поверхности битумным праймером TehnoNICOLI - 2 слоя) | m2 | 790,000 |  |  |
| 38 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционная мембрана "Tehnoelast EPP" по горизонтальным поверхностям на битумную мастику) | m2 | 790,000 |  |  |
| 39 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М100, толщиной 3 см) | m2 | 790,000 |  |  |
| 40 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция по вертикальным поверхностям (деталь "2") - бутил-каучук TehnoNICOLI Nr.45) | m2 | 12,600 |  |  |
| 41 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) | m2 | 14,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Деталь "3" и "4" |  |  |  |  |
| 42 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка цементным раствором М 100-Т, стен из бетона, средней толщ. 2 см) | m2 | 28,500 |  |  |
| 43 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Огрунтовка поверхности битумным праймером TehnoNICOLI - 2 слоя) | m2 | 28,500 |  |  |
| 44 | IzF04G | Strat hidroizolant de membrana "Tehnoelast EPP" pe suprafete verticale plane, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный из мембраны "Tehnoelast EPP" , по вертикальным, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) | m2 | 28,500 |  |  |
| 45 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из бетонных блоков толщ.80мм, без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 м) | m3 | 2,280 |  |  |
| 46 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляция по вертикальным поверхностям (деталь "3", "4") - бутил-каучук TehnoNICOLI Nr.45) | m2 | 8,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Деталь"5" |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка цементным раствором М 100-Т, стен из бетона, средней толщ. 2 см) | m2 | 324,000 |  |  |
| 48 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Огрунтовка поверхности битумным праймером TehnoNICOLI - 2 слоя) | m2 | 324,000 |  |  |
| 49 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляция "Tehnoelast EPP" по вертикальным поверхностям на битумную мастику) | m2 | 324,000 |  |  |
| 50 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из бетонных блоков толщ.80мм, без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 м) | m3 | 25,920 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Деталь "6" - проход для труб |  |  |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл/дет для крепления труб из листа) | kg | 210,000 |  |  |
| 52 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей) | m2 | 8,400 |  |  |
| 53 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Изоляция мастикой "Ghermobutilcauciuc" - 2 mm) | m2 | 2,000 |  |  |

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Pridvor. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pridvor pe perimetru cladirii |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка ступеней из гранитных блоков разм.340х140мм, уложенных на бетон) | m | 675,000 |  |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонного основания под площадки и ступеней механизированными средствами) | m3 | 165,000 |  |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка покрытия из гранитых плиток толщ.40мм) | m2 | 811,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Pridvor pe axa П |  |  |  |  |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка ступеней из гранитных блоков разм.340х140мм, уложенных на бетон) | m | 94,000 |  |  |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонного основания под площадки и ступени механизированными средствами) | m3 | 26,500 |  |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка покрытия из гранитых плиток толщ.40мм) | m2 | 60,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Вывоз мусора (гранитные плитка и ступени по периметру здания 30%) |  |  |  |  |
| 7 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора в автомобили, грунт естественной влажножности, IV категории) | 100 m3 | 2,178 |  |  |
| 8 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 477,000 |  |  |
| 9 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 2,178 |  |  |
| 10 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории) | 100 m3 | 2,178 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Площадки и лестницы из гранита |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pridvor peperimetru cladirii (sect.2-2, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 10*-10*) (30% новые) |  |  |  |  |
| 11 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 10,150 |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание из бетона В15 толщ.100мм и под ступени, и под площадки) | m3 | 165,000 |  |  |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 462,000 |  |  |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 4 811,100 |  |  |
| 15 | DE09A | Trepte de piatra de cosauti, avind dimensiunile 35x19,5 cm si 40x19,5cm (numai lucru) (Cтупени из гранитных блоков размерами 340х140 мм - только з/пл) | m | 675,000 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Treapta din granit, avind dimensiunile 340x140x1000 mm (30% новые гранитные ступени) | m | 202,500 |  |  |
| 17 | CG19B | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi (Полы площадок из гранитной плитки толщ.3 см, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 2 см, к=0,67, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в пом. пл. более 16 м2, без стоимости плитки) | m2 | 811,400 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Placi din granit - (30% новая плитка) | m2 | 243,420 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pridvor si rampa pe axa П (pl.11) |  |  |  |  |
| 19 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 1,505 |  |  |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание из бетона В15 толщ.100мм и под ступени, и под площадки и фундамент) | m3 | 25,630 |  |  |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 71,700 |  |  |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 420,900 |  |  |
| 23 | CG19B | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi (Замощение площадок и ступеней гранитной плиткой толщ.3 см, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 2 см, к=0,67, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в пом. пл. более 16 м2) | m2 | 150,500 |  |  |
| 24 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали) | m | 29,040 |  |  |

Lista cu cantitațile de lucrări № 5-1-1

Pavarea (mаrcа PG)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом толщ.0,06м) | m3 | 238,200 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом толщ.0,1м) | m3 | 77,000 |  |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 615,000 |  |  |
| 4 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора от разборки экскаватором 0,40-0,70 м3, грунт естественной влажножности, IV категории, к=0,85) | 100 m3 | 3,429 |  |  |
| 5 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 720,000 |  |  |
| 6 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 3,429 |  |  |
| 7 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории) | 100 m3 | 3,429 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acсes din placa de beton - 1660 м2 (л.9) |  |  |  |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 200 мм | m3 | 332,000 |  |  |
| 9 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,24м) | m3 | 398,400 |  |  |
| 10 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В10 толщ.100мм) | m2 | 1 660,000 |  |  |
| 11 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 1 660,000 |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15) | m | 250,000 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioara de apele pluviala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы для трубопроводов |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | 39,450 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки) | m3 | 122,000 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта) | 100 m3 | 40,650 |  |  |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km ( Вывоз) | t | 6 913,120 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта для обратной засыпки) | 100 m3 | 39,890 |  |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km ( Вывоз для обратной засыпки) | t | 6 782,270 |  |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком ) | m3 | 43,050 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. ) | 100 m3 | 31,920 |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 31,920 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 797,910 |  |  |
| 11 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 | 0,770 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Земляные работы для колодцев |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | 0,580 |  |  |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки) | m3 | 1,190 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта) | 100 m3 | 0,590 |  |  |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km ( Вывоз) | t | 100,840 |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта для обратной засыпки) | 100 m3 | 0,290 |  |  |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km ( Вывоз для обратной засыпки) | t | 48,450 |  |  |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. ) | 100 m3 | 0,230 |  |  |
| 19 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,230 |  |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 5,700 |  |  |
| 21 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 | 0,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Сборные ж/бетонные конструкции канализ. колодцев |  |  |  |  |
| 22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 7шт.) | m3 | 4,580 |  |  |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10 | buc | 7,000 |  |  |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3 | buc | 7,000 |  |  |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-9 | buc | 8,000 |  |  |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1 | buc | 7,000 |  |  |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1 | buc | 7,000 |  |  |
| 28 | CD50I | arie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка ) | m3 | 0,060 |  |  |
| 29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (Стремянки : C1-01-2шт, C1-02-1шт, C1-03-1шт,C1-04-1штС1-05-2шт) | buc | 7,000 |  |  |
| 30 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Соединительные элементы:, МС-2-32шт, МС-6-48 шт) | kg | 19,040 |  |  |
| 31 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска ) | m2 | 8,530 |  |  |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Т " | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л " | buc | 6,000 |  |  |
| 34 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 5,410 |  |  |
| 35 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) | m2 | 54,080 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Canalizarea pluviala |  |  |  |  |
| 36 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Труба полиэтиленовая PE80 SDR21 PN6,0 2x ф160х7,7) | m | 62,000 |  |  |
| 37 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализационные ПВХ SN4 SDR41 ф300) | m | 285,000 |  |  |
| 38 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ80 ,РN4 SDR21 ф315 х9,7) | m | 57,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Canalizare fecaloida |  |  |  |  |
| 39 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm.(Трубы канализационные ПВХ SN4 SDR41 ф160) | m | 29,000 |  |  |
| 40 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализационные ПВХ SN4 SDR41 ф200) | m | 88,000 |  |  |
| 41 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализационные ПВХ SN4 SDR41 ф250) | m | 94,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Demontare |  |  |  |  |
| 42 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 150 mm | m | 62,000 |  |  |
| 43 | RpAcA48C | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 160mm | m | 29,000 |  |  |
| 44 | RpAcA48D | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 200 mm | m | 88,000 |  |  |
| 45 | RpAcA48D | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 250 mm | m | 94,000 |  |  |

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1

Amenajare (marca PG)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Trotuar din placa de beton - 3080 м2 (л.9) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 200 мм | m3 | 616,000 |  |  |
| 2 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 3 080,000 |  |  |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100х20х15) | m | 420,000 |  |  |

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-2

Scari (marca PG)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Scara 1 |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка ступеней из гранитных блоков 340x140mm, уложенных на бетон) | m | 452,000 |  |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонного основания под ступенями механизированными средствами) | m3 | 36,500 |  |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка покрытия из гранитых плиток толщ.40мм) | m2 | 211,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Scara 2 |  |  |  |  |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка ступеней из гранитных блоков 340x140mm, уложенных на бетон) | m | 10,000 |  |  |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонного основания под ступенями механизированными средствами) | m3 | 2,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Scara 3 |  |  |  |  |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка ступеней из гранитных блоков 340x140mm, уложенных на бетон) | m | 12,400 |  |  |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонного основания под ступенями механизированными средствами) | m3 | 3,500 |  |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка покрытия из гранитых плиток толщ.40мм) | m2 | 94,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Scara 4 |  |  |  |  |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка ступеней из гранитных блоков 340x140mm, уложенных на бетон) | m | 42,300 |  |  |
| 10 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонного основания под ступенями механизированными средствами) | m3 | 5,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Вывоз мусора от разборок (гранит. блоки -30%) |  |  |  |  |
| 11 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора от разборки экскаватором 0,40-0,70 м3, грунт естественной влажножности, IV категории, к=0,85) | 100 m3 | 0,679 |  |  |
| 12 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 157,200 |  |  |
| 13 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,679 |  |  |
| 14 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории) | 100 m3 | 0,679 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Scari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Scara 1 |  |  |  |  |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.80мм) | m3 | 18,480 |  |  |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание из бетона В15 толщ.100мм) | m3 | 36,500 |  |  |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 102,200 |  |  |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 1 094,940 |  |  |
| 19 | DE09A | Trepte de piatra de cosauti, avind dimensiunile 35x19,5 cm si 40x19,5cm (numai lucru) (Cтупени из гранитных блоков размерами 340х140 мм - только з/пл) | m | 452,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Treapta din granit, avind dimensiunile 340x140x1000 mm (30%) | m | 135,600 |  |  |
| 21 | CG19B | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi (Полы площадок из гранитной плитки толщ.3 см, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 2 см, к=0,67, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в пом. пл. более 16 м2) | m2 | 211,000 |  |  |
| 22 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска флагштоков) | m2 | 230,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Scara 2 |  |  |  |  |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.80мм) | m3 | 1,120 |  |  |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание из бетона В15 толщ.100мм) | m3 | 2,800 |  |  |
| 25 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 7,840 |  |  |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 66,360 |  |  |
| 27 | DE09A | Trepte de piatra de cosauti, avind dimensiunile 35x19,5 cm si 40x19,5cm (numai lucru) (Cтупени из гранитных блоков размерами 340х120 мм - только з/пл) | m | 10,000 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Treapta din granit, avind dimensiunile 340x120x1000 mm (30%) | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Scara 3 |  |  |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.80мм) | m3 | 0,340 |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание из бетона В15 толщ.100мм) | m3 | 3,500 |  |  |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 9,800 |  |  |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 30,300 |  |  |
| 33 | DE09A | Trepte de piatra de cosauti, avind dimensiunile 35x19,5 cm si 40x19,5cm (numai lucru) (Cтупени из гранитных блоков размерами 340х120 мм - только з/пл) | m | 12,400 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Treapta din granit, avind dimensiunile 340x120x1000 mm (30%) | m | 3,720 |  |  |
| 35 | CG19B | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi (Полы площадок из гранитной плитки толщ.3 см, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 2 см, к=0,67, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в пом. пл. более 16 м2) | m2 | 94,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Scara 4 |  |  |  |  |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.80мм) | m3 | 1,140 |  |  |
| 37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание из бетона В15 толщ.100мм) | m3 | 5,500 |  |  |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 15,400 |  |  |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 67,800 |  |  |
| 40 | DE09A | Trepte de piatra de cosauti, avind dimensiunile 35x19,5 cm si 40x19,5cm (numai lucru) (Cтупени из гранитных блоков размерами 340х120 мм - только з/пл) | m | 42,300 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Treapta din granit, avind dimensiunile 340x120x1000 mm (30%) | m | 12,700 |  |  |

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-3

Inverzie (marca PG)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Arbori (деревья) |  |  |  |  |
| 1 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 25,000 |  |  |
| 2 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 15,000 |  |  |
| 3 | TsH109B | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori rasinosi (Разноска хвойных саженцев для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 10,000 |  |  |
| 4 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных и хвойных деревьев без кома земли) | buc | 25,000 |  |  |
| 5 | Pretul firmei | Arbori de foioasa - 3-5 ani | buc | 15,000 |  |  |
| 6 | Pretul firmei | Arbori de rasinoasa - 3-5 ani | buc | 10,000 |  |  |
| 7 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100buc | 0,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Tufis (кустарники) |  |  |  |  |
| 8 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 25,000 |  |  |
| 9 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 25,000 |  |  |
| 10 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot | buc | 25,000 |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Tufis - 2-3 ani | buc | 25,000 |  |  |
| 12 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100buc | 0,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Gazon obisnuit |  |  |  |  |
| 13 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление) | m2 | 1 620,000 |  |  |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных) | 100m2 | 16,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Florrarie |  |  |  |  |
| 15 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 720,000 |  |  |
| 16 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 720,000 |  |  |
| 17 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли) | buc | 720,000 |  |  |
| 18 |  | Roza Rugoza | buc | 720,000 |  |  |
| 19 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100buc | 7,200 |  |  |

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-4

Forme arhitecturale mici (marca PG)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH91A | Instalarea scaune | buc | 11,000 |  |  |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 9,000 |  |  |

| Investitor: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cerecetării; Beneficiar: Organizația Concertistică și Impresariat „Moldova-Concert”. Ministru M. BABUC; Director:. (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele). L.S. L.S. |  |
| --- | --- |