- __CAIET DE SARCINI

- PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat

- 2. Organizatorul procedurii de achiziţie

- 3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori

| - № - crt. | - Simbol norme şi Cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de masura | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1. Lucrari de termoizolare |  |  |
|  |  | - 1.1. Demontare si montare canale de ventilare existente |  |  |
| - 1 | - RpVA35A k sal = 0.2 | - Demontarea canalelor de ventilatie, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a fatadei) - Coeficient la manoperei=0,2000 | - m2 | - 50,0000 |
| - 2 | - RpVA05A1 ksal = 0.15 | - Montarea pe santier a canalelor de ventilatie (existente, demontate anterior), avind perimetrul sectiunii de 500 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc - Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200 - Coeficient la manoperei=0,1500 | - m | - 100,0000 |
|  |  | - 1.2. Fasada |  |  |
| - 3 | - CB14A | - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | - m2 | - 1 328,0000 |
| - 4 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | - m2 | - 55,0000 |
| - 5 | - RpCO56A | - Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | - m2 | - 4,9700 |
| - 6 | - CD55A | - Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | - m3 | - 1,2200 |
| - 7 | - CF10A | - Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | - m2 | - 97,0000 |
| - 8 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 | - 765,0000 |
| - 9 | - IzF55A | - Termoizolarea exterioara o peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigiaa a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren F-25 gr.=50mm - Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | - m2 | - 791,0000 |
| - 10 | - CK26D | - Pervazuri montate la ferestre sau usi din tabla cutat B=250 | - m | - 40,0000 |
| - 11 | - CK26D | - Pervazuri montate la ferestre sau usi din tabla cutat B=120 | - m | - 45,0000 |
| - 12 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 | - 791,0000 |
| - 13 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 | - 765,0000 |
| - 14 | - CN11A | - Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | - m2 | - 26,0000 |
| - 15 | - TsH92A | - Incarcarea in auto gunoi, frunze | - t | - 6,5000 |
| - 16 | - TsI51A10 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | - t | - 6,5000 |
|  |  | - 1.3. Sistemul de scurgere |  |  |
| - 17 | - CE20A | - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Material marunt=1,0300 | - m | - 115,0000 |
| - 18 | - CE22A | - Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Material marunt=1,0200 | - m | - 70,0000 |