CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE DE VALOARE MICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP „Muzeul Național al Literaturii Române”.

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IP „Muzeul Național al Literaturii Române”.

3. Obiectul achizițiilor:  Lucrări de reparații capitale a scenei (nr. cadastral 6237201200.03)

de la Casa memorială „Constantin Stamati” din s. Ocnița, r-nul Ocnița.

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări generale |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de construcție. |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Executarea lucrărilor de șantier. |  |  |  |
| 1 | CE26A | Șarpanta simpla de lemn de rășinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si căpriori, pt. învelitorile de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafețe peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fierăria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 |  | 56,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 33,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,600 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rășinoase | m3 |  | 0,448 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rășinoase | m3 |  | 0,560 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg |  | 5,600 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru construcții | kg |  | 5,600 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc |  | 112,000 |
|  | 2874115840601 | Piulița M20 | buc |  | 112,000 |
|  | 2874125881229 | Șaibă plata M 20 | kg |  | 7,336 |
|  | 2874115802561 | Șurub M 12 | buc |  | 224,000 |
|  | 2874115840479 | Piulița M12 | buc |  | 224,000 |
|  | 2874125881265 | Șaibe uzuale plate M 12 | kg |  | 7,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 1,680 |
| 2 | CE30A1 | Astereala le învelitorile sau doliile învăluitorilor din țigla, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite, astereala la cupole si turle | m2 |  | 56,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 20,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,920 |
|  | 2010102903495 | Scânduri de rășinoase | m3 |  | 1,456 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg |  | 10,640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 1,680 |
| 3 | CE30C | Astereala le învelitorile sau doliile învăluitorilor din țigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime/ Placa OSB-3 ECO 2500*250*10mm/ | m2 |  | 56,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 12,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg |  | 5,600 |
|  | 20201329205271 | Placa OSB-3 ECO 2500*1250*10mm | m2 |  | 58,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 1,680 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimetric tip ondutiss montat sub stratul de învietoare de țiglă, placi ondulate sau amprentate/ Covor de căptușeala Anderep/ Material mărunt=1,030 | m2 |  | 56,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 11,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,800 |
|  | 2682132600465 | Covor de căptușeala Anderep | m2 |  | 66,332 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc |  | 692,160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 0,560 |
| 5 | CE14A2 | Învelitoare din șindrilă pe suprafețe mai mici sau egale de 50 mp, bătuta pе șipci și așezată pe astereală în 2 rânduri (inclusiv coame -18m.l.) | m2 |  | 56,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 58,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 11,200 |
|  | 2030122948540 | Șindrilă de rașinoase brută | buc |  | 2 800,000 |
|  | 2010102905950 | Șipci de rășinoase | m3 |  | 0,448 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg |  | 2,800 |
|  | 2873145887860 | Cuie cu cap plat. Tip B | kg |  | 2,800 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg |  | 28,000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut |  | 1,400 |
| 6 | CK17A1 | Lambriuri la pereți, executate pe șantier in cantități până la 10 mp inclusiv din cherestea de rășinoase, în tăblii și frizuri sau lamele Material mărunt (aracet, dibluri, șuruburi cu cap înecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2 |  | 20,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la mașină | h-om |  | 10,000 |
|  | 7422010060100 | Tâmplar | h-om |  | 60,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rășinoase | m3 |  | 0,802 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 2,004 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg |  | 8,016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 0,200 |
|  |  | Total Executarea lucrărilor de șantier. Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrări de consolidare. |  |  |  |
| 7 | TsA18A1 | Săpătură manuală de pământ, în urma excavării mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundații, de până la 4 m adâncime, pentru linii electrice aeriene de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren ușor și mijlociu | m3 |  | 2,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,859 |
| 8 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase scurte și sub scurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2 |  | 24,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 18,000 |
|  | 2874125881241 | Șaibe uzuale M 10 | kg |  | 0,120 |
|  | 2874115841033 | Piulițe uzuale pătrate M 10 | buc |  | 7,200 |
|  | 2874115825003 | Șuruburi uzuale pătrate M 10 x 140 mm | buc |  | 7,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru construcții | kg |  | 0,720 |
|  | 2734113803233 | Sârmă neagră moale d = 2,5 mm | kg |  | 1,200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,600 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 2,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rășinoase | m3 |  | 0,024 |
|  | 2010102903495 | Scânduri de rășinoase | m3 |  | 0,024 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rășinoase | m3 |  | 0,036 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 2,880 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,480 |
| 9 | CC01B1 | Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor 10 mm inclusiv | kg |  | 101,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 3,333 |
|  | 2710602200000 | Oțel beton PC 52 diam. 10 mm | kg |  | 103,525 |
| 10 | CA03D2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material mărunt (dulapi de rășinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 8,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 43,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,280 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  | 2 297,148 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 6,201 |
|  | 1421102200290 | Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm | m3 |  | 5,701 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 |  | 2,414 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut |  | 4,920 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cădere libera | h-ut |  | 2,665 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 2,050 |
| 11 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.( Tava pătrată 100*100mm) | kg |  | 528,500 |
|  | 7214240021810 | Lăcătuș CM | h-om |  | 100,415 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,285 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 5,285 |
|  | 2734113803207 | Sârma neagră moale d = 2 mm | kg |  | 5,285 |
|  | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton | kg |  | 528,500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 2,643 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 4,228 |
|  | 1010126200341 | Cărbuni de forjă (huilă) | kg |  | 7,927 |
| 12 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi până la 35 m, având pânaăla 1 t inclusiv ( Швеллер 16аУ с уклоном внутренних граней полок) | t |  | 0,126 |
|  | 7214210026800 | Montator construcții metalice | h-om |  | 1,915 |
|  | 7214070021400 | Lăcătuș construcții metalice | h-om |  | 0,239 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,120 |
|  | 2811106301000 | Grindă cu inimă plină din oțel complet asamblate( (Швеллер 16аУ с уклоном внутренних граней полок) | kg |  | 126,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg |  | 0,063 |
|  | 2874115842700 | Piuliță hexag. M20 | buc |  | 0,504 |
|  | 2874115802500 | Șurub cap hexagonal M 20 | buc |  | 0,504 |
|  | 2874115883700 | Șaibă M 20 | buc |  | 0,504 |
|  | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,015 |
|  | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton | kg |  | 0,158 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut |  | 0,063 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut |  | 0,113 |
|  |  | Total Lucrări de consolidare. Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Pereții. |  |  |  |
| 13 | CK17A2 | Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din cherestea de rășinoase Material mărunt (aracet, dibluri, șuruburi cu cap înecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2 |  | 45,000 |
|  | 7422010060100 | Tâmplar | h-om |  | 110,250 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 11,250 |
|  | 26701122040501 | Placi PFL melaminate (cherestea de rășinoase) | m2 |  | 40,581 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 4,509 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg |  | 18,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 0,450 |
| 14 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe tâmplărie de stejar | m2 |  | 45,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 27,000 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe bază de ulei | kg |  | 7,200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de on sicativat | kg |  | 4,500 |
|  | 2430126105046 | Lac pt. interior L.001-1 NTR 90-80 | kg |  | 2,250 |
|  | 2320116200573 | Benzină auto tip CO/R 75 | l |  | 1,350 |
|  | 2681126001472 | Hârtie șlefuită uscată 23x30 gr 6 | buc |  | 11,250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de șters | kg |  | 2,250 |
|  | 2430226101349 | Chit de cuțit C 891-1 | kg |  | 9,000 |
| 15 | CK17A1 | Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități până la 10 mp inclusiv din cherestea de rășinoase, în tăblii și frizuri sau lamele Material mărunt (aracet, dibluri, șuruburi cu cap înecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2 |  | 45,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la mașină | h-om |  | 22,500 |
|  | 7422010060100 | Tâmplar | h-om |  | 135,450 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 11,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rășinoase | m3 |  | 1,804 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 4,509 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg |  | 18,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 0,450 |
| 16 | CK28A | Tavane suspendate executate pe șantier din lemn de stejar Material mărunt(șuruburi autofiletante, cu cap înecat crestat, prenadez, cuie)=1,027 | m2 |  | 45,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la mașină | h-om |  | 4,500 |
|  | 7422010060100 | Tâmplar | h-om |  | 112,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,750 |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 |  | 2,311 |
|  | 2670112202900 | Baghete din lemn | m |  | 117,848 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,450 |
|  |  | Total Pereții. Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli. |  |  |  |
| 17 | CA02A | Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material mărunt (dulapi de rășinoase)=1,010 | m3 |  | 2,940 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 11,613 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,911 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt. informație) | m3 |  | 3,044 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg |  | 549,339 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 2,316 |
|  | 1421102200290 | Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm | m3 |  | 2,138 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,802 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,168 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut |  | 0,053 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,735 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafață | h-ut |  | 1,176 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față drișcuita fin | m2 |  | 42,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 25,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt. informație) | m3 |  | 1,386 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 546,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 1,764 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 |  | 0,420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,260 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,504 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor. Grund Suprato. | m2 |  | 42,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,260 |
|  | 2416586105303 | Grrund Supraton | kg |  | 6,300 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscatî | buc |  | 2,100 |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 42,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 94,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau pișcoturi de gresie | m2 |  | 43,260 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie | kg |  | 170,100 |
|  | 24302261000001 | Fugă | kg |  | 12,600 |
|  | 2010237318700 | Distanțiere de rost | buc |  | 840,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 37,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut |  | 1,890 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,504 |
|  |  | 1.2. Electricitate. Lucrări de montaj. |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, până la 600х600 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,150 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg |  | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,030 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t | t |  | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,100 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut |  | 0,100 |
| 22 | Pret furnizor | Cutie pentru automate 2 module IP44 | buc |  | 1,000 |
|  | 97 | Cutie pentru automate 2 module IP 44 | buc |  | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 25 A | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hârtie | kg |  | 0,001 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg |  | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc |  | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolații "318" | kg |  | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,036 |
|  | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t | t |  | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc |  | 6,100 |
|  | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc |  | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg |  | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg |  | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound polizași, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,002 |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,130 |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut |  | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut |  | 0,002 |
| 24 | Pret furnizor | Întrerupător automat , In=16A analogic BA 47-29/IP/C16 | buc |  | 1,000 |
|  | 320 | Întrerupător automat , In=16A,analogic BA 47-29/IP/C16 | buc |  | 1,000 |
| 25 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, secțiune până la 6 mm2 | 100 m |  | 0,220 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,370 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,011 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc |  | 0,004 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc |  | 0,011 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m |  | 0,011 |
|  | 5009719 | Fășii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc |  | 0,057 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de strângere cuplare | 100 buc |  | 0,022 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,035 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,002 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut |  | 0,176 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut |  | 0,002 |
| 26 | Pret furnizor | Cablu cu fire din Cu ВВГ нг-LSLT 3*1,5mm.p | m |  | 22,000 |
|  | 310 | Cablu cu fire din Cu ВВГ нг-LSLT 3*1,5mm.p. | m |  | 22,000 |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu lățime: până la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina după proiect. | 100 m |  | 0,220 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,584 |
|  | 101-1485 | Șuruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg |  | 0,220 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distanțare din polietilena 6х40 mm | buc |  | 44,000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) IEC 2000*16*16mm | m |  | 0,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de înșurubare | h-ut |  | 1,338 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 1,338 |
| 28 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lămpi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,220 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t |  | 0,000 |
|  | 5009109 | Cârlig | buc |  | 4,080 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc |  | 0,041 |
|  | 5009264 | Țeava de policlorvinilă | kg |  | 0,062 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,032 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut |  | 0,824 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut |  | 0,032 |
| 29 | Preț furnizor | Panou LED 45W LED 6500K3300 Lm 220-240V cu indicele nu mai mic de IP44 | buc |  | 2,000 |
|  | 305 | Panou LED 45 W LED 6500K 3300Lm 220-240V cu indiciile nu mai mic de IP44. | buc |  | 2,000 |
| 30 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neîngropat, la instalație închisa | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,381 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t |  | 0,000 |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg |  | 0,015 |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc |  | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound polizași, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,004 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut |  | 0,000 |
| 31 | Preț furnizor | Priza dubla cu contact de legare la pământ In=16A IP44 | buc |  | 1,000 |
|  | 56 | Priza dubla cu contact de legare la pământ In=16A IP44 | buc |  | 1,000 |
| 32 | 08-03-591-5 | Întreruptor cu doua clape, tip neîngropat, la instalație închisa | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,328 |
|  | 1010219 | Lianți de ipsos "Г-3" | t |  | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc |  | 1,020 |
|  | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut |  | 0,000 |
| 33 | Preț furnizor | Întrerupător dublu cu indicator Elmos 8001-02N 10A 230 | buc |  | 1,000 |
|  | 056 | Întrerupător dublu cu indicator Elmos 8001-02N10A 230 | buc |  | 1,000 |

Conducătorul grupului de lucru                                 Maria Șleahtițchi