| Reconstructia fostei cazangeriei cu schimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, or.Anenii Noi, str.Tighina nr.3A N24/20-IEI/EEF.SU | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitati de lucrari № 24-20-2-1-7

Sala sportiva. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 83 011,79 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB7 "пуск" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB7 "стоп" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП-102 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 08-03-526-2 |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3P/32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 36 module IP31 ЩРн-36) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32 А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29/1P/B6A) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29/1P/C6A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АBДT32M/2/10A/30mA) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АД12/2/16A/30mA) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - расцепитель независимый РН-47) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - контактор KMИ-10910) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Pret de piata |  | Clema ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - приставка контактная ПКИ-22) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - кнопочный выключатель PPBB-30N) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - реле РТИ-1308) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - ограничитель ОПС1-В) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: Kross-modul |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pret de piata |  | Kross-modul 100A 4*7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Pret de piata |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 14 conexiuni |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Box КМПн-5) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН32/3/20А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat НПП2602А |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat НПП2602 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  | Indicatori de iluminat "Выход" ДПА5031 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat OPL/S LED 600 36W |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-596-1 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 54 |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Pret de piata |  | LED-proiector LEADER LED 54W IP66 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Pret de piata |  | Lampa Osram Dulux 11W компактная |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pret de piata |  | Lampa 18W компактная |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-2*1.5 |  |  | m |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5 |  |  | m |  | 253,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*1.5 |  |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5 |  |  | m |  | 85,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*6 |  |  | m |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5 |  |  | m |  | 34,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pret de piata |  | Conductor ПВ1 1х6 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Pret de piata |  | Cutie KM41233 распаечная открытая |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pret de piata |  | Cutie KM40001 распаечная скрытая |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Pret de piata |  | Cutie KM40002 установочная скрытая |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Pret de piata |  | Cutie KM41001 распаечная скрытая |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 08-03-592-1 |  | Colodca cu cleme: de perete sau de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Pret de piata |  | Colodca cu cleme "земля" на 6 клемм |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,34 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Teava din PVC 20mm |  |  | m |  | 432,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Teava din PVC 25mm |  |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Pretul firmei |  | Intrerupator BA47-29/3P/32A/C |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Pretul firmei |  | Panou de 36 module ЩРн-36-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Pretul firmei |  | Intreruptor de sarcina 32A BH-32/3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Pretul firmei |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/ 6А tip B |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Pretul firmei |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/ 6А tip С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Pretul firmei |  | Intreruptor automat diferential 10A tip В ABDT32/2Р/10А/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Pretul firmei |  | Intreruptor automat diferential 16A tip В AD12/2Р/16А/30mA |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Pretul firmei |  | Declansator independent РН-47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Pretul firmei |  | Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 9 A, КМИ-10910 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Pretul firmei |  | Pristavca ПКИ-22 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Pretul firmei |  | Box КМПн-5 IP55 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-3P-20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Proiectant |  |  |  | Ofertant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia fostei cazangeriei cu schimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, str. Tighina nr.3A | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/20-2-1-3

Deviz-oferta № 24/20-2-1-3

Retele interioare canalizare С1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din PVC д=110 | m | 17,00 |  |  |
| 2 | SB08C | Teava din PVC д=63 | m | 7,00 |  |  |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,40 |  |  |
| 4 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piese de curatie PP d=100 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=100 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Manson d=150 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Gura de scurgere d=100 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SB30B | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea 2,1 - 10 kg | kg | 15,00 |  |  |
| 9 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cuva de dus | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,00 |  |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |  |  |

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia fostei cazangeriei cu schimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, str. Tighina nr.3A | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/20-2-1-4

Deviz-oferta № 24/20-2-1-4

Incalzirea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор '' KORADО" 22K H=500 .l=700 | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор '' KORADО" 22K H=500 .l=1000 | buc | 10,000 |  |  |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADО '' тип 22 K h=500 l=1100 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADО '' тип 22K h=500 l=1300 | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан воздушный | buc | 13,000 |  |  |
| 6 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан RA-N d=15 | buc | 13,000 |  |  |
| 7 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка RA2991 | buc | 12,000 |  |  |
| 8 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан RLV-S d=15 | buc | 13,000 |  |  |
| 9 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы STABIL PPR PN20 d=16x2,7 | m | 18,000 |  |  |
| 10 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы STABIL PPR PN20 d=20x3,4 | m | 77,000 |  |  |
| 11 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. STABIL PPR PN20 d=25x4,2 | m | 86,000 |  |  |
| 12 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 181,000 |  |  |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-18/4-S+ | m | 18,000 |  |  |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-22/4-S+ | m | 77,000 |  |  |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-28/4-S+ | m | 86,000 |  |  |
| 16 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран щаровый д=20 | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран щаровый д=25 | buc | 6,000 |  |  |
| 18 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=32 | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автом воздухоотвод д=15 | buc | 8,000 |  |  |
| 20 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый д=15 | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Фильтр д=32 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,000 |  |  |
| 23 | TfD02A | Montarea pe conducta a termometrului | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран 3-х ходовой д=15 | buc | 2,000 |  |  |
| 25 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Труба д=14х2 | m | 2,000 |  |  |
| 26 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Штуцер Шц1/2-50 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Штуцер М20х1,5-50 | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Устройство 3КЧ-2-75 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 | Preti de firma | Распределительный коллектор на 4 контура | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | Preti de firma | Конечный колпачок | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | Preti de firma | Крепления для гребенки | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | Preti de firma | Клапан ASV-PV d=20 | buc | 3,000 |  |  |
| 33 | Preti de firma | Клапан ASV-PV d=15 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 34 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze Коллектор | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Колпачок | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Крепления | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан д=20 | buc | 3,000 |  |  |
| 38 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан д=15 | buc | 1,000 |  |  |

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia fostei cazangeriei cu schimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, str. Tighina nr.3A | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/20-7-1

Deviz-oferta № 24/20-7-1

Amenajarea teritoriului PG

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Nivelarea maselor de pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 2 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 4 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 24,50 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(pamint vegetal ) | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 7 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 33,60 |  |  |
| 8 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 9 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp -gazon rezistent la strivire | 100m2 | 2,13 |  |  |
| 10 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 2,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracamint si pavaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Acoperire trotuarelor |  |  |  |  |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) | m3 | 3,22 |  |  |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton cu granule de granit h=60mm) | m2 | 32,20 |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 16,55 |  |  |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=100mm) | m2 | 110,30 |  |  |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 80x120mm | m | 43,00 |  |  |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 31,00 |  |  |

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| Reconstructia fostei cazangeriei cu chimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr.3A | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/20-2-1-1

Deviz-oferta № 24/20-2-1-1

Lucrari de constructii.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolate |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime S=8.4m3:0.12=70m2 | m2 | 70,000 |  |  |
| 2 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Gol in perete de calcar) | m3 | 0,800 |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 371,600 |  |  |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,000 |  |  |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 39,000 |  |  |
| 6 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 2,000 |  |  |
| 7 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Бетонного основания ) | m3 | 19,200 |  |  |
| 8 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей ) | kg | 124,100 |  |  |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 16,130 |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 50,300 |  |  |
| 11 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 77,000 |  |  |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 77,000 |  |  |
| 13 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 77,000 |  |  |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,450 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea constructii. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Consolidarea fundatii Fragment 4 (C,PL-7) |  |  |  |  |
| 15 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime Ниша 200х200 | buc | 9,000 |  |  |
| 16 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari beton B15 | buc | 9,000 |  |  |
| 17 | RCsB21C k=1.67 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-gr.50cm | buc | 20,000 |  |  |
| 18 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 60,000 |  |  |
| 19 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi -E1 | kg | 108,300 |  |  |
| 20 | RpCB13B | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate B7.5 | m3 | 0,300 |  |  |
| 21 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) -Cmf1 | m3 | 1,600 |  |  |
| 22 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 2,910 |  |  |
| 23 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 15,900 |  |  |
| 24 | RCsD01A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 63,100 |  |  |
| 25 | RCsB06D | Beton procurat din statii, in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc B15 | m3 | 2,700 |  |  |
| 26 | RpCD02C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 43,600 |  |  |
| 27 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 92,400 |  |  |
| 28 | RCsG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime | m2 | 25,000 |  |  |
| 29 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm -E2 | buc | 60,000 |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -E2 | kg | 6,000 |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Pi.1 | kg | 100,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Centura Cm1 (C, PL-8) |  |  |  |  |
| 32 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Sm1 | buc | 28,000 |  |  |
| 33 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -Resisto Fluid Ancor | buc | 28,000 |  |  |
| 34 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 -Sm1 | m3 | 0,280 |  |  |
| 35 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,450 |  |  |
| 36 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,800 |  |  |
| 37 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,500 |  |  |
| 38 | RCsB21Bk=1.6 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm -400mm Cm1 | buc | 48,000 |  |  |
| 39 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -Resisto Fluid Ancor | buc | 48,000 |  |  |
| 40 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 -Cm1 | m3 | 4,400 |  |  |
| 41 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,000 |  |  |
| 42 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 70,200 |  |  |
| 43 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 225,200 |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - B1 | kg | 16,900 |  |  |
| 45 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Parapet | m3 | 10,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Consolidarea golulilor Fragment 1.2.3 |  |  |  |  |
| 46 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata Штрабы | m | 74,920 |  |  |
| 47 | RCsB21C k=1.67 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-gr.50cm | buc | 48,000 |  |  |
| 48 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 180,000 |  |  |
| 49 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi | kg | 2 322,800 |  |  |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,330 |  |  |
| 51 | RCsG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime | m2 | 66,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Balcon (C, PL-11-18) |  |  |  |  |
| 52 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,000 |  |  |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,700 |  |  |
| 54 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15. | m3 | 1,370 |  |  |
| 55 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 7,630 |  |  |
| 56 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 10,400 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 64,000 |  |  |
| 58 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Sm1.2 | t | 0,510 |  |  |
| 59 | CA07B | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici | m2 | 0,720 |  |  |
| 60 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Sm1.2 | t | 0,970 |  |  |
| 61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,480 |  |  |
| 62 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 25,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Scarii Sc1 |  |  |  |  |
| 63 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,440 |  |  |
| 64 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului Tr1 | m2 | 5,830 |  |  |
| 65 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,210 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 66 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,560 |  |  |
| 67 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,330 |  |  |
| 68 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,890 |  |  |
| 69 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Обрешетка (V=1.2m3 ) | m2 | 280,600 |  |  |
| 70 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 1,220 |  |  |
| 71 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -пленка антик | m2 | 308,370 |  |  |
| 72 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Брусок по стропилам ( SA, PE-23) | m3 | 2,410 |  |  |
| 73 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,410 |  |  |
| 74 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla cutata LK-20 | m2 | 280,600 |  |  |
| 75 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 17,000 |  |  |
| 76 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 39,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Perete despartion |  |  |  |  |
| 77 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,350 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Usi |  |  |  |  |
| 78 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UE1 (входные) | m2 | 3,010 |  |  |
| 79 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1.2 | m2 | 8,030 |  |  |
| 80 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3.4.5 | m2 | 5,640 |  |  |
| 81 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Ferestre |  |  |  |  |
| 82 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica) | m2 | 43,063 |  |  |
| 83 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.400мм | m | 17,340 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Podele |  |  |  |  |
| 84 |  | Tip 1 S=2.58m2 |  |  |  |  |
| 85 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,020 |  |  |
| 86 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm | m2 | 2,280 |  |  |
| 87 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150 | kg | 15,420 |  |  |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, М150 | m2 | 2,280 |  |  |
| 89 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,280 |  |  |
| 90 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 2,280 |  |  |
| 91 |  | Tip 2 S=7.15+10.41=17.56m2 |  |  |  |  |
| 92 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,180 |  |  |
| 93 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm | m2 | 17,560 |  |  |
| 94 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150 | kg | 118,780 |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, М150 | m2 | 17,560 |  |  |
| 96 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 17,560 |  |  |
| 97 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum гидроизол | m2 | 17,560 |  |  |
| 98 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, М150 | m2 | 17,560 |  |  |
| 99 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 17,560 |  |  |
| 100 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5AI 150x150 | kg | 35,700 |  |  |
| 101 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 17,560 |  |  |
| 102 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 18,800 |  |  |
| 103 |  | Tip 3 S=6.74m2 |  |  |  |  |
| 104 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,070 |  |  |
| 105 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm | m2 | 6,740 |  |  |
| 106 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150 | kg | 45,600 |  |  |
| 107 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistiren beton gr. 55mm | m3 | 0,370 |  |  |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.30мм, М150 | m2 | 6,740 |  |  |
| 109 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum гидроизол | m2 | 6,740 |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact | m2 | 6,740 |  |  |
| 111 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,740 |  |  |
| 112 |  | Tip 4 S=157.06m2 |  |  |  |  |
| 113 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,570 |  |  |
| 114 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm | m2 | 157,060 |  |  |
| 115 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150 | kg | 1 062,600 |  |  |
| 116 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistiren beton gr. 40mm | m3 | 6,280 |  |  |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, М150 | m2 | 157,060 |  |  |
| 118 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 157,060 |  |  |
| 119 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -Lenoleum sportiv | m2 | 157,060 |  |  |
| 120 |  | Tip 5 S=7.87m2 |  |  |  |  |
| 121 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,080 |  |  |
| 122 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm | m2 | 7,870 |  |  |
| 123 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150 | kg | 53,250 |  |  |
| 124 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistiren beton gr. 50mm | m3 | 0,400 |  |  |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, М150 | m2 | 7,870 |  |  |
| 126 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 5,870 |  |  |
| 127 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,870 |  |  |
| 128 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 8,420 |  |  |
| 129 |  | Balcon tehnic |  |  |  |  |
| 130 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) ) | m2 | 25,810 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Finisarea interior |  |  |  |  |
| 131 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala -Tavan | m2 | 217,320 |  |  |
| 132 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm | m2 | 217,320 |  |  |
| 133 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 217,320 |  |  |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 217,320 |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 217,320 |  |  |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 217,320 |  |  |
| 137 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton -peretii | m2 | 465,800 |  |  |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm | m2 | 365,000 |  |  |
| 139 | CF51B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -365,000 |  |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 365,000 |  |  |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 365,000 |  |  |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 365,000 |  |  |
| 143 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 100,800 |  |  |
| 144 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m | 128,900 |  |  |
| 145 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. откосы | m2 | 45,120 |  |  |
| 146 | CF51B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -45,120 |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,120 |  |  |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 45,120 |  |  |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,120 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Finisarea exterior |  |  |  |  |
| 150 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm | m2 | 462,920 |  |  |
| 151 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Plaster de marmura decorativ. | m2 | 70,910 |  |  |
| 152 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 112,100 |  |  |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 164,630 |  |  |
| 154 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=112.1x0.1+153.43=164.63m2 | m2 | 164,630 |  |  |
| 155 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 153,430 |  |  |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Latex (otcos) | m2 | 11,210 |  |  |
| 157 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 362,500 |  |  |
| 158 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond) | m2 | 238,580 |  |  |
| 159 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы | m | 34,700 |  |  |

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia fostei cazangeriei cu schimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, str. Tighina nr.3A | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/20-2-1-5

Deviz-oferta № 24/20-2-1-5

Ventilatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
| 1 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm gr. 0.8mm | m2 | 12,600 |  |  |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm gr. 0.5mm | m2 | 5,590 |  |  |
| 3 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm gr. 0.8mm | m2 | 9,420 |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ОРГ 300х200 | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150 | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV450R/2 | buc | 6,000 |  |  |
| 7 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 1,500 |  |  |
| 8 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Clapan VTK80 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Clapan VTK 160 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор Д355 | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП4-14 | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala | m2 | 27,610 |  |  |
| 13 | Preti de firma | Стоимость плит | m3 | 0,660 |  |  |
| 14 | IzI23B | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm Покрытие стеклопластиком | m2 | 29,390 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |  |  |
| 15 | Preti de firma | Вентилятор ВКПФИ 4Е 500х300 с электроприводом VENTS | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Preti de firma | Клапан KPA 500x300 с эл.приводом | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Preti de firma | Фильтр ФБК 500-300 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | Preti de firma | Воздухонагреватель НВК 500х300-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | Preti de firma | Шумоглушитель CP 500x300 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pret de firma | Гибкие вставки ВВГ 500х300 | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | Pret de firma | Решетка КГ 500х300 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | Preti de firma | Вентилятор VENTS 100М | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 23 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Вентилятор ц/б | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Вентилятор канальный | buc | 2,000 |  |  |
| 25 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапан КРА | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Воздухонагреватель | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкие вставки | buc | 2,000 |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка | buc | 1,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia fostei cazangeriei cu schimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, str. Tighina nr.3A | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/20-2-1-2

Deviz-oferta № 24/20-2-1-2

Retele interioare apa А1,T3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
| 1 | SA16B | Teava din polietilen SDR17 PN16 д=25 | m | 18,000 |  |  |
| 2 | SA16A | Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20 | m | 15,000 |  |  |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 33,000 |  |  |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 33,000 |  |  |
| 5 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm | компл. | 1,000 |  |  |
| 6 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Filtru d=20 | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m | 3,000 |  |  |
| 8 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet reversibil d=20 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль d=20 | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль д=15 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20 | m | 18,000 |  |  |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=15 | m | 15,000 |  |  |
| 13 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |  |  |
| 14 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 3-х ходовой кран д=15 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 | Цена фирмы | Бойлер емк. 50л | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari montare |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric Электронагреватель | buc | 1,000 |  |  |

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia fostei cazangeriei cu schimbarea destinatiei ei in sala sportiva in r-nul Anenii Noi, str. Tighina nr.3A | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/20-2-1-6

Deviz-oferta № 24/20-2-1-6

Incalzire termica calorifelor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
| 1 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба STABIL PPR PN20 d=32x5.4 | m | 23,000 |  |  |
| 2 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 23,000 |  |  |
| 3 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-35/4-S+ | m | 23,000 |  |  |
| 4 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автом воздухоотвод д=15 | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый д=15 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 6 | Pret de firma | Узел регулирования УСВК-3/4-4 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 7 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Kit pompare | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Краны, вентили, клапаны | buc | 8,000 |  |  |
| 9 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 Сервопривод | buc | 1,000 |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor