Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21080140_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Mașină de spălat pardoseli – 2023_. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specif. tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specif. tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Mașină de spălat pardoseli; Mașină de spălare pardoseli concepută pentru spalarea și aspirarea suprafețelor dure, cu scop de curățare și igienizarea spațiilor mici și/sau mari. Capacitate de prelucrare suprafață: ≥ 1200 m2 /oră; Presiune de absorbție (apă): ≥ 65 mbar; Putere maximă de aspirație: ≥ 350W; Putere maximă a periei: ≥ 400W; Nivel de zgomot: ≤ 71 db(A); Viteza de rotație perie: cel puțin 150 rpm; Presiune de contact a periei cu suprafața: ≥ 18 Kg; Lățime perie: ≥ 43 cm; Lățime de lucru a barei de aspirație: ≥ 54 cm; Rezervor de apă curate: minim 30 litri; Rezervor de apă uzată: minim 30 litri; Greutate mașină: maxim 140 Kg; Dimensiuni (H x L x W): 110 x 110 x 50 cm (±10 cm); Acumulator intern; Timp de operare pe bază de accumulator: cel puțin 60 minute; Tensiune de alimentare / încărcare Sursă de alimentare externă sau incorporate. Accesorii: perie moale minim 1 buc, perie medie minim 1 buc, pernă p/u lustruire + suport minim 1 set. Termen de garanție: minim 24 luni.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21080140_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Mașină de spălat pardoseli – 2023_. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1.Mașină de spălat pardoseli; 1; Buc; 3 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________