CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului: Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

- Organizatorul procedurii de achiziție: Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi,  25b tel: 25-41-05, , 25-41-01, fax: 72-80-47;

- Obiectul achizițiilor: Servicii de instalare a Supraveghere video.

| Nr. | Descriere (ori analogice) | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влагозащищенная EXTERN IP камера 5Мп с сенсором 1/2.8″ для внешнего монтажа. Камера оснащена моторизированной линзой (2,7-15мм) для 5-ти кратного оптического зума и SMART фокуса 5X ZOOM., 4K (3840×2160): . Основные характеристики: 80м Smart IR H.265(+)/H.264(+)/MJPEG, питание 802.3af PoE, ICR, WDR, 3DNR, ROI, ONVIF, IP67, Audio In, Intelligent Motion Detection & Video tampering, 3 Video Stream | buc | 3 |
|  | IP камера intern 5 MP (2820 * 1720), макс 30 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 30 кадров в секунду; 3MP (2048 * 1520), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс. 30 кадров в секунду; Ultra 265 / H.264 / MJPEG, тройные потоки, DC12V и PoE, 120 дБ WDR, фиксированный объектив (2,8 мм), вход / выход сигнала тревоги 1/1, встроенный микрофон, ИК-диапазон: до 30 м, защита от ИК -отражающее окно, слот для карты Micro SD | buc | 13 |
| 2 | Влагозащищенная EXTERN IP камера 4 Мп с сенсором 1/2.8 для внешнего монтажа 4mm1/2.7" CMOS, 2690×1944 15fps, 2560×1440 20fps, двойной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, кнопка сброса, DC12V & PoE, DC12V output@PoE, IP67. Рабочая температура -30°C ~ 60°C.EXTERN | buc | 5 |
| 3 | 32 -ch, NVR 4 SATA интерфейса до 8 ТБ, 1U, H.265&4K Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; входящий / исходящий поток 360 Мбит/с / 240 Мбит/с Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); Поддержка разрешения записи до 12 Мп; технология RAID, схемы 0, 1, 5, 6, 10; Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню; Поддержка второго видеорегистратора (дублирующего); Встроенное питание 12В постоянного тока; технология ANR (сохранение видеоархива на SD карте памяти камеры и передача в архив видеорегистратора при восстановлении сети); | buc | 1 |
| 4 | 8-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус | buc | 2 |
| 5 | 5-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус | buc | 3 |
| 6 | HDD специализированной серии WD Purple объем 6Тб , предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7:форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.10 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 680 г. Гарантия 2 года! | buc | 2 |
|  | Cutie METAL :300x250x120mm plus priza si automat. | buc | 3 |
|  | Cutie METAL Корпус металлический навесной с монтажной панелью Габариты 400x300x155 Степень защиты IP31 Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа | buc | 2 |
| 7 | Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, бухта 305 м, -20...+75°С | m | 1000 |
| 8 | Cablu extern FTP-5e 4х2х1/0.5CU + tros Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, многожильный трос, бухта 305 м, -20...+75°С Передача IP сигнала - 140 метров. Передача PoE сигнала - 130 метров. | m | 200 |
| 9 | Cablu PVS 3x1.5 Токопроводящая жила: медная, многопроволочная Число жил, номинальное сечение (мм кв): 3 Рабочее напряжение: 380/660 В | m | 200 |
| 10 | 100 x 100x 50 cutie plastic | buc | 8 |
| 11 | Универсальный aлюминиевый распредбокс. . IP66. | buc | 12 |
| 12 | Rj45 | buc | 60 |
|  | Canal cablu 25*25 | m | 100 |
| 13 | Canal cablu 16*16 | m | 300 |
| 14 | Automat ,priza |  |  |
| 15 | Tseava 3 m 40*40 | buc | 1 |
| 16 | Material fixare | set | 3 |
| 17 | PROGRAMARE | buc | 2 |
| 18 | Lucrari de instalare camere video |  |  |
| 19 | Instalare si sudare tseava |  |  |
| 20 | Testare si configarare |  |  |
| 21 | Transport |  |  |

Inginer superior pe deservirea aparatajului medical al SM                                                                               Nicolai Botnaru