Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru Licitaţia Publică

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2021.

|  | Lotul 1 Bisturiu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bisturiu chirurgical steril nr.22 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc. | 5000 |
| 2 | Bisturiu chirurgical steril nr.11 |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.11 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc. | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotu 2 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.22 |  |  | lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.22 |  | buc | 1300 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 3 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml |  |  | Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosintă. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 1200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 75000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 - Garou hemostatic |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Garou medical hemostatic cu lăţimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m |  |  | Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lăţimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 200 |
| 2 | Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm |  |  | Garou hemostatic cu fixator, lungimea 40 , latimea 2,5 cm |  | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 Hârtie termică |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hârtie pentru USG 80 mm*20 m |  |  | Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); demensiunile 80 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 50 |
| 2 | Hârtie pentru ECG 60 mm x 15 m |  |  | Hîrtie pentru ECG; demensiunile 60 mm x15m, tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 50 |
| 3 | Hârtie pentru ECG 80mm* 20m |  |  | Hîrtie pentru ECG cu demensiunile 80 mm x20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 200 |
| 4 | Hârtie termo 55 mm x 15 m |  |  | Hârtie termo 55 mm x15 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 100 |
| 5 | Hârtie p/u autoclave 55mmx 10 m |  |  | Hârtie p/u autoclave (BKM-ZB 21015206 ) 55mmx 10 m, tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 7 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 Manusi ortopedice sterile |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8 |  |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | perechi | 3500 |
| 2 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8,5 |  |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | perechi | 1000 |
| 3 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 7,5 |  |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | perechi | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lotul 7 Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm |  |  | 1.Adeziv 2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 1500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lotul 8 Folie de incizie |  |  |  |  |  |  |
|  | Folie de incizie 45x45 |  |  | Steril, de unică folosință, dimensiune 45x45, zona de incizie 51 cmx45. Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul mărginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său. |  | buc | 1000 |
|  | Folie de incizie 60x45 |  |  | Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul mărginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici8 în produs, nici în ambalajul său. |  | buc | 300 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 270000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 9 - Bandaje sterile |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. |  | buc | 50 |
| 2 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  | buc | 50 |
| 3 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare/trunchi mic |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  | buc | 100 |
| 4 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară |  |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  | buc | 250 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 10 Sutură nerezorbabilă monofilament |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 1700 |
| 2 |  | Polypropylen monofilament USP2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 1500 |
| 3 |  | Polypropylen monofilament USP1/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 1. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 16500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 11 Polyglucolic acid USP |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Polyglucolic acid USP 2 (EP 5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 90 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura ½ si lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 6000 |
| 2 |  | Polyglucolic acid USP 2/0 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura ½ si lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 500 |
| 3 |  | Polyglicolic acid USP1(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 1000 |
| 4 |  | Polyglicolic acid USP 0(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 12 Set de aspiraţie cu canala Yankauer vacum contact FG 30 |  |  | Set aspiratie Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vaccum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 1500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 13 - Accesorii pentru tonometru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manjeta pentru tonometru |  |  | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 5 |
| 2 | Pară pentru tonometru |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 14 Set steril artroscopie |  |  | 1.Cearșaf steril 100cmm * 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material nețesut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc. 2. Cearșaf steril tip ,, U” 150cm x 200cm cu aperture adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc. 3.Câmp steril anastezie 160cmx 240cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 4. Cearșaf steril tip ,, U” 160cm x 300cm, cu aperture 20cm x 100 cm, material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc. 5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc 7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc. Certificări: - termenul de valabilitate - >36 luni - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produslui) |  | buc | 400 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 73000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 15 Consumabile pentru ionizatori |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| 2 | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 40 |
| 3 | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| 4 | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| 5 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 16 Teste de control |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teste pentru controlul sterilizării interne în casolete 132°- 20" |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 50000 |
| 2 | Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20" |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 14000 |
| 3 | Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60" |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 35000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Lotul 17 Pelicule radiologice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelicula radiologica 18cmx24cm (spectru verde) |  |  |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*18cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni | buc | 1500 |
| 2 | Pelicula radiologica 24cmx30cm (spectru verde) |  |  |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*30cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termenul de valabilitate nu mai mic de 24 luni | buc | 1000 |
| 3 | Pelicula radiologica 13cm x 18cm (spectru verde) |  |  |  | Pelicule radiologice:1.dimensiuni:13cm*18cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni | buc | 1500 |
| 4 | Pelicula radiologica 15cm x40cm (spectru verde) |  |  |  | Pelicule radiologice: Pelicule radiologice:1.dimensiuni:15cm*40cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni | buc | 1500 |
| 5 | Pelicula radiologica 30cmx40cm (spectru verde) |  |  |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:30cm*40cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni | buc | 500 |
| 6 | Pelicula radiologica 35cm x 35cm (spectru verde) |  |  |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:35cm*35cm 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni | buc | 600 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 102700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 18 Reactive radiologice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fixator pentru prelucrare manual a peliculelor |  |  |  | Fixator pentru prelucrare manuală, soluţie concentrată lichidă în canistre .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | L | 500 |
| 2 | Developator pentru prelucrare manuală , soluţie de lucru |  |  |  | Developator pentru prelucrare manuală , soluţie de lucru | L | 700 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lotul 19 Pelicula radiologică compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelicula radiologica 35cm x 43 cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie) | 20 | buc |
| 2 | Pelicula radiologica 20 cm x 25cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie) | 20 | buc |
| Valoarea estimativă totală pe lot 132000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 20 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint |  |  |  |
| 1 | Container pentru terapie VAC | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 50 |
| 2 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 10 |
| 3 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 10 |
| 4 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm) , un câmp adeziv. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 75000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 21 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) fără argint |  |  |  |
| 1 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Large | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 2 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 3 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Small | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm) , un câmp adeziv. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 60000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 22 Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, cu lătimea capetelor 2,5 mm | Electrod-pensă (cauter),bipolar p/u coagulator, autoclavabil Tip Gillies, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=15,5 cm, , cu lătimea capetelor 2,5 mm. | buc | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 26900.00 |  |  |  |
| Lotul 23 Electrod- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi, | Electrod- pensă (cauter) bipolar, p/u coagulator, tip Lucae, autoclavabil, Instrument de metal compus din două brațe îmbinate la un capăt cu platou pentru polii, ce duc spre sursa electrică. L=140mm, 1x2 teeth, cu cite 2 dinți la capăt înclinat sub un unghi. Minim 100 sterilizari | buc | 3 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3300.00 |  |  |  |
| Lotul 24 Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0cm. | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0 cm. | buc | 600 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 11100.00 |  |  |  |
| Lotul 25 Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm | buc | 300 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5900.00 |  |  |  |
| Lotul 26 Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclvabil) | Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclvabil). Minim 100 sterilizari | buc | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 7450.00 |  |  |  |
| Lotul 27 Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil) | Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari | buc | 8 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 19080.00 |  |  |  |
| Lotul 28 Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm. | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm. | buc | 30 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |
| Lotul 29 Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50 ml | Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50 mm x 50 mm Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 10000.00 |  |  |  |
| Lotul 30 Vas colector |  |  |  |
| Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2– 2 litri | Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2 – 2 litri | buc | 4 |
| Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri | Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5)– Volum 5 litri | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3500.00 |  |  |  |
| Lotul 31 Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăiari la 42cm x 2, 5 cm., cu grosimea de 0,5 mm | Garou medical - bandă turniquet, fără latex, de unică folosință, fiecare cutie conține 25 de pre-tăiari la 42cm x 2,5 cm., cu grosimea de 0,5 mm. | set | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |

|  | Lotul 32 Halat chirurgical,steril, nivel inalt de protectie L,XL,XXL | Material SMS | buc | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 66500.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 33 Termometru de corp | Sa nu contina miercur, Certificat CE | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 34 Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. | Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 11000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 35 Trepan corneal, 18 mm steril, metalic | Exactor Trepan cornean pentru băncile de ochi în timpul prelevării cornei de la donator. Caracteristici: trepan din inox. Mâner striat pentru fixare şi precizie. Livrate steril, de unică folosinţă, 1 buc. în cutie, valabilitate 5 ani. Fabricate în Marea Britanie. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12500.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 36 Pansament pentru arsuri | Descriere: țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide. Dimensiuni 140x100 mm; Descriere tehnică: Material de confecționare: Poliester Structura: țesătură macroporoasă Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide Utilizare: - Acoperirea rănilor chirurgicale - Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice - Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor - Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică - Tratament dermatologic - Tratament traumatologic Reacții alergice și contraindicații: absente Adeziune: absentă Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului. Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfece pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților Vârsta pacienților: orice vârstă Sterilitate: țesături împachetate sterile. Nr. de utilizări: de 1 singură folosință. Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase Sterilizat prin iradiere Certificare: *Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor; *Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor; *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit; *Ofertantul va prezenta o declarație prin care va garanta că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial; *Mostre – Se vor prezenta la solicitare, in decurs de 3 zile. | buc | 12500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 125000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 37 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat |  |  |  |
| 1 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire,atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. | buc | 500 |
| 2 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm) | Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 35000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 38 Pansament atraumatic 10x10cm impregnat cu Betadină (Povidon) pentru arsuri | Pansament atraumatic cu diminsiunea deminim 10x10cm, confectionat din țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul post-operator, structura macroporoasă impregnat cu unguent de betadina. Compozitia: Pansamentul la 1dm2 trebuie sa contina: - 10%, de iod, 250 mg. - Polietilenglicole nu mai putin de 400 Steril, ambalat individual cite 10buc in ambalaj | cutii | 250 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 80000.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 39 Câmp de masă |  |  |  |
|  | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat | Câmp de masă 160x110cm, adezive, sterile, ambalate separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. | buc | 3000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 120000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 40 Soluție de irigare pe bază de poliexanidă și betaină, 1000 ml | Soluție pentru irigare, spălarea și dezinfectarea plăgii arse, sterile, incoloră gata de utilizarea pentru irigarea și pregătirea patului plăgii acute și cornice, a arsurilor inclusive gradele 3-4. Pe baza de betadină( surfactant) șipolihexanidă ( poliaminopropil biguanida) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Sa permit utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima data. Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă Certificat CE, ISO, ambalaj 250 gr. | L | 350 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 119000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 41 Pulsoximetre pentru monitoare |  |  |  |
|  | Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement | Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului | buc | 15 |
|  | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor) | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului | buc | 15 |
|  | Mangete monitor (adulți) | Mangete monitor (adulți). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului | buc | 15 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 42 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7 |  |  |  |
| 1 | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 | buc | 4 |
| 2 | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 | buc | 2 |
| 3 | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS | buc | 1 |
| 4 | Mangetă de caucuic (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрируюшая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | Mangetă de caucuic (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрируюшая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 40000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 43 Tub extensie (prelungitor pentru infuzie) | Lungimea – minim 150 cm; sterile; de unică folosință, rezistent la presiune. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat EN ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului | buc | 1000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 44 Gel ultrasonografie | Volum: 5000ml, PH - 5.8; să nu irite pielea și mucoasele; Fără efect asupra sondelor; Transparent, incolor; inodor (fără miros); Fără bule și microbule de aer; Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; Hidrosolubil; Vâscozitate înaltă. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | buc | 15 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 45 Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar. Mod. SV300 (Mindray, China). Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. 1. Valva membranei de expirare - 1 un 2. Filtru HEPA - 1 un. 3. Fitru de praf de ventilatorului - 1 un | set | 3 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 46 Peroxid de hidrogen |  |  |  |
| 1 | Peroxid de hidrogen | 3%-1000 ml | L | 1500 |
| 2 | Peroxid de hidrogen | 6%-500 ml | L | 3000 |
| 3 | Peroxid de hidrogen | 30% -33 % | L | 300 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 53000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 47 Solutie formadehidă 40% | Solutie formadehidă 40% | kg | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 48 Ulei pentru masaj | Ulei pentru masaj fără miros Ambalaj 250-500 gr. | L | 300 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 49 Ulei pentru instrumentar endoscopic (Karl Storz) | Ulei pentru instrumentar endoscopic (Karl Storz), fără silicon tub -50 ml | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 50 Gel pe bază de poliexanidă și betaină, 250 gr | Gel pentru tratamentul plăgii arse, sterile, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusiv de gradul III-IV. Pe baza de betaină și polihexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO. Ambalaj 250 gr. | L | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 35000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 51 Bandaj elastic autoadeziv |  |  |  |
| 1 | Bandaj elastic autoadeziv 12cmx20m | Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului: 60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x12 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială. | buc | 100 |
| 2 | Bandaj elastic autoadeziv 6cmx20m | Bandaj elastic autoadeziv fără latex de cauciuc natural Compoziția produsului: 60% poliamidă, 40% bumbac Caracteristici: Dimensiuni 20 m x 6 cm; Elastic, autoadeziv, fără latex de cauciuc natural permeabil la aer, material moale, ușor de modelat, ușor de derulat, fiabil la locul său de aderare inițială. | buc | 100 |
| 3 | Bandaj elastic | Bandaj elastic cu dimensiuni 15 cmx5m | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 21000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 52 Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatu MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. |  |  |  |
| 1 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu urmatoarele raport de marime: 1:1 | buc | 10 |
| 2 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu urmatoarele raport de marime: 1,5:1 | buc | 100 |
| 3 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul de piele MESHRAFT TM II TISSUE EXPANSION SYSTEM. Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu urmatoarele raport de marime: 3:1 | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 84000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 53 Placă pentru perforator de piele compatibil cu aparatu HUMECA V-CARRIER |  |  |  |
| 1 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-1,0mm | buc | 100 |
| 2 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-1,5mm | buc | 100 |
| 3 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-2,0mm | buc | 100 |
| 4 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-3,0mm | buc | 100 |
| 5 | Placă pentru perforator de piele | Compatibil cu perforatorul HUMECA V-CARRIER Plăcute ambalate individual și sterile, în cutie a câte 10, suport pentru grefa de piele cu raport de marime: V 10-6,0mm | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 54 Lamă pentru dermatom mecanic WATSON | Lamă compatibilă cu dermatomul tip WATSON | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 55 Lamă pentru dermatom mecanic SOBER | Lamă compatibilă cu dermatomul tip SOBER | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 56 Lamă pentru dermatom electric HUMECA D-80 | Lamă compatibilă cu dermatomul electric tip HUMECA D-80 | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 57 Set monitorizare capnografie | Set monitorizare capnografie (capcană de apă și tub de monitorizare), adult, compatibil cu ventilatorul pulmonar, mod. SV300, Mindray, China Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | set | 30 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 18 900,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 58 Consumabile Ozonosan: |  |  |  |
|  | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | buc | 50 |
|  | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | buc | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 11500.00 |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnării contractului pînă la  31.12.2021, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | Conform F3.2 din Documentația Standart. Scrisoare de garantie bancara eliberata de o banca autohtona sau transfer la contul autoritatii contractante: - BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” - Codul bancii MOLDMD2X317 Garantie bancara- MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 Formularul ofertei F 4.2 | Original confirmat prin aplicarea stampilei si semnaturii participantului | da |
|  | Garanția de bună execuție de 5% (în cazul semnării contractului) | Scrisoare de garantie bancara eliberata de o banca autohtona sau transfer la contul autoritatii contractante: - BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” - Codul bancii MOLDMD2X317 - Garantie bancara- MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economici Obligatoriu | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii la solicitare vor prezenta mostre in termen de 72 de ore | da |
|  | Metoda si conditiile de plata vor fi | Prin transfer in termen de 45 zile dupa prezentarea facturii | da |
|  | Mostre | Prezentarea în decurs de trei zile | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2022

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Alte informații relevante: nu

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor – președinte al grupului, vicedirector medical

Octavian Cirimpei –  membru,   medic traumatolog – ortoped, şef al secţiei nr.4

Leonid Feghiu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.5

Dumitru Buzu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.6.

Violeta Morozova – membru, inginer principal p/u explotarea utilajului med.

Diug Valentin - membru, farmacist – diriginte

Darciuc Irina - membru, asistent medical șef

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șef

Nacu Viorel- membru, şeful băncii țesuturi și celule umane

Bețișor Alexandru-  membru, şef secţia nr. 8

Pereverzeva Tatiana – membru, economist

Munteanu Aureliu - membru, șefu secției ATI.

Micușa Angela- membru, șef secție Fiziokinetoterapiei si Recuperare medicală

Cociug Adrian - membru, medic marfopatolog.

Eni-Munteanu Diana- membru, șef secție radiomagistică.