VOLUME DE LUCRĂRI/ОБЪЕМЫ РАБОТ

„Reparația capitală g/b SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7-19,5, PL = 5,5 MPa, L = 3,8 km”

«Капитальный ремонт газопровода отвода к ГРС Штефан Водэ Ду 150, Рраб = 5,5 МПа на участке от 15,7 км до 19,5 км, L = 3,8 км»

Denumirea lucrărilor și volumul acestora/ Наименования и объемы работ:

| Nr. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deviz № 2-1-1 Lucrari de pregatirea terenului |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament pentru demontare gazoductul existent L=3900 m |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 46,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 81,90 |
| 2 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 46,80 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 98,28 |
| 3 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 46,80 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 62,244 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 46,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,848 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,187 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 18,72 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de finisare |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 46,80 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 51,012 |
| 6 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I | 100 m3 | 46,80 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 62,244 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I | 100m2 | 156,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 19,50 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament pentru gazoductul proectare L=3500 m |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 8 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 74,45 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 130,287 |
| 9 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 74,45 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 156,345 |
| 10 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 74,45 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 99,019 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 74,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,802 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,298 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 29,78 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de finisare |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 74,45 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 81,151 |
| 13 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj , pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I | 100 m3 | 74,45 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 99,019 |
| 14 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I | 100m2 | 248,17 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 31,021 |
| Deviz № 2-1-2 Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 81,43 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 191,36 |
| 2 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 331,50 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 745,875 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 331,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 102,765 |
| 4 | M1J24B | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul 159 mm | m | 3 900,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 741,00 |
|  | 8281010021500 | Lacatus montaj utilaj industrial | h-om | 117,00 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min | h-ut | 156,00 |
| 5 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 159 mm | m | 3 900,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2 028,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 468,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 585,00 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 195,00 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 858,00 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 312,00 |
| 6 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea) | t | 121,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,076 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 7,287 |
| 7 | TsI50C10 к=3,148 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 100 km Coeficient pt manoperă/Коэф. к трудозатратам =3,1480 Coeficient pt materiale/Коэф. к материалам=3,1480 Coeficient pt utilaj/Коэффициент к машинам=3,1480 | t | 121,45 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 165,967 |
| 8 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (descarcarea) | t | 121,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,076 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 7,287 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,23 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,768 |
| 10 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 209,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 19,844 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 81,43 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 88,759 |
|  |  | 1.2. Lucrari demontare Nodul de robinet Dn150 mm |  |  |
| 12 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 23,20 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 52,20 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 23,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,192 |
| 14 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg | 945,33 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7,563 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,363 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,945 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,389 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,584 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,189 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,76 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,56 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,95 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,65 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 2,86 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 1,04 |
| 16 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50, 80 mm | m | 33,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,23 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,30 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 1,32 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 4,95 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 1,32 |
| 17 | M1M07A | Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc | buc | 12,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,508 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,552 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,672 |
| 18 | M1M08H | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,05 |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,23 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,251 |
| 20 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea) | t | 1,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,332 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,105 |
| 21 | TsI50C10 | Transportarea cu automobile de 5 t la distanta de 30 km | t | 1,75 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,76 |
| 22 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (descarcarea) | t | 1,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,332 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,105 |
| Deviz № 2-2-1 Gazoductul subteran |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de terasament pentru conducte |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 45,11 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 106,008 |
| 2 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 170,00 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 382,50 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 195,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 401,70 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 365,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 113,15 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 48,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,529 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,244 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 20,479 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 365,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 113,15 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 365,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 273,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 36,50 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 44,41 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 48,407 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 44,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 391,696 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kW) | h-ut | 418,786 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament pentru legatura conductei noi la reteua in functiune-2 buc |  |  |
| 10 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,987 |
| 11 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 13,50 |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,42 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,03 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,03 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,30 |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,458 |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,704 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kW) | h-ut | 3,961 |
|  |  | 1.3. Gazoductul de subteran |  |  |
| 18 | GA03B2 | Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 mm, montata in sant, cu executie mecanizata a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 150 mm- Teava din otel preizolate Dn159x5 mm | 1 km | 2,555 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 548,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,869 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 303,917 |
|  | 25212167010001594 | Teava din otel preizolate Dn159x5 mm | m | 2 562,665 |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 12,009 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 143,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 17,885 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 68,985 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 212,474 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 99,952 |
| 19 | GA03B2 | Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 mm, montata in sant, cu executie mecanizata a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 150 mm- Teava din otel preizolate Dn159x6 mm | 1 km | 1,015 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 218,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,428 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 120,734 |
|  | 25212167010001595 | Teava din otel preizolate Dn159x6 mm | m | 1 018,045 |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 4,77 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 56,84 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,105 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 27,405 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 84,407 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 39,707 |
| 20 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 13* | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 272210330000015013 | Cot de otel preizolate Dn150 13* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 21 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 6* | buc | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 8,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,44 |
|  | 27221033000001506 | Cot de otel preizolate Dn150 6* | buc | 4,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 2,832 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,80 |
| 22 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 7* | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 27221033000001507 | Cot de otel preizolate Dn150 7* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 23 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 8* | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 27221033000001508 | Cot de otel preizolate Dn150 8* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 24 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 9* | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 4,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,22 |
|  | 27221033000001509 | Cot de otel preizolate Dn150 9* | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 1,416 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,72 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,40 |
| 25 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 12* | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 272210330000015012 | Cot de otel preizolate Dn150 12* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 26 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 20* | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 272210330000015020 | Cot de otel preizolate Dn150 20* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 27 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel preizolate Dn150 mm 23* | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 272210330000015023 | Cot de otel preizolate Dn150 23* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 28 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel gata confectionata preizolate Dn150 mm 30* | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 4,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,22 |
|  | 272210330000015030 | Cot de otel gata confectionata preizolate Dn150 30* | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 1,416 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,72 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,40 |
| 29 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel gata confectionata preizolate Dn150 mm 45* | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,11 |
|  | 272210330000015045 | Cot de otel gata confectionata preizolate Dn150 45* | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,708 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,70 |
| 30 | GD05C | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 152-168 mm- Cot de otel gata confectionata preizolate Dn150 mm 90* | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 4,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,22 |
|  | 272210330000015090 | Cot de otel gata confectionata preizolate Dn150 90* | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 1,416 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,72 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,40 |
| 31 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 77,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,49 |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 40,04 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,924 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,254 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 515,90 |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 20,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,386 |
| 32 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (in normele includ numai manopera) | m2 | 77,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 43,12 |
| 33 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (in normele nu sunt incluse membrane bitumoase) Material marunt=1,0500 | m2 | 77,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,86 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 24,255 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 7,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,08 |
| 34 |  | Mufa termocontractabile in complet cu grund epoxid pentru teava din otel D159 mm | buc | 380,00 |
|  | 022503 | Mufa termocontractabile in complet cu grund epoxid pentru teava din otel D159 mm | buc | 380,00 |
| 35 | GD50A | Manson simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 160 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,84 |
|  | 2521216701000m160 | Teava din otel- Manson simplu D160 mm | m | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,26 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,26 |
|  | 2735725900164 | Electrozi sud. 01 s.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4 mm | kg | 6,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,90 |
|  | 2952500005609 | Tractor pe senile 130 cp | h-ut | 0,60 |
| 36 | GD08D | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,00 |
|  | 2710403607200cb150 | Capac bombat Dn150 mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,50 |
| 37 | M1J24B | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 80-150 mm | m | 3 570,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 678,30 |
|  | 8281010021500 | Lacatus montaj utilaj industrial | h-om | 107,10 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min | h-ut | 142,80 |
| 38 | GC01E | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm | 1 km | 3,57 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 52,55 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 17,743 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,714 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,036 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 7,14 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 7,14 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 7,14 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 30,881 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,604 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 1,142 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,604 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,785 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 10,353 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 3,391 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 1,446 |
| 39 | GC03E | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm | 1 km | 3,57 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,713 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,232 |
| 40 | GC04E | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 150 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 125,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 33,04 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,40 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,02 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 17,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,26 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,64 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,26 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 5,76 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 6,08 |
|  |  | 1.4. Instalarea indicatoarelor rutiere si elemente prefabricate |  |  |
| 41 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода CБ1) | buc | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,50 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 10,50 |
|  | 28111063020501 | Stilp din beton armat prefabricat (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода)- СБ1 | buc | 25,00 |
| 42 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода CБ2) | buc | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,68 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,88 |
|  | 281110630205012 | Stilp din beton armat prefabricat (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода)- СБ2 | buc | 14,00 |
| 43 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare(39 buc) | m3 | 6,63 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 14,918 |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,055 |
| 45 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 6,63 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,873 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,652 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 6,864 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,673 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,978 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,657 |
| 46 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare(2 buc) | m3 | 2,46 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 5,535 |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,208 |
| 48 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,98 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,22 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,462 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,924 |
| 49 | CP01A | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv | buc | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 26661228005011 | Element partial prefabricat Д1 | buc | 2,02 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,80 |
| 50 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial - 2 buc. | buc | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,52 |
|  | 26631021000007 | Beton C7.5 | m3 | 0,20 |
|  | 28111063017942 | Stilp metalic confectionat industrial- 2buc. | buc | 2,00 |
| 51 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pe stilpi | buc | 57,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 75,24 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 114,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 114,00 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 1,14 |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 80,598 |
| 52 |  | Indicator de avertizare/Предупредительный знак 1 | buc | 14,00 |
|  | 0001234 | Indicator de avertizare/Предупредительный знак | buc | 14,00 |
| 53 |  | Indicator de avertizare/Предупредительный знак 2 | buc | 14,00 |
|  | 000123422 | Indicator de avertizare/Предупредительный знак2 | buc | 14,00 |
| 54 |  | Indicator de marcare/Опознавательный знак | buc | 25,00 |
|  | 00012351 | Indicator de marcare/Опозновательныйзнак | buc | 25,00 |
| 55 |  | Indicator de informare/Информационный знак | buc | 4,00 |
|  | 0001235122 | Indicator de informare/Информационный знак | buc | 4,00 |
|  |  | 1.5. Lucrari de terasament pentru tub de protectie-2 buc |  |  |
| 56 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,645 |
| 57 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 4,80 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 10,80 |
| 58 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,244 |
| 59 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,488 |
| 60 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,294 |
| 61 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,294 |
| 62 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,55 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,74 |
| 63 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,75 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,818 |
| 64 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,615 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kW) | h-ut | 7,072 |
|  |  | 1.6. Tub de protectie D426x10 mm |  |  |
| 65 | GD50B | Manson simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 426 mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,70 |
|  | 2521216701000m325 | Teava din otel - Manson simplu D426 mm | m | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,85 |
|  | 2735725900164 | Electrozi sud. 01 s.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4 mm | kg | 4,50 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,69 |
|  | 2952500005609 | Tractor pe senile 130 cp | h-ut | 0,34 |
| 66 | GA08E | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 8 mm -Teava din otel D426x10 mm | m | 103,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 331,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 49,68 |
|  | 252121670100042610 | Teava din otel D426x10mm | m | 105,57 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 941,85 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 22,77 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,207 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 28,98 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 9,315 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 20,70 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 300,15 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 155,25 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9,315 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 31,05 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 37,26 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 41,40 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 8,28 |
| 67 |  | Distantier pe conducte ОЦК 159/400 (опорно- центрирующее кольцо) | buc | 45,00 |
|  | 159 3133 | Distantier pe conducte ОЦК 159/400 (опорно- центрирующее кольцо) | buc | 45,00 |
| 68 |  | Manșetă conică completă cu cleme și elemente de fixare 159/426 / Манжета конусная 159/426 мм в комплекте с хомутами-стяжками и крепежом | buc | 2,00 |
|  | 0421 | Manșetă conică completă cu cleme și elemente de fixare 159/426 / Манжета конусная 159/426 мм в комплекте с хомутами-стяжками и крепежом | buc | 2,00 |
| 69 |  | Capac manșetă din cauciuc /Укрытие манжеты резиновой У-ПМТД-С-159х426 | buc | 2,00 |
|  | 04217 | Capac manșetă din cauciuc /Укрытие манжеты резиновой У-ПМТД-С-159х426 | buc | 2,00 |
| 70 | GD59E2 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 426 mm (in normele nu sunt incluse teava din otel D426 mm) | m | 103,50 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1 291,68 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 258,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 188,37 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 11 302,20 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 258,75 |
| 71 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,00 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,35 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,35 |
| 72 | GA08Amdf | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm -Протягивание стальных изолированных труб Dn150 мм в футляр D426 мм (in normele includ numai montator conducte si macara lansator) | m | 103,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 171,81 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 32,085 |
| 73 | GA07B | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 250-500 mm | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,22 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,52 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,13 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,30 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,17 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,22 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,50 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,80 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,70 |
|  |  | 1.7. Proba de rezistenta cu aer conductelor in tub de protectie |  |  |
| 74 | GD50A | Manson simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 160 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,84 |
|  | 2521216701000m160 | Teava din otel- Manson simplu D160 mm | m | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,26 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,26 |
|  | 2735725900164 | Electrozi sud. 01 s.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4 mm | kg | 6,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,90 |
|  | 2952500005609 | Tractor pe senile 130 cp | h-ut | 0,60 |
| 75 | GD08D | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,00 |
|  | 2710403607200cb150 | Capac bombat Dn150 mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,50 |
| 76 | M1J24B | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 80-150 mm | m | 103,50 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 19,665 |
|  | 8281010021500 | Lacatus montaj utilaj industrial | h-om | 3,105 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min | h-ut | 4,14 |
| 77 | GC01E | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm | 1 km | 0,104 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,531 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,517 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,021 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,001 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,208 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,208 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,208 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,90 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,222 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,222 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,052 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,302 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,099 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,042 |
| 78 | GC03E | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm | 1 km | 0,104 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,079 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,007 |
|  |  | 1.8. Coloana de purjare 1 buc |  |  |
| 79 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,0mm | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,20 |
|  | 2521216701000573 | Teava din otel D57x3.0 mm | m | 10,15 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,21 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,26 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,05 |
| 80 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50-Cot din otel Dn50x5 mm | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 2875274040000с50 | Cot din otel Dn50x5 mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,032 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 81 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Оголовок свечи вытяжной D57 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,05 |
|  | 28752741101501 | Piesa de legatura din otel pentru sudura- Оголовок свечи вытяжной D57 mm | buc | 1,02 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,24 |
| 82 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,79 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,09 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,356 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,118 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,033 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,079 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
| 83 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 1,04 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,031 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,593 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,031 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,042 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,108 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,066 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,048 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,748 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,082 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,031 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,177 |
| 84 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,70 |
| 85 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |
| 86 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,0 m | buc | 1,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,92 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,40 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,48 |
| 87 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,524 |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 26,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,092 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,268 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,268 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,268 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 26,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,134 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,214 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 0,402 |
| 89 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,78 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,46 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,026 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,56 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,56 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,156 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,26 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,416 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,52 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,018 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,624 |
| 90 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B30 W6 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,54 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,863 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,216 |
|  | 266310210000030 | Beton clasa B30 W6 | m3 | 0,559 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,055 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,324 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,135 |
|  |  | 1.9. Nodul de robinet Dn150 mm |  |  |
| 91 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 15 mm- Кран шаровый Ду20, Ру 8,0МПа под приварку, | buc | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,80 |
|  | 2875274202100п20 | Robinet cu bilă, montaj suprateran, acționare manuală, îmbinare prin sudură DN 20, PN 8,0 MPa Кран шаровый Ду20, Ру 8,0МПа под приварку, надземной установки, ручной, КШ.П.015.80-00 | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,48 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,88 |
| 92 | IC12I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de D159 x 6 mm | m | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,90 |
|  | 25212167010001596 | Teava din otel D159 x 6 mm | m | 7,105 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,044 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,669 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,358 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,049 |
| 93 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui D89 x 6 mm | m | 23,50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,85 |
|  | 2521216701000896 | Teava din otel D89 x 6mm | m | 23,852 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,951 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,958 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,128 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,118 |
| 94 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui D 57 x 5 mm | m | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,38 |
|  | 2521216701000575 | Teava din otel D 57 x 5 mm | m | 9,135 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,432 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,089 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,234 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,045 |
| 95 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui D 25 x 4 mm | m | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,64 |
|  | 2521216701000254 | Teava din otel D 25 x 4 mm | m | 2,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,096 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,242 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,052 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
| 96 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui D 22 x 4 mm | m | 0,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,492 |
|  | 2521216701000224 | Teava din otel D 22 x 4 mm | m | 0,609 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,029 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,016 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
| 97 | GB11B | Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe conducte existente, manipularea facindu-se mecanizat, teul avind Dn 150 mm - Teu din otel D159x6 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,04 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,34 |
|  | 2722103300000te159 | Teu din otel D159x6 mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,72 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,72 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 5,00 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 5,00 |
| 98 | GB11A | Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe conducte existente, manipularea facindu-se mecanizat, teul avind Dn 80 mm - Teu din otel D89x6 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,04 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,68 |
|  | 2722103300000te89 | -Teu din otel D89x6 mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,10 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,60 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,80 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 4,80 |
| 99 | GB11A | Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe conducte existente, manipularea facindu-se mecanizat, teul avind Dn 80 mm - Teu din Otel D57x5 | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,04 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,68 |
|  | 2722103300000te57 | Teu din Otel D57x5 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,10 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,60 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,80 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 4,80 |
| 100 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80- Cot din otel Dn80x5 mm | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |
|  | 2875274040000c895 | Cot din otel Dn80x5 mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,015 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,048 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 101 | TfA02D1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150- Reductie din otel D159x8/89x6 | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,60 |
|  | 2875274040000r15989 | Reductie din otel D159x8/89x6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,248 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,28 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,05 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,24 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,578 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,096 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 102 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80- Reductie din otel D89x6/57x4 | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,80 |
|  | 2875274040000r8957 | Reductie din otel D89x6/57x4 | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,248 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,452 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,03 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,096 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,226 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,844 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 103 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50- Reductie din otel D57x5/25x3 | buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,00 |
|  | 2875274040000r5725 | Reductie din otel D57x5/25x3 | buc | 4,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2, 2 x 350 inv.supert | kg | 0,456 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,58 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,24 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,128 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,292 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,176 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,036 |
| 104 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50- Reductie din otel D26.9x4/25x3 | buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,00 |
|  | 2875274040000r2625 | Reductie din otel D26.9x4/25x3 | buc | 4,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2, 2 x 350 inv.supert | kg | 0,456 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,58 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,24 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,128 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,292 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,176 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,036 |
| 105 | GB05E | Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind D 159x8 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,98 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,98 |
|  | 2875274400200d159 | Dop din otel, avind D 159x8 mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,50 |
| 106 | GB05B | Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 89x8 mm- Dop din otel D 89x8 mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,74 |
|  | 2875274400200d89 | Dop din otel D 89x8 mm | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,47 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,49 |
| 107 | GB05A | Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel- Dop din otel D 57x5 mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 2875274400200d57 | Dop din otel D 57x5 mm | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,36 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,32 |
| 108 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata- Опора 25-ТХ-АС00-20 (4 buc) | kg | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,92 |
|  | 27107000000001 | Suporti sau dispozitive- Опора 25-ТХ-АС00-20 (4 buc) | kg | 4,00 |
| 109 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 11,18 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,335 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 6,373 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,335 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,447 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,163 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 11,459 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,514 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 29,538 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 11,627 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,335 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 1,901 |
| 110 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,82 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,512 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,819 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,273 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,076 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,182 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,091 |
| 111 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 42,10 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,315 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,947 |
| 112 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 42,10 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,473 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,526 |
| 113 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm | buc | 71,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,65 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 3,55 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 8,52 |
| 114 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran. (in norme cuprinde:manopera, tija de manevra, Tub fonta scurgere 50 x 2500 mm) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,0100 | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,80 |
|  | 3162167355820 | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 4,04 |
|  | 2875274111950 | Tub fonta scurgere 50 x 2500 mm | m | 10,10 |
|  |  | 1.10. Coloana de purjare nodului de robinet |  |  |
| 115 | GD09B1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,16 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,016 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,27 |
|  | 2722103304800 | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 | m | 1,15 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 1,98 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,17 |
|  | 2414347000000 | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel | kg | 5,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,31 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,00 |
| 116 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui D89 x 5 mm | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,00 |
|  | 2521216701000895 | Teava din otel D89 x 5 mm | m | 10,15 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,83 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,11 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,48 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,05 |
| 117 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80- Cot din otel Dn80x5 mm | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |
|  | 2875274040000c895 | Cot din otel Dn80x5 mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2, 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,015 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,048 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kVa | h-ut | 1,422 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 118 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,57 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,167 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,707 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,235 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,066 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,157 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,079 |
| 119 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 2,04 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,061 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 1,163 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,061 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,082 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,212 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 2,091 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,094 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 5,39 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 2,122 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,061 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,347 |
| 120 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,70 |
| 121 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |
| 122 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,0 m | buc | 1,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,92 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,40 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,48 |
| 123 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,524 |
| 124 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 26,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,092 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,268 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,268 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,268 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 26,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,134 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,214 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 0,402 |
| 125 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,44 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 17,084 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,081 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,881 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,881 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,488 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,814 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,302 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,627 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,057 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,008 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,952 |
| 126 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B30 W6 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,69 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,676 |
|  | 266310210000030 | Beton clasa B30 W6 | m3 | 1,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,172 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,014 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,422 |
|  |  | 1.11. Imprejmuiri nodul de robinet Dn150 mm |  |  |
| 127 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 2,7 m- 7 buc | kg | 77,68 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,759 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,777 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,777 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,777 |
|  | 2775276309886t5050 | Confectii metalice-Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 2,7 m- 7 buc | kg | 77,68 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,388 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,621 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 1,165 |
| 128 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 3,78 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,78 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,302 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,378 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,113 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,265 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,378 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,189 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,378 |
| 129 | CO06B3 mdf | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou-euro gard H=1.55m) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 26,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 47,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,36 |
|  | 273210364625011 | Panou-euro gard, zincata H=1,55 m | m2 | 41,388 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 25,634 |
| 130 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 2 buc | m2 | 2,48 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,471 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,381 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,446 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,942 |
|  | 203011293015011 | Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 2 buc | m2 | 2,48 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 9,92 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 9,92 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 9,92 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,248 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,285 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,57 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,10 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
| 131 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 1,3 m | buc | 7,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,44 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 2,80 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 3,36 |
| 132 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,49 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,152 |
| 133 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,49 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,691 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,196 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 0,507 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,294 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,122 |
| 134 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,76 |
| 135 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,302 |
| 136 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm | m3 | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,158 |
|  | 142110220006820 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm | m3 | 4,83 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,42 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,882 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,764 |
| 137 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,72 |
| 138 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,744 |
| 139 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 26,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 13,52 |
|  | 266310210000112,5 | Beton clasa B12.5 | m3 | 1,17 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 82,42 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,234 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,156 |
|  | 26661228002861 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 26,13 |
|  |  | 1.12. Assamblarea cu retile existent |  |  |
| 140 | GB11B | Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe conducte existente, manipularea facindu-se mecanizat, teul avind Dn 150 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,04 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,34 |
|  | 27221033000001r150 | Piesa de racord din otel Dn150x7 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,72 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,72 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 5,00 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 5,00 |
| 141 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 1,06 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,032 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,604 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,032 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,042 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,11 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,087 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,049 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,801 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,102 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,032 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,18 |
| 142 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,44 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,34 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,04 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,22 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,32 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 2,10 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 3,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 5,60 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,04 |
| 143 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,60 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 2,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 33,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,131 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 2,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 144 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,60 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,20 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,48 |
|  |  | 1.13. Lucrari de transportare |  |  |
| 145 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea) | t | 98,77 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,766 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 5,926 |
| 146 | TsI50C10 к=3,148 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 100 km Coef. manoperă/Коэффициент к трудозатратам=3,1480 Coef. Materiale/Коэффициент к материалам=3,1480 Coef. Utilaj/Коэффициент к машинам=3,1480 | t | 98,77 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 134,974 |
| 147 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (descarcarea) | t | 98,77 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,766 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 5,926 |
|  |  | 1.14. Tub de protectie D108x5 mm L=4,9 m |  |  |
| 148 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 17,80 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 40,05 |
| 149 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,518 |
| 150 | RpIC38E | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,095 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,063 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,06 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,12 |
| 151 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 9,60 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,816 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,248 |
| 152 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4" | buc | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,45 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare D110 mm | buc | 7,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,35 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 7,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 7,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,70 |
| 153 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul D 108 x 5 mm | m | 4,90 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,134 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,058 |
|  | 25212167010001085 | Teava din otel D108x5 mm | m | 4,998 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 22,05 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,588 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,005 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,686 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,245 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,735 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 7,35 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 3,92 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,245 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,47 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,421 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,519 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,294 |
|  |  | 1.15. Transversarea cu retile existent |  |  |
| 154 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 195,20 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 439,20 |
| 155 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 195,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,512 |
| 156 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 195,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 146,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 19,52 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Nodul de robinet Dn150 mm |  |  |
| 157 | GB04E | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 150 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,86 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,37 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,98 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,42 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,10 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,75 |
| 158 | GB04B | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 80 mm | buc | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,78 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,95 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,90 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,63 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,63 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,00 |
| 159 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,56 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,90 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,24 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,44 |
| 160 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,80 |
|  |  | 2.2. Coloana de purjare nodului de robinet |  |  |
| 161 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Оголовок свечи продувочной ОПС 89 С У Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,05 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,24 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Nodul de robinet Dn150 mm |  |  |
| 162 |  | Robinet cu bilă, montaj subteran, acționare mecanică, îmbinare prin sudură DN 150, PN 8,0 MPa Кран шаровый Ду150, Ру8,0МПа подземного исполнения под приварку, с механическим приводом | buc | 1,00 |
|  | 000121 | Robinet cu bilă, montaj subteran, acționare manuală, îmbinare prin sudură DN 150, PN 8,0 MPa Кран шаровый Ду150, Ру8,0МПа подземного исполнения под приварку, с механическим приводом | buc | 1,00 |
| 163 |  | Robinet cu bilă, montaj subteran, acționare mecanică, îmbinare prin sudură DN 80, PN 8,0 MPa Кран шаровый Ду80, Ру8,0МПа подземного исполнения, под приварку, c механическим приводом | buc | 3,00 |
|  | 000122 | Robinet cu bilă, montaj subteran, acționare mecanică, îmbinare prin sudură DN 80, PN 8,0 MPa Кран шаровый Ду80, Ру8,0МПа подземного исполнения, под приварку, c механическим приводом | buc | 3,00 |
| 164 |  | Robinet cu bilă, montaj suprateran, acționare manuală, îmbinare prin sudură DN 50, PN 8,0 MPa Кран шаровый Ду50, Ру8,0МПа под приварку, надземной установки, ручной | buc | 2,00 |
|  | 000123 | Robinet cu bilă, montaj suprateran, acționare manuală, îmbinare prin sudură DN 50, PN 8,0 MPa Кран шаровый Ду50, Ру8,0 МПа под приварку, надземной установки, ручной | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Coloana de purjare nodului de robinet |  |  |
| 165 |  | Оголовок свечи продувочной ОПС 89 С У | buc | 1,00 |
|  | 000126 | Оголовок свечи продувочной ОПС 89 С У | buc | 1,00 |
| DEVIZ № 2-4-1 Protectia catodica |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari pentru montare ecipamentul masurare si control |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 4,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,81 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,58 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,89 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,31 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,44 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,88 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,27 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,79 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,33 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,69 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,39 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,12 |
| 5 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,0 m | buc | 5,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,60 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 2,00 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 2,40 |
| 6 | CA03Amdf | Mortar din argila cu sare turnat in gropii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 266310210000199 | Mortar din argila cu sare | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,93 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 10-07-015-02 | Aparataj de magistrale: Coloana КИП.ПВЕК.2.2.8-0-К (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) | buc | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 342,90 |
|  | 1010072 | Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V" | t | 0,12 |
|  | 1011627 | Otel, marca "ВСт3пс5", foi, grosime 4-6 mm | t | 0,05 |
|  | 1012013 | Mase de uplere pentru cabluri de telecomunicatii "МКС-6" | kg | 16,20 |
|  | 4010025 | Beton greu, marimea agregatului mai mare de 40 mm, clasa "В 12,5" ("М150") | m3 | 0,66 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,08 |
| 9 | 10-07-015-02 | Aparataj de magistrale: Coloana КИП.ПВЕК.2.2.8-4.БСЗД-2-1 (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм и 4 силовых клеммы с одним блоком БСЗ-1) | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 114,30 |
|  | 1010072 | Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V" | t | 0,04 |
|  | 1011627 | Otel, marca "ВСт3пс5", foi, grosime 4-6 mm | t | 0,02 |
|  | 1012013 | Mase de uplere pentru cabluri de telecomunicatii "МКС-6" | kg | 5,40 |
|  | 4010025 | Beton greu, marimea agregatului mai mare de 40 mm, clasa "В 12,5" ("М150") | m3 | 0,22 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,03 |
| 10 | 10-07-015-02 | Aparataj de magistrale: Coloana УЗЗ.ПВЕК.80.К.Г20-Вnx10.IP65.УХЛ1( Устройство защитного заземления трубопровода) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,10 |
|  | 1010072 | Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V" | t | 0,01 |
|  | 1011627 | Otel, marca "ВСт3пс5", foi, grosime 4-6 mm | t | 0,01 |
|  | 1012013 | Mase de uplere pentru cabluri de telecomunicatii "МКС-6" | kg | 1,80 |
|  | 4010025 | Beton greu, marimea agregatului mai mare de 40 mm, clasa "В 12,5" ("М150") | m3 | 0,07 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,01 |
| 11 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (cuprinde numai manopera) | 100 m | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,64 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (cuprinde numai manopera) | 10 buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,29 |
| 13 | M1K16B | Anod activ, legat direct la conducta pentru protectia catodica ЭСМС-ВЭ ПВЕК-7 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) | buc | 11,00 |
|  | 7137010011540 | Instalator electrician | h-om | 66,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,81 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,04 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,98 |
|  | 2722103304811 | Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8") | m | 0,77 |
|  | 2521306716857 | Folie plast. simpla policlorura vinil G = 0,25 mm lat>1000 | kg | 5,50 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,30 mm lat >1000 S 8737 | kg | 5,50 |
|  | 2413317346673 | Sulfat de sodiu tehnic anhidrucal | kg | 55,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,54 |
| 14 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv pentru: 1 raza- ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) | buc | 11,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 66,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 3,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,18 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 1,43 |
| 15 | M1K51A | Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m- ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) | 3 protect | 1,67 |
|  | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii | h-om | 133,60 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 26,72 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,34 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit LP 30 | kg | 0,83 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,67 |
|  | 2430116104840 | Vopsea | kg | 0,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,83 |
|  | 2874115837745 | Fixare (surub) | kg | 0,33 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 8,35 |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,08 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | l | 33,40 |
|  | 2320116200500 | Benzina | l | 3,34 |
|  | 2952270013100 | Instalatie de sondare | h-ut | 13,36 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,34 |
| 16 | M1K53A | Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a protectoarelor de aparare | 1 protect | 5,00 |
|  | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii | h-om | 120,00 |
| 17 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 2,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,20 |
| 18 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,90 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,99 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,36 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 26,67 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,67 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,40 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,37 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,63 |
| 20 |  | Teava gofrata din PVC D25 mm coloare rosie | m | 199,00 |
|  | 000001 | Teava gofrata din PVC D25 mm cloare rosie | m | 202,98 |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,42 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,36 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |
| 22 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,77 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,05 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,25 |
| 23 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,29 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,26 |
| 24 |  | Cablu V V Gz 2x6 mm2 | m | 80,00 |
|  | 000002 | Cablu V V Gz 2x6 mm2 | m | 81,60 |
| 25 | 08-02-161-3 | Cap terminal uscat cu utilizarea mansoanelor de bandaj pentru cablu de control cu izolatie din material plastic si din cauciuc, sectiunea unui conductor pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 | buc | 15,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,15 |
| 26 |  | Manson de cuplare 2x6 mm2 | buc | 15,00 |
|  | 000003 | Manson de cuplare 2x6 mm2 | buc | 15,00 |
| 27 | 08-02-161-1 | Cap terminal uscat cu utilizarea mansoanelor de bandaj pentru cablu de control cu izolatie din material plastic si din cauciuc, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 14 | buc | 22,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,36 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,22 |
| 28 |  | Manson de cuplare 2x0.5 mm2 | buc | 11,00 |
|  | 0000031 | Manson de cuplare 2x0.5 mm2 | buc | 11,00 |
| 29 |  | Manson de cuplare 10x0.75 mm2 | buc | 11,00 |
|  | 00000311 | Manson de cuplare 10x0.75 mm2 | buc | 11,00 |
| 30 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,28 |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,39 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 5,03 |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 31 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 15,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,15 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 2,25 |
| 32 |  | Tuburi termoretractabile 15/6 L=0.4 | buc | 15,00 |
|  | 0000041 | Tuburi termoretractabile 15/6 L=0.4 | buc | 15,00 |
| 33 | M1K19A | Legatura de ocolire electrica a imbinarilor electroizolante | buc | 18,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,88 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,16 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie conducte metal. ingropate SPP 70 | kg | 10,80 |
|  | 2710403700687 | Banda de otel laminat la cald de 3x75 mm | kg | 27,00 |
|  | 2746143707025 | Banda de cupru M 3x50 Cu 99,5 | kg | 12,60 |
|  | 2873155901259 | Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 9,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 5,40 |
|  | 2746135904861 | Sirma alama pt. lipit b cu58zn 900 d=3,00 | kg | 1,80 |
|  | 2320156200902 | Motorina aditivata pct congelare-5 | kg | 3,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 5,40 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,98 |
| 34 | M1K20A | Strat de bitum cu grosimea de 20 mm, sub rezervor, pentru protectia catodica | m2 | 0,75 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,42 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie conducte metal. ingropate SPP 70 | kg | 18,00 |
|  | 2320156200902 | Motorina aditivata pct congelare-5 | kg | 4,50 |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,08 |
| 35 |  | Forma creuzetă reutilizabilă pentru sudare/Многоразовая тигель-форма для приварки МТФ-НГК | buc | 1,00 |
|  | 0321 | Forma creuzetă reutilizabilă pentru sudare/Многоразовая тигель-форма для приварки МТФ-НГК | buc | 1,00 |
| 36 |  | Creion termic/Термокарандаш НГК | buc | 18,00 |
|  | 03211 | Creion termic/Термокарандаш НГК | buc | 18,00 |
| 37 |  | Bandă termocontractabilă ТЕРМА-РЗ 100х2,4 | m | 9,00 |
|  | 03212 | Bandă termocontractabilă ТЕРМА-РЗ 100х2,4 | m | 9,00 |
| 38 |  | Bandă termocontractabilă ТЕРМА-Р 225х1,4 | m | 6,00 |
|  | 03213 | Bandă termocontractabilă ТЕРМА-Р 125х1,4 | m | 6,00 |
| 39 | M1K52C | Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 5 km | 1stat. cat. | 1,00 |
|  | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii | h-om | 192,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 40 |  | Punct de testare pentru 8 borne de măsurare / КИП.ПВЕК.2.2.8-0-К (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) | buc | 9,00 |
|  | 001 | Punct de testare pentru 8 borne de măsurare / КИП.ПВЕК.2.2.8-0-К (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) | buc | 9,00 |
| 41 |  | Stație de testare pentru 8 terminale de testare și 4 terminale de alimentare cu un singur bloc / КИП.ПВЕК.2.2.8-4.БСЗД-2-1 (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм и 4 силовых клеммы с одним блоком БСЗ-1) | buc | 3,00 |
|  | 0011 | Stație de testare pentru 8 terminale de testare și 4 terminale de alimentare cu un singur bloc / КИП.ПВЕК.2.2.8-4.БСЗД-2-1 (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм и 4 силовых клеммы с одним блоком БСЗ-1) | buc | 3,00 |
| 42 |  | Coloana УЗЗ.ПВЕК.80.К.Г20-Вnx10.IP65.УХЛ1( Устройство защитного заземления трубопровода) В комплекте:Стойка КИП (с клеммным терминалом)-lшт.; Блок УЗТ-ТСТ-40А-ХЛ1 -2 шт.; Заземляющий проводник: кабель ВВГнг(А)-LS lx35 с гидроустановленными изоляционная лента наконечниками, - 10м; Дренажный кабель: кабель ВВГ 2х16, длина 7 м; 20 секций горизонтального заземлителя (в каждой: полоса 2000х40х4 (нерж.)- 1 шт., зажим универсальный 1 шт. 10 вертикальных заземлителей, состоящих из 1 секции (первая секция: стержень D16xl500 (нерж.)-1 шт., зажим универсальный - 1шт., наконечник (нерж.)-1 шт.) | buc | 1,00 |
|  | 00111 | Coloana УЗЗ.ПВЕК.80.К.Г20-Вnx10.IP65.УХЛ1( Устройство защитного заземления В комплекте:Стойка КИП (с клеммным терминалом)-lшт.; Блок УЗТ-ТСТ-40А-ХЛ1 -2 шт.; Заземляющий проводник: кабель ВВГнг(А)-LS lx35 с гидроустановленными изоляционная лента наконечниками, - 10м; Дренажный кабель: кабель ВВГ 2х16, длина 7 м; 20 секций горизонтального заземлителя (в каждой: полоса 2000х40х4 (нерж.)- 1 шт., зажим универсальный 1 шт. 10 вертикальных заземлителей, состоящих из 1 секции (первая секция: стержень D16xl500 (нерж.)-1 шт., зажим универсальный - 1шт., наконечник (нерж.)-1 шт.).трубопровода) | buc | 1,00 |
| 43 |  | Electrod de referință cu sulfat de cupru cu senzor de potențial/ ЭСМС-ВЭ ПВЕК-7 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 11,00 |
|  | 002 | Electrod de referință cu sulfat de cupru cu senzor de potențial/ ЭСМС-ВЭ ПВЕК-7 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 11,00 |
| 44 |  | Indicator de coroziune /ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 11,00 |
|  | 003 | Indicator de coroziune /ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 11,00 |
| 45 |  | Protector de magneziu modificat /ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) в комплекте с кабелем L=7,0 m сеч. кабеля 10 мм2 | buc | 5,00 |
|  | 004 | Protector de magneziu modificat /ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) в комплекте с кабелем L=7,0 m сеч. кабеля 10 мм2 | buc | 5,00 |
| DEVIZ № 2-4-2 Lucrari de protectia trasament |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Fundatie pentru montare constructie paratrasnet |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 5,20 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 11,70 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,612 |
| 3 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 4,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 | m3 | 4,969 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,487 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,20 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 112,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,356 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,124 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,124 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,124 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 112,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,562 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,899 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 1,686 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Priza de pamint |  |  |
| 5 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm L=3.0 m | 10 buc | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,632 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm L=3.0 m 8 buc | t | 0,08 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,624 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,112 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,112 |
| 6 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie 20x4, sectiune 80 mm2 | 100 m | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,078 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,112 |
|  | 10193731 | Otel fisie necalmat 20х4 mm | t | 0,005 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,039 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,503 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,039 |
| 7 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 40x4 mm, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,15 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,225 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,033 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,055 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,782 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,055 |
|  |  | 2.2. Montarea constructie de paratrasnet CM-15 |  |  |
| 8 | 08-02-414-1 | Constructie metalica de paratrasnet CМ-15 | t | 1,307 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 243,102 |
|  | 1010490 | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2" | t | 0,082 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 8,169 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 35,158 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 188,208 |
|  | 5009115 | Prezoane | kg | 29,015 |
|  | 5009380 | Izolatoare | buc | 4,352 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,183 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 77,897 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 14,116 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,183 |
| 9 | 08-02-152-13 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg | 100 buc | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,44 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,126 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,288 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,288 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 0,011 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,576 |
| 10 |  | Clemă pentru conectare cu electrod de împământare adânc/ Зажим для соединения с глубинным заземлителем 620015 | buc | 8,00 |
|  | 00213 | Clemă pentru conectare cu electrod de împământare adânc/ Зажим для соединения с глубинным заземлителем 620015 | buc | 8,00 |
| 11 | 08-02-152-13 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg | 100 buc | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,44 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,126 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,288 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,288 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 0,011 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,576 |
| 12 |  | Conector încrucișat/Крестообразный соединитель 320044 | buc | 0,08 |
|  | 00214 | Conector încrucișat /Крестообразный соединитель 320044 | buc | 0,08 |
| 13 |  | Cablu/Кабель ПуГВ 1х6 | m | 4,00 |
|  | 00001 | Cablu/Кабель ПуГВ 1х6 | m | 4,08 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Paratrăsnet lansetă/Стержневой молниеотвод СМ-15 типовой проект А31-95, h=15 м | buc | 1,00 |
|  | 01 | Paratrăsnet lansetă/Стержневой молниеотвод СМ-15 типовой проект А31-95, h=15 м | buc | 1,00 |