Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la  achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică

( diriginte de șantier ) la obiectul ” Reparatia trotuarului din ampriza drumului public local L90 R 14. Drum de acces s. Septelici, km 1+800-km 2+800, r-nul Soroca (10/2025-DA)”

- Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca

- Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5

- Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatede măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (inclusiv TVA) mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de supraveghere tehnică | pers | 1 | 1 Verificarea respectării proiectului tehnic: - Să urmărească executarea lucrărilor strict conform proiectului tehnic aprobat; - Să verifice respectarea detaliilor de execuție, soluțiilor tehnice și caietului de sarcini; - Să nu admită executarea lucrărilor care se abat de la proiect fără dispoziție de șantier aprobată legal; - Să solicite proiectantului clarificări în cazul neconcordanțelor. 2 Controlul calității lucrărilor: - Verifică utilizarea materialelor însoțite de certificate de conformitate; - Confirmă calitatea lucrărilor executate; - Participă la verificarea fazelor determinante; - Dispune oprirea lucrărilor în cazul depistării unor neconformități grave; - Refuză recepționarea lucrărilor neconforme. Pentru lucrări rutiere (terasamente, fundații, îmbrăcăminți asfaltice), verifică inclusiv: - grosimile straturilor; - compactarea; - respectarea tehnologiei de așternere; - rezultatele încercărilor de laborator. 3 Supravegherea respectării normelor tehnice și legale: - Să verifice respectarea normativelor tehnice în construcții; - Să urmărească respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea și siguranța; - Să monitorizeze respectarea cerințelor de securitate a muncii și protecția mediului; - Să verifice existența personalului tehnic atestat din partea antreprenorului. 4 Ținerea și verificarea documentației de șantier: - Să țină și să completeze registrul de șantier; - Să verifice procesele-verbale pentru lucrări și lucrări ascunse; - Să confirme situațiile de lucrări doar după verificarea în teren; - Să participe la întocmirea documentației „as-built” care reprezintă- setul de documente tehnice care reflectă exact cum a fost realizată lucrarea în realitate, nu doar cum a fost prevăzută în proiectul inițial.: -Planșe actualizate - Planuri de situație cu poziția reală a elementelor executate; - Profil longitudinal și profile transversale reale; - Detalii privind structura rutieră efectiv realizată. - Modificări față de proiect - Toate dispozițiile de șantier aprobate; - Soluții tehnice modificate pe parcurs; - Adaptări determinate de situația din teren. - Date tehnice reale - Grosimile reale ale straturilor rutiere; - Rezultatele testelor de compactare; - Buletine de încercări de laborator (asfalt, balast, beton etc.); - Cantități efectiv executate. -Procese-verbale - Lucrări ascunse; - Faze determinante; - Recepții parțiale. - Să completeze Cartea tehnică a construcției. Nu poate semna documente pentru lucrări neexecutate sau neconforme. 5 Verificarea termenelor și a graficului de execuție: - Monitorizează respectarea graficului de execuție; - Informează beneficiarul despre întârzieri sau abateri; - Propune aplicarea penalităților contractuale dacă este cazul. 6 Participarea la recepția lucrărilor: - Participă la recepția la terminarea lucrărilor; - Prezintă raportul/raportul lunar privind modul de executare a lucrărilor; - Confirmă dacă lucrările corespund proiectului și normativelor; - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor ; -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - prezentarea raportului lunar privind execuția lucrărilor și calitatea lor. - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, la identificarea cantităților și aprecierei costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. | Conform devizului de cheltuieli |
| Lucrările pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnica se anexează |  |  |  |  |  |  |

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședintele raionului Soroca                                      _________________________

Elaborat:

Vadim Popușoi

Sp. principal Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.

Anexa

la Caietul de sarcini

privind achizitionarea  serviciilor de

supraveghere tehnica la

Reparatia trotuarului din ampriza drumului public local

L90 R 14. Drum de acces s. Septelici, km 1+800-km 2+800, r-nul Soroca (10/2025-DA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrări pregătitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trassarea axelor |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea imbracamintei rutierea din beton asfaltic existent linge bordurii H=10cm) |  |  | m |  | 931,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 269,99 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 3,26 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 37,24 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 273,71 |  |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic (linge borduri) H=10cm B=20сm) |  |  | m3 |  | 18,600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,76 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 14,42 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 14,42 |  |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,186 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 4 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) |  |  | t |  | 43,710 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |
| 5 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare imbracamintei trotuarelor din beton H=10,0cm) |  |  | m3 |  | 95,000 |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 440,80 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 58,14 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 29,07 |  |
| 6 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,950 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |
| 7 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 228,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |
| 8 | TsG08I |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (i (Defrisare copacilor Ф80см) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  | h-om |  | 11,76 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 13,32 |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  | h-om |  | 31,08 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 3,86 |  |
| 9 | TsH92C |  | Incarcarea in auto crengi (Incarcare in auto copacilor Ф80см) |  |  | t |  | 14,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,36 |  |
| 10 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) |  |  | t |  | 14,400 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
| 11 | TsG06D |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm ( Extrajere radacinilor) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 37,08 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 102,00 |  |
| 12 | TsH92C |  | Incarcarea in auto crengi (Incarcarea in auto radacinilor) |  |  | t |  | 3,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,34 |  |
| 13 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(Demolare bordurii BR 100.30.15) |  |  | m |  | 315,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 100,80 |  |
| 14 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,136 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 15 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit) |  |  | t |  | 32,520 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar, pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)(205x0,8=164m3) |  |  | 100 m3 |  | 2,050 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,61 |  |
| 17 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) |  |  | t |  | 348,500 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,09 |  |
| 18 | DA03A |  | Scarificarea manuala a platformei drumului (Taierea casetei sub trotuar, pamint gr. II manual (205x0,2=41m3) |  |  | m3 |  | 41,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 141,86 |  |
| 19 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,410 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 20 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) |  |  | t |  | 69,700 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |
| 21 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare )(Deb.-42 m3, casete drumuri -49 m3)(сu incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,910 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |
| 22 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) |  |  | t |  | 154,700 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,59 |  |
| 23 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  | 100 m3 |  | 2,960 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 3,53 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 4,71 |  |
| 24 | DI104 |  | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Taierea treptele) |  |  | 100 m3 |  | 0,320 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,88 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 25 | Dl98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.) |  |  | 100m2 |  | 12,090 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,54 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,72 |  |
| 26 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazonelor ) |  |  | 100 m3 |  | 1,810 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,53 |  |
| 27 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru gazonelor) |  |  | t |  | 217,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,32 |  |
| 28 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 181,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,58 |  |
| 29 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal dinautogreiderul -90%)(S=1209x0,9=1088m2) |  |  | 100m2 |  | 10,880 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,63 |  |
| 30 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal manual-10%)(S=1209x0,1=121m2) |  |  | 100m2 |  | 1,210 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,14 |  |
| 31 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a gazonelor taluzuril ) |  |  | 100m2 |  | 12,090 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 62,87 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 12,09 |  |
| 32 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 12,090 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 7,98 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 12,09 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,67 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Trotuar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea casetei cu autogreiderul S=1280x0,80%) |  |  | 100m2 |  | 10,240 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |
| 34 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Finisarea casetei manual) |  |  | 100m2 |  | 2,560 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,10 |  |
| 35 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t ) |  |  | 100 m3 |  | 3,840 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,47 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 33,42 |  |
| 36 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32мм, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,12m)(S=154:0,12=1283,33м2) |  |  | m2 |  | 1 280,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 327,68 |  |
|  | 14111222016601632 |  | Piatra sparta 16-32 mm |  |  | m3 |  | 222,72 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 25,60 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 18,69 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 7,04 |  |
| 37 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) |  |  | m2 |  | 1 280,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 153,60 |  |
|  | 1111000100013118 |  | Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 |  |  | t |  | 124,67 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 14,08 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 14,59 |  |
| 38 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii ВR 100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15) |  |  | m |  | 853,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 102,36 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 153,54 |  |
|  | 2663102100001215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 25,59 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 870,06 |  |
|  | 14211022005137 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A ) |  |  | m3 |  | 2,56 |  |
|  | 26661228003251208 |  | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  | m |  | 857,26 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,56 |  |
| 39 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БR 100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) |  |  | m |  | 931,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 139,65 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 484,12 |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 41,89 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 951,27 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,38 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,59 |  |
|  | 26661228002863015 |  | Borduri БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  | m |  | 935,65 |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistemului rutier drumului - reparatia linge bordurii |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)-80%-( V=73x0,8=58m3) |  |  | 100 m3 |  | 0,580 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |
| 41 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( lucrari la depozit) |  |  | t |  | 96,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,71 |  |
| 42 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,580 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
| 43 | DA03A |  | Scarificarea manuala a platformei drumului (Taierea casetei sub trotuar, pamint gr.II manual(20%))(V=73x0,20%=15m3) |  |  | m3 |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,90 |  |
| 44 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,150 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |
| 45 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ( lucrari la depozit) |  |  | t |  | 26,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
| 46 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,150 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 14111222017521632 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 47 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.) |  |  | m3 |  | 23,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 8,51 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,34 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 25,30 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,52 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |
| 48 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm) |  |  | m3 |  | 30,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 14111222016723263 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  | m3 |  | 38,10 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,54 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 49 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm) |  |  | m3 |  | 26,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 141112220167216321 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm |  |  | m3 |  | 33,02 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,30 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,67 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 50 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,( Amorsare suprafatelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70 |  |  | t |  | 0,120 |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,12 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 51 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm) |  |  | m2 |  | 186,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 11,16 |  |
|  | 1111100011001135070 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 |  |  | t |  | 26,23 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,98 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |
| 52 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 |  |  | t |  | 0,046 |  |
|  | 232032260004015070 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,05 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 53 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm) |  |  | m2 |  | 186,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 9,30 |  |
|  | 1111000100055211 |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  | t |  | 18,12 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,05 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |
|  |  |  |  | Total Sistemului rutier drumului - reparatia bordurii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Intrare in curti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea casetului cu autogreiderul) |  |  | 100m2 |  | 2,770 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 55 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.) |  |  | m3 |  | 28,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,36 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,50 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 30,80 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,28 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |
| 56 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=12сm.) |  |  | m3 |  | 33,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,90 |  |
|  | 1411122203416721632 |  | Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32 |  |  | m3 |  | 41,91 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,65 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 7,19 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 57 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) |  |  | m2 |  | 277,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 13,85 |  |
|  | 1111000100055211 |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  | t |  | 26,98 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,05 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |
| 58 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15) |  |  | m |  | 229,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,48 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 41,22 |  |
|  | 2663102100001215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 6,87 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 233,58 |  |
|  | 14211022005137 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A ) |  |  | m3 |  | 0,69 |  |
|  | 26661228003251208 |  | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  | m |  | 230,14 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,69 |  |
|  |  |  |  | Total Intrare in curti. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) |  |  | m2 |  | 19,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,73 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 14,02 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 2,19 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
| 60 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-30) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2811106301794230 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-30) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 61 | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,28 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2710403707840 |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 5,66 |  |

.

Ex: V. Popușoi, Tel: 023023035