CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(Holuri et. 2, 3, 4)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Holuri etaje 2...4 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Hol et.2 |  |  |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (la pereti) | m2 | 140,00 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 140,00 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 140,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 140,00 |
| 5 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 140,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor | m2 | 140,00 |
| 7 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex") | m2 | 140,00 |
| 8 | RpCM33C aplicat. | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3 | m | 55,00 |
| 9 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta) | m | 55,00 |
| 10 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice) | m2 | 9,60 |
| 11 | CK26D | Baghete din aluminiu montate la colturi | m | 86,00 |
| 12 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 1,96 |
| 13 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 1,96 |
| 14 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 1,96 |
| 15 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m | 24,00 |
| 16 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam) | m | 8,00 |
|  |  | 1.1.2. Hol et.3 |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (la pereti) | m2 | 75,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,00 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 75,00 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor | m2 | 131,40 |
| 23 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex") | m2 | 131,40 |
| 24 | RpCM33C aplicat. | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3 | m | 55,00 |
| 25 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta) | m | 55,00 |
| 26 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice) | m2 | 4,80 |
| 27 | CK26D | Baghete din aluminiu montate la colturi | m | 86,00 |
| 28 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 1,96 |
| 29 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 1,96 |
| 30 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 1,96 |
| 31 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m | 24,00 |
| 32 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam) | m | 20,00 |
|  |  | 1.1.3. Hol et.4 |  |  |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (la pereti) | m2 | 92,80 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 92,80 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,80 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 92,80 |
| 37 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,80 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor | m2 | 131,40 |
| 39 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex") | m2 | 131,40 |
| 40 | RpCM33C aplicat. | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3 | m | 55,00 |
| 41 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta) | m | 55,00 |
| 42 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice) | m2 | 4,80 |
| 43 | CK26D | Baghete din aluminiu montate la colturi | m | 86,00 |
| 44 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 2,21 |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 2,21 |
| 46 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 2,21 |
| 47 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m | 24,00 |
| 48 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam) | m | 20,00 |