CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziţie

- Obiectul achiziţiilor Lucrari de pavare a unei porțiuni de drum de acces în Gimnaziul ”Luceafărul”, or. Biruința

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  | 23,78 |  |
| 2 |  | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  | m |  | 117,40 |  |
| 3 |  | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  | m3 |  | 1,20 |  |
| 4 |  | TsA02D |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare |  | m3 |  | 6,48 |  |
| 5 |  | TsC35A11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  | 100 m3 |  | 0,28 |  |
| 6 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 57,00 |  |
| 7 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m |  | 73,00 |  |
| 8 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*25*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m |  | 71,00 |  |
| 9 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.10 cm |  | m3 |  | 24,38 |  |
| 10 |  | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 |  | 487,70 |  |