CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SAL

3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea Izolatorului de Detentie Provizorie din cadrul Inspectoratului de Politie Comrat, or. Comrat, str. Tretiacova nr.20

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Rezistenta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Приямки и лестница |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 29,700 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,990 |
| 3 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 23,240 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,232 |
| 5 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,780 |
| 6 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 610,420 |
| 7 | CB03D1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 74,400 |
| 8 | CA05E | Beton turnat in ziduri, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 13,300 |
|  |  | Capitolul 2. Уселение проемов в стене Рм |  |  |
| 9 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 20,750 |
| 10 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 24,000 |
| 11 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida / Болт М16х600 | buc | 16,000 |
| 12 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida / Болт М16х400 | buc | 8,000 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 296,400 |
| 14 | CF05D | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, | m | 10,380 |
| 15 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 124,410 |
| 16 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 268,900 |
| 17 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 31,900 |
| 18 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200) | m3 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 3. Усиление простенок |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 431,970 |
| 20 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,432 |
|  |  | Capitolul 4. Стена См1 |  |  |
| 21 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 8,140 |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,100 |
| 23 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 5,730 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,057 |
| 25 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3,5 | m3 | 0,400 |
| 26 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,080 |
| 27 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 97,540 |
| 28 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 7,160 |
| 29 | CB03D1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 13,150 |
| 30 | CA05E | Beton turnat in ziduri, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 3,100 |
|  |  | Capitolul 5. Прогулочный дворик |  |  |
| 31 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,600 |
| 32 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,600 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 906,340 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate 100x100x20mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 773,540 |
| 35 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 2,680 |
| 36 | CC09A | Montarea plasa rabit, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton, Nr.45-2.0 | m2 | 46,800 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii Arhitecturale

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 40,350 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 927,080 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 113,400 |
| 4 | RpCJ35E | Desfaceri de tencuieli interioare la tavan | m2 | 234,840 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 259,430 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,540 |
| 7 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 0,540 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pereu din beton | m2 | 25,320 |
| 9 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu blocuri de sticla | m2 | 11,600 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (ferestre) | m2 | 0,500 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 9,120 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,890 |
| 13 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 421,950 |
| 14 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 191,850 |
| 15 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 13,300 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto deseuri | t | 235,160 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 235,160 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 18 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,674 |
| 19 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m gr.400mm | m3 | 3,320 |
| 20 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr.600mm | m3 | 2,020 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. P1 - 190,74 m2 |  |  |
| 21 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 190,740 |
| 22 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2 | -190,740 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate ф5 Вр-I 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 406,276 |
| 24 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Bariera anticondens | m2 | 190,740 |
| 25 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 190,740 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 190,740 |
| 27 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=1 | m2 | 190,740 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen rezistent la uzura RAL 9007 3mm, la pardoseli | m2 | 190,740 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. P2 - 9,58 m2 |  |  |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Bariera anticondens | m2 | 9,580 |
| 30 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 9,580 |
| 31 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm i=2%, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 9,580 |
| 32 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2 | -9,580 |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate ф5 Вр-I 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 20,410 |
| 34 | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 9,580 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,580 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2 | m2 | -9,580 |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,580 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. P3 - 32,21 m2 |  |  |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Bariera anticondens | m2 | 32,210 |
| 39 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 32,210 |
| 40 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 32,210 |
| 41 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2 | -32,210 |
| 42 | CC03C | Montare plase sudate ф5 Вр-I 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 68,610 |
| 43 | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 32,210 |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,210 |
| 45 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2 | m2 | -32,210 |
| 46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 32,210 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Curtea de plimbare - 42,76 m2 |  |  |
| 47 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 2,140 |
| 48 | CG23D | Pardoseli din beton clasa Bc7,5(B100), in grosime de 10 cm, montate in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 42,760 |
| 49 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 42,760 |
| 50 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=5 | m2 | -42,760 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate ф5 Вр-I 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 91,080 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavane |  |  |
| 52 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de fibrociment 16mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 35,350 |
| 53 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 232,530 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 | m2 | 35,350 |
| 55 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 197,180 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 197,180 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 197,180 |
| 58 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 232,530 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 232,530 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002 | m2 | 35,350 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 | m2 | 197,180 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 795,470 |
| 63 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 795,470 |
| 64 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 795,470 |
| 65 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 617,590 |
| 66 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -617,590 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 617,590 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 617,590 |
| 69 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 617,590 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 669,950 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002 | m2 | 511,760 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 | m2 | 158,190 |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare sub teracota | m2 | 125,520 |
| 74 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 125,520 |
|  |  | Capitolul 3.4. Reparatie glafuri |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4.1. Glafuri exterioare |  |  |
| 75 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 51,200 |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 7,680 |
| 77 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 7,680 |
|  |  | Capitolul 3.4.2. Glafuri interioare |  |  |
| 78 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 22,880 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,880 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,880 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,880 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Ferestre |  |  |
| 82 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC cu constructie intr-o pinza si steclo-bloc in doua camere: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F1 1000x1000(h) - 6 buc; F2 1000x1400(h) - 6 buc; F3 1000x800(h) - 4 buc | m2 | 17,600 |
| 83 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 10,000 |
| 84 | CK26B | Scurgeri montate la ferestre din aluminiu | m | 16,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Grile metalice |  |  |
| 85 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat | kg | 2 101,320 |
| 86 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 2,101 |
|  |  | Capitolul 4.3. Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei) |  |  |
| 87 | CK12A | Usa metalica exterioara de tip ДП-1-1.4.1 (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U1-rs 900x2100 - 1 buc | m2 | 1,890 |
| 88 | CK12A | Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U2-r 900x2100 - 8 buc; | m2 | 15,120 |
| 89 | CK12A | Usa cu constructie consolidata, metalica, oarba, cu framuga la partea superioara din sticla ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U3-r 900x2550 - 3 buc | m2 | 2,300 |
| 90 | CK12A | Usa de regim pentru celule, de tip ДИР-1м (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U4-rc 900x2100 - 6 buc; | m2 | 11,340 |
| 91 | CK12A | Usa din inox, pentru celule si grupurile sanitare a celulelor, cu acoperire partiala a cadrului cutiei (antivandal), ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U5 700x2050 - 5 buc; | m2 | 7,180 |
| 92 | CK12A | Usa metalica de interior, oarba, ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere III; U6 700x2100 - 1 buc; | m2 | 1,470 |
| 93 | CK12A | Usa cu geam din sticla, ГОСТ 31173-2003; clasa de rezistenta la spargere I; U7 910x2100 - 2 buc; | m2 | 3,780 |
| 94 | CK03A | Usa oarba din lemn ГОСТ 9559-75, clasa de rezistenta la spargere I; U8 700x2100 - 1 buc | m2 | 1,470 |
| 95 | CK12A | Dulap cu usa din metal pentru revizie si acces la robinetele retelelor de apa si canalizare Ua-9 800x800 - 4 buc | m2 | 2,560 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Soclu, Peretele izolatorului termoizolat in interiorul curtii de plimbare |  |  |
| 96 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 113,400 |
| 97 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat p=150 kg/m3, л=0,047 gr.80mm | m2 | 150,000 |
| 98 | CF05A | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 5x150x150, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 150,000 |
| 99 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4 | m2 | 150,000 |
| 100 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea de fatada hidrofuga, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004 | m2 | 150,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Peretii in interiorul curtii de plimbare |  |  |
| 101 | CF05A | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 5x150x150, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 48,000 |
| 102 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4 | m2 | 48,000 |
| 103 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea de fatada hidrofuga, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004 | m2 | 48,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Peretii exteriori ai curtii de plimbari, grupului sanitar, curtilor de lumina |  |  |
| 104 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 126,000 |
| 105 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane k=2 | m2 | 126,000 |
| 106 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea de fatada hidrofuga, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004 | m2 | 126,000 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperis |  |  |
| 107 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 10,500 |
| 108 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 10,500 |
| 109 | CE20A | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit) | m | 6,000 |
| 110 | CE20A | Dolie de jonctiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit) | m | 3,500 |
| 111 | CE20A | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m | 3,500 |
| 112 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte - Lambriu din lemn | m2 | 10,500 |
| 113 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 10,500 |
| 114 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,500 |
| 115 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 7. Pereu |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereu |  |  |
| 116 | RpCA01B | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare | m3 | 30,740 |
| 117 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,154 |
| 118 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 26,130 |
| 119 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 26,130 |
| 120 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,512 |
| 121 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 7,690 |
| 122 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 51,240 |
| 123 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 73,200 |
|  |  | Capitolul 7.2. Soclu sub cota 0.000 |  |  |
| 124 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 58,560 |
| 125 | RpCK31A1 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa M100, turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 14,640 |
| 126 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,560 |
| 127 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 58,560 |
| 128 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat p=150kg/m3, л=0,047, gr.80mm | m2 | 58,560 |
| 129 | CF05A | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 5x150x150, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 58,560 |
| 130 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4 | m2 | 58,560 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct A1, T3, T4 |  |  |
| 1 | SA22B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R ф32х3,0 | m | 20,000 |
| 2 | SA22A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R ф25х2,5 | m | 10,000 |
| 3 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R ф20х2,1 | m | 130,000 |
| 4 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф32*9 | m | 20,000 |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф25*9 | m | 10,000 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф20*9 | m | 130,000 |
| 7 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet sferic ф32 | buc | 4,000 |
| 8 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet sferic ф25 | buc | 2,000 |
| 9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic ф15 | buc | 25,000 |
| 10 | SA36A | Distrubuitor pentru conducte din material plastic / Colector - distribuitor cu 5 circuite Eurocon ф32/20 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj sanitar |  |  |
| 11 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie din material plastic | buc | 3,000 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Amestecator cu camera de amestecare sus | buc | 3,000 |
| 13 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala | buc | 1,000 |
| 14 | SC02A | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Cada de baie cu furtun elastic, cu sifon din material plastic, cu egalizator de potential electric | buc | 1,000 |
| 15 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton | buc | 1,000 |
| 16 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat / Combinatie de lavoar si vas WC antivandal din otel inox, varianta de colt stinga, vas WC stativ SLWN 08L | buc | 3,000 |
| 17 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat / Combinatie de lavoar si vas WC antivandal din otel inox, varianta de colt stinga, vas WC stativ SLWN 08P | buc | 2,000 |
| 18 | SD03A | Robinet dozator pentru dus cu buton de actionare | buc | 5,000 |
| 19 | SA39A | Rozeta de dus antivandal SLA 39 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul C1 |  |  |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava canalizare PP 110mm | m | 60,000 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava canalizare PP 50mm | m | 30,000 |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire ф110 | buc | 3,000 |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatire ф50 | buc | 1,000 |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP ф110 | buc | 3,000 |
| 25 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon de pardosea ф50 | buc | 5,000 |
| 26 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiu ф110 | buc | 3,000 |
| 27 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP 45* ф110 | buc | 20,000 |
| 28 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP 45* ф50 | buc | 7,000 |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc | 25,000 |
| 30 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 26,000 |
| 31 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm / Cot PP 45* ф32 | buc | 6,000 |
| 32 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP ф110x50 | buc | 2,000 |
| 33 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP ф110 | buc | 1,000 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Reductie ф50x32 | buc | 6,000 |
| 35 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Reductie ф50x40 | buc | 6,000 |
| 36 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Tub din PP (Ghilza) ф160 | m | 1,000 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф50*9 | m | 30,000 |
| 38 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф110*9 | m | 85,000 |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de aerisire ф110 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj sanitar |  |  |
| 40 |  | Combinatie de lavoar si vas WC antivandal din otel inox, varianta de colt stinga, vas WC stativ SLWN 08L | buc | 3,000 |
| 41 |  | Combinatie de lavoar si vas WC antivandal din otel inox, varianta de colt stinga, vas WC stativ SLWN 08P | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale | buc | 2,000 |
| 2 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 36,000 |
| 3 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 107,800 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 88,900 |
| 5 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 260,000 |
| 6 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare |  |  |
| 7 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. | m2 | 59,600 |
| 8 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 50,000 |
| 9 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm / Изоляция Изовер фольгированный толщина 50 мм | m2 | 75,000 |
| 10 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe zidarie / Решетка не регулируемая наружная 250х250 | buc | 2,000 |
| 11 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe zidarie / Решетка не регулируемая наружная 150х150 | buc | 5,000 |
| 12 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe canal / Решетка не регулируемая чугунная антивандальная 229х152 CSL0702 (каталог Cell Security Limited стр.145) | buc | 10,000 |
| 13 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe zidarie / Решетка регулируемая в одном направлений RAG 300х100 | buc | 4,000 |
| 14 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe zidarie / Решетка регулируемая в одном направлений RAG 300х150 | buc | 4,000 |
| 15 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe zidarie / Решетка регулируемая в одном направлений RAG 400х150 | buc | 2,000 |
| 16 | VB20B | Gura de refulare pe canal, Зонт пристенный с жироуловителем заводского изготовления бытовой 700х700х250h | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Отопление отм. 0.000 |  |  |
| 17 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 4 секций - 1 шт | m2 | 1,016 |
| 18 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 6 секций - 2 шт | m2 | 3,048 |
| 19 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 8 секций - 1 шт | m2 | 2,032 |
| 20 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 9 секций - 2 шт | m2 | 4,572 |
| 21 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 10 секций - 1 шт | m2 | 2,540 |
| 22 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 12 секций - 12 шт | m2 | 36,576 |
| 23 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 17 секций - 2 шт | m2 | 8,636 |
| 24 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Радиаторы чугунные "Viadrus" Чехия серия Termo 500/130 - 20 секций - 1 шт | m2 | 5,080 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" | buc | 22,000 |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss" | buc | 14,000 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss" | buc | 14,000 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss" | buc | 14,000 |
| 29 | CK30A | Masca pentru conducte gata confectionata / Защита на отопительный радиатор антивандальная 850(h)х200(b)х1500(l) - 17 секций радиатор - CSL 0703 (каталог Cell Security Limited стр.146) | buc | 2,000 |
| 30 | CK30A | Masca pentru conducte gata confectionata / Защита на отопительный радиатор антивандальная 850(h)х200(b)х1200(l) - 12 секций радиатор - CSL 0703 (каталог Cell Security Limited стр.146) | buc | 6,000 |
| 31 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Thern STABI PN25 ф20х3,2 | m | 224,000 |
| 32 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 67,000 |
| 33 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Thern STABI PN25 ф25х4,0 | m | 80,000 |
| 34 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 24,000 |
| 35 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d32mm / Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Thern STABI PN25 ф32х5,4 | m | 120,000 |
| 36 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 36,000 |
| 37 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Дн 45x2,0 | m | 15,000 |
| 38 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" ф20 | m | 224,000 |
| 39 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" ф25 | m | 80,000 |
| 40 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" ф32 | m | 120,000 |
| 41 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" ф45 | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Гребеночный узел |  |  |
| 42 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный Ду40 Тмакс +100*C, Рмакс 6 бар | buc | 4,000 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар | buc | 12,000 |
| 44 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар | buc | 2,000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар | buc | 2,000 |
| 46 | IC39B | Distribuitor/colector pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete pe zid de caramida / Коллектор на 4 вывода Дн 57х3,0 L=1.0 метр | buc | 2,000 |
| 47 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Запорный клапан Ду25 Тмакс +120*C, Рмакс 16 бар; ASV-M "Danfoss" | buc | 4,000 |
| 48 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Балансировачный автоматический клапан Ду25 Тмакс +120*C, Рмакс 16 бар; ASV-PV "Danfoss" | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Ответвление к камерам заключения |  |  |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар | buc | 6,000 |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый запорный Ду20 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare |  |  |
| 51 | VC04D | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw / Приточно вытяжная установка | buc | 1,000 |
| 52 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw / Вентилятор круглый бытовой | buc | 4,000 |
| 53 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare / Приточный клапан | buc | 5,000 |
| 54 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare / Обратный клапан | buc | 7,000 |
| 55 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка на рекуператоре | buc | 10,000 |
| 56 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель | buc | 5,000 |
| 57 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare / Дросель клапан ручная настройка 150х150 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Гребеночный узел |  |  |
| 58 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 1,000 |
| 59 | GE10B1 | Termometru cu teaca de protectie - montare | buc | 2,000 |
| 60 | IA23A | Filtru / Фильтр сетчатый | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ответвление к камерам заключения |  |  |
| 61 | GE10B1 | Termometru cu teaca de protectie - montare | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 62 |  | Приточно вытяжная канальная установка с рекуперацией тепла электрическая + электро калорифер на 6,6 кВт "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный. Автоматика в комплекте. УПВ III-11-E6.6 | buc | 1,000 |
| 63 |  | Вентилятор круглый бытовой BF-150 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 64 |  | Вентилятор круглый канальный К 160 XL "Systemair" | buc | 3,000 |
| 65 |  | Приточный клапан VTK160 "Systemair" | buc | 6,000 |
| 66 |  | Обратный клапан 250х250 | buc | 2,000 |
| 67 |  | Обратный клапан 150х150 | buc | 5,000 |
| 68 |  | Гибкая вставка на рекуператоре 250х250 | buc | 4,000 |
| 69 |  | Гибкая вставка на рекуператоре ф160 | buc | 6,000 |
| 70 |  | Шумоглушитель L=0,5m 250x250 | buc | 2,000 |
| 71 |  | Шумоглушитель L=1,0m 150x150 | buc | 3,000 |
| 72 |  | Дросель клапан ручная настройка 150х150 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Гребеночный узел |  |  |
| 73 |  | Насос циркуляционный система отопления G=1.2 m3/h, H=2.7 м.в.ст., N=85 Вт WILO Stratos 30/1-6 PN10 | buc | 1,000 |
| 74 |  | Термоманометр 0*C-120*C Тмакс +120*C, Рмакс 16 бар | buc | 2,000 |
| 75 |  | Фильтр сетчатый Ду40 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар | buc | 1,000 |
| 76 |  | Фильтр сетчатый Ду25 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Ответвление к камерам заключения |  |  |
| 77 |  | Термоманометр 0*C-120*C Тмакс +120*C, Рмакс 16 бар | buc | 10,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Echipament electric de forta si iluminat electric interior

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 73,000 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 48,600 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Panou 48 module VU48UA | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/3P/C40 | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/B10 | buc | 3,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/C6 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/3P/C20 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/3P/C25 | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/3P/C32 | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Диф. автом. IDPNVigi/2P/C16/30mA | buc | 5,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Диф. автом. IDPNVigi/2P/C6/30mA | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, Demaror iCT16A 220V | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, Demaror LC1K09004M7 20A 380V | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator Независимый расцепитель iMX+OF A9A26946 | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ABP In=100A (ABP-136-10-21-УЗ) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. ВА 51-25-10А | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, Demaror ПМЛ-1501 10А | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/B10 | buc | 6,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/С6 | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/С10 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/С16 | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, Demaror iCT16A 220V | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, Блок контроля напрежения и автоматического запуска электрогенератора | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori Chinfa на Дин.рейку 480ВА 220/24В (DRA-480-24) | buc | 2,000 |
| 25 | 08-03-525-2 | Фотореле ФР-601 | buc | 1,000 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,420 |
| 27 |  | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*1.5 | m | 450,000 |
| 28 |  | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*2.5 | m | 170,000 |
| 29 |  | Кабель ВВГнг-LS-0.66 5*2,5 | m | 22,000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,450 |
| 31 |  | Кабель ВВГнгFR-LS-0.66 3*1.5 | m | 240,000 |
| 32 |  | Кабель ВВГнгFR-LS-0.66 3*2.5 | m | 650,000 |
| 33 |  | Кабель ВВГнгFR-LS-0.66 3*4 | m | 115,000 |
| 34 |  | Кабель ВВГнгFR-LS-0.66 5*10 | m | 40,000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,650 |
| 36 |  | Кабель КВВГнгFR-LS-0.66 4*1.5 | m | 65,000 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 38 |  | Кабель КВВБ-0.66 4*1.5 | m | 30,000 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 40 |  | Кабель ВБШвнг-LS-0.66 5*4 | m | 30,000 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 42 |  | Провод ПВ1 4мм2 | m | 20,000 |
| 43 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 44 |  | Провод ПВ1 10мм2 | m | 50,000 |
| 45 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Труба из полиэтилена ПНД ф50мм | 100 m | 0,280 |
| 46 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava gofro ПВХ diametru interior 14.5mm | 100 m | 7,400 |
| 47 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava gofro ПВХ diametru interior 18.2mm | 100 m | 3,000 |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava gofro ПВХ diametru interior 23.0mm | 100 m | 1,450 |
| 49 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava gofro ПВХ diametru interior 39.6mm | 100 m | 0,350 |
| 50 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник RAMBO-led 2556 20w 4000K IP42 Vyrtych | 100 buc | 0,140 |
| 51 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник BOXER-LED 1440 10W 4000K IP54 Vyrtych | 100 buc | 0,060 |
| 52 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник OPL/S ECO LED 1200 33Вт 3350 Лм 4000K IP20 | 100 buc | 0,150 |
| 53 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник OPL/S ECO LED 300 18Вт 1600 Лм 4000K IP20 | 100 buc | 0,130 |
| 54 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник OPL/S ECO LED 595 35Вт 4000K IP20 Световые Технологии | 100 buc | 0,030 |
| 55 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник СD LED 18W 4000K IP54 Световые Технологии | 100 buc | 0,100 |
| 56 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente Светильник НБУ 12-75-601 Владасвет | 100 buc | 0,120 |
| 57 |  | Лампа накаливания 40Вт 24В | buc | 12,000 |
| 58 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная IP-20 10A, 220B, PC10-3-РБ | 100 buc | 0,190 |
| 59 | 08-03-591-3 | Intreruptor Legrand кнопочный HO+H3 6A IP 55 77841 | 100 buc | 0,050 |
| 60 |  | Рамка белая Legrand 778 51 | buc | 5,000 |
| 61 |  | Суппорт Legrand 802 60 | buc | 5,000 |
| 62 |  | Монтажная коробка Legrand 800 61 | buc | 5,000 |
| 63 | 08-03-591-3 | Intreruptor Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В | 100 buc | 0,320 |
| 64 | 08-03-591-3 | Intreruptor Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В на 2 цепи | 100 buc | 0,010 |
| 65 | 08-03-591-3 | Intreruptor Выключатель проходной для скрытой проводки 10А, 220В | 100 buc | 0,020 |
| 66 |  | Коробка для установки выключателей и розеток У-196 УХЛ4 | buc | 54,000 |
| 67 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки Legrand 893 72 | buc | 70,000 |
| 68 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, Пост двухкнопочный "ИЭК" КП101 | buc | 1,000 |
| 69 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, Пост двухкнопочный "ИЭК" КП102 | buc | 1,000 |
| 70 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, Кнопка ABLF-22 1з+1p зеленный | buc | 1,000 |
| 71 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, Кнопка ABLF-22 1з+1p красный | buc | 2,000 |
| 72 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, Переключатель ПКП10-13/К | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 73 |  | Щит 48мод VU48UA | buc | 1,000 |
| 74 |  | Выкл. автом. IC60N/3P/C40 | buc | 1,000 |
| 75 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/B10 | buc | 3,000 |
| 76 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/C6 | buc | 1,000 |
| 77 |  | Выкл. автом. IC60N/3P/C20 | buc | 1,000 |
| 78 |  | Выкл. автом. IC60N/3P/C25 | buc | 1,000 |
| 79 |  | Выкл. автом. IC60N/3P/C32 | buc | 1,000 |
| 80 |  | Диф. автом. IDPNVigi/2P/C16/30mA | buc | 5,000 |
| 81 |  | Диф. автом. IDPNVigi/2P/C6/30mA | buc | 1,000 |
| 82 |  | Demaror iCT16A 220V | buc | 2,000 |
| 83 |  | Demaror LC1K09004M7 20A 380V | buc | 1,000 |
| 84 |  | Независимый расцепитель iMX+OF A9A26946 | buc | 2,000 |
| 85 |  | ABP In=100A (ABP-136-10-21-УЗ) | buc | 1,000 |
| 86 |  | Выкл. автом. ВА 51-25-10А | buc | 2,000 |
| 87 |  | Demaror ПМЛ-1501 10А | buc | 2,000 |
| 88 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/B10 | buc | 6,000 |
| 89 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/С6 | buc | 2,000 |
| 90 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/С10 | buc | 1,000 |
| 91 |  | Выкл. автом. IC60N/1P/С16 | buc | 1,000 |
| 92 |  | Demaror iCT16A 220V | buc | 3,000 |
| 93 |  | Трансформатор Chinfa на Дин.рейку 480ВА 220/24В (DRA-480-24) | buc | 2,000 |
| 94 |  | Пост двухкнопочный КП101 | buc | 1,000 |
| 95 |  | Пост двухкнопочный КП102 | buc | 1,000 |
| 96 |  | Кнопка ABLF-22 1з+1p зеленный | buc | 1,000 |
| 97 |  | Кнопка ABLF-22 1з+1p красный | buc | 2,000 |
| 98 |  | Переключатель ПКП10-13/К | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Автоматическая пожарная сигнализация

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Прибор приемно-контрольный пожарный на 4 ШС "Варта-1/4" | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": Коммуникатор ТК-2/GSM.01 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Извещатель пожарный автоматический дымовой ИПК-8 | buc | 35,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Извещатель пожарный ручной ИПР-1 | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Светозвуковой оповещатель | buc | 3,000 |
| 6 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервный источник питания 12В 1,5 А РИП-12 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator / Акумуляторная батарея 12В | buc | 2,000 |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 3,050 |
| 9 |  | Кабель с медными жилами экранированный огнестойкий KOPkEH (A) FRHF FE180/E30 4x0,8 | m | 305,000 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПНД ф25 | 100 m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 11 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный на 4 ШС "Варта-1/4" | buc | 1,000 |
| 12 |  | Коммуникатор ТК-2/GSM.01 | buc | 1,000 |
| 13 |  | Оповещатель свето-звуковой внутренний SL-100 | buc | 3,000 |
| 14 |  | Резервный источник питания 12В 1,5 А РИП-12 | buc | 1,000 |
| 15 |  | Аккумуляторная батерея 12В, 7А | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Система охранной сигнализаций

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Прибор приемно-контрольный охранный на 16 ШС РС1864 | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: Расширитель на 8 охранных шлейфов сигнализации РС5108 | 10 buc | 0,100 |
| 3 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: Расширитель на 8 программируемых выходов РС5208 | 10 buc | 0,100 |
| 4 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: Сегментная ж/к клавиатура | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / Извещатель магнито-контактный TANE-32 | buc | 11,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Датчик движения пассивный инфра-красный LC-100PI | buc | 13,000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Датчик разбития стекла аккустический LC-105GB | buc | 11,000 |
| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / Кнопка тревоги носимая (радиобрелок) WS-4939 | buc | 2,000 |
| 9 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / Кнопка тревоги стационарная AUPB-86 | buc | 3,000 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / Кнопка тревоги стационарная сенсорная YH-K1-1 | buc | 7,000 |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервный источник питания 12В 3А | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Трансформатор 220/19 40 Вт ТР-40 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-01-121-1 | Acumulator / Акумуляторная батарея 12В, 7А | buc | 2,000 |
| 14 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 7,040 |
| 15 |  | Кабель с медными жилами экранированный огнестойкий KOPkEH (A) FRHF FE180/E30 4x0,8 | m | 704,000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПНД ф25 | 100 m | 5,300 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 17 |  | Прибор приемно-контрольный охранный на 16 ШС РС1864 | buc | 1,000 |
| 18 |  | Расширитель на 8 охранных шлейфов сигнализации РС5108 | buc | 1,000 |
| 19 |  | Расширитель на 8 программируемых выходов РС5208 | buc | 1,000 |
| 20 |  | Сегментная ж/к клавиатура с беспроводным приемником RFK 5501 | buc | 1,000 |
| 21 |  | Датчик движения пассивный инфра-красный LC-100PI | buc | 13,000 |
| 22 |  | Датчик разбития стекла аккустический LC-105GB | buc | 11,000 |
| 23 |  | Кнопка тревоги носимая (радиобрелок) WS-4939 | buc | 2,000 |
| 24 |  | Кнопка тревоги стационарная AUPB-86 | buc | 3,000 |
| 25 |  | Кнопка тревоги стационарная сенсорная YH-K1-1 | buc | 7,000 |
| 26 |  | Резервный источник питания 12В 3А | buc | 1,000 |
| 27 |  | Трансформатор 220/19 40 Вт ТР-40 | buc | 1,000 |
| 28 |  | Аккумуляторная батерея 12В, 7А | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Система охранного телевидения

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания 220В 2кВт BackUPS-200 APC sau analog | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-03 | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов 100 Мбит PoE, 2 порта 1 Гбит, 2 порта SFP, 19", 1U Aruba 2530-24PoE+ J9782A "Hewlett-Packard" | buc | 1,000 |
| 3 | 10-02-016-03 | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / RJ-45 патч-панель на 48 порта STP кат.6, с кабельным органайзером PP48-2UC6U-D05-1 "ITK" | buc | 1,000 |
| 4 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA" | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Жесткий диск HDD 6Tb | buc | 4,000 |
| 6 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua" | buc | 21,000 |
| 7 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200Р "Dahua" | buc | 3,000 |
| 8 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм, DH-IR02812G "Dahua" | buc | 3,000 |
| 9 | 10-01-039-03 | Piese diverse: Кронштейн SAB-06 "Dahua" | buc | 3,000 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Микрофон GK-801 "Dahua" | buc | 3,000 |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервный источник питания 12В 1.5А РИП-12 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator / Акумуляторная батарея 12В, 7А | buc | 1,000 |
| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 6,860 |
| 14 |  | Кабель типа "витая пара" экранированный кат.6 емк. S/FTP 4x2х0.51 | m | 670,000 |
| 15 |  | Кабель с медными жилами экранированный огнестойкий КОРкЕН (A) FRHF 4x8 | m | 16,000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПНД ф25 | 100 m | 1,250 |
| 17 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm / Трубка гибкая из ПНД ф50 | 100 m | 0,200 |
| 18 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm / Трубка гибкая из ПНД ф65 | 100 m | 0,300 |
| 19 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala / Коробка протяжная из ПВХ | 100 buc | 0,140 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Резервированный источник питания 220В 2кВт BackUPS-200 APC sau analog | buc | 1,000 |
| 21 |  | Сетевой коммутатор на 8 портов 100 Мбит PoE, 2 порта 1 Гбит, 2 порта SFP, 19", 1U Aruba 2530-24PoE+ J9782A "Hewlett-Packard" sau analog | buc | 1,000 |
| 22 |  | RJ-45 патч-панель на 48 порта STP кат.6, с кабельным органайзером PP48-2UC6U-D05-1 "ITK" sau analog | buc | 1,000 |
| 23 |  | Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт DH-NVR4432 "DAHUA" sau analog | buc | 1,000 |
| 24 |  | Жесткий диск HDD 6Tb ST6000VX0023 "Seagate" sau analog | buc | 4,000 |
| 25 |  | Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка DH-IPC-HFW1320S "Dahua" sau analog | buc | 21,000 |
| 26 |  | Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио DH-IPC-HF5200Р "Dahua" sau analog | buc | 3,000 |
| 27 |  | Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм, DH-IR02812G "Dahua" sau analog | buc | 3,000 |
| 28 |  | Кронштейн SAB-06 "Dahua" sau analog | buc | 3,000 |
| 29 |  | Микрофон GK-801 "Dahua" sau analog | buc | 3,000 |
| 30 |  | Резервный источник питания 12В 1.5А РИП-12 | buc | 1,000 |
| 31 |  | Аккумуляторная батерея 12В, 7А | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Система контроля доступа

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-02-016-03 | Коммутатор Level2 на 24 портов 100 Мбит/c., 2 порта 1 Гбит/c, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard" | buc | 1,000 |
| 2 | 10-01-001-10 | Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода С3-200 ZKTeco | buc | 2,000 |
| 3 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, Трансформатор 220/19 40 Bm | buc | 2,000 |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator / Акумуляторная батарея 12В, 7А | buc | 2,000 |
| 5 | 10-04-067-23 | Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 ZKTeco | buc | 4,000 |
| 6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Электромагнитный замок-болт "YB-500A" | buc | 2,000 |
| 7 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / Датчик магнито-контактный TANE-32 | buc | 2,000 |
| 8 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,000 |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 2,800 |
| 10 |  | Кабель типа "витая пара" кат.6 экранированный S/FTP 5х2х0,57 | m | 24,000 |
| 11 |  | Кабель типа "витая пара" кат.3 огнестойкий КМВВнг-FRLS 2x2х0.5 | m | 128,000 |
| 12 |  | Кабель силовой огнестойкий КМВСнг-FRLS 3x1.0 | m | 128,000 |
| 13 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Кабель-канал пластиковый 10х22 mm | m | 10,000 |
| 14 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm / Трубка гибкая из ПНД ф40 | 100 m | 0,080 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПНД ф25 | 100 m | 0,340 |
| 16 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Гибкий переход ф16 | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 17 |  | Коммутатор Level2 на 24 портов 100 Мбит/c., 2 порта 1 Гбит/c, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard" | buc | 1,000 |
| 18 |  | Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода С3-200 "ZKTeco" sau analog | buc | 2,000 |
| 19 |  | Трансформатор 220/19 40 Bm | buc | 2,000 |
| 20 |  | Аккумуляторная батерея 12В, 7А | buc | 2,000 |
| 21 |  | Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 "ZKTeco" sau analog | buc | 4,000 |
| 22 |  | Электромагнитный замок-болт "YB-500A" "ZKTeco" sau analog | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Система радиотрансляций и оповещения

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 19" 24U | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Мултипроигрыватель Т-2129 "ITC" | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" | buc | 1,000 |
| 4 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat / Микшерный усилитель TI-550 "ITC" | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Настольный микрофон Т-511F "ITC" | buc | 1,000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Громкоговоритель потолочный Т-106W | buc | 13,000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный всепогодный Т-701А | buc | 1,000 |
| 8 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания 220В 2кВт BackUPS-200 APC sau analog | buc | 1,000 |
| 9 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Коробка коммутационная | 100 buc | 0,020 |
| 10 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,500 |
| 11 |  | Кабель с медными жилами экранированный огнестойкий KOPkEH (A) FRHF FE180/E30 4x0,8 | m | 150,000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПВХ ф16 | 100 m | 1,200 |
| 13 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Коробка коммутационная | 100 buc | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Шкаф настенный 19" 24U LO35-24U66-V55 "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 15 |  | AM/FM тюнер Т-6228 "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 16 |  | Мултипроигрыватель Т-2129 "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 17 |  | Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 18 |  | Микшерный усилитель TI-550 "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 19 |  | Настольный микрофон Т-511F "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 20 |  | Громкоговоритель потолочный Т-106W "ITC" sau analog | buc | 13,000 |
| 21 |  | Громкоговоритель настенный всепогодный Т-701А "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 22 |  | Резервированный источник питания 220В 2кВт BackUPS-200 APC sau analog | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Система экстренного вызова

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания 220В 2кВт BackUPS-200 APC sau analog | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-03 | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов 100 Мбит PoE, 2 порта 1 Гбит, 2 порта SFP, 19", 1U Aruba 2530-24PoE+ J9782A "Hewlett-Packard" | buc | 1,000 |
| 3 | 10-02-016-03 | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / RJ-45 патч-панель на 48 порта STP кат.6, с кабельным органайзером PP48-2UC6U-D05-1 "ITK" | buc | 1,000 |
| 4 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Базовая станция на 8 абонентов "Schrack-Seconet" | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Абонентский терминал "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |
| 6 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Кнопка экстренного вызова "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Кнопка отмены вызова "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |
| 8 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Сигнализатор световой "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 5,900 |
| 10 |  | Кабель типа "витая пара" экранированный кат.6 емк. S/FTP 4x2х0.51 | m | 590,000 |
| 11 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm / Трубка гибкая из ПВХ ф65 | 100 m | 0,250 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПВХ ф20 | 100 m | 0,900 |
| 13 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala / Коробка протяжная из ПВХ | 100 buc | 0,200 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Резервированный источник питания 220В 2кВт BackUPS-200 APC sau analog | buc | 1,000 |
| 15 |  | Сетевой коммутатор на 8 портов 100 Мбит PoE, 2 порта 1 Гбит, 2 порта SFP, 19", 1U Aruba 2530-24PoE+ J9782A "Hewlett-Packard" sau analog | buc | 1,000 |
| 16 |  | RJ-45 патч-панель на 48 порта STP кат.6, с кабельным органайзером PP48-2UC6U-D05-1 "ITK" sau analog | buc | 1,000 |
| 17 |  | Базовая станция на 8 абонентов "Schrack-Seconet" | buc | 1,000 |
| 18 |  | Абонентский терминал "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |
| 19 |  | Кнопка экстренного вызова "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |
| 20 |  | Кнопка отмены вызова "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |
| 21 |  | Сигнализатор световой "Schrack-Seconet" | buc | 5,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Mobilier

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Mobilier |  |  |
| 1 |  | Dulapuri pentru pastrarea albiturilor curate si murdare | buc | 2,000 |
| 2 |  | Dulap metalic cu polite dotat cu lacat pentru pastrarea produselor de intretinerea curateniei in izolator | buc | 1,000 |
| 3 |  | Dulap metalic cu polite pentru pastrarea temporara a documentatiei dotat cu lacata | buc | 3,000 |
| 4 |  | Dulap metalic pentru pastrarea medicamentelor dotat cu lacata | buc | 1,000 |
| 5 |  | Dulap metalic cu polite pentru pastrarea temporara a documentatiei dotat cu lacata | buc | 1,000 |
| 6 |  | Dulap cu celule pentru pastrarea lucrurilor personale a detinutilor dotat cu lacat pentru fiecare usa | buc | 1,000 |
| 7 |  | Masa de audieri si de intrevedere cu avocatul cu picoare metalice si fixate in pardosea si cu doua scaune (obiect antivandal) | buc | 2,000 |
| 8 |  | Masa pentru doi detinuti cu doua scaune fara spatar, incastrat in pardosea. (antivandal) cu toate colturile rotungite iar pe suprafata mesei gravurata tabla de sah | buc | 3,000 |
| 9 |  | Masa pentru patru detinuti cu patru scaune fara spatar, incastrat in pardosea. (antivandal) cu toate colturile rotungite iar pe suprafata mesei gravurata tabla de sah | buc | 2,000 |
| 10 |  | Masa de lucru pentru receptionarea si inregistrarea lucrurilor personale ale detinutilor | buc | 1,000 |
| 11 |  | Masa de lucru a santinelei masa dotata cu calculator si alte echipamente de supraveghere si interactiuni cu detinutii | buc | 1,000 |
| 12 |  | Masa medic cu 2 scaune | buc | 1,000 |
| 13 |  | Masa tip tumba pentru depunerea lucrurilor personale ale detinutilor | buc | 1,000 |
| 14 |  | Oglinda din inox cu finisare lucioasa, rezistenta la zgirieturi, cojiri si depuneri, 300x300mm | buc | 5,000 |
| 15 |  | Pat de examinare medicala | buc | 2,000 |
| 16 |  | Frigider pentru pastrarea produselor medicale | buc | 1,000 |
| 17 |  | Banca antivandal din curtea de plimbari cu picioare din beton dotata cu cos (scrumiera) din inox antivandalizabil | buc | 1,000 |
| 18 |  | Pat pentru doi detinuti supraetajat 900x2000mm tip cuseta, cu carcasa metalica fixata in pardosea | buc | 7,000 |
| 19 |  | Polita suprafata careea nu depaseste 300x125mm | buc | 5,000 |
| 20 |  | Stativ pentru infuzie | buc | 1,000 |
| 21 |  | Tumba metalica cu polita de lucru pentru medic | buc | 1,000 |
| 22 |  | Bucatarie in complect cu: Corp 1 (jos) - 4400x900x600mm; Corp 2 (sus) 3000x700x400mm; Masa de inox, Chiuveta si baterie; Dulap cu sertar; Plita electrica; Hota; Raft din inox; Frigider. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 23 | 1501520 | Сборка и растановка оборудования 0,5% от обор с накрутками | set | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

Generator

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 4,100 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 8,000 |
| 3 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 2,700 |
| 4 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 1,400 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,014 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.100mm | m3 | 0,800 |
| 7 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu granulatie mijlocie, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 8,000 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,053 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,960 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 10 |  | Бензоновый электрогенератор ф-мы "ENDRESS" с дистанционным запуском, 400В, 6кВА, IP54 "ESE 606 DHG-GT Duplex" sau analog | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №6-1

Retea de apa si canalizare exterioara

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,971 |
| 2 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 2,910 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 63,600 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 29,550 |
| 5 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 59,670 |
| 6 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 14,300 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,454 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retea exterioara de apa |  |  |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta ф50 | buc | 2,000 |
| 9 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm / Reductie ф50х20 | buc | 2,000 |
| 10 | AcC04A | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor / Supapa non-retur ф50 | buc | 1,000 |
| 11 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru de lichid ф50 | buc | 1,000 |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. / Teava PE100; SDR17 PN10 ф50 | m | 64,000 |
| 13 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. / Teava PE100; SDR17, PN10 (ghilza) ф90мм | m | 44,000 |
| 14 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg / Trecere prin peretii caminului L=0,4 ф160 - 1buc | kg | 4,500 |
| 15 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg / Trecere prin peretii caminului L=0,4 ф300 - 2buc | kg | 13,200 |
| 16 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm / Vana din fonta cu pana cauciucata ф200 | buc | 1,000 |
| 17 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa libera PN10 D100 | buc | 1,000 |
| 18 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Adaptor din fonta cu flanse cu capat gol L=1,20m ф200 | buc | 1,000 |
| 19 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Mufa larga toleranta ф200 | buc | 2,000 |
| 20 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm / Capat flansa ф200 | buc | 1,000 |
| 21 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm/ Colier de bransare ф200х50 | piesa | 1,000 |
| 22 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,890 |
| 23 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦД-20 1шт, КЦП1-20-1 1шт, КЦ-20-6 1шт, КЦ-20-9а 1шт, КЦО-1 1шт, Люк тип Л 1шт, Стремянка С-3) | buc | 1,000 |
| 24 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,200 |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦД-15 1шт, КЦП1-15-2 1шт, КЦ-15-6 2шт, КЦО-1 1шт, Люк тип Л 1шт, Стремянка С-3) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Retea exterioara de canalizare |  |  |
| 26 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Restabilire asfalt |  |  |
| 27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 128,000 |
| 28 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 5,120 |
| 29 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 10,240 |
| 30 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 5,120 |
| 31 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 51,200 |
| 32 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 51,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 33 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm | buc | 1,000 |
| 34 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, inclusiv teu redus din fonta cu flansa cu suport pentru hidrant ф200x100 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 35 |  | Contor de apa rece R160 ф15 clasa C | buc | 1,000 |
| 36 |  | Hidrant de incendiu subteran ф100 | buc | 1,000 |