Anexa nr. 1

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Chipiu şi bonetă de ceremonie/serviciu

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 . |
| 3 | şnur | Conform modelului aprobat . |
| 4 | şiret | Conform modelului aprobat. |
| 5 | Nasturi (2 buc.) | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief, cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat. |
| 6 | Cocardă pentru bonetă (brodat) | Conform modelului aprobat. |

1.2 Chipiu de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Chipiul este obţinut prin coasere, are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Forma spaţială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă şi fîşia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale şi elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lăţimea anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm,  două repere posterioare simetrice cu lăţimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei şi bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lăţimea de 50 mm. Pe părţile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare a bordurii sunt fixaţi simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un şnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de şnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanţa de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un şiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm şi laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului  se aplică cocarda. Cozorocul are formă rigidă, este constituit din două repere din ţesătură de bază şi elemente interioare de rigidizare. Pe marginea exterioară a cozorocului este aplicat prin coasere la distanţa de 5 mm de la margine un şiret de culoare gri-metalizat. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală  din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 40 mm din piele artificială cu perforaţii.

1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Boneta obţinută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, două repere simetrice borduri laterale şi două repere simetrice boruri răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară şi latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga  a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 20 mm din piele artificială.

La confecţionarea chipiului şi a bonetei obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv şi culoarea stofei de bază (nuanţa de albastru închis).

GOST 4103-82.

Anexa nr. 2

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou cu mîneci scurte cu guler (de tip ,,polo”)

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 35%, poliester - 65%. Densitatea 190 - 220 gr/m2. |
| 2 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 100 mm lungime și 20 mm înălțime |

1.2 Descriere:Tricou cu mîneci scurte (cu guler de tip ,,polo”), de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mâneci scurte şi guler.  Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 25 mm, pe care se realizează sistem de închidere cu doi nasturi şi butoniere. Terminaţia mânecilor este prelucrată cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. Pe mâneca stângă, în partea superioară este aplicat un ecuson cu însemnele Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova. Gulerul este răsfrânt clasic tricotat. Epoletul se aplică pe bandă «velcro», în partea dreaptă, la nivelul pieptului, avînd dimensiuni de 100 mm lungime și 20 mm înălțime.

În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Modelul tip şi nuanţa de culoare (albastru închis sau azuriu) pentru tricou sunt stabilite conform modelului aprobat.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 3

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou de campanie

  - Materiale folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 60%, poliester - 40%. Densitatea 155 - 200 g/m2. |

1.2 Descriere: Maiou de campanie de culoare albastru închis de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă şi mâneci scurte, răscroiala gâtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm.   În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului poate fi a plicată, la solicitare inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Modelul tip şi nuanţa de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat. GOST 4103-82.

Anexa nr. 4

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă călduroasă de serviciu

  - Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Bumbac 30%, poliester – 70 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan sau teflon), densitatea – 180 - 280 gr/m2 |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Căptuşeală scurtei pe sintipon | Densitatea 150 - 200 gr/m2 |
| 4 | Căptuşeală detaşabilă pe holofaiber | Densitatea 200, gr/m2 |
| 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100%, densitatea 135-142 %. |
| 6 | Epoleți | Conform modelului aprobat. |

1.2 Scurtă de serviciu de culoare albastru-închis, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, constituită din două unităţi: produs exterior de tip scurtă şi produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptuşeală de culoare neagră şi prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea faţă, spate, mâneci, guler şi epoleţi. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler şi în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică şi cu fentă aplicată pe reperul stâng al feţei, care se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 10 mm fixate pe 7 nivele fiind invizibile pe faţa produsului.

Partea faţă prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul lăţimii bustului, formând platcă. În linia plătcii este introdus paspoal decorativ cu lăţimea de 7 mm de culoare albastru-închis. Pe reperele feţei mai jos linia de aplicare a plătcii cu 110 mm şi 220 mm oblic sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu clapă cu lăţimea de 55 mm şi 2 refileţi, extremitatea laterală a clapei este aplicată cu tighele duble, iar extremitatea anterioară  se fixează cu o capsă de metal cu diametrul de 10 mm. Cu 45 mm şi 145 mm mai jos de clapa buzunarului în partea inferioară orizontal sunt amplasate simetric câte un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 180 mm şi lăţimea de 190 mm, pe mijlocul căruia este prelucrat un pliu bidirecţional cu adâncimea de 60 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare prezintă dimensiunile: lungimea 195 mm, lăţimea 65 mm, fiind aplicate cu 25 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremităţile inferioare ale clapelor la distanţa de 20 mm de la vârf sunt fixate câte o copcă din metal fiind invizibile pe faţa produsului.

Partea  din spate este formată din două repere: platcă şi reper inferior central.  În linia plătcii este introdus paspoal decorativ cu lăţimea de 7 mm de culoare albastru-închis.

Mâneca este aplicată dintr-un reper. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive.

Gulerul scurtei este de tip ştei vertical cu înălţimea de 680 mm.

Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu refileţi, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de masă plastică. Buzunarele prezintă lungime de 125 mm.

Epoleţii sunt de tip husă, elementul interior este introdus în cusătura de aplicare a mânecii, elementul exterior de formă tubulară se îmbracă pe elementul interior şi se fixează prin panglică „velcro”.

Terminaţia produsului şi terminaţia mânecilor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 20 mm. Linia superioară a şteiului şi cusăturile de aplicare a fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 7 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială şi buzunarul tip „burduf” prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Liniile de divizare ale plătcilor, liniile umărului, conturul reperelor fentelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor şi port epoletţii sunt prelucrate cu tighele duble de garnisire, distanţa dintre tighele 5 mm.

Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci clasice aplicate, este confecţionat din material de căptuşeală de culoare neagră şi căptuşit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din faţă prezintă două repere simetrice.

Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper.

Mânecile scurtei interioare sunt confecţionate din material de căptuşeală şi prelucrate cu material de căptuşeală de culoare neagră. Terminaţia mânecii este prelucrată cu o manşetă din tricot. Mânecile se fixează la nivelul terminaţiei de mânecile produsului exterior printr-o bridă şi un nasture.

La confecţionarea scurtei călduroase de serviciu obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei (albastru-închis). Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 5

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă călduroasă de campanie

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Fibre poliamidice sau fibre poliesterice – 100 % + membrană*, densitatea –180 gr/m2 , model aprobat. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Poliester -100 %, densitatea minimă - 60 gr/m2, GOST 20272-96 |
| 3 | Căptuşeală scurtei pe sintipon | Densitatea 200, gr/m2 |
| 4 | Căptuşeală detaşabilă pe holofaiber | Densitatea 200, gr/m2 |
| 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100%, densitatea 135-145 % |
| 6 | Epolet | Conform modelului aprobat. |

  - Scurtă de campanie de culoare albastru-închis cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, constituitădin două unităţi: produs exterior de tip scurtă şi produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptuşeală de culoare neagră, prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea faţă, spate, mâneci şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă şi în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecţional din masă plastică şi cu fente aplicate pe reperul drept şi reperul stâng ale feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 15 mm de culoarea scurtei fixate pe 7 nivele.  Pe fenta stângă, la distanţa de 225 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 150 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin bandă „velcro” sau capsă. În partea superioară a sistemului de închidere, sub fermoar este înnădit un reper inferior de protecţie de forma unui semicerc cu lungimea de 90 mm şi lăţimea 45 mm.

Partea faţă prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul liniei taliei. Reperul inferior prezintă punga buzunarului inferior lateral cu linia de intrare orientată oblic sub unghi de 35° faţă de orizontală. Intrarea în buzunar este acoperită de o clapă de formă complexă, fixată în linia orizontală de divizare şi linia laterală, lungimea clapei pe linia de divizare constituie 240 mm, iar lăţimea pe linia laterală – 215 mm. Buzunarele prezintă sistem de închidere dublu – prin benzi ”velcro” şi capsă. Pe linia cantului, la distanţa de 55 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat câte un buzunar interior în cusătură cu lungimea de 280 mm, linia de intrare fiind prevăzută cu sistem de închidere cu fermoar din masă plastică.

Partea  din spate este formată dintr-un singur reper.

Mâneca este de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 360 mm, lăţimea pe conturul superior 300 mm.. Pe mâneca stângă, la distanţa de 300 mm de la răscroiala gâtului este fixat un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 180 mm şi lăţimea de 100 mm. Linia de intrare în buzunar este protejată de o clapă aplicată cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar cu dimensiunile: lungimea 110 mm, lăţimea 60 mm, care prevede posibilitatea de fixare de punga buzunarului prin bandă „velcro”. Chinga cu lungimea de 110 mm şi lăţimea de 45 mm este fixată în cusătura  inferioară  a mânecii la distanţă de 25 mm de la terminaţie şi permite reglarea lăţimii mânecii la terminaţie prin aplicarea unei benzi „velcro” cu lungimea de 140 mm şi lăţimea de 38 mm.

Gluga scurtei, cu lungimea până la punctul bărbiei este constituită din patru repere: reper central, două repere laterale şi şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă. Conturul anterior al reperului central şi a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Reperul şnalului este de formă dreptunghiulară cu lungimea de 500 mm şi lăţimea de 25 mm.

Căptuşeala corpului de produs prezintă divizare la nivelul liniei taliei, în care este înnădită fustanela de protecţie cu lăţimea de 200 mm. Pe partea superioară a fustanelei este prelucrat un şnal cu lăţimea de 5 mm, în care este introdus un şiret elastic. Conturul inferior al fustanelei este prelucrat cu bandă elastică cu lăţimea de 20 mm. Pe laturile laterale ale fustanelei sunt fixate câte două capse de metal pentru a asigura posibilitatea de încheiere a elementului în interiorul produsului. Partea din spate a căptuşelii prezintă în partea superioară o platcă deschisă cu lungimea de 225 mm, fiind fixată de partea centrală a reperului la nivelul liniei de simetrie prin bandă „velcro”.

Terminaţia produsului prezintă tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm. Conturul anterior al cozorocului glugii, conturul fentelor, conturul complex al clapelor buzunarelor laterale şi terminaţia mânecilor  prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm. Pe linia de intrare în buzunar, pe linia cantului, pe conturul elementului semicircular de protecţie, pe conturul chenarului elementului de ventilare, pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de  2 mm.

Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci de croială raglan clasic, este confecţionat din material de căptuşeală de culoare neagră şi căptuşit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă.

Partea din faţă prezintă două repere simetrice.

Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Mânecile scurtei interioare sunt confecţionate din material de căptuşeală şi prelucrate cu material matlasat de căptuşeală de culoare neagră. Mânecile se fixează la nivelul terminaţiei de mânecile produsului exterior prin capse.

Modelul tip şi nuanţa de culoare (albastru închis) pentru scurtă călduroasă de campanie sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.

GOST 4103-82.

Notă: * Va fi folosit laminat în 3 straturi, membrana solidară cu ţesătura exterioară şi cu dublura. Cusăturile se acoperă cu bandă etanşă termosudată.

Noţiunea de membrană -film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulţime de pori (mici cavităţi) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpiraţie, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată.

Anexa nr. 6

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

1.1 Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbaţi

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară.

Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.   Pantofii pot fi încheiaţi cu şiret.

GOST 9289-78, GOST 28371-89.

1.2 Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carâmb. Înălţimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.

Înălţimea tocului este de 4-5 cm.

GOST 9289-78, GOST 28371-89.

Anexa nr. 7

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte: 1. Bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi

1.1 Bocancii pentru bărbaţi Bocancii sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din piele iuft (toval) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitatesau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cârlige metalice.

1.2 Bocancii pentru femei la fel sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ştaif flexibil, vipuşcă, limbă cu burduf, guleraş moale, croite din piele iuft(toval) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91,tratata hidrofug cu proprietăţii de rezistenta la apa (impermeabilă). Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitatesau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator.  Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cârlige metalice.

GOST 9289-78, GOST 28371-89, GOST 27837-88

Încălţăminte: 2. Bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi cu blana

2.1 Bocancii pentru bărbaţi Bocancii sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din piele) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Căptuşeala interioara este executată din blana artificiala cu fibre naturale (lînă). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.

2.2 Bocancii pentru femei la fel sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ştaif flexibil, vipuşcă, limbă cu burduf, guleraş moale, croite din piele conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91,tratata hidrofug cu proprietăţii de rezistenta la apa (impermeabilă). Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Căptuşeala interioară este executata din blana artificiala cu fibre naturale (lana). Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator.  Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.

GOST 9289-78, GOST 28371-89, GOST 27837-88

Anexa nr. 8

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Elemente şi accesorii

1.1 Cravata confecţionată din 100% poliester de culoare albastru-închis, este constituită din elementul de bază care se leagă în nod clasic. Elementul de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit. Lungimea este de minim 142 cm.

Modelul şi nuanţele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.

1.2 Centură cu lăţimea de 40 cm, lungimea de minim 130 cm şi grosimea de 2 mm de culoare neagră. Confecţionată din material sintetic de culoare neagră cu cataramă din metal de culoarea neagră sau metalizată.

Modelul şi nuanţele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.

1.3 Epoleţi (Model aprobat)

Forma dimensiunile şi materialele din care sunt confecţionaţi epoleţii sunt identice pentru toate categoriile poliţiştilor de frontieră. Epoleţii sunt confecţionaţi din acelaşi material cu articolele uniformei pe care sunt aplicaţi, cu excepţia la cămaşă, unde epoleţi sunt de culoare albastru-închis.

Epoleţii au lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm.

Pe  tricoul cu guler tricotat de tip ,,polo” epoletul se aplică pe bandă ,,velcro”, în partea dreaptă, la nivelul pieptului, avînd dimensiuni de 10 cm lungime şi 2 cm înălţime.

La distanţa de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului este executată, cu fir gri, o broderie reprezentînd viţa de vie.

Stelele reprezintă poliedre convexe cu opt raze, brodate cu fire gri. Diametrul stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme este de 28 mm; al stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare – de 20 mm; al celei pentru corpul de ofiţerii cu grade inferioare şi efectivul de subofiţeri – de 13 mm.

Pe epoleţii pentru efectivul cu grade inferioare, galonul (avînd forma mlădiţei de viţă de vie) este dispus în conformitate cu gradul special:

| Gradul special | Numărul de galoane transversale | Lăţimea galonului (mm) | Distanţa de la marginea inferioară a epoletului pînă la marginea inferioară a galonului (mm) | Distanţa dintre galoane (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent principal | 1 | 20 | 35 | - |
| Agent superior | 3 | 10 | 35 | 2 |
| Agent | 2 | 10 | 35 | 2 |

Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri şi subofiţeri sînt dispuse steluţe corespunzător gradului special:

| Gradul special | Numărul de steluţe | Mărimea steluţelor (mm) | Lăţimea galonului (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chestor | 1 | 28 |  |
| Comisar-şef; | 3 | 20 | 20 |
| Comisar-principal | 2 | 20 | 20 |
| Comisar | 1 | 20 | 20 |
| Inspector principal | 4 | 13 | 10 |
| Inspector superior | 3 | 13 | 10 |
| Inspector | 2 | 13 | 10 |
| Agent-şef principal | 3 | 13 |  |
| Agent-şef | 2 | 13 |  |
| Agent-şef adjunct | 1 | 13 |  |

Steluţele sînt dispuse la distanţe egale între galon şi insignă (pentru corpul de ofiţeri) şi între marginea inferioară a epoletului şi insignă (pentru efectivul de subofiţeri).

1.4 Ecuson pe mînecă (Model aprobat)

Ecusonul de apartenenţă la Poliţia de Frontieră se poartă pe mîneca stîngă. Pentru vestonul de ceremonie, tricou polo, puloverul de serviciu şi cămaşa cu mînici scurte ecusonul se aplică la o distanţă de 8 cm de la lina umerală. La uniforma de campanie (tunica, scurta de campanie, scurta de primăvară-toamnă), ecusonul se aplică, după caz pe buzunarul aplicat pe mînică.

Ecuson țesut din fire din poliester texturate de culoare albastră şu cu fir rotund  metalizat de culoare argintie finisat pe stofă nețesută  pe   bază de adeziv. La o temperatură de 90 - 110 şi tăiată pe perimetrul la o distanță de 5 mm de la marginea desenului şi prelucrată  împotriva  destrămării.

Ecusonul de mînecă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular, de argint pe perimetru şi încărcat cu Stema Inspectoratului Poliției de Frontieră  (În cîmp albastru închis, o acvilă cu zborul pe jumătate desfăcut, de argint, cruciată de același metal, ținînd în gheara dreaptă o secure, iar în cea stîngă o cheie, ambele de argint, și purtînd pe piept un scut tăiat, încărcat cu un cap de bour broșînd, de argint, cu o stea cu opt raze între coarne și flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o semilună conturnată, toate de asemenea de argint. Talpa scutului crenelată, de argint.)  Înălţimea ecusonului este de 100 mm, iar lăţimea de 70 mm.

1.5 Ecuson de mâneca dreaptă pentru uniforma elevilor şi angajaţilor Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră.

Ecusonul de mânecă dreaptă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, verde, şnuruit de aur pe perimetru şi purtând în mijloc stema Colegiului, fără decorurile exterioare ale scutului (în câmp verde o acvilă cruciată de aur, cu aripile desfăcute, ţinând în gheara dreaptă o secure, iar în cea stângă o cheie, ambele de argint; talpa scutului crenelată, de argint).Înălţimea ecusonului este de 90 mm, lăţimea de 70 mm. Model aprobat.

1.6 Eghilet cu două ramuri şi accesorii

Eghiletul se confecţionează din şnur textil de culoare alb-argintiu.

Este format din două ramuri împletite, prinse paralel, încadrate de două rânduri de şnur simplu.Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, cele două şnururi au câte un cui din material metalizat în culoare alb-argintiu.Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, şi alt nasture care se prinde sub reverul drept, la un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia la o distanţă corespunzătoare astfel ca vârful cuiului inferior să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.

Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care uneşte cele două ramuri împletite şi cele două rânduri de şnur simplu) de nasturele de sub epolet. Ramurile împletite, încadrate de un rând de şnur simplu se prind în faţă de nasturele de sub rever formând arcuri de cerc, al doilea şnur simplu trece pe sub braţ şi înconjoară umărul.

Modelul şi nuanţele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.

Anexa nr. 9

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston şi pantaloni de ceremonie/serviciu pentru bărbaţi

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |
| 4 | Epoleți | Conform modelului aprobat |
| 5 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |

1.2 Vestonul de culoare albastru-închis, de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din faţă, clin lateral, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situaţi pe trei nivele.

Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm.

Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează şliţuri cu lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm.

Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior. La nivelul terminaţiei mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm. Şliţul este decorat cu patru butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanţa dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colţ constituie 350 mm, lăţimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special şi a Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.

1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis sau gri-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lăţime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm.

Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).

La confecţionarea vestonului şi pantalonilor de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei.Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor, pantalonilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) şi GOST 28474-90 (pentru pantaloni).

GOST 4103-82.

Anexa nr. 10

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston (jachetă) şi fustă de ceremonie/serviciu pentru femei

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Epoleți | Conform modelului aprobat |
| 4 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |

1.2 Jacheta de culoare albastru-închis, de siluetă semiajustată, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situaţi pe trei nivele. Elementul faţă prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului, ajungând până la terminaţia produsului.  Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm. 		Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscroiala mânecii, ajungând până la terminaţia produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior.

La nivelul terminaţiei mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 25 mm. Şliţul este decorat cu trei butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur.  Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.

1.3 Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin  fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.

Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.

Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se f inalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm şi lăţimea de 55 mm.

Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală până la terminaţia produsului.

La confecţionarea vestonului şi fustei de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv şi nuanţa de culoare a stofei. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor, pantalonilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) şi model aprobat pentru fustă.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 11

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni pentru femei

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |

1.2 Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lăţime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm.

Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părţile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecţionarea în masă).

La confecţionarea pantalonilor pentru femei obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei.

GOST 19159-85, GOST 4103-82.

Anexa nr. 12

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Chipiu de campanie (şapcă)

1.1 Materiale folosite: ţesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250  gr/m². Compozitia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre poliesterice sau poliamidice şi 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puţin 60 dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Cocarda din țesătură cu broderie conform modelului aprobat.

1.2 Descriere: Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini, doi clini frontali sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din ţesutură de bază şi un un element interior rigid. La distanţa de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanţa de 5 mm între ele.Chipiul se reglează pe perimetru printr-o fîşie din material de bază şi o cataramă metalică, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este aplicată cocarda din ţesătură cu broderie.

Modelul şi nuanţa de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat.

GOST 4103-82.

Anexa nr.13

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea scurtei de campanie cu glugă de primăvară-toamnă va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre poliesterice sau poliamidice şi 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Epolet conform modelului aprobat.

1.2 Scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminaţia produsului şi fâşii de bandă „velcro”, situate pe întreaga lungime a elementelor faţă. Pe marginea stângă a elementului faţă, la distanţa de 150 mm de la răscroiala gâtului se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin bandă „velcro ” sau capsă. Tivul produsului preia rolul unui şnal pentru reglarea volumului scurtei, la o distanţă de 100 mm de la liniile cantului pe faţa produsului, precum şi la distanţa de 40 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate copci pentru introducerea unui şiret, la capetele căruia se află elemente de reglare a lungimii acestuia. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată broderia cu inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mânecii stângi este aplicat cu tighel de 1 mm un buzunar cu linia de intrare cu lungimea de 130 mm şi adâncimea pungii de 170 mm. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate cu adâncimea de 30 mm. Linia de intrare în buzunar este acoperită de o clapă de formă neregulată aplicată la distanţa de 30 mm de linia de intrare şi prezintă dimensiunile: lungimea – 110 mm pe centru şi 80 mm pe părţile laterale, lăţimea – 140 mm. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe centrul acesteia. Pe clapa buzunarului se aplică ecusonul PF. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute elemente interne cu rol de întărire a acestei zone, aplicate printr-un tighel.

Chinga cu lungimea de 125 mm şi lăţimea de 40 mm este fixată în cusătura  inferioară  a mânecii la o distanţă de 30 mm de la linia terminaţiei şi permite reglarea lăţimii mânecii la terminaţie prin aplicarea unui fragment de bandă „velcro” cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 30 mm.

Gluga scurtei este constituită din două repere laterale simetrice, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă. Înălţimea glugii în partea anterioară de la răscroiala gâtului constituie 160 mm. Gluga este prevăzută cu sistem de închidere în faţă prin bandă „velcro” cu lăţimea de 25 mm.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 25 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 15 mm. Linia cantului, linia anterioară şi de simetrie a glugii, conturul clapei buzunarului şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile laterale, cusătura inferioară a mânecilor sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Modelul tip şi nuanţa de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 14

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tunică şi pantaloni de campanie

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea tunicii şi pantalonilor de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm.Densitatea (greutatea) constituie: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre poliesterice sau poliamidice şi 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puţi n 60 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Epolet conform modelului aprobat.

1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminaţia produsului cu 100 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm, croită integral cu faţa de produs.   Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 nasturi şi butoniere . Pe fenta stângă, la distanţa de 150 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin capsă.

Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se prelucrează câte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin fermoar spiralat ascuns.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 320 mm şi adâncimea de 40 mm.

În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este aplicată broderia cu inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”.

Mâneca clasică aplicată  constituită din două repere – anterior şi unul posterior. Pe ambele mâneci sunt simetric amplasate câte două buzunare aplicate, pe partea anterioară inferioară a mânecii stângi fiind aplicat un buzunar cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 70 mm, şi adâncimea pungii de 140 mm, aceasta fiind pe lungime divizată în trei sectoare uniforme ca lăţime.

Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape  aplicate la distanţa de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colţurile acestora. Pe buzunarul stâng se aplică ecuson.

Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 180 mm.

Chinga cu lungimea de 200 mm şi lăţimea de 55 mm este fixată în cusătura  inferioară  a mânecii la nivelul liniei terminaţiei şi permite reglarea lăţimii mânecii la terminaţie prin aplicarea a două fragmente de bandă „velcro” cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 20 mm. Chinga este aplicată pe reperul mânecii pe o porţiune de 115 mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile laterale, liniile de relief pe reperul spate, liniile de divizare ale mânecilor sunt garnisite cu tighele decorative duble.

1.3 Descrierea: Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie. Sistemul de închidere este realizat prin nasturi şi butoniere, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia produsului este prelucrat un şnal de 20 mm în care este introdus şiret pentru reglarea lăţimii la acest nivel. Terminaţia superioară a produsului este prelucrată cu bordură cu lăţimea de 45 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 10 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Zona centrală a genunchierelor este divizată prin aplicare a două tighele separatoare cu distanţa dintre acestea de 150 mm.

Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist şi clapă. Clapa este dublă, cea inferioară prezentând lăţimea de 50 mm. Pe sub clapa inferioară sunt prelucrate două butoniere tăiate. În zona centrală sunt aplicate prin tighele de 1 mm elemente de întărire de formă complexă care pornesc cu 90 mm mai jos de contului superior al pantalonilor şi sunt fixate în linia pasului pe sector de 140 mm.

În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate câte două buzunare aplicate. Buzunarul superior este poziţionat la nivelul liniei laterale cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 220 mm este orientată oblic sub un unghi de 20°, adâncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Punga buzunarului este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lăţime în care sunt formate câte un pliu orientat spre spate. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă dublă. Sistemul de închidere este realizat prin bandă „velcro”, aplicate pe colţurile acestora.

Linia de intrare în buzunarul inferior este amplasată la distanţa de 450 mm de la linia terminaţiei produsului. Punga buzunarului,aplicată prin tighel de 1 mm,  prezintă lungimea liniei de intrare de 105 mm şi înălţimea de 145 mm. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate cu adâncimea de 20 mm. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm de la liniile de intrare şi prezintă dimensiunile: lungimea – 120 mm, lăţimea – 60 mm. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colţurile acestora.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea şliţului şi pe conturul chenarului buzunarului tăiat de la spate se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Pe linia pasului şi pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Modelul tip şi nuanţa de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 24871-81.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 15

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Produse tricotate (pulover, fes)

1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziţia 60% - lînă,  40 % - poliester. Împletitură de tip lacăt în două fire. Ţesătură impermeabilă – 100% fibre poliamidice sau fibre poliesterice.

1.2 Pulover tricotat de culoare albastru închis, de siluetă dreaptă este format din spate, faţă şi mâneci. Elementul faţă a produsului prezintă un reper faţă din tricot şi două repere platcă aplicate cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, amplasate simetric. Pe platcă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de reţea, distanţa dintre tighele fiind 45 mm.Pe partea superioară stânga a reperului faţă, la nivelul liniei bustului este prelucrat un buzunar aplicat din ţesătură impermeabilă, cu lăţimea tighelului de 1 mm, cu clapă; dimensiunile buzunarului: lungimea liniei de intrare în buzunar 140 mm, lungimea pungii buzunarului 155 mm. Linia de intrare în buzunar este acoperită de o clapă aplicată la distanţa de 30 mm de linia de intrare şi prezintă dimensiunile: lungimea – 145 mm, lăţimea exterioară – 45 mm, lăţimea pe linia de simetrie – 60 mm. Conturul clapei prezintă tighel decorative cu lăţimea de 6 mm. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colţurile acesteia. Elementul spate prezintă un reper spate din tricot şi o platcă aplicată cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, lăţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie – 120 mm. Pe platcă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de reţea, distanţa dintre tighele fiind 45 mm.

Mânecile aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente dreptunghiulare de întărire aplicate în regiunea cotului, lăţimea tighelului de aplicare de 1 mm, cu dimensiunile: lăţimea – 110 mm, lungimea – 200 mm. Pe mâneca stângă, în partea superioară este aplicat un ecuson cu însemnele Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova. Terminaţia inferioară a mânecilor este definitivată cu manşete duble, tricotate integral, în structură patent dublu, cu lăţimea  90  mm.

Elementul exterior din ţesătură impermeabilă (pentru epoleţi) este introdus în cusătura de aplicare a mânecii şi se fixează de produs prin nasturi.

Răscroiala gâtului puloverului este definitivată în formă unghiulară, prelucrată cu bentiţă tricotată  în structură patent dublu, cu lăţimea 40 mm.

În parea inferioară a cusăturii laterale a puloverului sunt aplicate, cu tighel de 1 mm, elemente de întărire din ţesătură împermeabilă, simetrice pe partea stângă şi partea dreaptă, cu dimensiunile: lăţimea – 90 mm, lungimea – 140 mm. Pe acestea sunt aplicate tighele de garnisire orientate vertical, distanţa dintre tighele fiind 10 mm.

Terminaţia produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lăţimea 90 mm.

1.3 Pulover tricotat de culoare albastru închis de siluetă dreaptă este format din spate, faţă şi mâneci.

Elementul faţă a produsului prezintă un reper faţă din tricot şi două repere platcă aplicate cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, amplasate simetric. Pe platcă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de reţea, distanţa dintre tighele fiind 45 mm.Pe partea inferioară a produsului sunt prelucrate simetric câte un buzunar aplicat din ţesătură impermeabilă, cu lăţimea tighelului de 1 mm, cu linia de intrare în buzunar orientată oblic sub un unghi de 30°.

Elementul spate prezintă un reper spate din tricot şi o platcă aplicată cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, lăţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie – 100 mm. Pe platcă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de reţea, distanţa dintre tighele fiind 45 mm.

Mânecile aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente de întărire de formă ovală alungită aplicate în regiunea cotului, lăţimea tighelului de aplicare de 1 mm. Pe mâneca stângă, în partea superioară este aplicat un ecuson cu însemnele Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova. Terminaţia inferioară a mânecilor este definitivată cu manşete duble, tricotate integral, în structură patent dublu, cu lăţimea 90 mm.

Elementul exterior din ţesătură impermeabilă (pentru epoleţi) este introdus în cusătura de aplicare a mânecii şi se fixează de produs prin nasturi.

Răscroiala gâtului puloverului este definitivată în formă unghiulară, prelucrată cu bentiţă tricotată în structură patent dublu, cu lăţimea 35 mm.

Terminaţia produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lăţimea 90 mm.

1.4 Fes tricotat de culoare albastru-închis, este tricotat lînă în amestec dintr-un singur reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrîntă.

Modelul tip şi nuanţa de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 16

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Cămaşă cu mînici lungi sau scurte

1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea ţesăturii. Pentru guler - inserţie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m².

1.2 Cămaşa de culoare gri-deschis pentru bărbaţi (mîneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strînsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului.

1.3 Cămaşa de culoare gri-deschis pentru femei (mîneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strînsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului.

Pentru bărbaţi:

Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar avînd lungimea 14-15 cm şi lăţimea 11-12 cm (în dependenţă de mărime).  Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite uşor.

Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolett cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epolettului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, avînd lăţimea de 70 mm.

Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Pentru mînici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mâneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mânecii la terminaţie.

Pentru mînici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mînicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm.

Modelul şi nuanţele de culoare gri sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru mărimi, lungimea mînicilor se consultă GOST 19867-93.

Pentru femei:

Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plătci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plătcii, îndreptate spre răscroitura mînicii.

Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolett cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epolettului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, avînd lăţimea de 70 mm.

Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Pentru mînici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mâneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mânecii la terminaţie.

Pentru mînici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mînicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm.

Modelul şi nuanţele de culoare gri sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 27419-87.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 17

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă şi vestă reflectoare

Materia primă folosită: poliester – 100 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan), densitatea – 160 - 180 gr/m2. Permeabilitatea  - 5000g/m2/24 ore. Cusăturile se acoperă cu bandă etanşă termosudată.

Scurtă reflectoare de culoare verde fluorescent de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică pe toată lungimea produsului şi cu o fentă aplicată pe reperul stâng ale feţei, care se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 15 mm, fixate pe 3 nivele.

Faţa scurtei prezintă două repere simetrice.

Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 200 mm de la răscroiala gîtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ” cu dimensiunile 320 mm x 70 mm.

Gluga detaşabilă, fixată pe trei nasturi. Pe reperele feţei în partea inferioară sunt amplasate simetric câte un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 175 mm şi lăţimea de 180 mm. Clapele buzunarelor inferioare sunt aplicate cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremităţile inferioare ale clapelor la distanţa de 15 mm de la vârf sunt clapele sunt fixate prin bandă „velcro”. La linia taliei din faţă şi din spate sunt fixate 2 benzi reflectoare cu lăţimea de 50 mm. La fel şi pe mînici la o distanţă de 150 mm de la extremităţile inferioare sunt aplicate cîte o bandă cu lăţimea de 50 mm.

În partea stîngă superioară a elementului faţă este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Vestă reflectoare de culoare verde fluorescent de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă şi spate. Sistemul de închidere a produsului este central de tip D-RINGS (încheietoare sub formă de inele).

Faţa vestei prezintă două repere simetrice.

Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 210 mm de la răscroiala gîtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La linia taliei din faţă şi din spate sunt fixate 2 benzi reflectoare cu lăţimea de 50 mm.

În partea stîngă superioară a elementului faţă este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La confecţionarea scurtei şi vestei reflectoare de culoare verde fluorescent obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă specialiştii Departamentului Poliţiei de Frontieră.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 18

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Beretă din fetru

Bereta este cofecționată din fetru de culoare albastru-închis/verde, modelat pe colopod. În partea laterală, pe drepta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordesită cu bieu din piele de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesetura din bumbac.

La confecţionarea beretă din fetru obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv şi culoarea stofei de bază (nuanţa de albastru închis).

GOST 4103-82.