Anexa nr. 23
la Documentația standard 

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de finalizare a turnului clopotniței (tencuieli interioare și exterioare, instalarea sistemului electric, lucrări de pardoseli, montarea ușilor și ferestrelor, precum și instalarea unui sistem de încălzire de bază, inclusiv finalizarea structurii aflate în prezent nefinalizate) / 

                 Finishing works for the Bell Tower(interior and exterior plastering, installation of the electrical system, flooring works, placement of doors and windows,and installation of a basic heating system, also completing the currently unfinished structure) 
Autoritatea contractantă: Comunitatea religioasă Mânăstirea Eroilor cu Hramul 
                  (denumirea, adresa)

„Înălțarea Domnului”, s. Stoianovca, raionul Cantemir, Republica Moldova, MD-7335
1 . Descriere generală

Prezentul Contract de grant, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova (Interreg ROMD00642, nr. de înregistrare 160052), are ca obiect acordarea unui sprijin financiar de către Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului intitulat „Armonie peste granițe: Reînvierea artei mozaicului, picturi bizantine și muzicii psaltice” („proiectul”). De asemenea, proiectul beneficiază de scutire de TVA în temeiul Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006, ratificat prin Legea nr. 426/2006 și intrat în vigoare la 11 iunie 2012.
2. Informaţii şi proiectare

- Construcția Complexului Monahal al Mănăstirii Eroilor cu Hramul ”Înălțarea Domnului”, din satul Stoianovca, raionul Cantemir, tranșa - I

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii; 

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate; 

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor-verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
La depistare viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M. 
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare. 

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

 
Conducătorul grupului de lucru:  
Codați Marian-Serafim  ___________________________                

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de finalizare a turnului clopotniței (tencuieli interioare și exterioare, instalarea sistemului electric, lucrări de pardoseli, montarea ușilor și ferestrelor, precum și instalarea unui sistem de încălzire de bază, inclusiv finalizarea structurii aflate în prezent nefinalizate)
Autoritatea contractantă: Comunitatea religioasă Mânăstirea Eroilor cu Hramul 
                  (denumirea, adresa)

„Înălțarea Domnului”, s. Stoianovca, raionul Cantemir, Republica Moldova, MD-7335
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Constructii beton armat - CBA
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Cadre Monolite

	
	

	1
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi, grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	561,54


	 2
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armare carcase spatiale)

	kg
	11 076,20


	 3
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armare carcase spatiale)

	kg
	2 076,40


	 4
	CA04K


	Beton turnat in carcase spatiale, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C20

	m3
	68,70


	 
	
	Capitolul 2. Plansee monolite

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Cota +18.500

	
	

	5
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	29,64


	 6
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	557,10


	 7
	CA04K


	Beton turnat in placi, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C20

	m3
	5,60


	 8
	CB11B


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	180,00


	 
	
	Capitolul 2.2. Cota +19.200

	
	

	9
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	26,62


	 10
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	547,40


	 11
	CA04K


	Beton turnat in placi, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C20

	m3
	4,40


	 12
	CB11B


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	180,00


	 
	
	Capitolul 2.3. Cota +26.100

	
	

	13
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	46,20


	 14
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	630,62


	 15
	CA04K


	Beton turnat in placi, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C20

	m3
	4,90


	 16
	CB11B


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	280,00


	 
	
	Capitolul 2.4. Cota +10.600

	
	

	17
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	44,62


	 18
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	864,85


	 19
	CA04K


	Beton turnat in placi, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C20

	m3
	6,60


	 20
	CB11B


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R

	buc
	280,00


	 
	
	Capitolul 3. Zidarie

	
	

	21
	CD74D


	Zidaria peretilor exteriori din blocuri ceramice "Brikston" BKS38 (380x250x238mm) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj peste la 4 m, cu umplerea carcasei si paiantelor

	m3
	74,86


	 
	
	Capitolul 4. Scari Sc-1, Sc-2, Sc-3

	
	

	22
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	38,22


	 23
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	684,35


	 24
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	82,92


	 25
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	41,25


	 26
	CA04K


	Beton turnat in scari, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C15

	m3
	5,80


	 
	
	Capitolul 5. Scari Sc-1s, Sc-4s

	
	

	27
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	16,00


	 28
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	480,00


	 29
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	64,00


	 30
	CA04K


	Beton turnat in scari, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C15

	m3
	7,00


	 
	
	Capitolul 6. Scari Sc-4, Sc-5

	
	

	31
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	20,00


	 32
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	367,80


	 33
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	63,22


	 34
	CA04K


	Beton turnat in scari, beton marfa, turnarea cu pompa, beton clasa C15

	m3
	3,82


	 
	
	Capitolul 7. Scari din metal SM-1, SM-2

	
	

	35
	CL10D


	Scari, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (Scara metalica SM-1)

	t
	1,03


	 36
	CL10D


	Scari, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (Scara metalica SM-2)

	t
	0,58



Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitectural constructive - SAC
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Acoperis

	
	

	1
	CE28A


	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru

	m3
	20,58


	 2
	CE17A


	Folie protectie vant montat sub stratul de invelitoare

	m2
	376,10


	 3
	CE17B


	Plasa contra insectelor montata la invelitoare

	m2
	108,20


	 4
	CE25C


	Profil acoperire - muchii, coama neventilata

	m
	132,40


	 5
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime

	m2
	376,10


	 6
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), tip MELANO RAL 8019, grosime 0.53 mm, zn 275 gr/m2

	m2
	376,10


	 7
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, RAL 8019

	m
	72,03


	 8
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, RAL 8019

	m
	34,00


	 9
	CE23B2


	Sort din tabla de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm RAL 8019

	m
	56,60


	 10
	CE23B2


	Parazapezi din tabla de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm RAL 8019

	m
	30,80


	 11
	CE23A2


	Dolii din tabla de 0,5 mm grosime montate pe acoperis, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm RAL 8019

	m
	63,60


	 12
	CE42A


	Executarea crucilor

	buc
	3,00


	 
	
	Capitolul 2. Tamplarie

	
	

	13
	CK03A


	Usi exterioare intr-un canat din lemn stratificat, lemn uscat, toc minim 70-80 mm, ?lefuit fin, finisaj cu lac poliuretanic mat pentru exterior, cu protectie UV, balamale reglabile, broasca mecanica multipunct, miner si rozete inox satinat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente.

	m2
	4,14


	 14
	CK03A


	Usi interioare intr-un canat din lemn stratificat, lemn uscat, toc minim 50 mm, slefuit fin, finisaj cu lac poliuretanic mat, balamale reglabile, broasca mecanica 1 punct, miner si rozete inox satinat.

	m2
	17,55


	 15
	CK57C


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat

	m2
	21,80


	 16
	CK42A


	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces (trape), izolate termic, cu fixare la rama incorporata

	buc
	2,36


	 
	
	Capitolul 3. Finisare interioara

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Tavane - tencuieli inferioare (casa scarii, tambur-ecluza, subsol tehnic, inventar tehnic, incapere tehnica)

	
	

	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	155,20


	 18
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	155,20


	 19
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k=2

	m2
	155,20


	 20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	155,20


	 21
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	155,20


	 22
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	155,20


	 
	
	Capitolul 3.2. Tavane - tencuieli superioare (magazin bisericesc, antreu, casa scarii, coridor, camera clopotarilor, incaperi auxiliare)

	
	

	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	207,30


	 24
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	207,30


	 25
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k=2

	m2
	207,30


	 26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	207,30


	 27
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	207,30


	 28
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	207,30


	 
	
	Capitolul 3.3. Tavane (clopotnita)

	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	84,00


	 30
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k=2

	m2
	84,00


	 31
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	84,00


	 32
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	84,00


	 33
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	84,00


	 34
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	84,00


	 
	
	Capitolul 3.4. Pereti interiori - tencuieli inferioare (casa scarii, tambur-ecluza, subsol tehnic, inventar tehnic, incapere tehnica)

	
	

	35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	407,00


	 36
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului k=2

	m2
	407,00


	 37
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	407,00


	 38
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	407,00


	 39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	407,00


	 40
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	407,00


	 
	
	Capitolul 3.5. Pereti interiori - tencuieli superioare (magazin bisericesc, antreu, casa scarii, coridor, camera clopotarilor, incaperi auxiliare)

	
	

	41
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	1 114,50


	 42
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	598,60


	 43
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului

	m2
	598,60


	 44
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	598,60


	 45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	598,60


	 46
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	598,60


	 47
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	598,60


	 
	
	Capitolul 3.6. Pereti interiori - placari (antreu, casa scarii, coridor, camera clopotarilor, incaperi auxiliare)

	
	

	48
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	20,38


	 49
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

	m2
	20,38


	 
	
	Capitolul 3.7. Pereti interiori (clopotnita)

	
	

	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	210,76


	 51
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti k=1.35

	m2
	210,76


	 52
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	210,76


	 53
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului k=2

	m2
	210,76


	 54
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	210,76


	 55
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	210,76


	 56
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	210,76


	 57
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	210,76


	 
	
	Capitolul 3.8. Schela

	
	

	58
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	540,00


	 59
	CB14A1


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga 120 zile

	m2
	540,00


	 
	
	Capitolul 4. Pardoseli

	
	

	60
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta FR5-20, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire

	m3
	13,68


	 61
	CC03C


	Montare plase sudate la placi

	kg
	68,40


	 62
	CA02C


	Beton turnat in sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C15

	m3
	11,00


	 63
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat la cald la plansee, cu membrane hidroizolatoare, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum

	m2
	187,00


	 64
	IzF16A


	Folie tehnica

	m2
	362,50


	 65
	IzF16A


	Strat de izolatie contra vaporilor

	m2
	353,80


	 66
	IzF11B


	Strat termoizolant la plansee, executat cu chermazit beton, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%

	m3
	4,00


	 67
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	509,70


	 68
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	412,70


	 69
	IzF10A


	Strat termoizolator la plansee, din placi termoizolatoare din polistirol extrudat XPS 200mm

	m2
	97,00


	 70
	IzF52A


	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).

	m2
	362,50


	 71
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat la cald la plansee, cu membrane hidroizolatoare cu strat de protectie din pietris 4mm, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum

	m2
	31,10


	 
	
	Capitolul 5. Fatada

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Pereti exteriori

	
	

	72
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara a peretilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren expandat EPS 100mm

	m2
	473,45


	 73
	CI11A3


	Placaje din piatra de calcar cu grosimea de 2 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de  0,2 mp/buc inclusiv

	m2
	473,45


	 74
	CI13D


	Elemente liniare drepte din piatra de calcar, simple, profilate sau sculptate:  elemente decorative (cornise, briuri etc.) cu sectiunea de cel mult 7 x 25 cm, fixate cu crampoane de otel si  mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra

	m
	222,20


	 75
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	1 300,00


	 76
	CB14A1


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga 120 zile

	m2
	1 300,00


	 
	
	Capitolul 5.2. Soclu

	
	

	77
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat la cald la pereti, in terenuri fara ape freatice, cu hidroizolatie in rulou, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum

	m2
	113,70


	 78
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor soclului cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS 100mm

	m2
	113,70


	 79
	CC09D


	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la pereti, protectia termoizolatiilor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie

	m2
	113,70


	 80
	CI11A3


	Placaje din piatra de "Cosauti"  aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de  0,2 mp/buc inclusiv

	m2
	113,70


	 
	
	Capitolul 6. Pereu

	
	

	81
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,07


	 82
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta FR5-20, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire

	m3
	6,50


	 83
	CC03C


	Montare plase sudate la placi

	kg
	35,00


	 84
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape, beton marfa, turnare cu mijloace clasice

	m3
	11,05


	 85
	DE18A.


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm. Placi vibropresate grosime 5cm.

	m2
	65,00


	 86
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. RD-100.20.8

	m
	46,00



Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Incalzirea.
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de instatlatii sanitare
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Tevi si armaturi
	
	
	
	

	1
	IB06A


	Radiatoare din otel complet cu supapa de aer ,tip K, H=500/L=400 , 33k500/1200 "Vonova"
	buc
	2,00
	
	

	 2
	IB06A


	Radiatoare din otel complet cu supapa de aer ,tip K, H=500/L=400 , 22k500/1120 "Vonova"
	buc
	6,00
	
	

	 3
	IB06A


	Radiatoare din otel complet cu supapa de aer ,tip K, H=500/L=400 , 22k500/920 "Vonova"
	buc
	6,00
	
	

	 4
	IB06A


	Radiatoare din otel complet cu supapa de aer ,tip K, H=500/L=400 , 22k500/800 "Vonova"
	buc
	2,00
	
	

	 5
	IB06A


	Radiatoare din otel complet cu supapa de aer ,tip K, H=500/L=400 , 22k500/720 "Vonova"
	buc
	10,00
	
	

	 6
	IB06A


	Radiatoare din otel complet cu supapa de aer ,tip K, H=500/L=400 , 22k500/600 "Vonova"
	buc
	7,00
	
	

	 7
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 
	buc
	33,00
	
	

	 8
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (supapa de aer)
	buc
	33,00
	
	

	 9
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" (stecer de alama radiator)
	buc
	33,00
	
	

	 10
	ID07A


	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (supapa termostatica a unghiului D15)
	buc
	28,00
	
	

	 11
	ID07A


	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (cap termostatic)
	buc
	28,00
	
	

	 12
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de inghidere a unghiului dy15)
	buc
	33,00
	
	

	 13
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de   radiatorului  a unghiului dy15)
	buc
	5,00
	
	

	 14
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (supapa de echilibrare dy20 )
	buc
	6,00
	
	

	 15
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de inchidere ,dy20)
	buc
	6,00
	
	

	 16
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de inchidere ,dy25)
	buc
	4,00
	
	

	 17
	ID04A


	Supapa de scurgere  , avind diametrul nominal de 15mm
	buc
	16,00
	
	

	 18
	
	Furtun  dy20 L=20m 
	buc
	2,00
	
	

	 19
	
	Furtun din cauciuc , L=25.0m  D25
	buc
	2,00
	
	

	 20
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (supapa de  bypass echilibrare  dy15мм )
	buc
	6,00
	
	

	 21
	IC35B


	Teava din  polipropilena  PP-PCT ,armata FIBER BASALT OXY PN20  , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8mm(fitinguri 40% din costul  tevii) 
	m
	180,00
	
	

	 22
	IC35C


	Teava din  polipropilena PP-PCT , armata FIBERT BAZALT OXY PN20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3.5 mm (fitinguri 40% din costul tevii)
	m
	158,00
	
	

	 23
	IC35D


	Teava din  polipropilena PP-PCT , armata FIBERT BAZALT OXY PN20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4.4 mm (fitinguri 40% din costul tevii)
	m
	6,00
	
	

	 24
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2mm (fitinguri 30% din costul tevii)
	m
	18,00
	
	

	 25
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm (fitinguri 30% din costul tevii)
	m
	65,00
	
	

	 26
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm(fitinguri 30% din costul tevii)
	m
	10,00
	
	

	 27
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (aerisitor automat)
	buc
	4,00
	
	

	 28
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg
	254,00
	
	

	 29
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	421,00
	
	

	 30
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	16,00
	
	

	 31
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m
	421,00
	
	

	 32
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m
	16,00
	
	

	 33
	RpSF50A


	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
	m
	437,00
	
	

	 34
	CG09A


	Soclu  pentru asezarea tevilor din polipropilena
	m
	60,00
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de izolarea
	
	
	
	

	35
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc  spumat  t.30mm, introduse pe conducte, avind diametrul  D=25mm ("K-Flex")
	m
	20,00
	
	

	 36
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc  spumat  t.30mm, introduse pe conducte, avind diametrul  D=32mm ("K-Flex")
	m
	10,00
	
	

	 37
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 
	m
	63,00
	
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Sistema de ventilare
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Costul utilajului
	
	
	
	

	1
	
	Ventilator    axial  BO-4-00-0-2.2/2810 ,( f.Ucrvent ) (RPA1,RPA2)
	buc
	2,00
	
	

	 2
	
	Ventilator    axial 100MT ,VENTS (A1,A2)
	buc
	2,00
	
	

	 3
	
	Unitate de tratare a aerului cu recuperator, RD125 Сlimtec Standard (RA1-RA8, RA11,RA12)
	к-т
	10,00
	
	

	 4
	
	Unitate de tratare a aerului cu recuperator, RD150 Сlimtec Standard (RA9,RA10)
	к-т
	2,00
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montarea
	
	
	
	

	5
	VC01C


	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton 
	buc
	2,00
	
	

	 6
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw 
	buc
	2,00
	
	

	 7
	VC16A


	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h 
	buc
	12,00
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari de instalatii sanitare
	
	
	
	

	8
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
	m2
	19,40
	
	

	 9
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
	m2
	7,20
	
	

	 10
	VA13F


	Piesa speciala (cot), din tabla zincata  de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (cot 90* D400 - 4buc)
	m2
	2,10
	
	

	 11
	VA17G


	Piesa speciala (tranzitie), din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (D400/D600 L=300mm - 2buc)
	m2
	0,94
	
	

	 12
	VA11I


	Piesa speciala (tranzitie), din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x200/800x400 L=300mm - 4buc.)
	m2
	2,52
	
	

	 13
	VB01A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm (clapeta anti-retur D400 ,KOD-400-0 )
	buc
	2,00
	
	

	 14
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate ,  P800x400,"BCI"
	buc
	2,00
	
	

	 15
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate  de exterior cu jaluzele  fixe  550x800  ONL2,"Vents"
	buc
	2,00
	
	

	 16
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate  de exterior MV100 6V ASA,"Vents"
	buc
	2,00
	
	

	 17
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate  de exterior MV450/2,"Vents"
	buc
	6,00
	
	

	 18
	IzH15A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de  60mm
	m2
	32,16
	
	

	 19
	IzI07A1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare
	m2
	32,16
	
	

	 20
	IzI07A2


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla  zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare 
	m2
	32,16
	
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Sistemul supraveghere video SPA
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Semnalizare de paza automata

	
	


	1
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (DSC HS2016)
	buc
	2,00


	 2
	10-04-101-04


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 16,5VAC/40VA
	buc
	2,00


	 3
	10-02-016-06
	Sursa de alimentare de rezerva  UPS7AH
	buc
	2,00

	 4
	10-01-039-06
	Acumulator 12B 7AH
	buc
	4,00

	 5
	10-04-001-02
	Emitator ATS-100
	compl.
	2,00

	 6
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala
	buc
	4,00

	 7
	10-08-002-05


	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla
	buc
	16,00


	 8
	10-04-066-05


	Aparataj de perete: Dispozitiv de alarma optico-sonor
	buc
	2,00


	 9
	08-02-402-2


	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2,
	100 m
	0,24


	 10
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	1,20


	 11
	
	Cablu COR 6x0.22
	m
	120,00

	 12
	
	Cablu COR 8x0.22
	m
	2,00


	 13
	
	Cablu BВГнгFRLS -3*1.5
	m
	22,00

	 14
	08-02-409-4


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm,
	100 m
	1,20


	 15
	
	Teava polivinilclorid d16mm
	m
	120,00

	 16
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,003

	 
	
	Capitolul 1.2. Sistemul supraveghere video

	
	

	17
	10-04-067-23


	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (videoregistrator 8 canale)

	buc
	1,00


	 18
	10-09-001-02


	Aparataj de televiziune cu o singura camera de gabarit mic, fara tub(Camera vidio min 6 Megapixel IP+PoE)
	compl.
	7,00


	 19
	10-02-016-03


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 /Switch 16 PoE ports
	buc
	1,00


	 20
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	1,70


	 21
	
	Cablu   UTP/CU cat5e POE+
	m
	170,00

	 22
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Conector  Rj-45
	buc
	14,00

	 23
	
	Conector Rj-45
	buc
	14,00

	 24
	
	matrial de fixare(piese metalice )
	buc
	7,00

	 25
	08-02-409-6


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m
	1,50

	 26
	
	Teava PVC 20mm
	m
	150,00

	 27
	SA34D


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"
	buc
	1,00

	 28
	
	Teava din otel 50mm
	m
	1,00

	 29
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (hard disk HDD)
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2. Utilaje

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Semnalizare de paza automata

	
	

	30
	Pretul firmei
	Dispozitiv pentru comanda 6 zone DSC HS2016
	buc
	2,00

	 31
	
	Tastatura DSC HS2LCD
	buc
	2,00

	 32
	
	Transformator 16,5VAC/40VA
	buc
	2,00

	 33
	Pretul firmei
	Sursa de alimentare de rezerva  UPS 7Ah
	buc
	2,00

	 34
	Pretul firmei
	Acumulator 12V, 7A/h
	buc
	4,00

	 35
	Pretul firmei
	Radioemitator ATS-100
	buc
	2,00

	 36
	
	Detector combinat miscare+spart geam
	buc
	4,00

	 37
	
	Detector magnetic
	buc
	16,00

	 38
	Pretul firmei
	Dispozitiv de alarma optico-sonor 12V
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 2.2. Sistemul supraveghere video

	
	

	39
	Pretul firmei
	Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 PoE+ auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, min 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount, Managed
	buc
	1,00

	 40
	preturile firmei


	videoregistrator 8 canale,32MP H265+;H265 H.264+:H264;2x!Gbps HDD intern-2 SATA interfaces up to 16TB
	buc
	1,00


	 41
	Pretul firmei


	Camera 6 MP 24/7 full-color imaging, sensor:1/2.4"Progressive Scan CMOS, Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light.
	buc
	6,00


	 42
	Pretul firmei


	Camera video IP bullet (mufa+suruburi in complect), IP67; 1/2.4 inch  Progressive, Scan CMOS; 0.001 Lux@(F1.0,AGC ON); vedere color noaptea obiectiv-2.8mm-4mm IR 30m H264;H265;H265+;DC12VPoE Water and dust resistant (IP67). Operating temperature: -30°C +60°C.
	buc
	1,00


	 43
	preturile firme
	hard disk HDD 8Tb SATA-III
	buc
	1,00

	 44
	
	Licenta pentru camere de supraveghere video
	buc
	7,00


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Telecomunicatii si semnalizare TS
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Retea de cabluri structurata.

	
	

	1
	10-04-062-05


	Aparataj tip coloana si dulap:  Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" inaltimea 12U, 600x450mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse
	buc
	1,000


	 2
	10-04-066-04


	Router de tipul, MikroTik L009UiGS-RM

	buc
	1,000


	 3
	10-04-066-01


	Modul de ventilatie cu termostat 1U

	buc
	1,000


	 4
	10-01-003-03


	ODF Panel 19", 1U (Box optic)

	10 buc
	0,100


	 5
	10-04-066-04


	Aparataj de perete: PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize,buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack
	buc
	1,000


	 6
	10-02-016-06


	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000VA/1000W, 2U, 19" rackmount
	buc
	1,000


	 7
	10-02-016-02


	Comutator Switch 16 porturi

	buc
	1,000


	 8
	10-01-039-06


	Piese diverse: SFP module

	buc
	2,000


	 9
	10-01-003-03


	16 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat.6a, 1U

	10 buc
	0,100


	 10
	10-04-066-04


	Organaizer cabluri 1U,19"

	buc
	2,000


	 11
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Patci-cord optic (LC-SC LC-LC, SC-SC)SM 3m necesar p/n infrastructura

	buc
	2,000


	 12
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e

	buc
	32,000


	 13
	
	Patch-cord UTP cat.5e 1.5m

	buc
	16,000


	 14
	
	Patch-cord UTP cat.5e 3m

	buc
	16,000


	 15
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza  de date 2RJ-45

	buc
	8,000


	 16
	
	Priza  de date cu 2 module 2RJ-45

	buc
	8,000


	 17
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	0,540


	 18
	08-02-147-1


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
	100 m
	2,960


	 19
	
	Cablu de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG (ISO 11801)
	m
	350,000


	 20
	10-06-034-15


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton
	m
	15,000


	 21
	
	Jgheab  de metal 50*50x3000 in set

	m
	15,000


	 22
	08-02-409-7


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm

	100 m
	0,140


	 23
	Pret de piata


	Teava gofrata din v/p D40mm

	m
	14,000


	 24
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,400


	 25
	Pret de piata


	Teava PE D20mm

	m
	40,000


	 26
	SA34D


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"
	buc
	1,000


	 27
	
	Teava din otel 50mm

	m
	0,500


	 28
	5566


	Set pentru impamintare TE

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare

	
	

	29
	10-08-016-01


	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete cu sursa de alimentare autonoma
	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de constructie

	
	

	30
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Retea de cabluri structurata

	
	

	31
	Pretul firmei


	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" inaltimea 12U, 600x450mm usa din fata din sticla cu lacata, cu elemente de fixare incluse

	buc
	1,000


	 32
	Pretul firmei


	Modul  de ventilatie cu termostat, 1U

	buc
	1,000


	 33
	Pretul firmei


	19" Optical Patch Panel

	buc
	1,000


	 34
	Pretul firmei


	Router de tipul, MikroTik L009UiGS-RM

	buc
	1,000


	 35
	Pretul firmei


	Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount
	buc
	1,000


	 36
	Pretul firmei


	16 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat.6a, 1U

	buc
	1,000


	 37
	Pretul firmei


	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize,buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack
	buc
	1,000


	 38
	Pretul firmei


	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000VA/1000W, 2U, 19" rackmount
	buc
	1,000


	 39
	Pretul firmei


	Organaizer cabluri, 1U

	buc
	2,000


	 40
	
	SFP module  pentru infrastructura

	buc
	2,000


	 41
	
	Patci-cord optic (LC-SC LC-LC, SC-SC)SM 3m necesar p/n infrastructura
	buc
	2,000


	 42
	preturile firmei


	Raft p/n dulap 19"cu suruburi M6 in set

	buc
	1,000


	 43
	Pretul firmei


	Programul software-ul(Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conforma si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform, conform standardului categoria 6a)
	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 3.2. Instalatii de Ceasoficare

	
	

	44
	
	Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma

	buc
	4,000



Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Sistemul A1,T3,T4
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de instalatii sanitare
	
	
	
	

	1
	SD19A


	Robinet  cu bila si fluture de actionare ,  диаметр 3/4" 
	buc
	10,00
	
	

	 2
	SD19A


	Robinet  cu bila si fluture de actionare ,  диаметр 3/4" 
	buc
	4,00
	
	

	 3
	SD19B


	Robinet  cu bila si fluture de actionare , avind diametrul  1" 
	buc
	1,00
	
	

	 4
	SA14B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20*2.8 mm (, PP-R  PN20 ) 
	m
	30,00
	
	

	 5
	SA14C


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25*3.5 mm ( PP-R PN20 ) 
	m
	25,00
	
	

	 6
	SA14D


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32*4,4 mm ( PP-R PN20.) 
	m
	15,00
	
	

	 7
	SA38B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PPR  montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (colier metalic  D20-3/4")
	buc
	10,00
	
	

	 8
	SA38C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PPR montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (colier metalic D25-1")
	buc
	6,00
	
	

	 9
	SA38D


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (co;ier metalic D32- 1 1/4 ")
	buc
	5,00
	
	

	 10
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m
	70,00
	
	

	 11
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  
	10 m
	7,00
	
	

	 12
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	70,00
	
	

	 13
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea  D=20/13mm 
	m
	30,00
	
	

	 14
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25/13mm 
	m
	25,00
	
	

	 15
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea  D=32/13mm 
	m
	18,00
	
	

	   
	
	Capitolul 2. Sistema C1
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Lucrari de instalatii sanitare
	
	
	
	

	16
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc
	2,00
	
	

	 17
	SD04A


	Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc
	2,00
	
	

	 18
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc
	2,00
	
	

	 19
	SB13B


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm)
	buc
	4,00
	
	

	 20
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  D110mm
	buc
	10,00
	
	

	 21
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP ) 
	m
	5,00
	
	

	 22
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP ) 
	m
	30,00
	
	

	 23
	SA38I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (coler metalic D110mm)
	buc
	4,00
	
	

	 24
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m
	0,50
	
	

	 25
	SF04B


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm
	10 m
	3,00
	
	

	   
	
	Capitolul 3. Sistema Drenaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Costul utilajului
	
	
	
	

	26
	
	Pompa Wilo Drain MW 32/8-A
	buc
	1,00
	
	

	  
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	1,20 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 3.2. Lucrari de montarea
	
	
	
	

	27
	IA37B


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"
	buc
	1,00
	
	

	 
	
	Capitolul 3.3. Tevi si armaturi
	
	
	
	

	28
	SA17D


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PP-R sub presiune )
	m
	15,00
	
	

	 29
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (reductie 50/32)
	buc
	1,00
	
	

	 30
	SD19C


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" (supapa de sens cu arc PN10 D1 1/4")
	buc
	1,00
	
	

	 31
	SD19C


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera si liverde actionare PN10  D1 1/4")
	buc
	1,00
	
	

	 32
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m
	15,00
	
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Echipament electric de forta.Iluminat electric interior
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	2 365,0000


	 2
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	145,0000


	 3
	AcB06B


	Montarea camin de vizitare din plastic 300x300x300mm
	buc
	5,0000


	 4
	
	Camin de vizitare din plastic 300x300x300mm

	buc
	5,0000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare 

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Echipament de iluminat si forta

	
	

	5
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)(dulap 36 module aplicabil)
	buc
	1,0000


	 6
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	8,0000


	 7
	
	comutator de sarcina cu doua pozitii la intrare, 3-poli, In=63А CLBSV 63/3P/CO/I-0-II
	buc
	1,0000


	 8
	
	Intrerupator automat, 3-poli, In=B10А, Icu=6,0kA (analogic ETIMAT 6)
	buc
	1,0000


	 9
	
	Intrerupator automat, 3-poli, In=C10А, Icu=6,0kA (analogic ETIMAT 6)
	buc
	1,0000


	 10
	
	Intrerupator automat, 3-poli, In=C32А, Icu=6,0kA (analogic ETIMAT 6)
	buc
	1,0000


	 11
	
	Bobina declansare, 1-poli, analogic DA ETIMAT P6/P10; 110-250VAC/DC
	buc
	1,0000


	 12
	
	Sina N

	buc
	1,0000


	 13
	
	Sina PE

	buc
	1,0000


	 14
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc
	1,0000


	 15
	08-01-102-1


	Dulap de dirijare si reglare( Panou anclansare automata a rezervei, aplicabil IP-31; 800x600x200mm)
	buc
	1,0000


	 16
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	33,0000


	 17
	
	Intrerupator automat, 3-poli, In=C32А ETIMAT-6/3P/C32A/6kA
	buc
	2,0000


	 18
	
	interblocare mecanica BLIME 9-105
	buc
	2,0000

	 19
	
	contacte auxiliare BCXMLE 11 (1NO+1NC)
	buc
	2,0000

	 20
	
	Intrerupator automat, 3-poli, In=C6А ETIMAT-6/3P/C6A/6kA
	buc
	2,0000

	 21
	
	Indicator culoare verde, 220V
TL04U1
	buc
	1,0000

	 22
	
	Indicator culoare rosie, 220V
TL04U1
	buc
	1,0000

	 23
	
	Intrerupator automat, 1-poli, In=B10А ETIMAT-6/1P/ B10A/6kA
	buc
	1,0000

	 24
	
	Intrerupator  automat, 1-poli, In=C6А ETIMAT-6/1P/

C6A/6kA
	buc
	3,0000

	 25
	
	Intrerupator automat, 1-poli, In=C10А ETIMAT-6/1P/

C10A/6kA
	buc
	1,0000

	 26
	
	Intrerupator automat, 3-poli, In=C10А ETIMAT-6/3P/

C10A/6kA
	buc
	1,0000

	 27
	
	Intrerupator automat, 3-poli, In=C25А ETIMAT-6/3P/

C25A/6kA
	buc
	1,0000

	 28
	
	Izolator SM25 (М6)
	buc
	4,0000

	 29
	
	Sina din cupru M1T
М1Т 4х30х4000mm

	buc
	1,0000


	 30
	
	DIN sina (20cm) din otel zincat

	buc
	2,0000


	 31
	
	Opritor de capat (opritor marcat) pentru sina DIN
	buc
	6,0000

	 32
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc
	1,0000

	 33
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)(dulap 12 module aplicabil)
	buc
	1,0000

	 34
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	5,0000

	 35
	
	Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=16А, Icu=4,5kA (analogic CLBS-16/3P)
CLBS-16/3P
	buc
	1,0000

	 36
	
	Intrerupator automat, 1-poli, In=B6А ETIMAT-6/1P/ B6A/4,5kA
	buc
	3,0000

	 37
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc
	1,0000

	 38
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)(dulap 12 module aplicabil)
	buc
	1,0000

	 39
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	4,0000

	 40
	
	Intrerupator de sarcina, 1-poli, In=16А, Icu=2,0kA (analogic SV 116/1P/16A)
SV 116/1P/16A
	buc
	1,0000

	 41
	
	Intrerupator automat, 1-poli, In=B6А ETIMAT-6/1P/ B6A/4,5kA
	buc
	2,0000


	 42
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare

	buc
	1,0000


	 43
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)(dulap 48 module aplicabil)
	buc
	1,0000

	 44
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	17,0000

	 45
	
	Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=40А, Icu=4,5kA (analogic CLBSCD-40/3P)
CLBSCD-40/3P
	buc
	1,0000

	 46
	
	Intrerupator automat diferential, 2- poli, 2P/C16A/10mA, Icu=4,5kA, (analogic KZS-2M AC) 2P/C16A/10mA/4,5kA
	buc
	2,0000

	 47
	
	Intrerupator automat diferential, 2- poli, 2P/C10A/30mA, Icu=4,5kA, (analogic KZS-2M AC) 2P/C10A/30mA/4,5kA
	buc
	9,0000

	 48
	
	Intrerupator automat diferential, 2- poli, 2P/C25A/30mA, Icu=4,5kA, (analogic KZS-2M AC) 2P/C25A/30mA/4,5kA
	buc
	2,0000

	 49
	
	Sina N

	buc
	1,0000


	 50
	
	Sina PE

	buc
	1,0000


	 51
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc
	1,0000


	 52
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)(dulap 24 module aplicabil)
	buc
	1,0000


	 53
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	10,0000


	 54
	
	Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=16А, Icu=4,5kA (analogic CLBS-16/3P)
CLBS-16/3P
	buc
	1,0000


	 55
	
	Intrerupator automat diferential, 2- poli, 2P/C6A/30mA, Icu=4,5kA, (analogic KZS-2M AC) 2P/C6A/30mA/4,5kA
	buc
	6,0000


	 56
	
	Sina N

	buc
	1,0000


	 57
	
	Sina PE

	buc
	1,0000


	 58
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc
	1,0000


	 59
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)(dulap 36 module aplicabil)
	buc
	1,0000


	 60
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	12,0000


	 61
	
	Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=25А, Icu=4,5kA (analogic CLBS-25/3P)
CLBS-25/3P
	buc
	1,0000


	 62
	
	Intrerupator automat diferential, 4- poli, 4P/C20A/30mA, Icu=4,5kA, (analogic KZS-2M AC)4P/C20A/30mA/4,5kA
	buc
	1,0000


	 63
	
	Intrerupator automat diferential, 2- poli, 2P/C6A/30mA, Icu=4,5kA, (analogic KZS-2M AC)2P/C6A/30mA/4,5kA
	buc
	4,0000


	 64
	
	Intrerupator  automat, 1-poli, In=C6А ETIMAT-6/1P/

C6A/6kA
	buc
	1,0000


	 65
	
	Contactor electromagnetic modular, 4- poli, 4P/0,4-0,63А, (analogic ПРК-32)
4P/0,4-0,63А
	buc
	2,0000


	 66
	
	Sina N

	buc
	1,0000


	 67
	
	Sina PE

	buc
	1,0000


	 68
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare

	buc
	1,0000


	 69
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	23,5500


	 70
	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3x1,5mm2

	m
	1 015,0000


	 71
	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3x2,5mm2

	m
	625,0000


	 72
	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3x6mm2

	m
	90,0000


	 73
	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-5x2,5mm2

	m
	10,0000


	 74
	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-5x6mm2

	m
	5,0000


	 75
	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-5x10mm2

	m
	25,0000


	 76
	
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3x1,5mm2

	m
	445,0000


	 77
	
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3x2,5mm2

	m
	15,0000


	 78
	
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5mm2

	m
	35,0000


	 79
	
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5х10mm2

	m
	10,0000


	 80
	
	Cablu KВВГнг(А)-FRLS-4x1,0mm2

	m
	10,0000


	 81
	
	Conductor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil  ПуВ 1х10,0
	m
	50,0000


	 82
	
	Conductor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil  ПуВ 1х16,0
	m
	20,0000


	 83
	08-03-594-11


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc
	0,8500


	 84
	
	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 2600Lm, 20,5W, 67x163x602mm
	buc
	36,0000


	 85
	
	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144mm
	buc
	21,0000


	 86
	
	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 4800Lm, 34,5W, 67x163x1160mm

	buc
	16,0000


	 87
	
	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, cu duba directie, IP-65, 2600Lm, 19,2W, 90x230x65mm
	buc
	12,0000


	 88
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	0,0800


	 89
	
	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Iesire") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii.
	buc
	8,0000


	 90
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,2300


	 91
	
	Priza 2P+PE, In=16A, IP-44, incadrabila

	buc
	23,0000


	 92
	08-03-591-10


	Priza de fisa semietansata si etansata

	100 buc
	0,1000


	 93
	
	Priza 2P+PE, In=16A, IP-65, aplicabila

	buc
	10,0000


	 94
	08-03-591-3


	Intreruptor semietansat si etansat

	100 buc
	0,0600


	 95
	
	Intrerupator monopolar, aplicabil, 10A/230V, IP65
	buc
	6,0000


	 96
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,0700


	 97
	
	Intrerupator cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44
	buc
	7,0000


	 98
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,4200


	 99
	
	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP44
	buc
	24,0000


	 100
	
	Intrerupaor monopolar tip scara, Incadrabil, 10A/230V, IP44
	buc
	18,0000


	 101
	10-06-034-12


	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica
	buc
	145,0000


	 102
	
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	70,0000


	 103
	
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	75,0000


	 104
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	10,8500


	 105
	
	Teava  flexibila spirala tip mediu 750N 16mm, U-PVC, cu proprieti de autostingere. Nu propaga flacara
	m
	70,0000


	 106
	
	Teava  flexibila spirala tip mediu 750N 20mm, U-PVC, cu proprieti de autostingere. Nu propaga flacara
	m
	1 015,0000


	 107
	08-02-409-6


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m
	11,0500


	 108
	
	Teava  flexibila spirala tip mediu 750N 25mm, U-PVC, cu proprieti de autostingere. Nu propaga flacara
	m
	1 105,0000


	 109
	08-02-409-7


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm
	100 m
	1,7500


	 110
	
	Teava  flexibila spirala tip mediu 750N 32mm, U-PVC, cu proprieti de autostingere. Nu propaga flacara
	m
	140,0000


	 111
	
	Teava  flexibila spirala tip mediu 750N 40mm, U-PVC, cu proprieti de autostingere. Nu propaga flacara
	m
	35,0000


	 
	
	Capitolul 2.2. Instalatie paratrasnet

	
	

	112
	RpEH01A


	Montarea tijei de captare pentru cosuri tip CC-1000-1500
	buc
	2,0000


	 113
	
	Tija de impamintare 1,5m, ascutita 16mm

	buc
	1,0000


	 114
	
	Tija de impamintare 1,5m, 16mm

	buc
	1,0000


	 115
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV

	set
	1,0000


	 116
	
	Virf de antrenare a tijei

	buc
	1,0000


	 117
	RpEH04B


	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din otel rotund zincat.
	m
	15,0000


	 118
	
	Tija 10mm galvanizata la cald, (conductorul de coborire alsistemului de paratrasnet)
	m
	15,0000


	 119
	
	Accesoriu pentru tractiune la sol SDS-MAX

	buc
	1,0000


	 120
	RpEH03B


	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.
	buc
	26,0000


	 121
	
	Cuplaj pentru tija - banda

	buc
	1,0000


	 122
	
	Cuplaj cu filet

	buc
	1,0000


	 123
	
	Clema banda-tija 2 placi P-40, 40mm si 6-10mm

	buc
	1,0000


	 124
	
	Clema banda-banda 2 placi P-40, 40mm

	buc
	10,0000


	 125
	
	Suport de fatada pentru conductor de pina la 10mm
	buc
	15,0000


	 126
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2(Plat-Banda din otel zincat 30x4mm)
	100 m
	0,4000


	 127
	
	Plat-Banda din otel zincat 30x4mm
	m
	40,0000

	 128
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc
	0,3000


	 129
	
	Kit de impamintare cu filet 16mm
	buc
	3,0000

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari de reglare demarare

	
	

	130
	1-03-002-5


	Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A
	buc
	6,0000


	 131
	1-03-002-4


	Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A
	buc
	56,0000


	 132
	1-11-028-1


	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici
	линия
	82,0000


	 133
	1-11-011-1


	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
	100 puncte
	1,8100


	 134
	RpEJ05D


	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc
	8,0000


	 135
	1-11-010-1


	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint
	1 masurare
	1,0000


	 136
	RpEJ06A


	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
	buc
	1,0000


	 137
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc
	93,0000


	 
	
	Capitolul 4. Utilaj

	
	

	138
	
	Panou de distributie din metal, aplicabil  IP-31; 36module
	buc
	2,0000


	 139
	
	Panou anclansare automata a rezervei, aplicabil IP-31; 800x600x200mm
	buc
	1,0000


	 140
	
	Panou de distributie din metal, aplicabil/12module/IP-31
	buc
	2,0000


	 141
	
	Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-31
	buc
	1,0000


	 142
	
	Panou de distributie din metal, aplicabil/24module/IP-31
	buc
	1,0000


	 143
	
	limitator de impulsuri atmosferice, (analogic ETITEC V T12 280/12,5 3+0)
	buc
	1,0000


	 144
	
	limitator de impulsuri atmosferice, (analogic ETITEC ML T123 300/12,5 3+0)
	buc
	4,0000


	 145
	
	contactor, 3-poli, In=40А CEM40.00-230V-50/60Hz
	buc
	2,0000


	 146
	
	releu control Faze HRN-100

	buc
	2,0000


	 147
	
	Releu RERM3-230AC

	buc
	2,0000


	 148
	
	Baza pentru releu RERB3-S

	buc
	2,0000


	 149
	
	Contactor CEM9.10-230V

	buc
	1,0000



Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Semnalizarea incendiului SI
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	7,00


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Semnalizare incendiului

	
	

	2
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, (Centrala incendiu  4 zone, SmartLine 020-4)
	buc
	1,00


	 3
	10-08-001-07


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (Panou)
	10 buc
	0,10


	 4
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul de expansiune)
	buc
	2,00


	 5
	10-04-001-02


	Emitator ATS-100

	compl.
	1,00


	 6
	10-02-016-06


	Sursa de alimentare cu acumulator 12V,7A pentru trasmitator radio in dulap metalic
	buc
	1,00


	 7
	10-01-039-06


	Acumulator 12V, 7A/h

	buc
	2,00


	 8
	10-08-002-03


	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip Irs, ID100)
	buc
	60,00


	 9
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0030
	buc
	60,00


	 10
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0010
	buc
	60,00


	 11
	10-01-039-06


	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(rezistor)
	buc
	16,00


	 12
	10-08-003-01


	Aparat de semnalizare de capacitate (IC0020)

	buc
	10,00


	 13
	10-04-066-05


	Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE
	buc
	7,00


	 14
	10-04-066-05


	Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy-R
	buc
	1,00


	 15
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ESB020
	buc
	7,00


	 16
	08-02-409-6


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm

	100 m
	8,50


	 17
	
	Teava PVC ingnifuga 20mm

	m
	850,00


	 18
	08-02-409-7


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,30


	 19
	Pret de piata


	Teava PVC D40mm

	m
	30,00


	 20
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	8,60


	 21
	
	Cablu JEH(St)H-FE-180E-1*2*0.8

	m
	740,00


	 22
	
	Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5

	m
	100,00


	 23
	
	Cablu ВВГнг FRLS- 3*1,5

	m
	20,00


	 24
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj

	t
	0,007


	 
	
	Capitolul 3. Utilaje

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Semnalizarea de incendiu

	
	

	25
	Pretul firmei


	Centrala conventionala de semnalizare de incendiu  4 zone,tip SmartLine 020-4+dulap metalic
	buc
	1,00


	 26
	Pretul firmei


	Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) 24V,50mA (de tip SmartLine/8Z)
	buc
	2,00


	 27
	
	Sursa de alimentare cu acumulator 12V,7A pentru trasmitator radio in dulap metalic
	buc
	1,00


	 28
	Pretul firmei


	Radioemitator ATS-100

	buc
	1,00


	 29
	Pretul firmei


	Acumulator 12V, 7A/h

	buc
	2,00


	 30
	Pretul firmei


	Detector de fum,40mA(de tip Irs,ID100)

	buc
	66,00


	 31
	
	Baza de montare p/n detector EB0030

	buc
	66,00


	 32
	Pretul firmei


	Baza  p/n detector (de tip EB0010)

	buc
	66,00


	 33
	Preturile firmei


	Declansator de incendiu manual  (de tip IC0020)

	buc
	10,00


	 34
	
	Dispozitiv optico-sonor de alarma IS0020RE

	buc
	7,00


	 35
	
	Dispozitiv optico-sonor de alarma  Ivy-R

	buc
	1,00


	 36
	
	Baza de montare ESB020

	buc
	7,00


	 37
	
	Rezistor

	buc
	16,00



Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Poarta din lemn
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Poarta

	
	

	1
	CK14A


	Poarta pentru exterior din lemn stratificat de stejar, semiplina, cu goluri decorative uniforme intre elementele din lemn, dimensiuni 4200x3600 mm, executata pe rame din profiluri de otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, elemente de prindere etc.), protectie anticoroziva pentru elementele metalice si finisaj protector pentru lemn de exterior, montata pe pereti din beton armat. Elementele din lemn vor avea latime minima 110 mm si grosime minima 40 mm, golurile dintre ele vor fi uniforme, de 20-30 mm, iar suprafata totala a golurilor nu va depasi 30% din suprafata totala a portii
	m2
	15,12



