| Lucrari de reparatie in cabinetul si debara pentru costume la Centrul Curcubeul | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, IGNIFUG) | m2 | 27.60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 52.716 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton IGNIFUG 12,5 mm | m2 | 29.125 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 25.491 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 61.024 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 65.184 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 21.012 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 7.517 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2.427 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 45.768 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 449.078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.127 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.311 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.828 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.38 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, (gros. 3 mm, k=0.6 - pe gips-carton) | m2 | 27.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25.337 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 118.238 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.066 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.308 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.323 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.66 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9.13 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.245 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.002 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.76 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29.115 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.028 |
| 6 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.76 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 13.607 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.028 |
| 7 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 26.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13.78 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.053 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2.252 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 27.825 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.663 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.026 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.053 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.397 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.159 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.106 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.053 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.053 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.159 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.87 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.45 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 29.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15.95 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 11.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.74 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.058 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (300x300mm) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27.30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.082 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.409 |
| 12 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 18.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.90 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0.54 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.18 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.78 |
| 14 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.80 |
| 15 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 30.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 78.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.92 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 32.37 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.90 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 78.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.60 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.638 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 616.20 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 46.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.872 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.507 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.156 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.39 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.36 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.872 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.312 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 78.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.39 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 78.78 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23.40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.047 |
| 20 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 468.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 468.00 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 95.16 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 556.92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.312 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.162 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.248 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 85.80 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 11.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.023 |
| 23 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 21.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.21 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 21.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 35.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 82.282 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.078 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.80 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 38.454 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.078 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.34 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11.70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.90 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 78.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42.90 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 31.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 39.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.156 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 28 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 26.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.445 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.397 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.397 |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.348 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.828 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.828 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.828 |
| 30 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 27.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10.764 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.764 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.38 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.38 |
| 31 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 8.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.41 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.328 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 8.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.246 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.41 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 8.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.82 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.271 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 106.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.344 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.246 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.098 |
| 34 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 8.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.656 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 70.52 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.066 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.098 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.049 |
| 35 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 27.60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12.917 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 849.627 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2.499 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.318 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.552 |
| 36 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 27.60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 62.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.90 |
|  | 2661112800704 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 28.428 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 111.78 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8.28 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 552.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 24.84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.242 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.331 |
| 37 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 26.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.65 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 28.382 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 9.739 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 166.95 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2.783 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7.95 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.325 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.026 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.441 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.441 |
| 39 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2.10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1.785 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.21 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.5. Incalzirea |  |  |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (sectii din fonta) | m2 | 3.60 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.576 |
| 41 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
| 42 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.28 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.954 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.174 |
| 43 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
| 44 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 45 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.016 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.10 |
| 46 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
| 47 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
| 48 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 8.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 49 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 50 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 51 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.20 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 2.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.20 |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110135 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 53 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 54 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.40 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 16.48 |
| 55 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.16 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.216 |
| 56 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.04 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.104 |
| 57 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 58 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.36 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 12.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.60 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 12.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 59 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (tevi pentru haine) | kg | 125.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.125 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.131 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.197 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.037 |
| 60 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (tevi pentru haine) - fara cost | kg | 125.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 28.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.25 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.625 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1.25 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.50 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2.50 |
| 61 | RpCP13A | Repararea suporturilor metalice, simple, din otel rotund si teava, cu inlocuire de material metalic | kg | 125.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.50 |
|  | 2710703519894 | Profil normal I 12 mm | kg | 5.00 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0.625 |
|  | 2874125884865 | Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797 | kg | 0.25 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 5.00 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 1.25 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.875 |
| 62 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.85 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.364 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.385 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.175 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.595 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.175 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.35 |
| 63 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 48.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.20 |
|  | 2874136313301. | Diblu din metal pentru fixare spalier de gimnastica | buc | 48.00 |
| 64 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.00 |
| 65 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 7.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.77 |
| 66 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.806 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 67 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 2.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2.00 |
| 68 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 69 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.80 |
| 70 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.392 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.016 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.248 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.64 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9.76 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.016 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.128 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.016 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.016 |
| 71 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 80.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 80.00 |
| 72 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.288 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.016 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.248 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.64 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9.76 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.016 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.256 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.032 |
| 73 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 80.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 80.00 |
| 74 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38.08 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 160.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.003 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 1.536 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21.44 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21.44 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.32 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.60 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10.72 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 28.80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2.88 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.176 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 25.28 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4.32 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7.744 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.176 |
| 75 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 3.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 3.00 |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 78 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.40 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 5.20 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 5.20 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 5.20 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)