Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Reparația drumurilor locale din municipiul Strășeni: Reparatia capitală a străzii Mihail Sadoveanu din municipiul Strășeni, (trei sectoare; inclusiv accesul pietonal către str. G. Muzicescu); Str. M. Lomonosov, cu lungimea de 0.1 km.; Str. B.P. Hajdeu, cu lungimea de 0,251 km.; Str. A. Donici, cu lungimea de 0,310 km.; Reparatia curenta a sectorului de drum din str. Morii (sector R1 - str. Stefan cel Mare), mun. Straseni”; Reparatia drumului de acces catre Liceul teoretic "Nicolai Nekrasov", din str. M. Eminescu, mun. Strășeni.

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| I | Reparatia capitală a străzii Mihail Sadoveanu din municipiul Strășeni, (trei sectoare; inclusiv accesul pietonal către str. G. Muzicescu). | Elaborat/ Verificat | Pagina nr: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sector I | SRL ”Astral Proiect” SRL ”MVPAVA-Pro” Buraga Andrei, Verificator de proiecte 082. Mîslițchi Alexandru Verificator de proiecte 152. | 2-13 |
| 1.2 | Sector II |  | 13-24 |
| 1.3 | Sector III |  | 25-27 |
| II | Str. M. Lomonosov, cu lungimea de 0.1 km. | Chiriac Andrei. Certificat de atestare seria 2021-D, nr.0204, din 09.06.2021 Mîslițchi Alexandru Verificator de proiecte 152. | 28-30 |
| III | Str. B.P. Hajdeu, cu lungimea de 0,251 km. |  | 31-33 |
| IV | Str. A. Donici, cu lungimea de 0,310 km. |  | 34-37 |
| V | Reparatia curenta a sectorului de drum din str. Morii (sector R1 - str. Stefan cel Mare), mun. Straseni” |  | 38-39 |
| VI | Reparatia drumului de acces catre Liceul teoretic "Nicolai Nekrasov", din str. M. Eminescu, mun. Strășeni |  | 40-43 |

| I. Reparatia capitală a străzii Mihail Sadoveanu din municipiul Strășeni, (trei sectoare; inclusiv accesul pietonal către str. G. Muzicescu). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sector I |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 |  | Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale) | 1 km | 0,551 |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de demolare |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 104,000 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,061 |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 14,660 |
|  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de demolare a intrarilor in curti |  |  |
| 5 | DG01A | Desfacerea de pavaje asezate pe nisip | m2 | 34,780 |
| 6 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 4,590 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,067 |
| 8 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 14,740 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip | m3 | 7,920 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,080 |
| 11 | TsI50A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 10,400 |
|  |  | Total Lucrari de demolare a intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de terasamente |  |  |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului ) | 100 m3 | 8,596 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 8,596 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 538,720 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,596 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului in autobasculanta pentru rableiere) | 100 m3 | 0,087 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 16,460 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 20,126 |
| 19 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 6,038 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii) | 100 m3 | 1,281 |
| 21 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 242,109 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor) | m3 | 128,100 |
| 23 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 1,281 |
| 24 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(stratului vegetal pe taluzuri si in spatele bordurei) | 100 m3 | 0,866 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 138,560 |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,774 |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 5,774 |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 5,774 |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura) | m3 | 49,740 |
| 30 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 | m | 829,000 |
| 31 | pret | Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 4,973 |
|  |  | Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 6. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |
| 32 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta inclusiv resturi de asfalt si pamant Hmed=0,16m | m3 | 213,270 |
| 33 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 2,133 |
| 34 | TsI51A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 287,960 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,133 |
| 36 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS) | m3 | 288,900 |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m | m3 | 356,570 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 1,021 |
| 39 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 1 571,510 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,393 |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 1 571,510 |
| 42 | pret | Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 |  | 5,028 |
|  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 7. Drumuri laterale |  |  |
| 43 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=0,10m | m3 | 57,450 |
| 44 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,575 |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea materialului din dcapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 126,390 |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,575 |
| 47 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructiv h=0,15m | m3 | 126,820 |
| 48 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 1,268 |
| 49 | TsI51A2 | Transportarea materialului din dcapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 171,210 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,268 |
| 51 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului ) | 100 m3 | 4,244 |
| 52 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 4,244 |
| 53 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 759,750 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,244 |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura) | m3 | 18,780 |
| 56 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 | m | 313,000 |
| 57 | pret | Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 1,881 |
| 58 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS) | m3 | 156,330 |
| 59 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m | m3 | 210,690 |
| 60 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,586 |
| 61 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 901,600 |
| 62 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,225 |
| 63 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 901,600 |
| 64 | pret | Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 |  | 2,890 |
| 65 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii) | 100 m3 | 0,470 |
| 66 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 88,740 |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor) | m3 | 46,950 |
| 68 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,470 |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25 XF4, (4,90x0,4x0,7m) | m3 | 1,370 |
|  |  | Total Drumuri laterale Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 8. Intrari in curti |  |  |
| 70 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei) Hmed=0,35m | 100 m3 | 0,726 |
| 71 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 130,030 |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,726 |
| 73 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,848 |
| 74 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,370 |
| 75 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.10m (PGS) | m3 | 20,300 |
| 76 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m | m3 | 27,710 |
| 77 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m | 204,000 |
| 78 | pret | Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A) | m3 | -3,260 |
| 79 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,08 m conform SMSREN 1338:2010, m2) | m2 | 184,750 |
|  |  | Total Intrari in curti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 9. Amenajarea trotuarelor |  |  |
| 80 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m | m3 | 12,600 |
| 81 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m | 111,000 |
| 82 | pret | Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A) | m3 | -1,778 |
| 83 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 | 105,000 |
|  |  | Total Amenajarea trotuarelor Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 10. Lucrari pentru ajustarea fantanilor |  |  |
| 84 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 10,000 |
| 85 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF2) | m3 | 0,140 |
| 86 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 10,000 |
| 87 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 10,000 |
| 88 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 10,000 |
|  |  | Total Lucrari pentru ajustarea fantanilor Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 11. Lucrari de amenajare a rigolei prefabricate Tip L6-8 |  |  |
| 89 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea pamantului) | 100 m3 | 0,390 |
| 90 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 0,390 |
| 91 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 69,900 |
| 92 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,390 |
| 93 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,439 |
| 94 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS) | m3 | 11,480 |
| 95 | DI123 | Montarea rigole prefabricate Tip Л 6-8 2985x1160x530 mm pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 9,900 |
| 96 | 1322 | Rigole prefabricate Tip Л 6-8 2985x1160x530 mm | buc | 22,000 |
| 97 | pret | Mortar de ciment C 30/37 XF4 pentru consolidari la rosturi | m3 | 0,060 |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din din amestec nisip-pietris, h=15cm | m3 | 0,900 |
| 99 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XF4 (diversor din beton monolit h=0,12) | m3 | 0,720 |
|  |  | Total Lucrari de amenajare a rigolei prefabricate Tip L6-8 Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 12. Constructia zidului de sprijin. |  |  |
| 100 | RCsS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, (demontarea gardului de plasa) | kg | 135,210 |
| 101 | PJ05B | Darimarea betoanelor din zidul de sprijin existent | m3 | 4,500 |
| 102 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,045 |
| 103 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 10,800 |
| 104 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului) | 100 m3 | 0,115 |
| 105 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,280 |
| 106 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m | m3 | 1,700 |
| 107 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin) | m3 | 17,800 |
| 108 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral) | m3 | 5,950 |
| 109 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,060 |
| 110 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus) | 100 m3 | 0,068 |
| 111 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 12,850 |
| 112 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,068 |
|  |  | Total Constructia zidului de sprijin. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 13. Lucrari pentru siguranta rutiera |  |  |
| 113 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) | buc | 16,000 |
| 114 | DI119 | Fundatii monolite din beton C8/10 XF2 la edificiile artificiale | m3 | 1,220 |
| 115 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 ((A1, A7) | buc | 2,000 |
| 116 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile 1500x500mm (A5) | buc | 1,000 |
| 117 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 900mm (B1) | buc | 3,000 |
| 118 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3,B4) | buc | 4,000 |
| 119 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1200x330mm(G5) | buc | 4,000 |
| 120 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29, D3) | buc | 7,000 |
| 121 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 10,260 |
|  |  | Total Lucrari pentru siguranta rutiera Inclusiv salariu |  |  |
| Sector II |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 |  | Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale) | 1 km | 0,535 |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de demolare |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 28,000 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,029 |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 6,980 |
|  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de demolare a intrarilor in curti |  |  |
| 5 | DG01A | Desfacerea de pavaje asezate pe nisip | m2 | 3,980 |
| 6 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 5,800 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,061 |
| 8 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 14,490 |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip | m3 | 6,200 |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,062 |
| 11 | TsI50A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,370 |
|  |  | Total Lucrari de demolare a intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de terasamente |  |  |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului ) | 100 m3 | 7,749 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 7,749 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 387,010 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,749 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului in autobasculanta pentru rableiere) | 100 m3 | 0,624 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 117,840 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 19,991 |
| 19 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,998 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii) | 100 m3 | 1,263 |
| 21 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 238,710 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor) | m3 | 126,300 |
| 23 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 1,263 |
| 24 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(stratului vegetal pe taluzuri si in spatele bordurei) | 100 m3 | 1,328 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 212,540 |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 8,856 |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 8,856 |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 8,856 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura) | m3 | 46,260 |
| 30 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 | m | 771,000 |
| 31 | pret | Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 5,397 |
|  |  | Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 6. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |
| 32 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta inclusiv si pamant Hmed=0,22m | m3 | 240,450 |
| 33 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 2,404 |
| 34 | TsI51A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 324,610 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,404 |
| 36 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS) | m3 | 290,110 |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m | m3 | 358,130 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 1,023 |
| 39 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 1 573,360 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,393 |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 1 573,360 |
| 42 | pret | Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 |  | 5,034 |
|  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 7. Drumuri laterale |  |  |
| 43 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructiv h=0,15m | m3 | 97,390 |
| 44 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,974 |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea materialului din dcapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 131,476 |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,974 |
| 47 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului ) | 100 m3 | 3,384 |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 3,384 |
| 49 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 605,754 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,384 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura) | m3 | 20,640 |
| 52 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 | m | 344,000 |
| 53 | pret | Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 2,068 |
| 54 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS) | m3 | 129,100 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m | m3 | 156,060 |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,453 |
| 57 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 696,810 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,175 |
| 59 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se excluede nispul bitumat) | m2 | 696,810 |
| 60 | pret | Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 |  | 2,230 |
| 61 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii) | 100 m3 | 0,516 |
| 62 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 97,524 |
| 63 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor) | m3 | 51,600 |
| 64 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,516 |
|  |  | Total Drumuri laterale Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 8. Intrari in curti |  |  |
| 65 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei) Hmed=0,35m | 100 m3 | 0,827 |
| 66 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 147,960 |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,827 |
| 68 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,110 |
| 69 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,827 |
| 70 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.10m (PGS) | m3 | 23,110 |
| 71 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m | m3 | 31,650 |
| 72 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m | 182,000 |
| 73 | pret | Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A) | m3 | -2,916 |
| 74 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,08 m conform SMSREN 1338:2010, m2) | m2 | 211,000 |
|  |  | Total Intrari in curti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 9. Amenajarea trotuarelor |  |  |
| 75 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m | m3 | 35,440 |
| 76 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1. | m | 338,000 |
| 77 | pret | Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A) | m3 | -5,404 |
| 78 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06 m, conform SMSREN 1338:2010) | m2 | 295,300 |
|  |  | Total Amenajarea trotuarelor Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 10. Lucrari pentru ajustarea fantanilor |  |  |
| 79 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 5,000 |
| 80 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF2) | m3 | 0,070 |
| 81 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 5,000 |
| 82 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 5,000 |
| 83 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 5,000 |
|  |  | Total Lucrari pentru ajustarea fantanilor Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 11. Constructia zidului de sprijin. |  |  |
| 84 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului) | 100 m3 | 0,108 |
| 85 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,200 |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m | m3 | 1,600 |
| 87 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin) | m3 | 16,150 |
| 88 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral) | m3 | 5,600 |
| 89 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,056 |
| 90 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus) | 100 m3 | 0,064 |
| 91 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 11,456 |
| 92 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,064 |
|  |  | Total Constructia zidului de sprijin. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 12. Panta de acces sector II |  |  |
| 93 | PJ05B | Darimarea betoanelor din zidul de sprijin existent | m3 | 2,200 |
| 94 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,022 |
| 95 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 5,280 |
| 96 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,760 |
| 97 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule ) | 100 m3 | 0,018 |
| 98 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 2,376 |
| 99 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului) | 100 m3 | 0,033 |
| 100 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,370 |
| 101 | TsI50A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 5,960 |
| 102 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m | m3 | 1,890 |
| 103 | PD04A | Montarea armaturilor d=12 - A-500 C (pas 200x200mm) | kg | 33,570 |
| 104 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XF4 (amenajarea pantei h=0,15) | m3 | 2,840 |
| 105 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin) | m3 | 1,920 |
| 106 | pret | Mortar de ciment C 30/37 XF4 pentru consolidari la rosturi | m3 | 0,500 |
|  |  | Total Panta de acces sector II Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 13. Lucrari pentru siguranta rutiera |  |  |
| 107 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) | buc | 22,000 |
| 108 | DI119 | Fundatii monolite din beton C8/10 XF2 la edificiile artificiale | m3 | 1,670 |
| 109 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 ((A3) | buc | 2,000 |
| 110 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 900mm (B1) | buc | 7,000 |
| 111 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3,P21,G4) | buc | 10,000 |
| 112 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile 850x850mm (G2) | buc | 4,000 |
| 113 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 500x650mm(F15) | buc | 3,000 |
| 114 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29,C24, D3) | buc | 7,000 |
| 115 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 21,940 |
|  |  | Total Lucrari pentru siguranta rutiera Inclusiv salariu |  |  |
| Sector 3 |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Constructia zidului de sprijin. |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului) | 100 m3 | 0,378 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,200 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m | m3 | 5,600 |
| 4 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin) | m3 | 50,400 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral) | m3 | 19,600 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,196 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus) | 100 m3 | 0,224 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 40,100 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,224 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Constructia zidului de sprijin. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de amenajare scari |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului) | 100 m3 | 0,266 |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 11,400 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m (scari +rampa de acces) | m3 | 7,250 |
| 13 | PD04A | Montarea armaturilor d=12 - A-500 C | kg | 477,390 |
| 14 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (amenajarea treptelor (0,15x0,5x1,5m),(28buc) | m3 | 5,970 |
| 15 | PD04A | Montarea armaturilor d=12 - A-500 C | kg | 217,560 |
| 16 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 Amenajarea treptelor (0,15 x 1,00 x 1,50 m). (7 buc) | m3 | 2,700 |
| 17 | PD04A | Montarea armaturilor d=12 - A-500 C | kg | 11,540 |
| 18 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (Pinten din beton monolit. (4buc)) | m3 | 1,160 |
| 19 | PD04A | Montarea armaturilor d=12 - A-500 C | kg | 348,450 |
| 20 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (Amenajarea platformelor si a rampei) | m3 | 7,850 |
| 21 | RpAr7A | Colmatarea rosturilor (longitudinale si transversale) cu mastic bituminos | m | 583,330 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de amenajare scari Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de confectie si montare a parapetului pietonal |  |  |
| 22 | CL17C | Confectii metalice diverse, parapeti (conform proiectului) | kg | 516,930 |
| 23 | pret | Armatura d=12 - A-500 C | kg | 30,900 |
| 24 | pret | Placa de metal 150x150x5mm | kg | 52,200 |
| 25 | pret | Teava rotunda din otel zincat d=32.00 mm, grosimea peretelui 2 mm | m | 56,000 |
| 26 | pret | Teava rotunda din otel zincat d=42,4 mm, grosimea peretelui 3 mm | m | 120,600 |
| 27 | DF59A | Montarea parapetului metalic (doar montarea) | m | 56,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de confectie si montare a parapetului pietonal Inclusiv salariu |  |  |
| II. Str. M. Lomonosov, cu lungimea de 0.1 km. |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Conform cantitatilor din proiect |
|  |  | 1. Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului) | 100 m3 | 2,020 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 2,020 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 381,780 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,020 |
| 5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,500 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii) | 100 m3 | 0,780 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 134,160 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 78,000 |
| 9 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,510 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,780 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 11 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m) | m3 | 45,000 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m) | m3 | 82,500 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,215 |
| 14 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 330,000 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2. | t | 0,100 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 330,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15 | m3 | 12,000 |
| 18 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15 | m | 200,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Ajustarea fantinelor |  |  |
| 19 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc | 4,000 |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4 ) | m3 | 0,640 |
| 21 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 4,000 |
| 22 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 4,000 |
| 23 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 4,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Ajustarea fantinelor Inclusiv salariu |  |  |
| III. Str. B.P. Hajdeu, cu lungimea de 0,251 km. |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Conform cantitatilor din proiect |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului) | 100 m3 | 8,710 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 8,710 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 646,190 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,710 |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 17,420 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,220 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii) | 100 m3 | 1,540 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 291,060 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 154,000 |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,010 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 1,540 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 12 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m) | m3 | 173,200 |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m) | m3 | 425,520 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,927 |
| 15 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 1 426,000 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2. | t | 0,428 |
| 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 1 426,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15 | m3 | 30,060 |
| 19 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15 | m | 501,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Ajustarea fantinelor |  |  |
| 20 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc | 9,000 |
| 21 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4 ) | m3 | 1,220 |
| 22 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 9,000 |
| 23 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 9,000 |
| 24 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 9,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Ajustarea fantinelor Inclusiv salariu |  |  |
| IV. Str. A. Donici, cu lungimea de 0,310 km. |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip | m3 | 249,240 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 2,490 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 361,500 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,490 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului) | 100 m3 | 7,060 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 7,060 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 271,120 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,060 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 20,770 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 6,230 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii) | 100 m3 | 1,540 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 291,060 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 154,000 |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,010 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 1,540 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 16 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m) | m3 | 207,700 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m) | m3 | 460,350 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 1,110 |
| 19 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 1 705,000 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2. | t | 0,512 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 1 705,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15 | m3 | 37,200 |
| 23 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15 | m | 620,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Ajustarea fantinelor |  |  |
| 24 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc | 14,000 |
| 25 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4 ) | m3 | 4,980 |
| 26 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 14,000 |
| 27 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 14,000 |
| 28 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 14,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Ajustarea fantinelor Inclusiv salariu |  |  |
| V. Reparatia curenta a sectorului de drum din str. Morii (sector R1 - str. Stefan cel Mare), mun. Straseni” |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolarea bordure |  |  |
| 1 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 260,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 260,00 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 0,25 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 56,06 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,25 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Demolarea bordure Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Partea carosabila |  |  |
| 6 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 1 250,00 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 250,00 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,25 |
| 9 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 250,00 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,813 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime Hmed-6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 1 250,00 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2. | t | 0,375 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 1 250,00 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Partea carosabila Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 14 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, (caseta de pamint pentru amplasarea bordurei) | m3 | 22,49 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15 | m3 | 15,60 |
| 16 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15 | m | 260,00 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu |  |  |
| VI. Reparatia drumului de acces catre Liceul teoretic "Nicolai Nekrasov", din str. M. Eminescu, mun. Strășeni. |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 60,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 68,700 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip | m3 | 82,470 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 1,570 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 274,960 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,570 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 7 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului) | 100 m3 | 1,930 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 1,930 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 347,400 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,930 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 8,770 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,630 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii) | 100 m3 | 0,490 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 84,280 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 49,000 |
| 16 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,300 |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,490 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 18 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m) | m3 | 87,700 |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m) | m3 | 180,250 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,467 |
| 21 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 721,000 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2. | t | 0,216 |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat) | m2 | 721,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15 | m3 | 15,600 |
| 25 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15 | m | 260,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Ajustarea fantinelor |  |  |
| 26 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc | 3,000 |
| 27 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4 ) | m3 | 0,640 |
| 28 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 3,000 |
| 29 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 3,000 |
| 30 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 3,000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Ajustarea fantinelor Inclusiv salariu |  |  |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI