| Lucrari de reparatie interioara la Scoala Auxiliara nr.6 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti si glafuri |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor | m2 | 5.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.80 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (montarea radiatoarelor exisente) | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.06 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.50 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.00 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (pe alocuri) | m2 | 259.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38.85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12.95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.59 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 259.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 36.26 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 107.485 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.95 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 259.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 315.98 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1849.26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20.461 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.144 |
| 6 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmateriale si utilaj =5, gr. +5mm | m2 | 259.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 62.16 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1851.85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.295 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20.72 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.885 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 259.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 284.90 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 38.85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.078 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 35.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 82.282 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.078 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor | m2 | 78.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.80 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 38.454 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.078 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 78.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.34 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11.70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.90 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila Easy CLean sau similar) - pe alocuri | m2 | 78.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42.90 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila Easy CLean sau similar) | kg | 31.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 39.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.156 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 453.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13.59 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 67.95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22.65 |
| 13 | CI17A | Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane | m2 | 453.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 838.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67.95 |
|  | 2732103646001 | Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm | m2 | 498.30 |
|  | 2462106110100 | Adeziv pentru panouri SPC | kg | 181.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.53 |
| 14 | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice, la panouri decorative (resurse conform formularului desfasurat) | m | 240.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 124.80 |
|  | 2521106718391 | Coltare din mase plastice, la panouri decorative | m | 252.00 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.48 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 3.60 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1.44 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 1.44 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.00 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.33 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.774 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatii la retele |  |  |
| 18 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi | m | 260.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10.40 |
| 19 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 24.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.44 |
| 20 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi (avertizoare) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.88 |
| 21 | RpEE20D apl | Montarea avertizorului (fara cost) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.08 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
| 22 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.16 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 8.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
| 23 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.96 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 16.32 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 16.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.08 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 32.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 32.00 |
| 24 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 120.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 36.00 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 123.60 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 120.00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 123.60 |
| 25 | RpEI18A | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, Cat 5e U/UTP | m | 260.00 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 83.20 |
|  | 3130134817407 | Cablu de semnalizare Cat 5e U/UTP | m | 286.65 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 68.25 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.