CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  USMF " N. Testemitanu" Reparatia unor incaperi din incinta Blocului didactic nr. 6, nivelele 1,2, 5,  str. Nicolae Testemitanu, 26/2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 98,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 173,00 |
| 3 | RpVB39A | Demontarea grilelor de ventilare | buc | 15,00 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 988,00 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 135,00 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 386,00 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: perete despartitor din masa plastica | m2 | 47,00 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 92,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 244,00 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 159,00 |
| 11 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.50mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 20,80 |
| 12 | CK03B2 | Usi din lemn culoarea nucului - CAFENII, interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( coridor scari ) | m2 | 156,00 |
| 13 | CK07B | Ancandrament din lemn culoare cafenie montate la usi | m | 320,00 |
| 14 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 64,00 |
| 15 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( sterilizator ) | m2 | 244,00 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la tavan ( birouri, coridoare-3 ) | m2 | 594,00 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 594,00 |
| 18 | CF53Bk=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 594,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 594,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane ( birouri, coridoare-3 ) | m2 | 594,00 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 734,00 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( partial ) | m2 | 250,00 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 734,00 |
| 24 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 734,00 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 734,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 734,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 734,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( gleta sau analogic ) ( corridor,hol ) | m2 | 768,00 |
| 29 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) "FLEXODECOR" la suprafete interioare si exterioarela pereti, intr-un strat peste grund "Gleta"(Coridor,hol) | m2 | 768,00 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 400 mm , calitatea superioara, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor( in jurul lavuarelor ) | m2 | 42,00 |
| 31 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice | m | 38,00 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( partial ) | m2 | 386,00 |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ( nivelir sau analogic ), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 1 224,00 |
| 34 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie < 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 1 224,00 |
| 35 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 368,00 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 200x250 ) | buc | 54,00 |
| 37 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 72,00 |
| 38 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 72,00 |
| 39 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 72,00 |
| 40 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 72,00 |
| 41 | RpCB18C | CABINE SANITARE ( WC ) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 | 1,80 |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 177,00 |
| 43 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 45,00 |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 45,00 |
| 45 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
| 46 | CF54A | Placarea conductelor de canalizare cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 12,80 |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 14,20 |
| 48 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator in set cu 5 chei | buc | 9,00 |
| 49 | CK17F | Lambriuri la Tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 45,00 |
| 50 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 265,00 |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 400 mm , calitatea superioara, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( WC, lavuare birouri ) | m2 | 265,00 |
| 52 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice | m | 92,00 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 45,00 |
| 54 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ( nivelir sau analogic ), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 45,00 |
| 55 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm , calitate superioara (WC, coridor partial ) | m2 | 75,00 |
|  |  | 1.2. Retele Apa si Canalizare |  |  |
| 56 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm | m | 54,00 |
| 57 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 46,00 |
| 58 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm | m | 132,00 |
| 59 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 60 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 16,00 |
| 61 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 10,00 |
| 62 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,00 |
| 63 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 44,00 |
| 64 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 76,00 |
| 65 | SA17A | Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 73,00 |
| 66 | SA17A | Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 84,00 |
| 67 | SA35A | Fitinguri din PPR Teu avind diametrul de 25x20x20mm | buc | 13,00 |
| 68 | SA35A | Fitinguri din PPR Teu avind diametrul de 25x20x25mm | buc | 8,00 |
| 69 | SA35A | Fitinguri din PPR Teu bronz avind diametrul de 15x15x15mama/mama | buc | 2,00 |
| 70 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 20mm la 90 gr. | buc | 84,00 |
| 71 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 20mm la 45 gr. | buc | 30,00 |
| 72 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 25mm la 90 gr. | buc | 36,00 |
| 73 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 25mm la 45 gr. | buc | 20,00 |
| 74 | SA35A | Fitinguri din PPR Cot cu fixaj avind diametrul de 20mm 1/2 mama | buc | 44,00 |
| 75 | SA35A | Fitinguri din PPR Mufa avind diametrul de 20mm | buc | 10,00 |
| 76 | SA35A | Fitinguri din PPR Mufa avind diametrul de 25mm | buc | 16,00 |
| 77 | SD06B | Robinet de trecere PPR, avind diametrul de 20mm | buc | 6,00 |
| 78 | SD06C | Robinet de trecere PPR, avind diametrul de 25mm | buc | 10,00 |
| 79 | SD09A | Robinet cu bila, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 4,00 |
| 80 | SD09A | Robinet cu bila, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 8,00 |
| 81 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR, cu diametrul 20x1/2 papa | buc | 9,00 |
| 82 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR, cu diametrul 20x1/2 mama | buc | 4,00 |
| 83 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR cu diametrul 25x20 mama | buc | 4,00 |
| 84 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, PPR cu diametrul 25x20 papa | buc | 5,00 |
| 85 | SD20A | Racord MP PPR, cu diametrul 20x1/2 papa | buc | 4,00 |
| 86 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 26,00 |
| 87 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm | buc | 34,00 |
| 88 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm | m | 73,00 |
| 89 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 25mm | m | 54,00 |
| 90 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | m | 85,50 |
| 91 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 58,00 |
| 92 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 110 mm la 90 gr. | buc | 6,00 |
| 93 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 110 mm la 45 gr. | buc | 27,00 |
| 94 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot avind diametrul de 50 mm la 90 gr. | buc | 18,00 |
| 95 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot avind diametrul de 50 mm la 45 gr. | buc | 18,00 |
| 96 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PVC, avind diametrul de 110x110x110 la 45gr. | buc | 21,00 |
| 97 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PVC, avind diametrul de 110x50x110 la 45gr. | buc | 8,00 |
| 98 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PVC, avind diametrul de 110x50x110 la 90gr. | buc | 3,00 |
| 99 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu 50x50x50 la 45gr. | buc | 11,00 |
| 100 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu 50x50x50 la 90gr. | buc | 3,00 |
| 101 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Compensator, avind diametrul de 110mm | buc | 3,00 |
| 102 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea, avind diametrul de 110 x 50mm | buc | 4,00 |
| 103 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea canalizare PVC la fonta diam.110mm | buc | 7,00 |
| 104 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere canalizare PVC la fonta cu diam.50mm | buc | 7,00 |
| 105 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie, avind diametrul de 110mm | buc | 5,00 |
| 106 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 32,00 |
| 107 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm | buc | 24,00 |
| 108 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 15,70 |
| 109 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diamrul de 3/8"-2" | m | 157,00 |
| 110 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 14,35 |
| 111 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , cu marimea 450x600mm | buc | 16,00 |
| 112 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,00 |
| 113 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 42,00 |
| 114 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm | buc | 10,00 |
| 115 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat pu WC | buc | 10,00 |
| 116 | RpSB15A | Montarea Furtunului diam.15mm mama/mama pu WC | buc | 10,00 |
| 117 | RpSB15A | Montarea Tubului din cupru pu conectarea amestecatoarelor | buc | 22,00 |
| 118 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm ( trap canalizare ) | buc | 3,00 |
|  |  | 1.3. Incalzirea |  |  |
| 119 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 176,00 |
| 120 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 70,40 |
| 121 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 108,00 |
| 122 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 49,00 |
| 123 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 49,00 |
| 124 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diamtrul de 1" Bucsa ( ghiliza ) | buc | 49,00 |
| 125 | IC36B | Teava din polietilena armata, PPR cu fibra, de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 176,00 |
| 126 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 25mm inclusiv | buc | 164,00 |
| 127 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm la 90 gr. | buc | 78,00 |
| 128 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm la 45 gr. | buc | 148,00 |
| 129 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa ,avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,00 |
| 130 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR,,avind diametrul de 25x20x25 mm | buc | 16,00 |
| 131 | IB01A | Radiatoare din fonta " Termo " h=500-130 ( Cehia ) | m2 | 70,40 |
| 132 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire | buc | 108,00 |
| 133 | ID01A | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 15mm | buc | 16,00 |
| 134 | ID01B | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 28,00 |
| 135 | IC53A | Racord MP PPR. avind diametrul de 20x1/2 papa | buc | 16,00 |
| 136 | IC53B | Olandez PPR, avind diametrul de 25x20 papa | buc | 32,00 |
| 137 | IC53A | Olandez bronz diam.20x20 mama/papa | buc | 11,00 |
| 138 | IC38A | Niplu cu diam.20mm | buc | 11,00 |
| 139 | ID13D | Dop - reductie la radiatoare | buc | 27,00 |
| 140 | IC38A | Reductie radiator 3/4 | buc | 24,00 |
| 141 | IC38B | Reductie radiator 1/2 | buc | 27,00 |
| 142 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"" Maevski" | buc | 27,00 |
|  |  | 1.4. Amenajarea |  |  |
| 143 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 28,00 |
| 144 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 42,00 |
| 145 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,20 |
| 146 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de tip caramida 200x100x40mm | m2 | 42,00 |
| 147 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x200x1000mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 28,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea electrica |  |  |
| 148 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 1 970,00 |
| 149 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 8,00 |
| 150 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 48,00 |
| 151 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 38,00 |
| 152 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 275,00 |
| 153 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 275,00 |
| 154 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,00 |
| 155 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 28,00 |
| 156 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou p/u automate IP54 ,exterior din metal 36 module, jek | buc | 5,00 |
| 157 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou p/u automate IP54 ,exterior din metal 54 module, jek | buc | 3,00 |
| 158 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB6 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 22,00 |
| 159 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB10 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 15,00 |
| 160 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB16 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 23,00 |
| 161 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB20 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 13,00 |
| 162 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 4PC32 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 8,00 |
| 163 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator BH 4P 80Aiek ( Legrand, Hager, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 164 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 2PB25A 0,30m Ajek | buc | 32,00 |
| 165 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 2 025,00 |
| 166 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 1 770,00 |
| 167 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*6 mmp, AT-NO5VV-U 5G6 RE RING NYM - J | m | 640,00 |
| 168 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM - J | m | 65,00 |
| 169 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat extern, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, 600x600 , 4*20W compatibil pu tub led 9W | buc | 67,00 |
| 170 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aplicat pe tavan, cu iluminare pe perimetru 18W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 1890 LM, protectia IP20, CRI=82, H=40mm, unghi de reflectie- 120 grade, Dext-225mm, Dint-200mm, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator pasiv, voltaj-85-265V | buc | 13,00 |
| 171 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni | buc | 268,00 |
| 172 | RpEF13C | Montarea corpului de iluminat de tip LED cu senzor de miscare cu fixarea pe tavan raza de lucru 360 grade, rotund, carcasa de aluminiu cu functie de radiator pasiv, ci iluminare pe perimetru18W, 4000K, 1890LM, IP20, CRI=82, unghi de reflectie-120 grade, D ext 225mm, H-40mm, voltaj 85-265V | buc | 10,00 |
| 173 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 13,00 |
| 174 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 21,00 |
| 175 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete cap scara ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 176 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 38,00 |
| 177 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, dubla ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 69,00 |
| 178 | RpEE03A | Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 2,3,4 locuri | buc | 33,00 |
| 179 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 118,00 |
| 180 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna pu conectarea firelor IP65 150*110*70mm | buc | 53,00 |
| 181 | Pret furnizor | Sina ZERO N PE 125A 2P 2x11 | buc | 14,00 |
| 182 | Pret furnizor | Sina pu conect.firelor P C45 63A 3P 1M | buc | 11,00 |
| 183 | Pret furnizor | Sina ZERO N IZOLAT PE DIN 12*1 | buc | 6,00 |
| 184 | 08-02-396-1 | Canal, Jgheab metalic Perforat pe constructii, vopsit, cu capac 100*60mm | 100 m | 0,65 |
| 185 | RpEA05B K=0,4 sal. | Montarea tubului flexibil gofrat izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY) 750N, avind diametrul 20 mm | m | 3 265,00 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 186 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 468,00 |
| 187 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 3,00 |
| 188 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 16,00 |
| 189 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 6U | buc | 3,00 |
| 190 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 19" 24 Ports | buc | 3,00 |
| 191 | 11-07-001-01 | Montare Patch Cord Rj45 0,5m | buc | 36,00 |
| 192 | 11-06-002-01 K=0,5 sal. | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 12,00 |
| 193 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45 , interna cu module | buc | 36,00 |
| 194 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza de electricitate dubla pu dulap | buc | 3,00 |
| 195 | Pret furnizor | Cutie pentru prize ( doze ) | buc | 36,00 |
| 196 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm, Tub Gofrat cu diam.25mm | 100 m | 1,30 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea electrica |  |  |
| 197 | Pret furnizor | Panou electric exterior IP54 din metal pentru automate 36 module | buc | 5,00 |
| 198 | Pret furnizor | Panou electric exterior IP54 din metal pentru automate 54 module | buc | 3,00 |
| 199 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB6Aiek | buc | 22,00 |
| 200 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB10Aiek | buc | 15,00 |
| 201 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 23,00 |
| 202 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB20Aiek | buc | 13,00 |
| 203 | Pretul firmei | Intrerupator automat 4PC32Aiek | buc | 8,00 |
| 204 | Pretul firmei | Intrerupator BH 4P 80Aiek | buc | 6,00 |
| 205 | Pret furnizor | Automat diferential AVDT 2PB25A 0,30mA ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 32,00 |
|  |  | 3.2. Retea Internet |  |  |
| 206 | Pret furnizor | Dulap de distributie 19" 6U | buc | 3,00 |
| 207 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports | buc | 3,00 |
| 208 | Pret furnizor | Patch Cord Rj45 0,5m | buc | 36,00 |
| 209 | Pret furnizor | Priza RJ45, interna cu module | buc | 36,00 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac