Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Mașină de tăiat asfalt și beton

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Mașină de tăiat asfalt și beton |  |  |  | Utilaj destinat tăierii asfaltului și betonului, acționat de motor pe benzină. Motorul va avea o putere minimă de 11kW (aprox. 15 CP), asigurând funcționare stabilă și performanță ridicată în condiții de lucru intensive. Echipamentul va permite utilizarea discurilor de tăiere cu diametrul de până la 500 mm și va asigura o adâncime maximă de tăiere de minimum 190 mm. Utilajul va avea o turație nominală a discului de aproximativ 2000 - 2300 rotații/minut. Va fi prevăzut cu sistem de reglare a adâncimii de tăiere, cu acționare mecanică precisă, pentru realizarea tăierilor controlate. Echipamentul va fi dotat cu rezervor de apă detașabil, cu o capacitate cuprinsă în intervalul 25-35 litri, prevăzut cu sistem de filtrare, precum și cu sistem de răcire a discului pe ambele părți, pentru tăiere umedă și reducerea emisiilor de praf. Pentru confortul operatorului, utilajul va fi echipat cu sistem de reducere a vibrațiilor și mânere reglabile ergonomic. Construcția utilajului va fi robustă, cu cadru rezistent, roți pentru transport facil și elemente care asigură stabilitate în timpul operării. Greutatea utilajului va fi de maximum 110 kg. Utilajul se va livra complet echipat, inclusiv cu două discuri de tăiere compatibile, și va fi pregătit pentru punerea în funcțiune. Echipamentul trebuie să fie nou, destinat utilizării profesionale, sigur în exploatare și conform standardelor tehnice aplicabile. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Mașină de tăiat asfalt și beton

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 42641300-4 | Mașină de tăiat asfalt și beton | buc | 1,00 |  |  |  |  | - Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: