CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: Termoizolarea cladirii publice si administrative a IP LT "Alexandr Puskin" pe terenul/ constructia cu nr. cad. 1001204.048, r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului, 26

Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA OR.ANENII NOI

1 . Descriere generală

Lucrări ,, Termoizolarea cladirii publice si administrative a IP LT "Alexandr Puskin" pe terenul/ constructia cu nr. cad. 1001204.048, r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului, 26

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- termenul executării: maximum 3 luni

3. Mostre (în caz dacă se solicită)

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier;

- de a instala panou informațional;

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa;

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

Înaintea începerii lucrării se vor lua măsuri de siguranță:

- se va verifica rezistența tuturor elementelor componente.

- accesul se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare.

- platfoma pe care se aduc materialele în vederea coborării lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie sa fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor căt și a materialelor de la înălțime.

- accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și dirigintelui de șantier și se introduce înscrierea în cartea tehnica. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier şi proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Dirigintele de șantier și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

9. Cerinţe privind calculul costului

calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: Este indicat în anunțul de participare.

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei: Este indicat în anunțul de participare.

12. Condiţii de plată

Costul  lucrărilor va fi scutit de TVA în baza Acordului de parteneriat nr. DD 25.05.2026

încheiat între PNUD Moldova și Autoritatea Publică Locală Anenii Noi, parte a proiectului Comunități reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor, etapa 2. Achitarea plăţilor va fi efectuată după finisarea lucrărilor .

| Termoizolarea cladirii publice si administrative a IP LT "Alexandr Puskin" pe terenul/ constructia cu nr. cad. 1001204.048, r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului, 26 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (14/26-SA) Etapa I (Sector 1)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 029,880 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 772,41 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 4 634,46 |  |
| 2 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane (cu recuperare de material) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 6,318 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,702 |  |
| 3 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=100mm; consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,762 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 758,132 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 1 434,386 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 316,899 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 3 062,853 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 3 828,567 |  |
|  |  |  | 26821626113702 |  |  |  | Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=100mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 819,313 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 842,285 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,7620 |  |  | 583,474 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 6 125,707 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 18,953 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 2,578 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 22,744 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 15,921 |  |
| 4 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 758,132 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 90,976 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 314,625 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 37,907 |  |
| 5 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 758,132 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 924,921 |  |
|  |  |  | 265310210083323 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1 743,704 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 3,033 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 4,549 |  |
| 6 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 24,57 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 35,802 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,053 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.=30 mm 135 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,250 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 414,76 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 91,649 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 699,93 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 874,913 |  |
|  |  |  | 2521302602909187 |  |  |  | Placi vata minerala gr.=30 mm 135 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 187,231 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 222,228 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1 399,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 4,331 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,589 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 51,975 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 3,638 |  |
| 8 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,250 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 20,79 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 71,899 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,662 |  |
| 9 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,250 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 211,365 |  |
|  |  |  | 265310210083323 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 398,475 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,693 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 1,04 |  |
| 10 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 112,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 274312354902692 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 112,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 450,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,750 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 14,025 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,014 |  |
| 12 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,750 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 140,25 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 102,85 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 28,05 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 93,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,159 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 1,028 |  |
| 13 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,750 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 66,385 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 13,932 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 188,87 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 188,87 |  |
|  |  |  | 2521302602907228 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 50,523 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 51,939 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 283,305 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,169 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,159 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,075 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,842 |  |
| 14 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46,750 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 135,575 |  |
|  |  |  | 2670112202347 |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 48,162 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 207,757 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 20,304 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 1,183 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,514 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 3,413 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________