| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerinte minime tehnice) | C-te. | Unitatea de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31600000-2 | Proiector de lumini | - OPTIC - Sursă de lumină: 1 LED (WW) 230 W, (3,6 A), 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (la maxim): 3142 K - CRI: 96 - Unghiul fasciculului: 16 ° până la 46 ° - Unghi de câmp: 27 ° până la 68 ° - Interval de zoom: 16 ° până la 68 ° - Lumeni (27 °): 9.283 - Lumeni (68 °): 12.802 - Iluminare (27 °): 4.010 lux @ 5 m - Iluminare (68 °): 1.162 lux @ 5 m - PWM selectabil: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz - EFECTE DINAMICE - Dimmer: electronic - Obturator / Stroboscop: electronic - Zoom: Motorizat - Rata stroboscopică: 0 până la 30 Hz - Moduri de dim: 4 - CONEXIUNI Conexiune de alimentare: Conector Edison (local) la Neutrik powerCON Putere de intrare: Neutrik powerCON Putere de ieșire: Neutrik powerCON Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) - CONTROL - Protocol (uri): DMX, RDM - Canalele DMX: 1, 2, 2 sau 5 - Moduri / Personalități: 4 personalități (1, 2, 2, 5) - ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Power Linking: 7 unități @ 120 V; 12 unități @ 208 V; 13 unități @ 230 V - Putere și curent: 222 W, 1,84 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: 230 W, 1,10 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: 231 W, 1,01 A @ 230 V, 50 Hz - CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI CE, MET, FCC Rating IP: IP20, locație uscată Temperatura (ambientală): -20 ° C până la 45 ° C (-4 ° F până la 113 ° F) | 10 | buc |
|  | 31600000-2 | Proiector de luminii profil | - OPTIC - Sursă de lumină: 1 LED (WW) 230 W, (3,6 A), 3149 K, 50.000 ore speranță de viață; (CW) 230 W, (3,5 A), 5452 K, 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (la maxim): (WW) 3149 K; (CW) 5452 K - CRI: (WW) 96; (CW) 96 - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 5 °): 6 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 10 °): 8 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 14 °): 11 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 19 °): 13 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 26 °): 16 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 36 °): 20 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 50 °): 28 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): 12 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): 14 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (îngust): 21 ° - Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (larg): 22 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 5 °): 7 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 10 °): 10 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 14 °): 14 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 19 °): 18 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 26 °): 25 ° - Unghiul de câmp (cu obiectivul de 36 °): 34 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 50 °): 50 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): 15 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): 29 ° - Unghi de câmp (cu obiectiv 25 ° –50 °) (îngust): 26 ° - Unghi de câmp (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (larg): 46 ° - Moduri de estompare: 4 - Lumeni (cu obiectiv 19 °): (WW) 7.587; (CW) 9.530 - Lumeni (cu obiectiv 26 °): (WW) 10.284; (CW) 13.368 - Lumeni (cu obiectiv 36 °): (WW) 10.121; (CW) 13.184 - Lumeni (cu obiectiv 50 °): (WW) 9.655; (CW) 12.672 - Iluminare (cu obiectiv 5 °): (WW) 41.400 lux @ 5 m; (CW) 49.200 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 10 °): (WW) 23.300 lux @ 5 m; (CW) 26.600 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 14 °): (WW) 13.439 lux @ 5 m; (CW) 16.787 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 19 °): (WW) 9.256 lux @ 5 m; (CW) 10.674 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 26 °): (WW) 6.910 lux @ 5 m; (CW) 8652 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 36 °): (WW) 4.053 lux @ 5 m; (CW) 5185 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 50 °): (WW) 1.703 lux @ 5 m; (CW) 2181 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): (WW) 16.827 lux @ 5 m; (CW) 19.900 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): (WW) 10.626 lux @ 5 m; (CW) 10.159 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 25 ° –50 °) (îngust): (WW) 7.210 lux @ 5 m; (CW) 9.219 lux @ 5 m - Iluminare (cu obiectiv 25 ° –50 °) (larg): (WW) 3.295 lux @ 5 m; (CW) 3.468 lux @ 5 m - PWM selectabil: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz - EFECTE DINAMICE - Dimmer: electronic - Obturator / Stroboscop: electronic - Zoom: manual - Rata stroboscopică: (WW) 0 până la 27 Hz; (CW) 0 până la 30 Hz - Moduri de dim: 4 - CONNECTIONS - Power Connection: Edison (Local) plug to Neutrik powerCON - Power Input: Neutrik powerCON - Power Output: Neutrik powerCON - Data Connectors: 3- and 5-pin XLR - Cable Length (power): 5 ft (1.5 m) - CONEXIUNI - Conexiune de alimentare: Conector Edison (local) la Neutrik powerCON - Putere de intrare: Neutrik powerCON - Putere de ieșire: Neutrik powerCON - Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini - Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) - CONTROL - Protocol de control: (WW) DMX RDM; (CW) DMX, RDM - Canalele DMX: 1, 2, 3 sau 6 - Moduri / Personalități: 4 personalități (1, 2, 3, 6) - ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Power Linking: (WW) 6 unități @ 120 V; 11 unități @ 208 V; 12 unități @ 230 V; (CW) 7 unități @ 120 V; 12 unități @ 208 V; 13 unități @ 230 V - Putere și curent: (WW) 236 W, 1.944 A @ 120 V, 60 Hz; (CW) 225 W, 1,84 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: (WW) 244 W, 1,167 A @ 208 V, 60 Hz; (CW) 230 W, 1,10 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: (WW) 243 W, 1,053 A @ 230 V, 50 Hz; (CW) 231 W, 1,0 A @ 230 V, 50 Hz - CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI - CE, MET, FCC - Rating IP: IP20, locație uscată | 5 | buc |
| 1.3 | 31600000-2 | Spot de urmărire | - OPTIC - Sursă de lumină: 1 LED-uri (CW) 260 W, (3,6 A), 5.640 K, 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (la maxim): 5640 K - CRI: 88 - Unghiul fasciculului: 9 ° până la 13 ° - Unghi de câmp: 9 ° până la 17 ° - Interval de zoom: 9 ° până la 17 ° - Iluminare (îngustă): 15.400 lux @ 5 m - Iluminare (largă): 7.070 lux @ 5 m - Frecvența PWM: 2300 Hz - EFECTE DINAMICE - Culori: 6 + alb - Dimmer: manual, liniar - Zoom: manual - Focus: Manual - Iris: 24 de frunze, întrerupere completă - CONEXIUNI - Conexiune de alimentare: mufă Edison (locală) la Seetronic Powerkon (compatibil powerCON) - Putere de intrare: Seetronic Powerkon (compatibil powerCON) - Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) - ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Putere și curent: 223 W, 2,22 A @ 100 V, 60 Hz - Putere și curent: 207 W, 1,73 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: 197 W, 1,03 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: 197 W, 0,94 A @ 230 V, 50 Hz - Putere și curent: 194 W, 0,90 A @ 240 V, 50 Hz - CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI - CE, MET, FCC - Rating IP: IP20, locație uscată - Temperatura (ambientală): -20 ° C până la 45 ° C (-4 ° F până la 113 ° F) | 1 | buc |
| 1.4 | 31600000-2 | Proiector de luminii Led par | - OPTIC - Sursă de lumină: 18 LED-uri (quad-color RGBA) 7 W, (500 mA), 50.000 ore speranță de viață - Temperatura culorii (interval): 2800 până la 10000 K. - Optică instalată: 20 ° - Unghiul fasciculului: 18 ° - Unghiul câmpului: 32,5 ° - Iluminare: 1.210 lux @ 5 m - Frecvența PWM: 600 Hz - EFECTE DINAMICE - Dimmer: electronic - Obturator / Stroboscop: electronic - Rata stroboscopică: 0 la 20 Hz - Amestec de culori independent: Da - Presetări ale temperaturii culorii: Da - Programe automate încorporate: Da - CONEXIUNI - Conexiune de alimentare: mufa Edison la Neutrik powerCON - Putere de intrare: Neutrik powerCON - Putere de ieșire: Neutrik powerCON - Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini - Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) - CONTROL - Protocol de control: DMX - Canalele DMX: 4, 6 sau 10 - Moduri / Personalități: 3 personalități (4CH, 6CH, 10CH) - ELECTRIC - Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) - Power Linking: 13 unități @ 120 V; 22 unități @ 208 V; 24 unități @ 230 V, 25 unități @ 240 V - Putere și curent: 118 W, 1,00 A @ 120 V, 60 Hz - Putere și curent: 116 W, 0,59 A @ 208 V, 60 Hz - Putere și curent: 115 W, 0,54 A @ 230 V, 50 Hz - CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI - CE, MET Rating IP: IP20, locație uscată | 5 | buc |
| 1.5 | 31600000-2 | Dimmer | 12 module individual extractabile cu 12 canale de control. DMX-512 si intrare analog. A MCB (NFB) pentru fiecare canal. Iesirile fiecarui canal pot fi limitate pentru a proteja lampile. Functie de setare scene emergentepentru iesirea datelor cand controlul de semnal DMX este pierdut. Ventilatorul termo controlat se activeaza automat cand temperatura depaseste 37℃; se inceteaza operarea cand temperatura trece de 63℃ si restart iesire cand temperatura este sub 60℃. Functie de auto testare pentru a testa fara consola. Optiune de dimming sau shimbare pentru fiecare canal. | 1 | buc |
| 1.6 | 31600000-2 | Controler DMX | - Specificații hardware: - Universuri direct de pe consolă (prin Artnet / sACN / Pathport): 48 * - Ieșiri directe DMX: 4 - Suport RDM: Da - Redări: 10 - Marele Maestru Fader: 1 - Sub Master Fader: 1 - Crossfade Master Fader: 1 - Codificatoare de atribute: 8 - Porturi de rețea: 4 - Afișaj încorporat de 12 ”: 1 - Monitor extern până la rezoluție 1920x1200 - HDMI: 1 - Porturi USB: 6 - Intrare audio (1 canal, 7 benzi): Da - Porturi MIDI (intrare și ieșire: da - Port de intrare la distanță: Da - Port timecode LTC: 1 - Port de intrare la distanță: 1 - UPS încorporat: Da, folosește baterie plumb-acid de 12v - Putere de intrare, putere Neutrik CON TRUE1 110 până la 240 VCA - Specificații software: - Numărul maxim de canale DMX: 24576 - Numărul maxim de corpuri de iluminat acceptate: 24576 - Numărul maxim de indicii: 5000 - Numărul maxim de stive: 2000 - Număr maxim de grupuri: 5000 - Numărul maxim de palete: 4096 - Număr de straturi media server acceptate: 50 (fiecare conținut diferit) - Număr de spectacole: practic nelimitat - Accesorii incluse: - Lumina de birou cu două culori: 1 - Capac de praf: 1 Neutrik powerCON TRUE1 Cablu de alimentare: 1 | 1 | buc |
| 1.7 | 31600000-2 | Dmx splitter | Un canal de intrare si 4 de iesire, complet izolate electric, link out Conectori XLR cu 3 si 5 pini pe fiecare canal Comutator Link out – Terminal Ocupa o unitate rack Putere: AC230V-50Hz(AC 120V-60Hz) Siguranta: F500mA 250v. 5 x 20mm(5pcs) | 2 | buc |
| 1.8 | 31600000-2 | Cablu dmx | Diametru exterior 6.0mm, configurația conductorii 2*0.22 mm2 Izolație externă pvc/mat | 100 | m. |
| 1.9 | 31600000-2 | Conector | xlr mama cu 3 pini | 20 | Buc. |
| 2.0 | 31600000-2 | Conector | xlr tata cu poli pe cablu | 20 | buc |
| 2.1. | 31600000-2 | Prindere | Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 250,00 kg | 20 | buc |
|  | Total (estimativ): |  | 699999 |  |  |