CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie si replanificarea încaperilor cladirii cu nr. cad. 0100413447.02 in vederea separarii in doua bunuri imobile

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Scara metalica de evacuare Sm-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Fundatii |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.112 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.08 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.464 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.464 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.24 |
| 2 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5.30 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 16.43 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.643 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0.747 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.065 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.137 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.273 |
| 4 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - strat de egalizare | m3 | 0.33 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.215 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 95.657 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.255 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.228 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.097 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.107 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.083 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0.132 |
| 5 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (fundatii scari), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 10.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.12 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14.84 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.848 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1.06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1.272 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.016 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.117 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.212 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 32.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.128 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32.80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4.80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.32 |
| 7 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 38.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.152 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 38.95 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5.70 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.38 |
| 8 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - Fm1 (3buc) | m3 | 1.54 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8.162 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.616 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 529.891 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.133 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1.055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.453 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.924 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.501 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.385 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x5) | kg | 13.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.065 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 13.13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.065 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3.90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.008 |
| 10 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - P1, P2 | m3 | 0.90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 252.126 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.681 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.626 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.265 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.54 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.293 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.225 |
| 11 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 2.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.204 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Constructia metalica |  |  |
| 12 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 1063.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 148.82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.63 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10.63 |
|  | 2811236309803 | Confectii metalice diverse - pentru scara de evacuare | kg | 1063.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 5.315 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8.504 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 10.63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21.26 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 21.26 |
| 13 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 276.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 52.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.76 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2.76 |
|  | 2811236309802 | Confectii metalice diverse - balustrada | kg | 276.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.38 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.208 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2.76 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5.52 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5.52 |
| 14 | pret | Bulon M12x50 cu piulita si saiba | buc | 94.00 |
|  | 36520013 | Bulon M12x50 cu piulita si saiba | buc | 94.00 |
| 15 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. - Gratare metalice presate Lichtgitter P230-33-3 | kg | 283.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 39.62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.83 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2.83 |
|  | 2811236309801 | Confectii metalice diverse - Gratare metalice presate Lichtgitter P230-33-3 | kg | 283.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.415 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.264 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2.83 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5.66 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5.66 |
| 16 | CL41A | Zincarea pieselor metalice in conditii de santier (Cuprinde: pregatirea suprafetei suport; aplicarea a doua straturi de zincare speciala) | m2 | 57.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 72.96 |
|  | 1019853 | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) | kg | 14.25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.85 |
| 17 | CK35B | Dibluri din metal (Ancora Hilti HIT AM 8.8 M20x190) fixate in ziduri din beton armat (Cuprinde:-executarea mecanizata a golurilor;-fixarea diblului) | buc | 16.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.20 |
|  | 2874136313301 | Ancora Hilti HIT AM 8.8 M20x190 | buc | 16.00 |
| 18 | CK35B | Dibluri din metal (Ancora Hilti HIT AM 8.8 M16x190) fixate in ziduri din beton armat (Cuprinde:-executarea mecanizata a golurilor;-fixarea diblului) | buc | 4.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.80 |
|  | 2874136313302 | Ancora Hilti HIT AM 8.8 M16x190 | buc | 4.00 |
| 19 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii De amplasat pe mortar Hilti RE 500 HAS-E (0.152kg/buc) | buc | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 265112254465 | Ancora chimica Hilti RE 500 HAS-E | kg | 3.04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Crearea si consolidarea golului pentru usa de evacuare |  |  |
| 20 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.73 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.329 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.555 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.088 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.058 |
| 21 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.375 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.45 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 121.20 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 14.652 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3.642 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.08 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 3.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.126 |
| 22 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru consolidare) | m | 19.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15.44 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa) | kg | 165.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 31.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.65 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.65 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1.65 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 165.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.825 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.32 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2.475 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 7.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.81 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.738 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.781 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.355 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1.207 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.42 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.355 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.71 |
| 25 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 19.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.702 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.93 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 32.81 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.193 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.289 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.386 |
|  |  | Capitolul 1.3. Umplerea golurilor de usa si ferestruica cu zidarie |  |  |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, cutii) | m2 | 3.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.798 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.798 |
| 27 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (la clasa) | kg | 70.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.056 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.21 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.35 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glaf) | m2 | 4.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.516 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.645 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.215 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.043 |
| 29 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 44.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.32 |
| 30 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.045 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15.375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4.50 |
| 31 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 2.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19.79 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3.75 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1010.00 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 122.10 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 30.35 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.665 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 25.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.05 |
| 32 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (partea UTM) | m2 | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.105 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 39.50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.033 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.025 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6.10 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 35.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.395 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.08 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5.274 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.15 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.25 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 5.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.75 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavane |  |  |
| 37 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (tavan Armstrong existent) | m2 | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.78 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.72 |
| 38 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 83.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.45 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 170.15 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 332.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 87.15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.245 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti si glafuri interioare (hol) |  |  |
| 39 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori) | m3 | 1.85 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.833 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.475 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.222 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.148 |
| 40 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 38.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12.352 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.93 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1.158 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.386 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.386 |
| 41 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 67.20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7.392 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 20.16 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 16.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.168 |
| 43 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 44 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.76 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 34.86 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.20 |
| 46 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 16.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.36 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.353 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 132.72 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10.08 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.403 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.109 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.034 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.084 |
| 47 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 16.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.016 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.403 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.067 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 53.07 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 310.59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.174 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.437 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.696 |
| 49 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 43.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 52.20 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 622.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.435 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.96 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.305 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 49.41 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 289.17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.162 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.20 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.648 |
| 51 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 40.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 48.60 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 579.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.405 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.215 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.70 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 47.85 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6.525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.013 |
| 53 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 18.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.18 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 18.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19.575 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.35 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45.888 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.044 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.044 |
| 55 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.35 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 21.445 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.044 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.305 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6.525 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.175 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 43.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23.925 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 17.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.61 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 21.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.175 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.087 |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost) | m2 | 40.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 91.125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.10 |
|  | 2670112203022 | Placi tip faianta (beneficiar) | m2 | 42.525 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16.20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 810.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13.365 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.324 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 162.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.81 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.486 |
| 59 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 15.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pereti si glafuri interioare (clase) |  |  |
| 60 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori) | m3 | 1.90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.855 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.228 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.152 |
| 61 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 89.70 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9.867 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 26.91 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 38.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.608 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.92 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.384 |
| 63 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.80 |
| 64 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 30.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 128.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 17.934 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 53.161 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.405 |
| 66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 38.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.68 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.806 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 303.36 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 23.04 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.922 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.077 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.192 |
| 67 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 38.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.608 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.922 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.154 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 128.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 156.282 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 914.634 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.512 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10.12 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.05 |
| 69 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 128.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 153.72 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1831.83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.281 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20.496 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.843 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 128.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 25.62 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 140.91 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 19.215 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.038 |
| 71 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 42.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.42 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 42.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.42 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 128.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 57.645 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.81 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 135.133 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.128 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.128 |
| 73 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 128.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25.62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.81 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 63.153 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.128 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 128.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.843 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19.215 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.405 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 128.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 70.455 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 51.24 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7.686 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 64.05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6.405 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.256 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Pardoseli (hol) |  |  |
| 77 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 33.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.984 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.316 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.498 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.498 |
| 78 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 11.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.159 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.159 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.292 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.351 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.468 |
| 79 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13.83 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.692 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.553 |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.932 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 5.727 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.69 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 18.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.09 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 18.18 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.18 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5.40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.011 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.38 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.455 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 179.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.138 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.414 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.166 |
| 83 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 13.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.656 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.455 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 178.02 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.166 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.248 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.124 |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 13.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36.018 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.002 |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 60x60 | m2 | 14.214 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 55.89 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4.14 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 276.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 12.42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.621 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.166 |
| 85 | RpCK21B | Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru) | m | 20.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10.865 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.05 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 1.046 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.272 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.272 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0.125 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1.046 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.042 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.016 |
|  |  | Capitolul 1.8. Pardoseli (clase) |  |  |
| 86 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 51.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.63 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.765 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.765 |
| 87 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2, pentru 2 straturi) | m2 | 19.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9.016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.016 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.176 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.176 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.176 |
| 88 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (placi din placaj de lemn) | m2 | 52.90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14.283 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.283 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.323 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.587 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.116 |
| 89 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 52.90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.935 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.645 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.116 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 52.90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.406 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 21.953 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.645 |
| 91 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 67.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.675 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.335 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 67.67 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.335 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.67 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20.10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.04 |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 52.90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 31.74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.29 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.746 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 687.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.222 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.529 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.587 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.635 |
| 93 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 52.90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 31.74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.348 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.746 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 682.41 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.222 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.635 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.952 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.476 |
| 94 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.85m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 52.90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 60.835 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.935 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 56.10 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 56.10 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 45.415 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.587 |
|  |  | Capitolul 1.9. Timplarie |  |  |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 13.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.814 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.814 |
| 96 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (in hol) | m2 | 5.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.197 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.197 |
| 97 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pervazuri) | m3 | 0.16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.056 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.056 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.032 |
| 98 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 5.40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.486 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.054 |
| 99 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la ferestre | kg | 25.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.025 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.075 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.125 |
| 100 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 6.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4.29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.455 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 6.50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 26.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.055 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.073 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.13 |
| 101 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.20 |
|  | 2812106308432 | Plasa moschit | m2 | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.32 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2.00 |
| 102 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 5.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.054 |
|  | 2521106718325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 5.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
| 103 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 5.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.432 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 5.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
| 104 | CK25A | Usi INTRIOARE confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.75 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.277 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.14 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 1.75 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.875 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.306 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.035 |
| 105 | CK25A | Usi EXTRIOARE cu rezistenta sportia, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.85 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.308 |
|  | 2030112959151 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioare) | m2 | 3.85 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.925 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.674 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.077 |
|  |  | Capitolul 1.10. Glafuri exterioare |  |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 107 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 23.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10.296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.148 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22.932 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.023 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.117 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.145 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.023 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.023 |
| 108 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 6.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8.916 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.80 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 87.66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.067 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.474 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.178 |
| 109 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.72 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2.49 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.30 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 6.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.30 |
|  | 2430116103822 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 2.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  |  | Capitolul 1.11. Instalatii sanitare |  |  |
| 111 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.40 |
| 112 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.56 |
| 113 | RpSA35E | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.45 |
|  | 2523156715250 | Capac din PVC 50mm | buc | 1.00 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0.15 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0.01 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0.013 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
| 114 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.18 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.018 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0.034 |
| 115 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 6.40 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 4.608 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.064 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.192 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.256 |
|  |  | Capitolul 1.12. Sistema de incalzire |  |  |
| 116 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (35 sectii) | m2 | 10.50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.68 |
| 117 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 24.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.40 |
| 118 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 70.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 26.60 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 21.00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4.90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 11.13 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2.03 |
| 119 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
|  | 2875274123501 | Dop din fonta maleabila 1"-1 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.064 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.12 |
| 120 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.28 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.12 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.064 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.40 |
| 121 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.20 |
| 122 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.12 |
| 123 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.30 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.00 |
| 124 | IB05C | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 2822115700003 | Radiator bimetalic 20 elemente H-500mm | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.10 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.30 |
| 125 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 6.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 6.00 |
| 126 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 26.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 26.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 52.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.90 |
| 127 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.072 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.144 |
| 128 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.072 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.144 |
| 129 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 6.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.60 |
| 130 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 131 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.144 |
| 132 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 9.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.15 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 9.27 |
| 133 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.70 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 18.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.108 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.27 |
| 134 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 45.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18.00 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 46.35 |
| 135 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.20 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 40.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.28 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.72 |
| 136 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.12 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.312 |
| 137 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.256 |
| 138 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 40.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11.20 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 40.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 40.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 40.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 40.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Lucrari diverse |  |  |
| 139 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 25.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25.00 |
| 140 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 25.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27.75 |
| 141 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6.45 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 142 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 8.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8.00 |
| 143 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.08 |
| 144 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 11.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.30 |
| 145 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m | 200.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16.00 |
| 146 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8.088 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.024 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.372 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.06 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.192 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.024 |
| 147 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 120.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 120.00 |
| 148 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1.90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14.934 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.038 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.589 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.52 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23.18 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.095 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.038 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.608 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.076 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.076 |
| 149 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
| 150 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-3 | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 40.00 |
| 151 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 66.64 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 280.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.006 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.688 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 37.52 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 37.52 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.56 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 18.76 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 50.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 5.04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.308 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 44.24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7.56 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 13.552 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.308 |
| 152 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 5.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 5.00 |
| 153 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.62 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 6.06 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.30 |
| 154 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.72 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 12.24 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 12.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.06 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 24.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 24.00 |
| 155 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17.60 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 16.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 32.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 32.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.28 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 3.20 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panoul electric |  |  |
| 156 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18.00 |
| 157 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.48 |
| 158 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.13 |
| 159 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.32 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.10 |
| 160 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 7.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.92 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42.70 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.084 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.28 |
| 161 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.94 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0.00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.016 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0.041 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.002 |
| 162 | pret | Sina izolata N; PE | buc | 2.00 |
|  | 65200855 | Sina izolata N; PE | buc | 2.00 |
| 163 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0.08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.064 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0.00 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.24 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.008 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0.044 |
|  | 5009452 | Scoaba "K-142" | buc | 17.60 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.008 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0.176 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.494 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.489 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.02 |
| 164 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 8.00 |
|  | 652002 | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 8.00 |
| 165 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.525 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.029 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.017 |
|  | 1019924 | Saibe elastice | t | 0.00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.001 |
|  | 5200009 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0.00 |
|  | 5220051 | Bara de arama, marca "", diametru 20 mm | t | 0.00 |
|  | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0.003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.02 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0.01 |
|  | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 0.057 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.002 |
| 166 | Pret de piata | Bara DIN 35mm | m | 1.00 |
|  | 652006 | Bara DIN 35mm | m | 1.00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 167 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 168 | pret | Intrerupator de sarcina 2P, 25A | buc | 1.00 |
|  | 6520078 | Intrerupator de sarcina 2P, 25A | buc | 1.00 |
| 169 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 3.00 |
|  | 652007 | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 3.00 |
| 170 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 3.00 |
|  | 652008 | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 3.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.