Obiectivul: DITS Balti

Obiectul: IET 21

Devizul: „Schimbarea partială a geamurilor în incinta Instituției de Educație Timpurie nr. 21 pe str. Alexandr Pușkin, 99 mun. Bălți”

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка). | m2 | 109,11 |
| 1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,9131 |
| 1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,9131 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: placi prefabricate (Glaf exterior din beton). | m2 | 37,75 |
| 2.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,795 |
| 2.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,795 |
| 3 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv. (Ferestre din aluminiu cu punte termica, culoarea alb, geam termopan min 24 mm cu o sticla energoeficienta tip Lowe, toate ferestrele cu deschidere sunt echipate cu plase antiinsecte) | m2 | 59,28 |
| 3.1 | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 59,28 |
| 3.2 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 27,8616 |
| 3.3 | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 9,7812 |
| 3.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 237,12 |
| 3.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,712 |
| 3.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 47,424 |
| 3.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 45,6456 |
| 3.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7424 |
| 3.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1856 |
| 4 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv. (Ferestre din aluminiu cu punte termica, culoarea alb, geam termopan min 24 mm cu o sticla energoeficienta tip Lowe, toate ferestrele cu deschidere sunt echipate cu plase antiinsecte) | m2 | 44,43 |
| 4.1 | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 44,43 |
| 4.2 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 31,3232 |
| 4.3 | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 10,9742 |
| 4.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 266,58 |
| 4.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 26,658 |
| 4.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 44,43 |
| 4.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 44,43 |
| 4.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,443 |
| 4.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8886 |
| 5 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi exterioare din aluminiu cu punte termica, culoarea alb, echipate cu mecanisme de inchidere) | m2 | 5,4 |
| 5.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,4 |
| 5.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,6 |
| 5.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7 |
| 5.4 | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 0,945 |
| 5.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,24 |
| 5.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4 |
| 5.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,59 |
| 5.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
| 5.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,108 |
| 6 | CK26A | Glafuri din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 36,2 |
| 6.1 | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 36,2 |
| 6.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144,8 |
| 6.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dopuri) | % | 2 |
| 6.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,136 |
| 6.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,896 |
| 6.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,362 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. | m | 111 |
| 7.1 | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 111 |
| 7.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 444 |
| 7.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 35,52 |
| 7.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,88 |
| 7.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,11 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,73 |
| 8.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 526,4322 |
| 8.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2949 |
| 8.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 89,9506 |
| 8.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,8247 |
| 8.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,1797 |
| 9 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane. | m2 | 73,73 |
| 9.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 258,055 |
| 9.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,553 |
| 9.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1475 |
| 9.4 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4424 |
| 9.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 73,73 |
| 9.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,0595 |
| 9.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1106 |
| 9.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1475 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. | m2 | 73,73 |
| 10.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 29,492 |
| 10.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,4238 |
| 10.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,865 |
| 10.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,6865 |
| 10.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1475 |
| 10.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,5515 |
| 11 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent. | m2 | 73,73 |
| 11.1 | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 47,1872 |
| 11.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,6865 |
| 11.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,865 |
| 11.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,6865 |
| 11.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2212 |
| 11.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33,1785 |