| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |
| Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea electrozilor” |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 - ELECTROZI | Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 2 ani din data livrării. |  |  |  |  |  |
| 1.1 Electrozi Ø3.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO 2560, oțelurilor carbon și slab aliate; ГОСТ 9466-75; ТУ У 01412839.002-99 // 13/45 |  |  |
| 1.2 Electrozi Ø4.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO 2560, oțelurilor carbon și slab aliate; ГОСТ 9466-75; ТУ У 01412839.002-99 // 13/45 |  |  |
| 1.3 Electrozi Ø3.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO 2560, oțelurilor carbon și slab aliate; ГОСТ 9466-75; ТУ У 01412839.002-99 // 13/55 |  |  |
| 1.4 Electrozi Ø2,5 мм |  |  |  | Tip: Electrozi rutilici. Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-). Pentru oțeluri rezistente la căldură până la temperaturi de 500 grade, GOST 2246-70 / 2560-A / GOST 9466-75, GOST 9467-7 |  |  |
| 1.5 Electrozi Ø3.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi bazici, speciali pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO E 19.9L B20, E 19.9nC B20 / GOST 10052-7 Pentru sudarea oțelurilor rezistente la coroziune din clasa autentică, cum ar fi 08Х18Н10Т, 06Х18Н11, 08Х18Н12Т, 04Х18Н10 etc. Oferă rezistență la MCC în starea inițială și după provocarea temperării la 650 grade, precum și rezistență la căldură până la 658 grade. fără expunere la gaze care conțin sulf. Potrivit pentru sudarea oțelurilor cu două straturi cu un strat de placare din oțel de calitate 12Х18Н9Т |  |  |
| 1.6 Electrozi Ø4.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi bazici, speciali pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO E 19.9L B20, E 19.9nC B20 / GOST 10052-7 Pentru sudarea oțelurilor rezistente la coroziune din clasa austenitică, cum ar fi 08Х18Н10Т, 06Х18Н11, 08Х18Н12Т, 04Х18Н10 etc. Oferă rezistență la MCC în starea inițială și după provocarea temperării la 650 grade, precum și rezistență la căldură până la 658 grade. fără expunere la gaze care conţin sulf. Potrivit pentru sudarea oțelurilor cu două straturi cu un strat de placare din oțel de calitate 12Х18Н9Т |  |  |
| 1.7 Electrozi Ø3.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi cu înveliș mixt (bazic și rutilic). Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ГОСТ Э46 / AWS E6013 / ISO E432R25 DIN E4322R25 / GOST 9466-75, GOST 9467-75 Sunt destinați sudării structurilor critice din oțel carbon cu o rezistență temporară de până la 450 MPa în toate pozițiile spațiale ale sudurii cu curent alternativ și curent continuu de polaritate directă și inversă |  |  |
| 1.8 Electrozi Ø4.0мm |  |  |  | Tip: Electrozi cu înveliș mixt (bazic și rutilic). Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ГОСТ Э46 / AWS E6013 / ISO E432R25 DIN E4322R25 / GOST 9466-75, GOST 9467-75 Sunt destinați sudării structurilor critice din oțel carbon cu o rezistență temporară de până la 450 MPa în toate pozițiile spațiale ale sudurii cu curent alternativ și curent continuu de polaritate directă și inversă |  |  |
| 1.9 Electrozi Ø2.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). 10052-75: Э-06Х19Н11Г2М2 / DIN 8556: E 19 9 LR 23 / GOST 10052-75 Oțel înalt aliat, rezistent la căldură, inoxidabil, rezistent la coroziune, crom-nichel. |  |  |
| 1.10 Electrozi Ø3.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). 10052-75: Э-06Х19Н11Г2М2 / DIN 8556: E 19 9 LR 23 / GOST 10052-75 Oțel înalt aliat, rezistent la căldură, inoxidabil, rezistent la coroziune, crom-nichel |  |  |
| 1.11 Electrozi Ø 3мм |  |  |  | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). GOST 9466-75, GOST 9467-75 / EN ISO 3580–А: E CrMoV1 B22 / Proiectat pentru sudarea manuală cu arc a conductelor de abur din steluri: 12x1MF, 15X1M1F, 12X1MF, 20XMFL, 15x1M1FL, funcționând la temperaturi de până la 570 ° C și elemente de încălzire a suprafețelor de la stele mărcilor: 12x1MF, 12x1MF, 12x2MF, temperatura de funcționare 12x2MF,SR 1, indiferent de 2x2MFB, SR 1 precum şi pentru defecte de gol în elemente din aceleaşi oţeluri. |  |  |
| 1.12 Electrozi Ø4мм |  |  |  | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). GOST 9466-75, GOST 9467-75 / EN ISO 3580–А: E CrMoV1 B22 / Proiectat pentru sudarea manuală cu arc a conductelor de abur din steluri: 12x1MF, 15X1M1F, 12X1MF, 20XMFL, 15x1M1FL, funcționând la temperaturi de până la 570 ° C și elemente de încălzire a suprafețelor de la stele mărcilor: 12x1MF, 12x1MF, 12x2MF, temperatura de funcționare 12x2MF,SR 1, indiferent de 2x2MFB, SR 1 precum şi pentru defecte de gol în elemente din aceleaşi oţeluri. |  |  |
| 1.13 Electrozi wolfram Ø 2.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi de tungsten folosiți în sudura TIG (Tungsten Inert Gas). Curent utilizat: Pentru materiale neferoase (ex. aluminiu): Curent alternativ (AC). Pentru oțeluri și inox: Curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-) GOST: GOST 23949-80 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). ISO: ISO 6848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). DIN: DIN EN 26848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). |  |  |
| 1.14 Electrozi wolfram Ø 2.5мм |  |  |  | Tip: Electrozi de tungsten folosiți în sudura TIG (Tungsten Inert Gas). Curent utilizat: Pentru materiale neferoase (ex. aluminiu): Curent alternativ (AC). Pentru oțeluri și inox: Curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-) GOST: GOST 23949-80 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). ISO: ISO 6848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). DIN: DIN EN 26848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). |  |  |
| 1.15 Electrozi wolfram Ø 3.0мм |  |  |  | Tip: Electrozi de tungsten folosiți în sudura TIG (Tungsten Inert Gas). Curent utilizat: Pentru materiale neferoase (ex. aluminiu): Curent alternativ (AC). Pentru oțeluri și inox: Curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-) GOST: GOST 23949-80 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). ISO: ISO 6848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). DIN: DIN EN 26848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). |  |  |
| 1.16 Electrod debitare plasmă |  |  |  | 220971 - PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 |  |  |
| 1.17 Scut debitare plasmă 125A |  |  |  | 220976 - PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 |  |  |
| 1.18 Scut debitare plasmă 45/65A 125A |  |  |  | 420168 - PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 |  |  |
| 1.19 Inel de turbionare debitare plasmă |  |  |  | 220997 - PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 |  |  |
| 1.20 Duză 125A debitare plasmă |  |  |  | 220975- PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 |  |  |
| 1.21 Duză 65A debitare plasmă |  |  |  | 420169- PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 |  |  |
| 1.22 Duză 45A debitare plasmă |  |  |  | 420158- PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 |  |  |
| 1.23 Sârmă sudură Ø1.2mm |  |  |  | Sârmă solidă pentru oțeluri nealiate (ER70S-6) Este utilizată pentru sudura oțelurilor nealiate și slab aliate. Este ideală pentru sudura în medii protejate cu gaz CO2 GOST 2246-70: * Sârme din oțel pentru sudura cu arc. * Specifică cerințele pentru sârmele de sudură folosite pentru sudarea cu arc a oțelurilor nealiate și aliate. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________