| Constructia unor podete din s. Cupcui, r-nul Leova, care a fost afectate urmare a calamitatii naturale "Ploi Torentiale",din 14.09.2024 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2 - 2 - 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Podete Cupcui |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sectorul Nr.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 3,700 |
| 2 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,037 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 6,000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,037 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demolarea santurilor existente |  |  |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (desfacerea elementelor prefabricate) | m3 | 2,100 |
| 6 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcare) | 100 m3 | 0,021 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5,000 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,021 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Demontarea podetului existent |  |  |
| 9 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa k=0.8 Coeficient la manoperei=0,80 Coeficient la utilajului=0,80 | m3 | 17,500 |
| 10 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (capetele si caminele podetelor tubulare) | m3 | 7,900 |
| 11 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcare) | 100 m3 | 0,079 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 19,000 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,079 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari de terasament |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 7,840 |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 450,400 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 7,840 |
| 17 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Compactarea fundatiei casetei) | 100 m3 | 3,030 |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) Excavarea terasamentului de la reprofilarea adiacenta | 100 m3 | 8,1075 |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 499,890 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 8,1075 |
| 21 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 3,170 |
| 22 | DA07A | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza | 100 m3 | 10,810 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea stratului de amestec de terasament cu prundis de la demolare h-0.50) | 100m2 | 10,810 |
| 24 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Taierea taluzelor) | 100 m3 | 2,840 |
| 25 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II (Profilarea taluzelor din debleu) | 100m2 | 8,070 |
| 26 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente) | 100 m3 | 0,520 |
| 27 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului pe taluze si acostamente) | 100 m3 | 0,520 |
| 28 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 | 2,600 |
| 29 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 2,600 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |
| 30 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente)) | 100 m3 | 0,075 |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 11,250 |
| 32 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 7,500 |
| 33 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 | 0,500 |
| 34 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Constructia podetului de diam.1.20m Tip TH1200 si TS 120.25.3 |  |  |
| 35 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea covatei) | 100 m3 | 8,811 |
| 36 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 97,900 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 32,200 |
| 38 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XC1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 25,000 |
| 39 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,640 |
| 40 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip ST11 ) 1 buc Alte materiale=1,03 | m3 | 1,200 |
| 41 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.20 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TH 1200 5 buc.(de la demolare) | m3 | 17,500 |
| 42 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.20 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS 120.25.3 3 buc. | m3 | 5,250 |
| 43 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,2 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi SТ5) 2 buc Alte materiale=1,03 | m3 | 2,480 |
| 44 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 165,000 |
| 45 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 152,800 |
| 46 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Cilti bitumat) | t | 0,003 |
| 47 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 3,000 |
| 48 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea) | 100 m3 | 16,269 |
| 49 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 16,269 |
| 50 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea covatei) | 100 m3 | 3,480 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split;fr.8-31,5 LA/30; h=25 cm | m3 | 3,680 |
| 52 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 25 cm) Alte utilaje=1,03 | m3 | 16,270 |
| 53 | PD04A | Montarea armaturilor Armatura A 500C d-8 | kg | 1 092,700 |
| 54 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 60,500 |
| 55 | PC04A | Cofraje pentru turnarea betonului | m2 | 105,700 |
| 56 | PD04A | Carcasa de acoperire din armatura (pas 100x100) A500C 18mm | kg | 422,200 |
| 57 | PD08A | Legarea armaturilor prin puncte de sudura electrica | 10p.sud | 10,240 |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split;fr.8-31,5 LA/30; h=25 cm | m3 | 2,520 |
| 59 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 25 cm) Alte utilaje=1,03 | m3 | 8,730 |
| 60 | PD04A | Montarea armaturilor Armatura A 500C d-8 | kg | 304,100 |
| 61 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 14,900 |
| 62 | PC04A | Cofraje pentru turnarea betonului | m2 | 27,200 |
| 63 | Dl130 | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,645 |
| 64 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) d-5,5 mm | kg | 283,800 |
| 65 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,074 |
| 66 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,074 |
| 67 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) d-5,5 mm | kg | 32,560 |
| 68 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (Amenajarea pintenului) Alte utilaje=1,03 | m3 | 8,000 |
| 69 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) d-5,5 mm | kg | 117,480 |
| 70 | PC04A | Cofraje pentru turnarea betonului | m2 | 43,700 |
| 71 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale (Amenajarea zidului) Alte utilaje=1,03 | m3 | 45,800 |
| 72 | PD04A | Montarea armaturilor Armatura A 500C | kg | 3 731,000 |
| 73 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 140,800 |
| 74 | PC04A | Cofraje pentru turnarea betonului | m2 | 264,700 |
| 75 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 21,400 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 76 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D > 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 | 29,000 |
| 77 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=16cm) | m3 | 30,900 |
| 78 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-63 LA/30, h=14cm) | m3 | 27,100 |
| 79 | Dl107 | Acoperire prin amorsare a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,120 |
| 80 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | m2 | 193,000 |
| 81 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t | 0,060 |
| 82 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 193,000 |
| 83 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,390 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Amenajarea santului trapezoidal Tip 1.1 |  |  |
| 84 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t) | 100 m3 | 0,1084 |
| 85 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,200 |
| 86 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcarea terasamentului decapat) | 100 m3 | 0,120 |
| 87 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 21,670 |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,120 |
| 89 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor si fundului) | 100m2 | 0,266 |
| 90 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul si taluzul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,266 |
| 91 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=5) Coeficient la manoperei=5,00 Coeficient la pentru materiale=5,00 Coeficient la utilajului=5,00 | 100m2 | -0,266 |