|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de reparație a drumurilor in orașul Ialoveni

Autoritatea contractantă: Primăria Ialoveni adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45.

- Descriere generală.

Lucrările vor fi petrecute în orașul Ialoveni

Perioada de execuție: iunie – decembrie 2024;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 3 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația normativă.

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Experiența în domeniu, minim 5 ani;

- Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Documente confirmative, deținerea personalului calificat în domeniul dat;

- Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la evaluare ofertelor vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a drumurilor in orașul Ialoveni

Formularul nr. 1

Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. 8 Martie (L=250m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. 8 Martie (L=250m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 5,4000 |
| 1.2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,5800 |
| 1.3 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,7500 |
| 1.4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 15,8000 |
| 1.5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 300,0000 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 7,5000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 7,5000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 112,5000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,4900 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 750,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 250,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. 8 Martie (L=250m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=5m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,0320 |
| 1.14 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,0150 |
| 1.15 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 0,3200 |
| 1.16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 5,8100 |
| 1.17 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 0,1500 |
| 1.18 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 0,1500 |
| 1.19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 2,2500 |
| 1.20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,0100 |
| 1.21 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 15,0000 |
| 1.22 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=5m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.4

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str-la 1 Valeriu Cupcea (L=211m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,7700 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,8400 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 17,7000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 315,0000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 8,4400 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 8,4400 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 2,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 126,6000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,5500 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 844,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 211,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str-la 1 Valeriu Cupcea (L=211m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la 2 Valeriu Cupcea (L=194m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.5

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str-la 2 Valeriu Cupcea (L=194m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,6300 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,7800 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 16,3000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 295,8500 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 7,7600 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 7,7600 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 6,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 116,4000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,5000 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 776,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 194,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str-la 2 Valeriu Cupcea (L=194m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Daniil Sihastru (L=291m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.8

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Daniil Sihastru (L=291m, b=6m) |  |  |
| 1.1 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. | m2 | 1 746,0000 |
| 1.2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 192,0600 |
| 1.3 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 3,0000 |
| 1.4 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica. | m2 | 1 746,0000 |
| 1.5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,25 l/m2) | t | 0,4400 |
| 1.6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 746,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Daniil Sihastru (L=291m, b=6m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Mihail Frunze (L=223m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.10

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Mihail Frunze (L=223m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,0700 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,6700 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 20,7000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 375,7000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 6,6900 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 6,6900 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 100,3500 |
| 1.9 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 66,9000 |
| 1.10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 2 047,1400 |
| 1.11 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 0,6690 |
| 1.12 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,6690 |
| 1.13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 168,0000 |
| 1.14 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 168,0000 |
| 1.15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 223,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Mihail Frunze (L=223m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Codru (L=410m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.12

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Codru (L=410m, b=5m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 4,3000 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 2,0500 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 43,0000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 780,5000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 20,5000 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 20,5000 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 8,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 307,5000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 1,3300 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 2 050,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 410,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Codru (L=410m, b=5m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:                                (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Artarilor (L=250m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.16

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Artarilor (L=250m, b=6m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 3,1500 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,5000 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 31,5000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 571,7000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 15,0000 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 15,0000 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 6,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 225,0000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,9800 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 500,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 250,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Artarilor (L=250m, b=6m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Frasinilor (L=211m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.17

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Frasinilor (L=211m, b=5m) |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 1,5000 |
| 1.2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 3,2700 |
| 1.3 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,0550 |
| 1.4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 32,7000 |
| 1.5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 596,8000 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 10,5500 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 10,5500 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 9,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 158,3000 |
| 1.10 | DE10A | Borduri prefabricate mari din beton, pentru drum 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton B15 | m | 422,0000 |
| 1.11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,6900 |
| 1.12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 055,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Frasinilor (L=211m, b=5m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Valea Trandafirilor (L=320m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.18

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Valea Trandafirilor (L=320m, b=6m) |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 115,2000 |
| 1.2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 6,0000 |
| 1.3 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,9200 |
| 1.4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 60,0000 |
| 1.5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 1 342,0000 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 19,2000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 19,2000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 14,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 288,0000 |
| 1.10 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 96,0000 |
| 1.11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 5 875,0000 |
| 1.12 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 1,9200 |
| 1.13 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 1,9200 |
| 1.14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 480,0000 |
| 1.15 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 480,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Valea Trandafirilor (L=320m, b=6m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din beton, str-la Izmail (L=154m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.20

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str-la Izmail (L=154m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,9000 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,6160 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 19,0000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 345,0000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 6,1600 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 6,1600 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 2,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 92,5000 |
| 1.9 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 46,5000 |
| 1.10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 1 885,0000 |
| 1.11 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 0,6160 |
| 1.12 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,6160 |
| 1.13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 152,0000 |
| 1.14 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 152,0000 |
| 1.15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 154,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str-la Izmail (L=154m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=5m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,0620 |
| 1.17 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,0200 |
| 1.18 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 0,6200 |
| 1.19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 11,2500 |
| 1.20 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 0,2000 |
| 1.21 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 0,2000 |
| 1.22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 3,0000 |
| 1.23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 1,5000 |
| 1.24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 61,2000 |
| 1.25 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 0,0200 |

| 1.26 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,0200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 4,0000 |
| 1.28 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 4,0000 |
| 1.29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=5m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Merilor 38-45 (L=100m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.21

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Merilor 38-45 (L=100m, b=6m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,2600 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,6000 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 12,6000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 228,7000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 6,0000 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 6,0000 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 2,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 90,0000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,3900 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 600,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 100,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Merilor 38-45 (L=100m, b=6m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Cismelelor (L=357m)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.24

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Cismelelor (L=357, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,2500 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,0710 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 22,5000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 408,4000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 10,7100 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 10,7100 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 19,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 161,0000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,7000 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 071,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 357,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Cismelelor (L=357, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=5m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,0320 |
| 1.13 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,0150 |
| 1.14 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 0,3200 |
| 1.15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 5,8100 |
| 1.16 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 0,1500 |
| 1.17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 0,1500 |
| 1.18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 2,2500 |
| 1.19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,0100 |
| 1.20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 15,0000 |
| 1.21 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=5m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.