- CAIET DE SARCINI

- SERVICII DE PROIECTARE

- I. DATE GENERALE

- Denumirea obiectului: Reabilitarea amenajărilor de la barajul lacului de acumulare Bădragii Vechi. sat Corpaci, raionul Edinet.

- Descrierea obiectului:

Lacul de acumulare Badragii Vechi a fost construit în anii 1988-1990, pe cursul râulețului ”Racoveț”, corespunzător pus în funcționare în anul 1990, având termenul de exploatare 30 de ani. Lacul are următoarele caracteristici:

- Volumul proiectat la nivelul normal de retenție (NNR = 94.4 m altitudine Baltică) - 4.9 mln. m3 de apă;

- Suprafața oglinzii apei la NNR – 160 ha și lungimea de circa 6.4 km;

- Barajul este construit din pământ compactat (argilă), acoperit cu dale din beton armat pe versanți, are lungimea de 425 m și lățimea coronamentului 6 m;

- Deversorul de ape mari are forma hexagonală construit din beton armat, cu continuitate în  galerii miniere amplasate in partea inferioara a corpului barajului.

- Deversorul apelor de fund este conectat cu deversorul de ape de suprafața prin canal închis diametrul de 1200 mm și lungimea 25 m cu instalarea grătarului de protecție a peștelui.

La zi lacul asigura alimentare cu apa potabila a orașelor Edinet și Cupcini, destinat si pentru activitatea de piscicultura, irigare și agrement.

Este avariat taluzul umed in vecinătatea deversorului de ape mari, ce se exprimă prin cedarea a 2-dale din beton armat, corespunzător cedarea sectorului de baraj din pământ argilos si pierderea capacitații de reținerea a apelor.

Deversorul de fund este nefuncțional.

- II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTĂRII

- Restabilirea capacității de acumulare a lacului;

- Restabilirea capacității tranzitare a viiturii prin lac;

- Reducerea riscului de inundații;

- III. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTĂRII

- 1. Studierea situației existente

- obținerea avizelor și coordonărilor

- ridicarea topografică;

- batimetrie (la necesitate);

- analiza hidrologică și calculul debitelor la Q1%, Q5%, Q10%.

- calculul hidraulic (la necesitate)

- 2. Elaborarea soluțiilor tehnice pentru:

- Reabilitarea sau reparație sectoarelor avariate de dale din beton armat de pe baraj, din vecinătatea deversorului de ape mari;

- Consolidarea structurii deversorului de ape suprafața;

- Reparația descărcătorului de fund;

- Reabilitarea mecanismului de regularizare a nivelului apelor.

- 3. Documentația de proiect va cuprinde

- Memoriu explicativ;

- Proiectul tehnic (desene) pe compartimente

- Baraj (dalele din beton)

- deversorului de ape mari;

- descărcătorului de fund

- Mecanismului de regularizare a nivelului apelor

- Plan de situație + plan de fazare a lucrărilor și organizarea de șantier.

- Profile transversale reprezentative și detalii constructive (protecții taluz; tehnologia demontare/montare dale, curățire pat, compactare și refacere rosturi, fundație, ancoraje, muchii, detalii constructive a deversorului de ape mari, de fund și a  mecanismului de regularizare a nivelului apelor).

- Devize, Caiet de sarcini - liste cantități, grafic de execuție.

- Alte documente relevantă

- IV. CERINȚE TEHNICE ȘI NORMATIVE

Proiectarea se va executa în conformitate cu legislația și normativele în vigoare, inclusiv:

- NCM D.01.01-97

- NCM D.01.03 – 2007

- CP D.01.04-2007

- CP D.01.05-2012

- СНиП 2.06.05-84

- СНиП 2.06.06-85

- СНиП 2.06.08-87

- CUC nr. 434/2023

- alte acte normative relevante

- V. LIVRABILE

- Studiu topografic;

- Studiu geotehnic;

- Studiu hidrologic;

- Proiectul de execuție;

- Devize, Caiet de sarcini pentru licitație;

- VI. TERMENI ȘI CONDIȚII

- Termen de elaborare: 6 luni de la semnarea contractului.

- Predarea documentației: în format tipărit (4 ex.) și electronic (DWG, PDF, Excel, Word).

Conducătorul grupului de lucru:     Nicu BELIETI______________________