CAIET DE SARCINI

pentru procedura Cererea Ofertei de Prețuri (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,,Laboratorului clinico diagniostic’’ (laborator bacteriologic) conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie - Laboratorul Bacteriologic |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. | m2 | 78,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 78,000 |
| 3 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 | 78,000 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 78,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 78,000 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 78,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 106,000 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 106,000 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 181,200 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti . | m2 | 346,000 |
| 11 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc | 2,000 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 28,000 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre ) | m2 | 2,000 |
| 14 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa si fereastra) | m3 | 1,800 |
| 15 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa cu structura de rezistenta) | kg | 185,000 |
| 16 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,450 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 346,000 |
| 18 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marc 100 T | m2 | 346,000 |
| 19 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 72,000 |
| 20 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 112,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 88,000 |
| 22 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 88,000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 88,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 88,000 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 88,000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 120,000 |
| 28 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 258,000 |
| 29 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 158,000 |
| 30 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina | buc | 2,000 |
| 31 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 56,300 |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 23,000 |
| 33 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, în cimp continu sau placi mozaicate | m2 | 12,000 |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 36,200 |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 78,000 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 78,000 |
| 37 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 78,000 |
| 38 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 78,000 |
| 39 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg | 218,400 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 78,000 |
| 41 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 78,000 |
| 42 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 28,000 |
| 43 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 2,400 |
| 44 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (400mm) | m | 5,600 |
| 45 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 15,000 |
| 46 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 15,000 |
| 47 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t | 22,000 |
| 48 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 22,000 |
| 49 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 18,000 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 18,000 |
| 51 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 75,000 |
| 52 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 75,000 |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |
| 53 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 25,000 |
| 54 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 86,000 |
| 55 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,500 |
| 56 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la insta-lații de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 35,000 |
| 57 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 36,000 |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 18,000 |
| 59 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 9,000 |
| 60 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,000 |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 9,000 |
| 62 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 9,000 |
| 63 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 18,000 |
| 64 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropi-lena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 108,000 |
| 65 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 45,000 |
| 66 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 32,000 |
| 67 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 18,000 |
| 68 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 69 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 70 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 76,000 |
| 71 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,000 |
|  |  | 1.3. Electricitate |  |  |
| 72 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc | 24,000 |
| 73 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 11,000 |
| 74 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 52,000 |
| 75 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |
| 76 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 41,000 |
| 77 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare | buc | 11,000 |
| 78 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 12,000 |
| 79 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18 rezistent la umezeala) | buc | 4,000 |
| 80 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 2,000 |
| 81 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 3,000 |
| 82 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m | 384,000 |
| 83 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m | 492,000 |
| 84 | RpED13A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp | m | 70,000 |
| 85 | RpED11E | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp VVGng | m | 10,000 |
| 86 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x16) | buc | 35,000 |
| 87 | RpEA03B1 | Montarea tevilor de otel, neagra cu diametrul 40 mm montata aparent Se exclude: mufe, curbe, tile . | m | 70,000 |
| 88 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm | m | 384,000 |
| 89 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm | m | 492,000 |
| 90 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automat la conductori de cupru sau aluminiu, UZO-VD1-63 50A 2P 30mA | buc | 3,000 |
| 91 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - iautomat diferential AVDT 32 C16 2P 30mA | buc | 3,000 |
| 92 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat C V47-29 20A 1P | buc | 5,000 |
| 93 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat C VA47-29 63A 3P | buc | 2,000 |
| 94 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat C VA47-29 40A 2P | buc | 1,000 |
| 95 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc | 8,000 |
| 96 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A | buc | 9,000 |
| 97 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor-intrerupator automat monopolar 10 A. | buc | 12,000 |
| 98 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic | buc | 1,000 |
| 99 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 36 locuri) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Apa si canalizare |  |  |
| 100 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 101 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 102 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 103 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 15,000 |
| 104 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 105 | RpSA14B | Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 78,000 |
| 106 | IC38A | Piesa de racordare (teu), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 15,000 |
| 107 | IC38A | Piesa de racordare (cot), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 26,000 |
| 108 | IC38A | Piesa de racordare (mufa), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 14,000 |
| 109 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 42,000 |
| 110 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 12,000 |
| 111 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 38,000 |
| 112 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din pvc , conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,000 |
| 113 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 15,000 |
| 114 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 14,000 |
| 115 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) existent | buc | 1,000 |
| 116 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator din inox (cu 2 compartimente 0.6x0.6xh=04m) pentru vase, montat pe schelet metalic din inox confectionat | buc | 2,000 |
| 117 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator | buc | 2,000 |
| 118 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 35,000 |
| 119 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din pvc, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |
| 120 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,000 |
| 121 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 122 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
| 123 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Borodachi Natalia - membru, asistentă medicală-şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.