“APROB”

Președinte al Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Pavlov Iurie

Lista aparatelor electrice de uz casnic ce urmează a fi achiziţionate de către

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie în anul 2020

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 3 (ventilare și condiționare) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ventilator axial | buc. | 5 | Tensiune de alimentare: 230V Putere: 24W Debit de aer: 292m3/h Diametru: 150mm Turații: 2400 rot/min |  |
| 2 |  | Condiționer invertor | buc. | 3 | Amplasare: de perete Tensiune de alimentare: 220 V Suprafața: 25 m.p. Puterea termică: 9000 BTU Tip de condiționer: Inverter Culoare: Alb Dimensiuni unitatea interioară: 790x200x275 mm Dimensiuni unitatea exterioară: 776x320x540 mm Greutate unitatea interioară: 9 kg Greutate unitatea exterioară: 29 kg Tip freon: R 32 Putere în modul de răcire: 2.49 kW Putere în modul de încălzire: 2.8 kW Consum în modul de răcire: 805 W Consum în modul de încălzire: 755 W Debit de aer: 560 m3/oră Nivel de putere acustica: 28 dB Regim de lucru: Răcire/Încălzire Funcționare răcire: de la -15°C pînă la +43°C Funcționare încălzire: de la -15°C pînă la +24°C Pornire caldă: da Mod Sleep: da Mod Turbo: da Mod "Follow me": da Timer: da Autorestart: da Autodiagnoză: da Dezghețare intelegentă: da Prețul va include instalarea și punerea în funcție Garanție: 24 luni |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 29 000,00 |
| Lotul 6 (Cameră frigorifică) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | # Cameră frigorifică (cu montare) | buc | 1 | # Cameră modulară de temperatură medie # Volum cameră: 10-11m3 # Dimensiuni exterior: 3200x2000x2250 mm # Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80-120 mm # Placarea panourilor: oţel cu acoperire polimerică # Iluminare: E27 IP40 230V # Numărul de uși: 1 # Sarcina admisibilă panou podea: 1500 kg/m2 |  |
| 2 |  | # Montarea utilajului frigorific | lucrare | 1 | # Montarea compresorului pe carcasă metalică (pe sau alături de camera frigorifică) # Montarea aparatajului de racire(refrigerator) # Conectarea, sudarea fitingurilor de circulație a freonului # Încărcarea sistemei de răcire cu freon R134a cu cantitatea necesară # Instalarea rețelei de iluminat și conectare # Montarea și conectarea poanoului de control # Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.) # Notă: Toate materialele folosite în procesul de montare vor fi introduse în costul serviciilor de montare. |  |
|  |  | # TOTAL |  |  |  | 82 000,00 |
|  |  | # SUMA TOTALĂ |  |  |  | 111 000,00 |

Elaborat: Șef S.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul Economic: Corsan Radu  ___________________