| Lucrari de reparatii capitale a drumului local L672 R32 drum de acces spre s.Pelinei r.Cahul. | Formular Nr.1A WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari

reconstructie a unui drum local din raionul Cahul (L672 drum de acces spre s. Pelinei km 0+00-km0+50)

Valoarea de deviz __________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Constructie drum. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea terasamentului in debleu, caseta sistemului rutier incarcarea si transportul in locul de acumulare) |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501-65 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65 mc |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 42,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,139 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri |  |  | 100 m3 |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,832 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 5,984 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Reamenajarea capacelor existente la cotele proiectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpAcF01F |  | Ridicarea la cote de proiect a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. (se exclude din norma piesa din beton armat si caramizile) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102101183-20/25 |  | Beton C20/25 XF2 |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | material |  | Beton C12/16 XF2 (se adauga din norma RpAcF01F conform proiectului) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102101183-20/25 |  | Beton C20/25 XF2 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200000-40 |  | Capac cu rama greu 40 |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 36,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,131 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2661126420769 |  | Placa din beton CTP 1-15-1 |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea capacelor existente la cotele proiectate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 82,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,749 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,964 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 1,134 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 1,134 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  | 0,520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI51A3 |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 100,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,096 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demontarea podetelor existete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decapare rambleu podet) |  |  | 100 m3 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 17,650 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,477 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Dl122 |  | Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa k=0.8 |  |  | m3 |  | 7,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,197 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsI51A2 |  | Transportarea burlanelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 19,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Dl122 |  | Descarcarea podetelor tubulare ( k=0.6) |  |  | m3 |  | 7,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 9,148 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (capetele si caminele podetelor tubulare) |  |  | m3 |  | 5,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,111 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,420 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsI51A2 |  | Transportarea burlanelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 14,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,385 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea podetelor existete Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de structura in covata drumului din material demolat h-10 cm |  |  | m3 |  | 41,880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,282 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200467-01 |  | Amestec de prundis de la demolare. |  |  | m3 |  | 51,094 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,932 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,905 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 1,143 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,406 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului suport (Amestec de agregate D:6,3 mm si d=0 GA80 ) H-15 cm |  |  | m3 |  | 105,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200467-63 |  | Agregate grosier si agregate fine cu D>6.3mm d=0mm GA80 |  |  | m3 |  | 128,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,268 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 2,867 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,018 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=16cm) |  |  | m3 |  | 9,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646-31.5 |  | Piatra split LA/30 fr.8-31.5 mm LA/30 |  |  | m3 |  | 1,878 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-63 |  | Piatra split fr.8-63,LA/30 |  |  | m3 |  | 11,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,387 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,389 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,386 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=14cm) |  |  | m3 |  | 56,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 33,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646-31.5 |  | Piatra split LA/30 fr.8-31.5 mm LA/30 |  |  | m3 |  | 11,470 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-63 |  | Piatra split fr.8-63,LA/30 |  |  | m3 |  | 68,874 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,475 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,373 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 14,577 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,847 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din balast - piatra sparta fr.0-63 LA/30, h=23cm) |  |  | m3 |  | 147,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 88,608 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646-8/31.5 |  | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA |  |  | m3 |  | 29,979 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-31.5/6 |  | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA |  |  | m3 |  | 180,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 22,152 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,203 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 38,101 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,215 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 |  |  | t |  | 0,420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,433 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude |  |  | m2 |  | 700,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001310-22 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 98,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 11,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 5,530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 5,530 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  |  | t |  | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude |  |  | m2 |  | 700,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 35,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11110001000-16 |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 65,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 7,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,710 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,710 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,710 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,128 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752-315 |  | Piatra split LA/30 fr.8-31.5mm |  |  | m3 |  | 8,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,024 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20, XF2) |  |  | m |  | 214,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 109,140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-16/20 |  | Beton C16/20 XF2 |  |  | m3 |  | 11,342 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 749,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,284 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800284-3015 |  | Bordura beton 100x30x15cm |  |  | m |  | 215,070 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E) |  |  | m3 |  | -2,890 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-16/20 |  | Beton C16/20 XF2 |  |  | m3 |  | -3,880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea bordurei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Amenajarea santului trapezoidal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t) |  |  | 100 m3 |  | 1,130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,940 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003000 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 3,435 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,362 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 13,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,780 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcarea terasamentului decapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 226,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,262 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 1,260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,454 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsE03B |  | Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 3,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,801 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Dl130 |  | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) |  |  | 100m2 |  | 0,778 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 127,203 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 12,261 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 36,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14111222016601-315 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 |  |  | m3 |  | 8,574 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,971 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Dl131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=5) |  |  | 100m2 |  | -0,778 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -31,509 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | -3,968 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | -0,039 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | -0,078 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Dl130 |  | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) |  |  | 100m2 |  | 1,895 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 309,832 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 29,863 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,507 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 87,833 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,293 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14111222016601-315 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 |  |  | m3 |  | 20,885 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,802 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Dl131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=5) |  |  | 100m2 |  | -1,895 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -76,748 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | -9,665 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | -0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | -0,190 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Material lemnos |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 124654564548476946 |  | Material lemnos |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpCE23A |  | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa |  |  | kg |  | 80,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 19,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600103-24 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 80,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 18,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea santului trapezoidal Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Amenajarea podetului de diam.1.0m TS 100.25.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (excavarea terasamentului in fundatia podetului inclusiv incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,890 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 1,032 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,600 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 167,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,874 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,356 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 8-31,5, conform SM EN 13242-A |  |  | m3 |  | 9,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752-8/31 |  | Piatra sparta LA/30 fr.8-31,5 |  |  | m3 |  | 11,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,032 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C20/25 XC3, la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 4,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,993 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 4,794 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,072 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4,XC4,XD3, la edificiile artificiale (la iesire) h = 0.20 |  |  | m3 |  | 0,330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,053 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-30/37 |  | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 |  |  | m3 |  | 0,337 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,423 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 1,734 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,749 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Dl122 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS 100.25.3; 5 buc |  |  | m3 |  | 6,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800561-1000 |  | Tuburi din beton armat de diam 1,0m ( TS 100.25.3 ) |  |  | m3 |  | 6,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,276 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip ST10 ) 2 buc |  |  | m3 |  | 2,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,565 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 0,437 |  |  |  |  |  |
|  |  | 266612282200 |  | Portal ST 10 |  |  | m3 |  | 2,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,333 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST4) 2 buc |  |  | m3 |  | 1,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,370 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 0,424 |  |  |  |  |  |
|  |  | 266612282154-4 |  | Aripi ST4 |  |  | m3 |  | 2,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,294 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 63,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,870 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,295 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,491 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 12,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,732 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,089 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,098 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  |  | m2 |  | 30,610 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | IzK01A |  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Cilti bitumat) |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om. |  | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 87859 |  | Calti bitumat |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | pretul firmei |  | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 87859 |  | Calti bitumat |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Dl130 |  | Consolidarea la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm |  |  | 100m2 |  | 0,054 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,829 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 0,851 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 2,503 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14111222016601-8-31. |  | Piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 mm |  |  | m3 |  | 0,595 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Dl131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 |  |  | 100m2 |  | -0,054 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -1,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | -0,165 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | -0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | -0,003 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor d-6mm A240 |  |  | kg |  | 21,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,924 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271060200100-6 |  | Armatura d-6mm A240 |  |  | kg |  | 21,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 0,321 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,926 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,091 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale (camin) |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-30/37 |  | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 |  |  | m3 |  | 3,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,411 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra split;fr.8-31,5 LA/30; h=20cm |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752-8 |  | Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30 |  |  | m3 |  | 1,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,218 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,437 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor Armatura A 500C d-8 |  |  | kg |  | 282,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,416 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271060200100-08 |  | Otel beton armatura A 500C d-8 |  |  | kg |  | 282,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 4,236 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | DI121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,768 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | PC04A |  | Cofraje pentru turnarea betonului |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 29,592 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102907905 |  | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m |  |  | m3 |  | 0,194 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti |  |  | m2 |  | 1,296 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746133803143 |  | Sirma moale obisnuita D=3 mm |  |  | kg |  | 0,713 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 1,339 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 2,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,240 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | PD04A |  | Carcasa de acoperire din armatura (pas 100x100) A500C 18mm |  |  | kg |  | 171,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,444 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271060200100-18 |  | Otel beton armatura A 500C d-18 |  |  | kg |  | 171,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 2,574 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | PD08A |  | Legarea armaturilor prin puncte de sudura electrica |  |  | 10p.sud |  | 43,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901235 |  | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. |  |  | kg |  | 3,802 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetului de diam.1.0m TS 100.25.3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; (2 buc.) PC 3+64 si PC 4+26,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,541 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502-65 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65mc |  |  | h-ut |  | 0,628 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,360 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,517 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,163 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 93,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,172 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,517 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,186 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra split ;fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm |  |  | m3 |  | 3,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,762 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-63 |  | Piatra split fr.8-63,LA/30 |  |  | m3 |  | 4,370 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,596 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | DI119 |  | Fundatii monolite din beton, C20/25, h=30 cm |  |  | m3 |  | 11,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,409 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-20/25 |  | Beton C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 11,322 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,411 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,893 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | DI119 |  | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,914 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,265 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37,XF4, XC4,XD3 la edificiile artificiale (amenajarea portalelor) |  |  | m3 |  | 5,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-30/37 |  | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 |  |  | m3 |  | 5,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,186 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,213 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A500C |  |  | kg |  | 825,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271060200100-A500C |  | Armatura conform specificatiei A500C |  |  | kg |  | 825,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 12,379 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | DI123 |  | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4,XD3 podet cadru prefabricat ) 8 buc |  |  | m3 |  | 13,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 158,510 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800562 |  | Elemente din beton armat C30/37; XF4,XC4,XD3 (Podet cadru prefabricat 0.6x1.0) |  |  | m3 |  | 13,493 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 44,278 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | DI124 |  | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C30/37, XF4,XC4,XD3 (24 buc) |  |  | m3 |  | 4,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,448 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800563 |  | Dale din beton armat Dala BA D-1 |  |  | m3 |  | 4,697 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,374 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului, inclusiv camine de descarcare) |  |  | m2 |  | 95,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,918 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,739 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,158 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 35,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,948 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,247 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,273 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  |  | m2 |  | 85,080 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | IzF16A |  | Strat de amortizare a dalelor (Membrana pentru hidroizolare dintre dale) |  |  | m2 |  | 9,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020212927160-10 |  | Membrana pentru hidroizolare |  |  | m2 |  | 9,696 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (umplutura cu pamant ) |  |  | 100 m3 |  | 0,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,497 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,832 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.8-31.5, h = 30 cm |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,485 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 1,725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37,XF4, XC4,XD3 la edificiile artificiale (camin de descarcare in amonte), h-25cm |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,165 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-30/37 |  | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 |  |  | m3 |  | 3,570 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,543 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor (pas 100x100) A500C 8mm |  |  | kg |  | 86,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,785 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271060200100-08 |  | Otel beton armatura A 500C d-8 |  |  | kg |  | 86,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 1,297 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  | m2 |  | 31,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 29,462 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti |  |  | m2 |  | 1,901 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 2,313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,752 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; (2 buc.) PC 3+64 si PC 4+26,50 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Podete de diam. 0.60 m la drumurile laterale si intrarile in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (saparea covatei) |  |  | 100 m3 |  | 0,049 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta; fr.0-63 LA/30; |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752-8/63 |  | Piatra split fr.8-31,5 mm LA/30 |  |  | m3 |  | 4,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,735 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,470 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta; fr.8-31,5 LA/30; (sub capete) |  |  | m3 |  | 0,410 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,406 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752-8/63 |  | Piatra split fr.8-31,5 mm LA/30 |  |  | m3 |  | 0,471 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,172 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Dl125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale SТ9) 6 buc |  |  | m3 |  | 7,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,985 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-16/20 |  | Beton C16/20 XF2 |  |  | m3 |  | 1,596 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122821531-2 |  | Portale din beton armat ST9 |  |  | m3 |  | 7,601 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,871 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,383 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26631021000-1 |  | Mortar de ciment C12/15 |  |  | m3 |  | 0,122 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | DI122 |  | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Podet de diam. 0.60 m TS 60.25.3) 6 buc |  |  | m3 |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 266612280-006 |  | Podet de diam. 0.6m TS 60.25.3 |  |  | m3 |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Podete de diam. 0.60 m la drumurile laterale si intrarile in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 2,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,790 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 446,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,032 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 2,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,942 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,042 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m) |  |  | 100m2 |  | 7,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,998 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,577 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 9,572 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10cm |  |  | m3 |  | 70,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200467-45 |  | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 |  |  | m3 |  | 34,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,605 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,764 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,272 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15 cm.) |  |  | m3 |  | 106,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646-63 |  | Piatra split fr.8-63, LA/30 |  |  | m3 |  | 9,744 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-63 |  | Piatra split fr.8-63,LA/30 |  |  | m3 |  | 58,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,384 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.6 l/mp |  |  | t |  | 0,425 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,173 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm ( k = 1.25 ) |  |  | m2 |  | 708,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001311-16 |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 32,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,990 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16, conform SM EN 13108:2016 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului |  |  | t |  | 1,770 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001311-16 |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 1,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip I Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Amenajarea santului trapezoidal (rigola rapida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t) |  |  | 100 m3 |  | 0,540 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003000 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 1,642 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,380 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(incarcarea terasamentului decapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,230 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 0,267 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 138,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,213 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  | 0,770 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,277 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | TsE03B |  | Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,355 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Dl130 |  | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=15 cm (fundul rigolei) |  |  | 100m2 |  | 0,293 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,905 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 4,617 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,078 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 13,581 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14111222016601-315 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 |  |  | m3 |  | 3,229 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Dl130 |  | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=15 cm (taluzul rigolei) |  |  | 100m2 |  | 1,098 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 179,523 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 17,303 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,294 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 50,892 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14111222016601-315 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 |  |  | m3 |  | 12,101 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,782 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale (suport) |  |  | m3 |  | 2,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,294 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-30/37 |  | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 |  |  | m3 |  | 2,652 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,146 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale (pinteni Nr.2) |  |  | m3 |  | 5,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,226 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-30/37 |  | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 |  |  | m3 |  | 5,508 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,381 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale (pinteni Nr.3) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-30/37 |  | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 |  |  | m3 |  | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,441 |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  | Material lemnos |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 124654564548476946 |  | Material lemnos |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | AcF08A |  | Ruberoid folosit la rosturile transversale |  |  | m2 |  | 4,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682122601626 |  | Ruberoid la rosturi |  |  | m2 |  | 4,794 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (excavarea disipatorului) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-31,5mm h=10cm |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,297 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752-8-31,5 |  | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 mm |  |  | m3 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (disipator) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,552 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000-37 |  | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,353 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | DI129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,506 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201001 |  | Piatra bruta pentru constructii fr. 200-400 |  |  | m3 |  | 2,727 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea santului trapezoidal (rigola rapida) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in fundatie si deplasare in locul de acumulare), Y=1.8/mc |  |  | 100 m3 |  | 1,390 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,127 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 251,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,839 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 1,390 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,584 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 15m) |  |  | 100m2 |  | 1,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,487 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,382 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,937 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004004-10 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,324 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13.2. Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =15cm |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,410 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200467-45 |  | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 |  |  | m3 |  | 35,868 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,058 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,635 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,803 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,285 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15cm, |  |  | m3 |  | 33,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 19,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646-63 |  | Piatra split fr.8-63, LA/30 |  |  | m3 |  | 6,699 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-63 |  | Piatra split fr.8-63,LA/30 |  |  | m3 |  | 40,227 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,386 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 8,514 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,495 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-31,5 mm LA/30) h=10cm |  |  | m3 |  | 22,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201646-63 |  | Piatra split fr.8-63, LA/30 |  |  | m3 |  | 4,466 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201672-63 |  | Piatra split fr.8-63,LA/30 |  |  | m3 |  | 26,818 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,676 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 |  |  | t |  | 0,132 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,136 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm |  |  | m2 |  | 220,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001310-22 |  | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 31,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,738 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,738 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,738 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 |  |  | t |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum 50/70 |  |  | t |  | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm |  |  | m2 |  | 220,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001311-16 |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 20,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,166 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,166 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,166 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001311-16 |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip I Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie drum. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * % |  |  | 00,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * % |  |  | 00,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Cretu Dumitru |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Distanta de la centrul raional Mun. Cahul pina la s.Burlaceni(obiectul nominalizat este de 47 km)